Экз №______,

Инв. № 17/6270

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 171-07

Заказчик: Администрация Абанского района

Наименование объекта: Проект схемы территориального планирования Абанского района

Том II

Пояснительная записка

Мероприятия по охране окружающей среды

Директор									А.Г. Лапицкий

Первый заместитель директора –

главный инженер								Ю.И. Кучеренко

Заместитель директора

по градостроительной деятельности				Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта						Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2011 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП								Л.Г. Устинова

Глав. специалист								Н.И. Васильева

Ведущий инженер – эколог						Ю.М. Зорькина

Содержание

8. Мероприятия по охране окружающей среды	4

8.1.  Краткие сведения о проектируемой территории	5

8.1.1. Характеристика проектируемой территории	5

8.1.2. Характеристика существующего положения	6

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	10

8.2.1. Воздействие объекта на территорию	10

8.2.2. Охрана земель при реализации проектных решений	11

8.2.3. Мероприятия по охране недр и территорий водных объектов при добыче полезных ископаемых.	12

8.3. Мероприятия по охране  воздушного бассейна	18

8.3.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	18

8.3.2. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	19

8.3.3. Мероприятия по защите от шума	20

8.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	21

8.4.1. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод	21

8.4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	23

8.5. Охрана окружающей среды при складировании (УТИЛИЗАЦИИ) отходов	25

8.6. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА	30

8.7. особо охраняеме природные территории	33

8.8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	34

# Введение

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- СНиП 23.01-99. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное)

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- Федеральный классификационный каталог отходов.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

# 1.  Краткие сведения о проектируемой территории

## 1.1. Характеристика проектируемой территории

Абанский район занимает небольшую территорию площадью 9511,1  км2 в восточной части Красноярского края и граничит: на востоке- с Иркутской областью,на западе- с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге- с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом.

Протяженность района с севера на юг составляет – 120 км, с запада на восток – 124 км. Территория района расположена в лесостепной и таежной природных зонах.

Рассматриваемый проектом Абанский район находится в достаточно обжитой и урбанизированной части Красноярского края. Сочетание равнинных форм рельефа, густая речная сеть, озера, разнообразие растительного и животного мира.

В районе имеются большие площади лесов. Общая площадь земель лесного фонда покрытая лесами  составляет 660, 1 тыс.га., что составляет  63%  от площади всего района. Основная часть лесов сосредоточена  в северной и восточной частях района.

В районе имеется значительный потенциал запасов бурого угля- 10 участков крупнейшего Абанского месторождения. Кроме того, известны 8 проявлений угля. По своим запасам, пригодным к открытой добыче, а так же благоприятным  горно-геологическим условиям Абанское буроугольное месторождение занимает одно из первых мест в разряде крупнейших и перспективных. Оно является самым крупным в Канско-Ачинском угольном бассейне. При этом следует учитывать, что это месторождение самое восточное в стране, где возможна открытая добыча дешевых углей в крупных масштабах, с использованием самой производительной техники.

Комплексная оценка природно - климатических условий позволяет признать их достаточно благоприятными для постоянного проживания населения и оценить  степень комфортности рассматриваемой территории как гиперкомфортную.

Приближенность района к центральной части Красноярского края к основным транспортным магистралям, благоприятные природно-климатические условия являются положительным фактором в развитии района. Основным видом транспортной связи является  автомобильный транспорт.

## 1.2. Природно-климатические условия

## 1.2.1.Физико-географическое положение

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке- с Иркутской областью, на западе- с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге- с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом.

Территория его составляет – 9511,1 кв. км, или 0,4 % территории Красноярского края.

Протяженность района с севера на юг составляет – 120 км, с запада на восток – 124 км.

Район расположен на расстоянии – 309 км от краевого центра и в 62 км от ближайшей железнодорожной станции “Канск-Енисейский”.

Территория района расположена в природных зонах: лесостепной и таежной.

## 1.1.2. Климатическая характеристика

Для климатической характеристики рассматриваемого района использованы материалы наблюдений метеорологической станции р.п. Абан.

Температура воздуха и почвы

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -20,7 | Август | 15,4 |
| Февраль | -18,0 | Сентябрь | 8,3 |
| Март | -10,5 | Октябрь | 0,1 |
| Апрель | -0,5 | Ноябрь | -11,2 |
| Май | 7,7 | Декабрь | -19,1 |
| Июнь | 15,4 | Всего за год | -1,2 |
| Июль | 18,6 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -55ºС, максимальная +37ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 23 | 73 | 112 | 150 | 171 | 190 | 190 | 220 | 153 |

Влажность воздуха

Данные  о влажности воздуха приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 79 | 76 | 71 | 65 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 72 |

Средняя амплитуда колебания относительной влажности составляет 21,9%.

Атмосферные осадки и снежный покров

Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 10 | 8 | 16 | 25 | 42 | 60 | 64 | 44 | 26 | 23 | 19 | 351 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период составляет 320 мм, а в холодный – 115 мм.

Характеристика снежного покрова приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 11.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 30.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 14.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 26.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер

Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра (3,4 м/сек) наблюдается в весенний период.

Повторяемость направлений ветра, число штилей и наибольшее число дней с ветрами более 15 м/сек по месяцам, приведены в таблице 6. Средняя месячная и годовая скорость ветра в м/сек приводится в таблице 7.

Таблица 6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица 7

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Штили, %% | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 23 | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| Наибольшее число дней с ветром >15м/сек | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| С | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| СВ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| ЮВ | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ю | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| ЮЗ | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18 | 18 | 28 | 37 | 38 | 38 | 30 |
| З | 24 | 24 | 25 | 31 | 32 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| СЗ | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |

## 1.2.3. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении описываемого района принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей.

Четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением перекрывая юрские образования. Четвертичные отложения представлены следующими усредненными литологическим разрезом:

- почвенно-растительный слой мощностью до 0,8 м;

- суглинок, супесь мощностью до 5 м;

- песок мелкий до среднезернистого мощностью 5-12 м;

- глина жирная, вязкая, светло-зеленого цвета, мощностью 5-8 м.

Суглинки, залегающие под почвенно-растительным слоем, тяжелые от маловлажных до очень влажных коэффициентом пористости 0,62-0,9, имеют консистенцию от твердой до тугопластичной. По данным компрессионных испытаний суглинки до глубины 2,5 м просадочные, с коэффициентом относительной просадочности от 0,01 до 0,032 и относятся к просадочным грунтам 1 категории. Ниже глубины 2,5 м грунты не просадочные.

Супесь желтая до серовато-коричневой с линзами суглинка и песка пылеватого, местами ожелезненная.

Песок желтый и серовато-желтый от пылеватого до мелкозернистого, с линзами и прослойками суглинка и супеси.

## 1.2.4. Орография

Абанский район занимает крайнюю юго- западную часть Сибирской платформы в пределах которой выделяются Канская впадина и Чуно- Бирюсинское поднятие.

По устройству поверхности Канский округ представляет межгорную котловину, разделенную полого- увалистыми водоразделами на ряд более мелких котловин с плоскими днищами, по которым протекают реки, обычно имеющин сравнительно спокойное течение и извилистое русло. Особенность долин рек- крутые склоны западной экспозиции и пологие- восточной. Абсолютные отметки котловины колеблются от 200 до 500 м. Относительные превышения полого- увалистых форм над руслом рек не превышают 40- 50 м. Среди полого- увалистой равнины иногда возвышаются более резко расчлененные формы в виде небольших низкогорных гряд. Для многих частей котловины характерно распространение мелкобугристого рельефа, представляющего собой древнеэоловые формы

## 1.2.5. Полезные ископаемые

В Абанском районе известны месторождения бурого угля, торф, глины и суглинков легкоплавких для  кирпича, песчано-гравийных материалов, строительного камня, пресных подземных вод, лечебных грязей, сапропеля.

Добыча полезных ископаемых на территории Абанского района выполняется по 11 лицензиям 8 недрапользователями.

Бурый уголь

Абанское месторождение расположено в 10-70 км к северу от г. Канска и ж.-д. ст. Канск-Енисейский. Основная часть месторождения находится на территории Абанского района.

Основным пластом является пласт Мощный. Площадь распространения пласта Мощного на месторождении составляет 1.9 тыс. км2. На площади 480 км2 пласт выходит под четвертичные отложения, а на остальной территории перекрыт юрскими осадками; на площади 190 км2 пласт частично или полностью выгорел. Пласт залегает практически горизонтально, углы падения не превышают 1°. Мощность пласта изменяется от 10 м на юге, юго-востоке до 25 м в северо-западной части месторождения и в среднем составляет 13.7 м. Пласт имеет преимущественно простое строение, на долю этого пласта приходится 72% запасов угля месторождения.

На территории района находится большая часть крупного, состоящего из 10 разведанных участков, Абанского месторождения бурого угля с горизонтальным или слабо наклонным залеганием пластов, в том числе:

Разрез Абанский. Расположен в 3,5 км к востоку от восточной окраины п.г.т. Абан. В настоящее время находится на стадии эксплуатации. При производственной мощности 150 тыс. т угля в год обеспеченность запасами разреза составляет около 90 лет.

Участок Абанский-1. расположен в центральной части Абанского месторождения в 53-60 км к северу от г. Канска и ж.-д. ст. Канск-Енисейский, в 8 км к югу от п. Абан (районный центр). Географические координаты: 56°37' с.ш.; 96°00' в.д. Детальная разведка участка проведена в 1964-1974 гг. КГУ. Длина участка - 15.4 км, ширина - 8.6 км, площадь -131.7 км2.

Запасы бурого угля участка Абанский 1 утверждены ГКЗ СССР в 1975г. (протокол №7368 от 1 апреля 1975г.). По состоянию на 01.01.2011 г. запасы угля на участке составляют по категориям (тыс.т.):  А+В+С1- 3608128, С2- 23692, забалансовые- 148045. Глубина подсчета запасов колеблется от 35- 40 до 120 м и в среднем составляет 86 м.

Во вскрышных породах на участке Абанский 1 имеется месторождение кирпичных глин (Березовское) с запасами по категориям В+С1 в количестве 1956.7 тыс. м2.

Участок Атагашский находится в 34 км к юго-востоку от п.Абан, в 36 км севернее ж.-д. ст. Нижний Ингаш Транссибирской ж.д. магистрали. Участок расположен в Абанском и Нижнеингашском районах. Географические координаты: 56°33' с.ш., 96°33' в.д.

Площадь подсчета запасов угля пласта Мощного равна 50.8 км2, пласта Нижнего -22.7 км2.

Государственным балансом учтены запасы угля по участку по кат. С2 в количестве 478.1 млн. т. По состоянию на 01.01.2011 г. запасы не изменились.

Участок Денисовский-1 расположен в центральной части Абанского буроугольного месторождения, в 40 км к северу от г. Канска и ж.-д. ст. Канск-Енисейский, в 10 км к юго-западу от п.Абан. Географические координаты: 56°36' с.ш.; 96°00' в.д. Поисковые работы на площади участка проведены в 1961-1963 гг., предварительная разведка - в 1977-1978 гг., детальная - в 1979-1982 гг. КГУ и ПГО «Красноярскгеология» Площадь участка - 160 км2.

Запасы бурого угля участка Денисовский 1 утверждены ГКЗ СССР в 1982 г. (протокол № 9075 от 11 октября 1982 г.). По состоянию на 01.01.2000 г запасы угля на участке составляют по категориям (тыс. т): А+В+С1 - 4446125 тыс. т, в том числе во временных целиках под поверхностные водотоки (тыс. т): А+В+С1 - 408489. Максимальная глубина подсчета запасов - 114 м.

Участок Денисовский 2 расположен в восточной части Абанского буроугольного месторождения, в 60 км к северо-востоку от г.Канска и ж.-д. ст. Канск-Енисейский, в 24 км к юго-востоку от п.Абан. Географические координаты: 56°35' с.ш.; 96°25' в.д. Поисково-оценочные работы на площади участка проведены в 1961-1974 гг., предварительная разведка - в 1977-1978 гг., детальная - в 1982-1987 гг. КГУ и ПГО «Красноярскгеология». Общая площадь участка составляет 257.8 км2, площадь карьерного поля в технических границах -185.8 км2. Запасы бурого угля участка Денисовский 2 утверждены ГКЗ СССР в 1988 г. (протокол № 10355 от 12 февраля 1988 г.). По состоянию на 01.01.2011 г. запасы угля на участке остались без изменения и составляют по категориям (тыс. т): А+В+С1 - 3889551, С2 -186761, забалансовые - 184299, в том числе в целике под р.Усолка забалансовые (тыс. т): 184299. Максимальная глубина подсчета запасов - 114 м.

Утверждены запасы плодородного слоя для биологической рекультивации по кат. С1 в количестве 74100 тыс. м3 и четвертичных суглинков для почвенной рекультивации по кат. С1 в количестве 1.7 млрд. м3.

Участок Северо-Восточный находится 70 км от г. Канска и ж.д. ст. Канск-Енисейский, в 16 км северо-восточнее от п.Абан. Географические координаты: 56°45' с.ш., 96° 16' в.д. Выявлен в 1951 г. Предварительная разведка проведена в 1975 г. КГУ.

Государственным балансом учитываются запасы угля по участку кат. С2 в количестве 5207.06 млн. т.

Участок Северо-Западный расположен в северо-западной части Абанского буроугольного месторождения, в 60-70 км к северу от г. Канска и ж.-д. ст. Канск-Енисейский, в 11 км к северо-западу от п.Абан. Географические координаты: 56°45' с.ш., 95°56' в.д. Поисковые работы проведены в 1962-1963 гг., предварительная разведка - в 1963-1964 гг. Южная часть участка детально разведана в 1964-1968 гг., северная - в 1975-1978 гг. Работы проводили КГУ и ПГО «Красноярскгеология». Площадь участка 133 км2.

Запасы бурого угля Северо-Западного участка утверждены ГКЗ СССР в 1978 г. (протокол №8182 от 29 ноября 1978 г.). По состоянию на 01.01.2011 г. запасы угля на участке не изменились и составляют по категориям (тыс. т): А+В+С1 - 2252424, С2 - 348327, в том числе в охранных целиках со стороны Абанских и Мангорекских озер и р.Абан (тыс. т): А+В+С1 -250716, С2- 180473. Глубина подсчета запасов до 100 м.

На площади 3.52 га подсчитаны запасы по кат. С2 в количестве 356.9 тыс.м3. Согласно радиационно-гигиеническому заключению песчано-гравийные материалы месторождения могут использоваться при строительстве жилых и других общественных зданий без ограничений по радиационному фактору.

Сырье, добываемое из карьера, использовалось для отсыпки полотна автодорог. Месторождение мелкое. Оно эксплуатировалось Абанским ДРСУ в 1999 г.

Участок Преображенский (47 км²) находится в 18 км запад-юго-западнее п.г.т. Абан. Представлен пластом Мощный (2,0-24,1 м, средняя – 20,0 м), мощность вскрыши – от 6 до 64,3 м. Запасы учтены государственным балансом по категории С2.

Участок Соколовский 3 находится в 30 км юго-западнее п.г.т. Абан, на территории района расположен частично. Представлен пластами: Мощный (5,5 – 29,5 м, средняя 11,5 м) и Нижний (6,3 – 42,5 м, средняя – 15,4 м). Запасы учтены государственным балансом по категориям А+В+С1.

Участок Устьянский расположен в 30 км южнее п.г.т. Абан. На территории района расположен частично. Здесь пласты Мощный (2,0 – 18,4 м, средняя 10,8 м) и Нижний (2,0 11,4 м, средняя 4,8 м) в разрезе отстоят друг от друга в среднем на 25,4 м. Средняя мощность вскрыши первого – 35 м, второго – 24,4 м. Коэффициент вскрыши по участку  3,3 м3/т. Запасы учитываются государственным балансом по категориям В+С1 и С2.

Кроме охарактеризованных участков на территории района находятся восемь изученных проявлений бурого угля:

- Вознесенское в 20 км к северо-северо-востоку от п.г.т. Абан. Здесь зафиксирован в значительной части выгоревший пласт. Нижний мощностью 21 м с прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве 68 млн. т.

- Долгомостовское в 40 км юго-восточнее п.г.т. Абан. Здесь промышленную ценность представляют два пласта – Мощный (5 м чистого угля) и Нижний (7 м чистого угля) при мощности вскрыши от 12 до 60 м. Мощность межпластового интервала – 20 – 30 м. Прогнозные ресурсы оценены по категории Р1 в количестве 3722 млн. т.

- Пинтишетское в 20 км северо-западнее п.г.т. Абан. Здесь вскрыт один пласт угля Нижний мощностью 10,7 м. Прогнозные ресурсы оценены по категории Р2 в количестве 136 млн. т.

- Почетское в 26 км северо-восточнее п.г.т. Абан. Промышленно угленосными здесь признаны пласты Мощный (на большей части выгорел, сохранился по площади 5,6 км2 при средней мощности 2,93 м) и Нижний (0,8 – 7,0 м, средняя – 3,7 м) при вскрыше 10 - 15 м. Прогнозные ресурсы оценены по Мощному 8  млн. т категории Р1, по Нижнему 126 млн. т категории Р1.

- Соловьевское в 31 км северо-западнее п.г.т. Абан и в 1,5 км от д. Соловьевка. Вскрыт один пласт Мощный (7,9 – 11,1 м, средняя – 7,2 м), глубина его залегания от 6,7 м до 24,4 м. Прогнозные ресурсы на площади 13,8 км2 56 млн. т по категории Р1.

- Суздалевское в 19 км северо-северо-западнее п.г.т. Абан. В разрезе вскрыт пласт Нижний, на большей части площади выгоревший, в сохранившейся его части средняя мощность составляет 3,8 м. Прогнозные ресурсы оценены в 58 млн. т по категории Р1.

- Тиличетское находится в 50 км юго-восточнее п.г.т. Абан. Здесь вскрыты пласты Мощный и Нижний, первый имеет нерабочую мощность (1,0 – 1,8 м), второй на площади 161 км2 имеет мощность 3,8 – 4,5 м (средняя – 4,2 м). Прогнозные ресурсы пласта Нижний составляют 802 млн. т по категории Р1.

- Шигашетское находится в верховьях р. Нижний Шигашет в 23 км западнее п.г.т. Абан. Здесь также вскрыты два пласта – Мощный, имеющий 3,2 – 22,8 м (средняя – 12,2 м), находящийся на глубинах 3,7 – 20,3 м, и Нижний с нерабочей мощностью (средняя 1,6 м). Прогнозные ресурсы пласта Мощного при принятой средней мощности 10,3 м оценены по категории Р1 в количестве 102 млн. т.

Камни строительные

Месторождение «Каменная горка» - участок 1 (1) расположено в 5,5 км северо-восточнее д.Залипье по дороге Абан-Долгий Мост-Хандальск, в 2 км севернее полотна дороги. Географические координаты: 56°43' с.ш., 96°24' в.д. Инженерно-изыскательские работы проведены в 1993 г. ПК «Красноярскавтодор».

Угленосные отложения верхнекамалинской подсвиты средней юры под влиянием выгорания угольных пластов преобразованы в глиежи. Полезная толща представлена светло-красными глиежами, выветрелыми до состояния щебня, средней мощностью 5,6 м и тёмнокрасными глиежами средней мощностью 2,6 м.

Запасы месторождения на площади 1.5 га по состоянию на 01.01.2010 г. составляют 110.0 тыс.м3. Запасы не утверждались. Месторождение разрабатывается ДПМК «Ачинская».

Месторождение «Гагаринский» (2) притрассовое расположено в 1 км северо-восточнее пос.Гагарина, в 100 м западнее автодороги «Абан-Почет» и включает в себя площадь старого, действовавшего ранее, карьера. Географические координаты: 56°43' с.ш., 96°06' в.д.

Полезным ископаемым являются горельники юрского возраста, образовавшиеся за счет выгорания угольного пласта Нижнего Абанского месторождения. Горельники представляют собой мелкозернистую породу кирпично-красного цвета, трещиноватую, малопрочную.

Горельники рекомендуются для отсыпки земляного полотна автодорог в Абанском районе. При площади карьера 25,2 тыс. м2 и средней мощности 10 м запасы горельников составляют 252 тыс. м3 (категория С1). Запасы не утверждались.

Месторождение эксплуатировалось Абанским ДРСУ ГПП «Красноярскавтодор» в 1999 г.

Месторождение «Тенчет» (3) притрассовое находится в 11 км севернее с.Хандальск, вблизи автодороги Абан-Богучаны. Географические координаты: 57° 11' с.ш., 97°08' в.д. Геологическое изучение месторождения выполнялось ПК «Красноярскавтодор».

Запасы песчаника в контуре горного отвода составляют по кат. С2 - 116.2тыс. м3 . Запасы не утверждались. Месторождение эксплуатировалось ОАО «Красавтодорстрой» (1999 г.).

Притрассовый грунт-резерв «Мост» (4). Объект разведан ОАО «КрасноярскТИСИЗ» в 2006 г. Географические координаты: 56°45' с.ш., 96°39' в.д. Поверхность площадки волнистая, с уклоном на юго-запад, покрыта лесом (береза, ель, сосна). Рельеф частично нарушен при добыче грунтов.

Полезная толща притрассового грунт-резерва (6,89 га в контуре отработки) представлена делювиально-элювиальными отложениями: 1) щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем до 10% (щебень горельников средней прочности, неразмокаемых); 2) суглинки тяжёлые пылеватые твердые с примесью органических веществ. Выделенные слои выдержаны по мощности и по простиранию. С поверхности выделены грунты вскрыши: почвенно-растительный слой с корнями деревьев мощностью 0,2 м. Грунтовые воды до глубины отработки не встречены.

Физико-механические свойства: слоя 1) щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 10% (щебень горельников средней прочности, неразмокаемых) таковы: плотность естественная - 1,89 г/см3, влажность природная - 0,28 д.е., на границе текучести - 0.40 д.е., на границе раскатывания - 0,27 д.е.; число пластичности - 0.13; показатель текучести -0.077; коэффициент размягчаемости в д.е. - 0.59; коэффициент выветрелости - 0.77.

Абанское II месторождение (2) расположено у северо-восточной окраины п.Абан. Географические координаты: 56°41' с.ш., 96°05' в.д. Детально разведано в 1955 г. КГУ.

Полезная  толща сложена суглинками     четвертичного  возраста,  перекрывающими угленосные отложения средней юры. Суглинки желтовато-серого и буровато-коричневого цвета, пылеватые, с обломками    кварца, полевого шпата и карбонатных пород. Средняя мощность полезной толщи - 2.76 м. Месторождение не обводнено.

Горнотехнические условия месторождения благоприятны для разработки открытым способом. Линейный коэффициент вскрыши - 1:9.2. Разрабатывалось местными предприятиями для производства кирпича.

Запасы суглинков оценены по кат. С2 в количестве 1350 тыс. м3 не утверждались.

Абанское (Березовское) месторождение (3) расположено северо-восточнее в 60 км от ж.-д. ст. Канск-Енисейский, на западной окраине п.Абан. Географические координаты: 56°41' с.ш., 96°02' в.д. Детально разведано на керамзитовое сырье в 1974 г. КГУ.

Полезная толща сложена суглинками мощностью от 1.7 до 6.2 м, средняя - 5.05 м.

Запасы суглинков но кат. В+С1 — 1504.3 тыс. м3. Запасы приняты на НТС ПГО «Красноярскгсология», но не утверждались.

Долгомостовское месторождение (4) расположено в 1 км севернее с.Долгий Мост, в 110 км к северо-востоку от ст. Канск-Енисейский Транссибирской ж.-д. магистрали. Село Долгий Мост связано с г.Канском трактом с асфальтовым покрытием. Географические координаты: 56°46' с.ш., 96°49' в.д. Детально разведано в 1960 г. КГУ.

Полезная толща сложена суглинками мощностью от 3.7 до 7.2 м, средняя - 5.55 м.

Запасы суглинков утверждены ТКЗ КГУ в 1961 г. (протокол № 117 от 18.07.61 г.) по категориям В+С1 в количестве 1521 тыс. м3 (В - 487, С1-1034 тыс. м3).

Песчано-гравийные материалы

Месторождение «Борзово» (1) притрассовое расположено в 1.5 км северо-восточнее д.Борзово. Географические координаты: 57°08' с.ш., 97°09' в.д. Инженерно-изыскательские работы проведены в 1991 г. Иркутским филиалом ГипродорНИИ.

Запасы песчано-гравийных материалов по категории С2 в пределах горного отвода составляют на 01.01.2000 г. 122 тыс. м' .

Абанскому ДРСУ выдавалась лицензия в 1998 г.

Месторождение «Борзово-1» (2) притрассовое расположено в 1.5 км северо-восточнее д.Борзово. Географические координаты: 57°06'30"с.ш., 97°06'50" в.д. Инженерно-изыскательские работы проведены в 1991 г. Иркутским филиалом ГипродорНИИ.

Запасы песчано-гравийных материалов по категории С2 в пределах горного отвода составляют на 01.01.2011 г. 219 тыс. м3.

«ДПМК Ачинская» выдана лицензия АБН 0197 ТЭ (в мае 2008 г.) на добычу песчано-гравийных материалов.

Месторождение «Хандальск» (3) притрассовое находится в 1 км южнее пос.Хандальск на левой надпойменной террасе р. Бирюсы (Она). Географические координаты: 57°05' с.ш.. 97°07' в.д. Геологическое изучение месторождения выполнялось ПК « Красноярскавтодор».

Общий объем полезной толщи при площади карьера 51.3 тыс. м2 составляет 224 тыс.м3. Запасы не утверждались.

Вскрыша состоит из почвенно-растительного слоя с корнями деревьев и имеет среднюю мощность 0.5м.

Месторождение  эксплуатируется  ООО  «ДПМК  Ачинская»  (лицензия  АБН 0199 ТЭ).

Месторождение «Пейский» (4) притрассовое расположено в 10 км юго-восточнее пос.Почет, в 3 км на восток от 62 км автодороги Абан-Почет. Географические координаты: 57°09' с.ш., 96°33' в.д. Инженерно-изыскательские работы проведены в 1992 г. проектной конторой Красиоярскавтодор.

Участок Северо-Западный подготовлен для промышленного освоения. На базе этого участка возможно строительство угольного разреза проектной мощностью 40 млн.т угля в год. Амортизационный срок работы разреза - 50 лет.

Участок Преображенский (8) находится в 18 км юго-западнее п.Абан, в 50 км севернее ж.-д. ст. Канск-Енисейский. Географические координаты: 56°39' с.ш, 95°46' в.д. Детальная разведка проведена в 1974 г. КГУ.

Площадь разведанного участка равна 47 км2. Запасы, учтенные государственным балансом по кат. С2, равны 996.3 млн. т.

Участок Соколовский 3 (9) находятся в 30 км юго-западнее п.Абан, в 25 км северо-западнее ж.-д. ст. Канск-Енисейский. Географические координаты: 56°30' с.ш., 95°50' в.д. Участок частично расположен на территории Абанского района. Проведена детальная разведка в 1951 г. КГУ.

Запасы угля участка, утвержденные ВКЗ СССР (протокол № 7110 от 29 ноября 1951 г.), составляют по кат. А+В+С1— 266.2 млн. т.

Участок Устьянский (10) находится в 20-25 км севернее от г. Канск и ж.д. ст. Канск-Енисейский, в 30 км южнее п.Абан. Географические координаты: 56°27' с.ш., 96°00' в.д. Участок частично расположен на территории Абанского района. Поисково-оценочные работы проведены в 1961-1964 гг. КГУ, а предварительная разведка – в 1980-1983 гг. ПГО « Красноярекгеология».

Протоколом № 110 от 25.04.84 г. НТС ПГО «Красноярскгеология» запасы участка Устьянского приняты по кат. В+С1 в количестве 11380.2 млн. т, кат. С2 — 1334.6 млн. т, забалансовые - 1052.0 млн. т.

Торф

Никольское месторождение (1) находится в 12 км северо-западнее от районного центра п.Абан, в 1.3 км на запад от с.Никольского. Географические координаты: 56°46' с.ш.. 95°56' в.д. Детально разведано Новосибирской ГРП в 1979 г.

Общая площадь месторождения в нулевой границе составляет 140 га, площадь в пределах промышленной глубины торфяной залежи равна 106 га. Максимальная мощность торфяного пласта- 3,5 м, минимальная— 1.65 м.

Балансовые запасы торфа месторождения по категории А составляют 153тыс. т, сконцентрированы они на площади 55 га при средней мощности залежи 1.33 м (максимальное значение мощности - 3.5 м).

Забалансовые запасы торфа месторождения составляют 254 тыс. т на площади 51 га при средней мощности торфяной залежи 1.87 м.

Месторождение Татанчик (2) находится в 1.5 км от районного центра п.Абан на юг. Географические координаты: 56°38'30" с.ш., 96°04' в.д. Проведены поисково-оценочные работы Новосибирской ГРП в 1978 г.

Месторождение расположено в долине р.Абан.

Балансовые запасы торфа по категории С2 составляют 148 тыс. т.

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича

Абанское месторождение (1) расположено на юго-западной окраине районного центра п.Абан, в 60 км к северу от ст. Канск-Енисейский Транссибирской ж.-д. магистрали. Географические координаты: 56°41' с.ш., 96°04' в.д. Детально разведано в 1955 г. КГУ.

Полезной    толщей    являются    делювиальные    суглинки    четвертичного    возраста мощностью от 1.2 до 5.8 м, в среднем - 3.5 м, имеющие форму пластообразной залежи. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем средней мощностью 0.5 м. Запасы суглинков утверждены ТКЗ КГУ (протокол № 27 от 07.09.56 г.) по сумме категорий А+В+С1 в количестве 2185 тыс. м3.

Месторождение разрабатывалось в небольших объемах Абанским леспромхозом, но позже было законсервировано из-за отсутствия потребителей.

Гранулометрический состав: 1) щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до10% (щебень горельников средней прочности, неразмокаемых) по фракциям, в%: 100-80 мм- 10; 80-40 мм - 41; 40-20 мм - 13; 20-10 мм - 11; 10-5мм - 8; 5- 2 мм - 2; 2-1 мм - 1; 1- 0,5 мм -1; 0,5- 0,25 мм - 1; 0,25- 0,1 мм - 1; 0,1-0,05 мм - 8.

Физико- механические свойства: слоя 2) суглинки тяжёлые пылеватые твердые с примесью органических веществ таковы: плотность естественная - 1,93 г/см3, плотность частиц грунта - 2,68 г/см3, скелета грунта - 1,59 г/см3; влажность природная - 0,19 д.е., на границе текучести - 0,38 д.е., на границе раскатывания — 0,22 д.е.; число пластичности -0.16; показатель текучести- 0.187. Параметры грунта после стандартного уплотнения: максимальная плотность при оптимальной влажности -1,75 г/см3; оптимальной влажности -0,19 д.е.

Гранулометрический состав: слоя 2) суглинки тяжёлые пылеватые твердые с примесью органических веществ (в % по фракциям): 0,25-0,1 мм - 8; 0,1-0,05 мм - 27; 0,05-0,01 мм -25; 0,01-0,005 мм - 16; < 0,005 мм - 24. Содержание органического вещества - 0.052; засоленность сух. ост в % на 100 г в. с. гр. - 0.000012.

Общие запасы грунтов по категории С1составляют 565,95 тыс. м3, из них щебень горельников при мощности полезного слоя 3,9 м - 338,91 тыс. м3, а суглинков тяжёлых пылеватых при мощности слоя 3.30 м - 227,04 тыс. м3. Объем вскрышных пород составляет 13,78 тыс. м3 при мощности 0,2 м.

Грунты

Месторождение «Теплый» (1) притрассовое находится в 11 км северо-восточнее с.Хандальск.

Географические координаты: 57°08' с.ш., 97°16' в.д.

Инженерно-изыскательские работы проведены в 1999 г. ОАО «ИркутскгипродорНИИ».

Полезной толщей являются песок и супесь, вскрытые скважинами на глубину до 6 м. Па площади 3.51 га запасы месторождения по кат. С2 в количестве 175.5 тыс. м3. Запасы не утверждались.

Пресные подземные воды

Участок Денисовский 2 (1) Абанского буроугольного месторождения, в пределах которого подверглись оценке дренажные подземные воды, находится в 60 км к северо-востоку от г.Канска и ближайшей ж.-д. станции Канск-Енисейский. Географические координаты участка: 56°35'с.ш.;96°25'в.д.

Эксплуатационные запасы дренажных подземных вод утверждены в количестве 43.9 тыс. м3 /сутки, в том числе по категориям (тыс. м3 /сутки): В-18; С1-25.9 на 27-летний срок эксплуатации угольного разреза (протокол ГКЗ СССР № 10135 от 12 февраля 1988 г.).

Перспективный на подземные воды участок «Мачинский» (2) расположен в 800 м к северу от д.Мачино, в пойме левого борта р.Усолка, от впадения в нее руч.Истра до впадения в нее руч.Тагаминка. Координаты центра участка: 56°34' с.ш.; 95°47' в.д. Участок обнаружен в 1990 г. ПГО «Краспоярскгеология» в результате поисков подземных вод для обеспечения 2-ой очереди Канского группового межсовхозного водозабора.

Участок изучен до глубины 120 м.

Эксплуатационные запасы подземных вод в авторском варианте составили 2542 м3 /сутки и на данной стадии исследований отнесены к категории С1.

Лечебные грязи

Месторождение «Боровое (Плахинское) озеро» (1) расположено на правом берегу р.Бирюсы. Севернее озера в 7 км находится д.Плахино, от которой до п.Абан 78 км по грунтовой автомобильной дороге. От п.Абан до г. Канска проложено асфальтированное шоссе протяженностью 65 км. Географические координаты: 57°14' с.ш., 96°38' в.д. Разведка месторождения проведена ПГО «Красноярскгеология» в 1991 -1993 гг.

Показаниями к лечению сапропелем озера Борового служат болезни опорно-двигательного аппарата, болезни нервной системы, болезни, женских и мужских половых органов, урологические болезни, болезни органов пищеварения, болезни периферических сосудов, болезни органов дыхания, болезни кожи, заболевания уха, горла, носа. Мягкое и щадящее действие сапропелевых грязей озера Борового позволяет использовать их для лечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Протоколом № 434 от 9.04.1996 г. заседания ТКЗ Красноярскгеолкома запасы месторождения лечебных сапропелевых грязей озера Борового (Плахинское) утверждены по кат. А+В+С1 в количестве 4020 тыс. м3 или 1160 тыс. т (при объемном весе лечебных грязей озера Борового 1.04 т/м3 и средней рабочей влажности, равной 88.9%).

Мангарскское (2) озеро и два близких к нему безымянных озерка находятся в 20 км северо-западнее п.Абан, на северной окраине д.Заозерка. Географические координаты: 56°43'с.ш., 95°49' в.д.

Площадь озера составляет 400 га, оно зарастает, берега заболочены. Сапропель возможно использовать в бальнеологических целях (лечебные грязи, минеральные воды).

Прогнозные ресурсы лечебных грязей (сапропелевых) категории Р1 оцениваются ГО «Лечминресурсы» в 577 тыс. т (2000 тыс. м3).

Сапропель

Каминское озеро (1) расположено на восточной окраине села Устьянск. Географические координаты: 56°З1' с.ш., 96°04' в.д. Детально разведано на сапропель по сети 200×50 м Ивановской поисково-съемочной экспедицией ГПП «Красноярскгеология» в 1993 г.

Площадь отработки запасов кормового сапропеля (до глубины 5 м) составляет 30.4 га при средней мощности слоя сапропеля 1.34 м и кажущейся плотности 1.09 т/м3. Сапропель из озера Каминского кустарным способом добывал Устьянский свиносовхоз.

Протоколом № 20 от 30 января 1996 г. заседания НТС Красноярскгеолкома запасы сапропеля озера Каминского приняты по категории С2 в количестве 444 тыс. т.

Кривое озеро (2) расположено в 3,5 км на юго-восток от с.Долженкова. Географические координаты: 56°40' с.ш., 95°57' в.д. Детально разведано на сапропель по сети 200×50 м Ивановской поисково-съемочной экспедицией ГПП Красноярскгеология в 1993 г.

Мощность слоя сапропеля колеблется от 0.8-2.6 м до 4.2-9.1 м, составляя в среднем 4.5 м.

Площадь отработки запасов кормового сапропеля (до глубины 5 м) составляет 28.6 га при средней мощности слоя сапропеля 2.08 м и кажущейся плотности 1.086 т/м3.

Протоколом № 20 от 30 января 1996 г. заседания НТС Красноярскгеолкома запасы сапропеля озера Кривого приняты по категории С1 в количестве 646 тыс. т.

## 1.2.6. Гидрологические условия

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Воды рек, как правило, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 200 мг/л, средняя мутность составляет 30-50 г/м3.

Бирюса (Она) – основная река района, имеет общее северо-западное направление своего течения. Бирюса – горно-таежная (в нижнем течении - таежная) река, левая составляющая р.Тасеева, берет начало на северном склоне Восточного Саяна. Протекает по приграничным районам Иркутской области и Красноярского края. Длина реки 1012 км (в Красноярском крае 345 км), площадь водосбора 55800 км².

Русло реки порожистое, наблюдение за рекой ведется в районе д.Федино.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 311 м3/сек, 95% обеспеченности – 137 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 86,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 36,1 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 390 м3/сек, 1% обеспеченности – 3490 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 5800 м3/сек.

В бассейне реки ведутся лесозаготовки, осуществляется нерегулярное судоходство.

Река Усолка – таежная река в центральной части Красноярского края, левый приток р.Тасеева (бассейн р.Ангары). Усолка берет начало в пределах Канско-Рыбинской впадины в результате слияния р.Кайтуш и ручья, вытекающих из болота. Впадает в р.Тасеева слева на 57 км от устья. Наблюдения за рекой ведется в районе с.Троицк Абанского района.

Длины реки 356 км, площадь водозабора 10800 км2.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 57,1 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 157 м3/сек.

В бассейне ведутся лесозаготовки, угледобыча, сельское хозяйство.

Абан: Река Абан  принадлежит к бассейну реки Ангары и является правым притоком р. Усолки. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод. Паводки наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября.

Озеро Плахино (местное название – Боровое) расположено в долине реки Бирюсы, одного из притоков Ангары, вблизи границы Красноярского края с Иркутской областью. Это центральная часть слабозаселенной Бирюсинской тайги.

Озеро Плахино располагается в двух километрах от реки, у подножия невысокого хребта. Он образовался в сравнительно недавнее по геологическим меркам время, после пересыхания одной из проток Бирюсы и изменения ее русла, оттого имеет вытянутую, изогнутую форму. Водоем получает питание за счет атмосферных осадков, весеннего снеготаяния и подземных источников, стока из него нет.

Озерная долина на большей части заболочена. Болота моховые и осоковые. Лишь с северной стороны, вдоль хребта, где рельеф повыше, болото отступает. С южной стороны озерная долина примыкает к речной и тоже заболоченной. Максимальная глубина водоема в его центральной части летом 1989 года составила около полутора метров. В зависимости от водообильностн того или иного года она увеличивается или уменьшается. Эти колебания бывают довольно значительные.

Ранее вокруг озера был сосновый и смешанный лес, далее переходящий в тайгу. Но постепенно его вырубили в процессе лесозаготовок. Лишь с северной стороны к озеру подходит березовая роща. Из-за снижения залесенности озерной долины влаги в ней стало накапливаться меньше, увеличилось испарение. Это заметно сказалось на состоянии озера. По воспоминаниям старожилов, в послевоенное время это был большой, длиною до двух-трех километров, глубокий водоем с чистой, прозрачной водой. Сейчас его длина уже не более 700 метров, ширина около 300 метров, в центральной части появился остров. По всей площади зеркала, за исключением участков в северной части, летом интенсивно развивается водная растительность. В озере водится мелкий карась.

Вода в Плахино внешне обычная, характерная для водоемов речного происхождения, пресная, прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха, реакция среды нейтральная. По составу вода гидрокарбонатная, кальциево-магниевая.

В бальнеологических целях озерную воду, а потом и донные отложения, местные жители начали использовать еще в прошлом веке.

Летом здесь лечатся до тысячи человек. Сюда приезжают больные из разных районов страны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожи, нервной системы, костей.      Изучением Плахино, бальнеологических свойств его грязей и воды эпизодически занимались медики, гидрогеологи, другие специалисты. По их данным, высокие целебные свойства воде и особенно грязям придает, наряду с обычными элементами и соединениями, встречающимися в других водоемах, такой редкий микроэлемент, как серебро. 
      Озерными отложениями покрыто все дно Плахино. Максимальная мощность залегания в его центральной части достигает трех метров. Эти отложения бывают серого, розовато-серого или зеленовато-серого цветов, вязкие, маслянистые. Здесь же наилучшего качества грязи. В прибрежной части они в значительной мере перемешаны с более крупными песчаными частицами, на отдельных участках залежь уже частично выбрана, из-за чего целебные качества грязей снизились. Примерные запасы ценных донных отложений составляют сто тысяч кубометров.

Учитывая несомненную ценность озера Плахино, своим решением Абанский райисполком, на территории которого находится водоем, в 1988 году объявил его государственным памятником природы. Однако для сохранения ценного источника одной декларации явно мало. Его нужно обустроить, завершить сюда прокладку дороги. И, конечно же, лечебные особенности и возможности озера нужно более детально изучить.

## 1.2.7. Почвы и растительность.

В предгорной и горной почвенно- климатической зоне расположены северо- восточная и центральная часть Абанского района. Наибольшее распространение получили темносерые оподзоленные лесные почвы, черноземы выщелоченные, серые оподзоленные лесные почвы, дерновые средне и сильнооподзоленные. Из типа луговых почв преобладают луговые пойменные. Пойменные слоистые. Наименьшие площади в районе занимают черноземы оподзоленные, черноземы обыкновенные, лугово- черноземные, лугово- болотные, торфянисто- болотые.

Лесные массивы, охватывающие территорию, распространены чаще по возвышенностям и предгорьям, где основным типом растительности являются хвойные леса.

Рассматриваемый район делится на четыре зоны: степную, лесостепную, подтайги и таежную.

На распределение растительности большое влияние оказала хозяйственная деятельность человека, приведшая в частности к возникновению лесостепных участков.

Степная зона занимает наиболее пониженную часть рельефа. Растительность степной зоны представлена абсолютным господством травянистых группировок и весьма незначительным участием лесных. Древесная растительность встречается в долинах рек. Основные породы леса- сосна, береза.

Лесостепная зона - окаймляет степную и составляет большую часть территории района. Для растительности зоны характерно чередование распаханных участков с островами сосново- березовых колков. Компонентом растительности зоны являются сосновые боры, располагающиеся ленточно или небольшими массивами в местах распространения песчаных и супесчаных отложений.

Зона тайги и подтайги совпадает с поясом предгорий Енисейского кряжа и Приенисейского краевого прогиба. Древесная растительность состоит из смешанных темнохвойных лесов (ель, кедр, пихта). По восточной окраине распространены лиственично- сосновые леса.

## 1.2.8. Животный мир

Фауну района составляют типичные представители сибирской тайги и степной Канско- Тасеевской низменности. Видовой состав животных довольно разнообразный: лось, косуля, медведь, лисица, заяц, соболь, белка, ондатра. На территории встречаются тетерев, глухарь и рябчик.

Наличие густой гидрографической сети и озер определили распространение водоплавающей дичи и рыбы.

Лесостепные районы являются наиболее освоенными и густо заселенными, поэтому природа их сильно изменена.

На рассматриваемой территории в реках обитают стерлядь, таймень, ленок, тугун, сиг, хариус, щука, плотва, елец, язь, гольян, линь, пескарь, карась,  голец, щиповка, окунь, налим, ерш, подкаменщик, встречаются осетр. Проходят миграционные пути перечисленных видов рыб на места нереста, нагула и зимовки. У берегов происходит нагул молоди, обитающей в реке.

## 1.2.9. Рекреационные ресурсы района

Рассматриваемый проектом Абанский район находится в достаточно обжитой и урбанизированной части Красноярского края. Сочетание равнинных форм рельефа, густая речная сеть, озера, разнообразие растительного и животного мира- все это обуславливает познавательную и эстетическую ценность района для организации самых разнообразных по характеру видов отдыха и туризма.

Озерная зона отдыха расположена в районе озер Большое, Кривое, Становое, Линково, с западной стороны р.п.Абан. Данную зону отдыха отличают слабоволнистый рельеф, множество озер, большое количество луговых пространств. Таким образом, территория рассматривается как зона кратковременного отдыха.

Мангарекская зона отдыха расположена в районе озера Мангарек (источник лечебных грязей), сел Заозерка, Троицк на расстоянии 13 км к западу от р.п.Абан. Рельеф спокойный. Живописные пейзажи формируют разнопородный лесной покров с наличием подроста, подлеска.

В районе села Апано- Ключи расположены озера Макарихино, Гришино, Святое, Денисово, Медвежье.

На правом берегу р.Бирюсы в районе расположено Боровое (Плахино), которое является источником лечебных грязей.

# 2. Мероприятия по охране и рациональному использованию территории и земельных ресурсов

## 2.1. Характеристика существующего положения

В состав Абанского района входят 16 сельских поселений: 59- населенных пункта, из них поселков- 10, сёл- 16, деревень- 32. Численность населения района 22580 человек. Административный центром является поселок Абан.

Абанский район является одним из наиболее крупных в крае производителей сельскохозяйственной продукции. Это земледельческий регион, специализирующийся на первичном производстве зерновых культур с их дальнейшей переработкой. В меньшей степени развито животноводство, которое специализируется на выращивании крупного рогатого скота и свиней. Абанский район имеет большие запасы леса, с преобладанием  хвойных пород.

В 1983 году в районе была начата добыча угля. На Абанском буроугольном месторождении сосредоточено 30,5 млрд.тонн угля. Благоприятные горногеологические условия участка позволили вести промышленную разработку разреза «Абанский» открытым способом. Разрез «Абанский», филиал ОАО «Красноярсккрайуголь», является одним из самых крупных и значимых предприятий Абанского района. Уголь вывозится в близлежащие районы: – Дзержинский, Канский, Нижнее-Ингашский, Богучанский.

В Абанском районе известны также месторождения торф, глины и суглинков легкоплавных для  кирпича, песочно-гравийных материалов, строительного камня, пресных подземных вод, лечебных грязей, сапропеля.

Район богат природными ресурсами. В районе имеются большие площади незатронутых и неизменённых хозяйственной  деятельностью природных  ресурсов:  земель;  тайги;  водных объектов,  состоящих  из  38 озёр, 6 крупных рек  и  63 мелких речек; богатого  растительного и животного мира.

Освоенность территории района характеризуется невысокой  плотностью населения в целом и неравномерностью развития. В основном, освоена центральная и южная часть района. Населенные пункты расположены в основном у крупных рек и их притоков. По мере удаления от рек густота расселения резко падает. Огромные пространства северной части района, представляющие собой леса и болота, не заселены. Наиболее густо заселена сельскохозяйственная зона. Здесь же наблюдается большое количество мелких населенных пунктов.

Территория района различается существенно по степени освоенности территории и антропогенного влияния. Центральная и южная части района испытывают сильную антропогенную нагрузку, выраженную в загрязненности атмосферного воздуха, вод, почвы, нарушенности земель из-за наличия угледобывающих предприятий и предприятий сельского хозяйства.

В 2006 г. по заданию администрации Красноярского края в лице краевого государственного экологического фонда была создана карта «Экологические ситуации Красноярского края» (по состоянию на 01.01.06). Работа была выполнена временным творческим коллективом, созданным в Красноярском филиале ФГУП «Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа» с применением ГИС-технологий. В качестве исходной информации были использованы данные природоохранных служб об объемах сбросов и выбросов загрязняющих веществ, образуемых и размещаемых отходов, а также статистические данные, данные, содержащиеся на серверах «Госцентра «Природа», КНИИГиМСа, администрации края, КПР по Красноярскому краю и др.

Экономика региона в последние годы претерпела существенные изменения, как по мощностям производства, так и по ее структуре. Это привело к заметному увеличению антропогенного воздействия на окружающую природную среду (ОПС) и к ухудшению экологической ситуации на данной территории края.

Оценка экологической ситуации территории проводилась по 5-балльной шкале, 5 баллов соответствуют лучшему показателю и характеризуют удовлетворительное состояние, 1 – худшему (состояние близкое к катастрофическому); 4 балла – напряженное состояние, 3 – конфликтное, 2 – критическое.

Для интегральной оценки экологического состояния окружающей среды района использовались две группы показателей:

- нетронутость окружающей природной среды;

- антропогенная нагрузка на окружающую среду территории (нарушенность территории).

Нетронутость окружающей природной среды оценивалась через следующие показатели: плотность сельского населения, залесенность территории, доля особо охраняемых природных территорий, распаханность, нетронутость земель.

Антропогенная нагрузка на окружающую среду территории (нарушенность территории) оценивалась через следующие показатели: антропогенная нагрузка на атмосферный воздух, антропогенная нагрузка на воды в результате забора свежей воды, в результате сброса сточных вод, интенсивность эксплуатации земель, а так же наличие промышленных центров и опасных предприятий, антропогенная нарушенность растительности.

С использованием описанных выше показателей проведена оценка состояния окружающей среды в административных районах края. Все частные показатели, показатели по группам и интегральные показатели по Абанскому административному району приведены в таблице. В соответствие с принятой шкалой экологическое состояние окружающей природной среды территории по категориям оценивается как напряженное.

Напряженное состояние характеризуется как слабое воздействие антропогенных факторов, которые незначительно ухудшают условия жизнеобеспечения человека.

Таблица 8. Показатели и балльная оценка состояния окружающей природной среды по Абанскому административному району

| № п/п | Показатели | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. |
|  | Площадь р-на, км2 | 9511 |
|  | Население, тыс.чел | 25,1 |
|  | Плотность населения | 3 |
|  | Наличие ООПТ | 2 |
|  | Антропогенное воздействие на атмосферный воздух | 3 |
|  | Интенсивность забора воды, м3/км2 | 5 |
|  | Загрязнение вод сбросами, м3/км2 | 4 |
|  | Залесенность, % *** | 4 |
|  | Распаханность территории,% * | 3 |
|  | Интенсивность эксплуатации земель, % | 3 |
|  | Расположение промцентров | 4 |
|  | Расположение опасных предприятий | 4 |
|  | Нетронутость ОПС (интегральная) | 4 |
|  | Антропогенная нагрузка (интегральная) | 4 |
|  | Интегральная оценка экологического состояния | 4 |
|  | Итог: | Напряженное состояние окружающей природной среды |

Примечания:

*) – отношение площади пашни к площади района в %%;

**) – отношение суммы площадей населенных пунктов, промышленности, транспорта  и сельскохозяйственных земель к общей площади района в %%;

***) – отношение площадей земель под лесами к общей площади района в %%.

Нетронутость ОПС данной территории оценена баллом 4 в основном из-за незначительной площади ООПТ. Абанский район  имеет низкие (хорошие) показатели по забору свежей воды и сбросу сточных вод. В районе отсутствуют крупные промышленные центры, основной вклад вносят угольная промышленность и автомобильный транспорт; таким образом можно сделать вывод о низкой степени антропогенной нагрузки. Интегральная оценка в 4 балла определена по интенсивности антропогенной нагрузки.

Выше названная работа оценивает территории в административных границах. Однако территория района крайне неоднородна по степени преобразованности ее человеком. Населенные пункты района распределены крайне неравномерно и сосредоточены в основном в центральной и южной части территории. Месторождения  бурого угля расположены также в южной и юго- западной частях проектируемого района. Территории, на которых ведется разработка бурого угля, наиболее насыщены инженерно-транспортной инфраструктурой, здесь расположены промышленные предприятия. Лесная часть территории района отличается большей нетронутостью.

В целом вся территория рассматриваемого района относится к зоне с ограничено благоприятными условиями для самоочищения природной среды. В связи с этим сохранение нетронутости лесных территорий имеет большое значение не только для Абанского района, но и для всего региона.

# 2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Общая территория района составляет 9511,1 км2, в том числе земли сельхозназначения – 3431,68 км2, лесного фонда – 5976,43 км2, земли запаса – 8981,27 га.

На территории района ведется разработка полезных ископаемых. Имеются действующие и ранее разработанные карьеры, требующие рекультивации.

## 2.2.1. Воздействие объекта на территорию

- Перспективные направления развития:

- Организация нового жилищного строительства;

- Развитие существующих и создание новых предприятий по

деревообработке (строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п.

Почет).

- Развитие существующих и создание новых предприятий по

производству строительных материалов (строительство кирпичного

завода п. Абан);

- Развитие и расширение работающих предприятий пищевой

промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов), а так же

строительство молочно-товарной фермы в п. Абан;

- Развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство.

Строительство новых ферм(с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Покровка);

- Развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов,

выращивание овощей и фруктов;

- Развитие лесного хозяйства, заготовка и пункты приема дикоросов;

- Развитие малого предпринимательства.

- Дальнейшее развитие основных предприятий района –  ОАО

«Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» (добыча угля), ООО

«ЖКХ Абанское» (производство теплоэнергии), ООО

«Промбытжилсервис» - подача воды, ООО «Водоканал» - производство

теплоэнергии.

- Развитие туризма (строительство баз отдыха и детского   оздоровительного лагеря).

## 8.2.2. Охрана земель при реализации проектных решений

Охрана земель при реализации решений схемы территориального планирования достигается путем принятия мер, направленных на рациональное использование районных земель.  Одним из важнейших вопросов, решаемым настоящим проектом является выделение перспективных площадок под жилую застройку, а так же участков размещения промышленно-коммунальной застройки, развитие транспортной инфраструктуры.

Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями. Залесенные территории сохраняются.

Проектом выделяются площадки, рекомендованные для развития рекреационных объектов. Использование лесов в дальнейшем для рекреационных целей потребует благоустройства: проведение пешеходных и велосипедных дорожек, установки малых архитектурных форм, биотуалетов. Благоустройство природных территорий снижает антропогенный пресс и препятствует развитию процессов рекреационной дигрессии.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

На схеме отражены природные территории, имеющие различный статус охраны. Формирование и развитие системы охраняемых природных территорий представлено в соответствующем разделе.

На территории района имеется 2325 га сельскохозяйственных земель, в том числе 551 га пашни. Доля сельхозугодий составляет 0,05% площади района.

Сельскохозяйственных предприятий в районе не зарегистрировано. Сельскохозяйственными организациями района посевные площади не разрабатывались, заготовок кормов не производилось.

В Северо-Енисейском районе площадь нарушенных земель 1 991 га (42,9% по отрасли).

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

## 8.2.3. Мероприятия по охране недр при добыче полезных ископаемых.

Освоение ресурсного потенциала Абанского района осуществляется преимущественно угледобывающими предприятиями. Добыча бурого угля в районе ведется открытым способом. Также добываются ПГМ, камни строительные, грунты, лечебные грязи.

Разрез «Абанский», филиал ОАО «Красноярсккрайуголь», является одним из самых крупных и значимых предприятий Абанского района. Канское ГП ДСУ-4, ОАО «Красавтодорстрой» КФ ДСУ №5, Абанское ДРСУ, ККБФ «Чернобыль», ООО «Озеро Боровое- Плахино», Абанское МО ПОЖКХ являются основными предприятиями- природопользователями на территории района. В настоящее время ведется разработка месторождений: бурого угля (Абанское), камней строительных (Каменная горка, Тенчет), ПГМ (Борзово, Борзово 1, Пейский, Хандальск).

Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом оказывает значительное воздействие на окружающую природную среду, в которой изменяется естественный круговорот веществ и энергии, динамика природных процессов, структура и продуктивность биосистем. Прежде всего, это проявляется в изменениях ландшафтов, геологической среды, гидрологического, гидрохимического, гидробиологического и климатического режимов. Происходит интенсивное перераспределение химических элементов, которое захватывает большие пространства, образуются геохимические аномалии. Масштабы этих изменений зависят от размеров разработок и периода времени эксплуатации месторождений.

До начала разработки недр и извлечения полезных ископаемых необходимо предусмотреть места размещения отвалов, возможность их пылеобразования, перенос вредных веществ водой и ветром, пригодность отвалов для биологической рекультивации или вторичного использования, влияние на уровень грунтовых вод, растительность, возможность предупреждения просадочных явлений и провалов, последующее использование земель, занятых разработками.

Мероприятия по охране недр должны предусматривать рекультивацию (которая заключается в выравнивании, сглаживании техногенных форм рельефа) нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Спланированная площадь отводится под естественное заращивание или под посадку лесных культур.

Очевидна необходимость разработки и утверждения экологических кондиций каждого месторождения и проявления, а в этой связи:

- ранжирование их по величине экологического риска, экономической эффективности и целесообразности разработки при наличии сопутствующих ископаемых;

- установление очерёдности разработки.

Мероприятия по охране недр:

- обеспечение наиболее полного извлечения из запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- рациональное использование вскрышных пород;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции.

В качестве варианта решения имеющейся проблемы рекультивации территорий, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, – обязательно страховать (по типу обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) данный вид восстановительных работ, согласно объектного сметного расчета.

# 8.3. Мероприятия по охране  воздушного бассейна

## 8.3.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Количество выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу

Абанского района

Таблица 8.2

| Год | Территория на конец года, км2 | Численность населения (тыс./чел.) | Количество выбросов ЗВ (тонн) |  |  | Количество выбросов ЗВ (тонн/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | От стационарных источников | От авто- транспорта |  |
| 2005 | 9511 | 25,4 | 2118,8 | 636,0 | 1482,8 | 0,223 |
| 2006 | 9511 | 25,1 | 4914,5 | 600,0 | 4314,5 | 0,516 |
| 2007 | 9511 | 25,1 | 5307,4 | 658,0 | 4649,4 | 0,558 |
| 2008 | 9511 | 24,8 | 6895,0 | 1154,0 | 5741,0 | 0,725 |
| 2009 | 9511 | 24,6 | 6200,0 | 1200,0 | 4900,0 | 0,647 |

Данные о выбросах представлены из государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2005- 2009 год»

В 2006 году объем выбросов в атмосферу увеличился в 2 раза по сравнению с уровнем 2005 года, в последующие годы объем выбросов постепенно растёт. Основную долю выбросов составляют выбросы от автотранспорта.

Условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере ограниченно благоприятные.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна в поселениях района являются котельные, находящиеся на балансе МПО ЖКХ, администраций сельсоветов и других предприятий, отопительные системы жилых домов населения района, а так же автомобильный транспорт. В 2006 году количество различных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  составило - 645 тонн. По сравнению с предыдущим годом объём выбросов от стационарных источников загрязнения увеличился на 15 тонн. (2005г. – 630 тонн. 2004г. – 635 тонн.). Выбросы автотранспорта составляют - 15 тонн. На каждого жителя района приходится - 26 кг выбросов загрязняющих веществ.

## 8.3.2. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах района.

- При введении в действие новых предприятий высокого класса вредности – установка дополнительных постов наблюдения для контроля деятельности предприятий.

- Подход к размещению предприятий высокого класса вредности должен быть избирательным, необходимо экономическое и экологическое обоснование размещения таких предприятий.

- Реконструкция действующих котельных с заменой устаревшего оборудования, снижение массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании топлива.

- При строительстве новых и реконструкции существующих транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в прилегающих населенных пунктах.

- Проведение внешних автодорог в обход населенных пунктов.

- Ремонт дорожного покрытия в населенных пунктах и на межселенных дорогах.

- При освоении новых площадок для жилищного строительства предусматривать мероприятия, направленные на снижение вредного влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы.

- Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха в генеральных планах населенных пунктов.

- Усилить контроль качества поступающего в район горючего, рационально и в соответствии с фактическими потребностями распределить АЗС и автостоянки в населенных пунктах и вдоль дорог.

## 8.3.3. Мероприятия по защите от шума

Административный центр района - поселок Абан размещается на автодороге регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», являющейся  основной дорогой района. Дорога имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М-53 «Байкал» и Транссибирскую железнодорожную магистраль в г. Канске.

Железнодорожная станция “Канск-Енисейский” расположена в 62,0 км от административного центра района п. Абан.

Ближайший аэропорт международных и Российских авиалиний «Красноярск-Емельяново» расположен  в 308 км от п. Абан.

На территории района юго-западнее д. Тулень расположен аэродром местных воздушных авиалиний (МВЛ).

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон;

- соблюдение санитарных разрывов от источников шума (автомобильных дорог) до жилых территорий.

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий.

Изменения в транспортной структуре представлены в соответствующем разделе.

# 3.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

## 3.4.1. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод

Гидрографическая сеть на территории  Абанского района развита хорошо. Она представлена реками Бирюса, Коек, Талая, Тулень, Князева, Тиличет, Почет, Березовая, Черчет, Усолка, Истра, Истра I, Истра II, Итапак, Аршет, Елашка и более мелкими реками и ручьями не имеющими названия.

Вдоль рек в соответствие с Водным кодексом РФ устанавливаются водоохранные зоны шириной 50, 100, 200 м в зависимости от длины водотока.

В поймах рек и ручьев, по логам грунтовые воды залегают неглубоко, в пределах 1.5-2 метров, что приводит к заболачиванию.

Вода хорошего качества. Степень минерализации незначительна. Пригодна к использованию для нужд хозяйств и животноводства.

Основные водотоки района и их характеристика представлены в таблице.

Таблица 333

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Абан | 151 | 1970 | 200 |
| Аксениха | 13 | 0 | 100 |
| Алтатка | 18 | 0 | 100 |
| Ана | 28 | 0 | 100 |
| Апан | 17 | 0 | 100 |
| Атагаш | 71 | 0 | 200 |
| Байкан | 19 | 0 | 100 |
| Березовая | 19 | 0 | 100 |
| Истра 1-ая | 11 | 0 | 100 |
| Истра | 16 | 106 | 100 |
| Канавная | 10 | 0 | 100 |
| Канарайчик | 22 | 0 | 100 |
| Князева | 31 | 0 | 100 |
| Коек | 17 | 0 | 100 |
| Ломовая | 11 | 0 | 100 |
| Мамова | 15 | 0 | 100 |
| Никулинская - Источная | 10 | 0 | 100 |
| Нянькова | 11 | 0 | 100 |
| Панакачет | 72 | 0 | 200 |
| Пея | 11 | 0 | 100 |
| Пинтишет (Глинка) | 37 | 0 | 100 |
| Полтучет | 17 | 0 | 100 |
| Почет | 118 | 1410 | 200 |
| Сухой Черчет | 21 | 0 | 100 |
| Талая | 20 | 0 | 100 |
| Тара | 11 | 0 | 100 |
| Тенчет | 31 | 0 | 100 |
| Тибишет | 71 | 0 | 200 |
| Тиличет Панакачетская | 65 | 0 | 200 |
| Туленьчет | 29 | 0 | 100 |
| Усолка | 356 | 10800 | 200 |
| Хатамчеть | 17 | 0 | 100 |
| Хиндичет | 21 | 0 | 100 |
| Холодная | 28 | 0 | 100 |
| Черновская | 13 | 0 | 100 |
| Черчет | 47 | 0 | 100 |
| Чилиншет | 23 | 0 | 100 |
| Ширгашет | 20 | 0 | 100 |
| Шишина | 75 | 476 | 200 |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Водоснабжение населенных пунктов района осуществляется от 32 водонапорных башен, а так же водозаборных скважин. Часть водозаборных скважин находится на территории жилой и промышленной застройки.

В населенных пунктах Абанского района функционируют  системы централизованного водоснабжения, в основном в крупных населенных пунктах. Существующие системы водоснабжения являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

В населенных пунктах района не имеющих систем водоснабжения, водоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

По данным эксплуатирующих организаций, сети и сооружения системы водоснабжения имеют высокую степень износа.

В настоящее время в населенных пунктах Абанского района Красноярского края  централизованная система канализации отсутствует, в основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Очистные сооружения в Абанском районе отсутствуют.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, а также модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

В населенных пунктах Абанского района, не оборудованных централизованными системами канализации и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, выполнить строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству очищенных сточных вод.

Также проектом предлагается строительство систем централизованной канализации для населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением путем устройства вводов водопровода в дома на расчетный срок развития.

Удельные показатели забора свежей воды и сброса сточных вод на территории района представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4.

| Период, год | Объемы забора свежей воды из водных объектов |  | Объемы сброса воды в водные объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, млн.м3 | Удельный забор воды, м3/км2 | Всего, млн.м3 | Удельный сброс воды, м3/км2 |
| 2007 | 0,46 | 48,36 | 0,25 | 26,28 |
| 2008 | 0,62 | 65,0 | 0,25 | 26,0 |
| 2009 | 0,62 | 65,0 | 0,25 | 26,0 |

По представленным данным Государственного доклада  «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» объемы забора воды резко увеличилось в 2008 году.

Данные о качестве воды представлены по данным Государственного доклада «О санитарно- эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2010 году».

Качество воды поверхностных и подземных водоисточников

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Абанского района, 2009-2010 г.г.

| Доля проб воды водоисточников, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели |  | Микробиологические показатели |  |
| 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г |
| 33,3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Отмечается небольшое снижение доли проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно- химическим показателям.

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и

микробиологическим показателям из распределительной сети на

территории Абанского района в 2009-2010 г.г.

| Доля проб воды не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели |  | Микробиологические показатели |  |
| 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г |
| 24,0 | 29,2 | 6,0 | 0,0 |

Обстановка с качеством питьевой воды по санитарно- химическим показателям неблагополучная, т.к. наблюдаются высокий удельный вес проб не отвечающих нормативам, при этом прослеживается увеличение доли проб.

Абанский угольный разрез находится в частично сдренированной толще водовмещающих пород с безнапорными и слабонапорными водами, водоприток в горные выработки незначителен. Естественные водотоки отсутствуют, откачиваемые воды отводятся в пруд-отстойник. Карьерный водоотлив в 2009 гг. на уровне 2008 г. (0,676 тыс. м3/сут).

### 2.4.2. Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод

Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в потреблении ресурсов вод, загрязнении их вредными веществами. Потребление ресурсов поверхностных и подземных вод происходит при водоснабжении населения, предприятияй и организаций, а так же при отведении сточных вод в природные водотоки.

В связи с недостатками существующих систем водообеспечения необходимо строительство новых водозаборов для населенных пунктов, установление зон санитарной охраны источников водоснабжения, лицензирование недропользователей.

Вокруг водозаборных скважин необходима организация зон санитарной охраны.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения организуются в составе трех поясов:

- Первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 границы первого пояса ЗСО источника водоснабжения из подземных вод устанавливаются для недостаточно защищенных вод — на расстоянии 50 м от водозаборных скважин.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ II пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм), которое принимается для недостаточно защищенных подземных вод равным 400 суткам.

Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется исходя из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора – 25-50 лет .

## 3.4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Выполнить мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и пахотные земли:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- Эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- строительство очистных сооружений, оснащенных системами дополнительной очистки, охлаждения и обеззараживания стоков с последующим отводом сточных вод в водоемы.

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах.

- оснащение транспортных предприятий установками для очистки хозяйственных и ливневых стоков от нефтепродуктов.

#### 8.5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Одной из важнейших проблем  является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов. Услуги по вывозу ТБО населению оказываются предприятием ООО «Промбытжилсервиз» на территории п.Абан, в других муниципальных образованиях данные услуги не оказываются.

На территории Абанского района нет действующих полигонов ТБО, полигона промышленных отходов и скотомогильников соответствующих санитарным нормам.  На проектируемой территории, вблизи каждого населенного пункта, имеются несанкционированные свалки ТБО, общей площадью 67,2 га. Основные нарушения, регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния фильтрата на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров, несанкционированный приём на свалку ТБО промышленных отходов первого класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), сжигание отходов.

В 220 метрах севернее п.Абан расположена несанкционированная свалка ТБО площадью 5,3 га, которая согласована администрацией Абанского района для рекультивации на основании рабочего проекта, шифр: 3/2-п-2011.

Объемы отходов и места их утилизации

| Перечень нас. пунктов, входящих в состав поселений муниципального образования | Объем отходов, поступающих на утилизацию, м3 |  |  |  |  |  | Места утилизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Предприятия (кроме ЖКХ) | Сельхозтоваропроизводители | Организации и учреждения | Предприятия ЖКХ, в том числе УК, ТСЖ и другие | Иные | Полигон | Скотомогильники | Несанкционированные свалки | Площадь объекта |
| 1.Абанское сельское поселение | 12127 | 239 | 199 | 2064 | 2883 | 2312 | нет | нет | 2 |  |
| 1.1.п.Абан | 12127 | 239 | 199 | 2064 | 2883 | 2312 | нет | нет | 2 | 8,6 |
| 2.Апано-Ключинское сельское поселение | 608 |  | 27 | 84 |  | 340 | нет | нет | 4 |  |
| 2.1.д.Белая Таежка | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,0 |
| 2.2.д.Каменка. | 104 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 0,75 |
| 2.3.п.Теплый Ключ | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |
| 2.4.с.Апано-Ключи | 488 |  | 27 | 81 |  | 340 |  |  | 1 | 1,2 |
| 3.Березовское сельское поселение | 1515 |  | 35 | 176 |  | 875 | нет | нет | 3 |  |
| 3.1.д.Мачино | 260 |  | 28 | 26 |  | 109 |  |  | 1 | 0,75 |
| 3.2.с.Березовка | 803 |  | 5 | 91 |  | 370 |  |  | 1 | 1,3 |
| 3.3.д.Ношино | 356 |  | 2 | 59 |  | 111 |  |  | 1 | 0,75 |
| 4.Вознесенское сельское поселение | 427 |  | 13 | 56 |  | 237 | нет | нет | 1 |  |
| 4.1.с.Вознесенка | 427 |  | 13 | 56 |  | 237 |  |  | 1 | 1,2 |
| 5.Долгомостовское сельское поселение | 3167 | 65 |  | 441 |  | 1230 | нет | нет | 2 |  |
| 5.1.Лазарево | 192 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 1,0 |
| 5.2.с.Долгий Мост | 2975 | 65 |  | 427 |  | 1230 |  |  | 1 | 2,0 |
| 6.Заозерновское сельское поселение | 306 |  | 19 | 86 |  | 130 | нет | нет | 3 |  |
| 6.1.д.Долженовка | 91 |  |  | 12 |  | 26 |  |  | 1 | 2,0 |
| 6.2.д.Стерлитамак | 19 |  |  | 45 |  | 52 |  |  | 1 | 2,2 |
| 6.3.с.Заозерка | 196 |  | 19 | 29 |  | 52 |  |  | 1 | 1,5 |
| 7.Никольское сельское поселение | 792 |  | 10 | 88 |  | 196 | нет | нет | 6 |  |
| 7.1.д.Алексеевка | 219 |  |  | 7 |  | 22 |  |  | 1 | 0,5 |
| 7.2.д.Воробьевка | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,3 |
| 7.3.д.Матвеевка | 66 |  | 8 | 1 |  | 14 |  |  | 1 | 0,5 |
| 7.4.д.Средние Мангареки | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |
| 7.5.д.Троицк | 31 |  | 2 | 1 |  | 14 |  |  | 1 | 0,5 |
| 7.6.с.Никольск | 425 |  |  | 79 |  | 160 |  |  | 1 | 1,0 |
| 8.Новоуспенское сельское поселение | 1174 |  | 34 | 248 |  | 869 | нет | нет | 4 |  |
| 8.1.д.Ермаковка | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |
| 8.2.д.Зимник | 315 |  | 34 | 123 |  | 292 |  |  | 1 | 1,0 |
| 8.3.д.Новогеоргиевка (Егоровка) | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |
| 8.4.с.Новоуспенка | 818 |  |  | 125 |  | 577 |  |  | 1 | 1,5 |
| 9.Петропавловское сельское поселение | 968 |  |  | 184 |  | 338 | нет | нет | 6 |  |
| 9.1.д.Белоглинная | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9.2.д.Борки | 109 |  |  | 20 |  | 50 |  |  | 1 | 1,0 |
| 9.3.д.Высокогородецк | 223 |  |  | 48 |  | 76 |  |  | 1 | 1,0 |
| 9.4.д.Канарай | 176 |  |  | 1 |  | 32 |  |  | 1 | 0,8 |
| 9.5.п.Гагарино | 187 |  |  | 46 |  | 75 |  |  | 1 | 1,0 |
| 9.6.с.Петропавловка | 273 |  |  | 69 |  | 105 |  |  | 1 | 1,2 |
| 10.Покатеевское сельское поселение | 756 |  |  | 135 |  | 213 | нет | нет | 2 |  |
| 10.1.п.Хиндичет | 20 |  |  | 5 |  | 38 |  |  | 1 | 0,5 |
| 10.2.с.Покатеево | 736 |  |  | 130 |  | 175 |  |  | 1 | 1,5 |
| 11.Покровское сельское поселение | 443 |  |  | 24 |  | 100 | нет | нет | 4 |  |
| 11.1.д.Быстровка | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,0 |
| 11.2.д.Малкас | 129 |  |  | 21 |  | 32 |  |  | 1 | 1,0 |
| 11.3.п.Восток | 116 |  |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 0,6 |
| 11.4.с.Покровка | 121 |  |  | 3 |  | 45 |  |  | 1 | 1,2 |
| 12.Почетское сельское поселение | 2211 |  |  | 154 |  | 526 | нет | нет | 7 |  |
| 12.1.д.Бирюса | 244 |  |  | 20 |  | 56 |  |  | 1 | 0,7 |
| 12.2.д.Шивера | 191 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 0,7 |
| 12.3.п.Озерный | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,6 |
| 12.4.п.Почет | 1252 |  |  | 106 |  | 425 |  |  | 1 | 2,0 |
| 12.5.п.Тулень | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |
| 12.6.п.Чигашет | 155 |  |  | 3 |  | 18 |  |  | 1 | 1,0 |
| 12.7.с.Плахино | 270 |  |  | 22 |  | 27 |  |  | 1 | 1,0 |
| 13.Самойловское сельское поселение | 931 |  | 46 | 120 |  | 438 | нет | нет | 3 |  |
| 13.1.д.Кунгул | 102 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,7 |
| 13.2.д.Суздалево | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 |
| 13.3.с.Самойловка | 790 |  | 43 | 120 |  | 438 |  |  | 1,3 | 1,0 |
| 14.Туровское сельское поселение | 1173 |  | 36 | 128 |  | 205 | нет | нет | 4 |  |
| 14.1.д.Пушкино | 114 |  |  | 4 |  | 23 |  |  | 1 | 0,7 |
| 14.2.д.Сенное | 79 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1 | 0,7 |
| 14.3.с.Залипье | 616 |  | 29 | 83 |  | 78 |  |  | 1 | 1,0 |
| 14.4.с.Турово | 364 |  | 7 | 41 |  | 85 |  |  | 1 | 1,2 |
| 15.Устьянское сельское поселение | 2303 |  | 25 | 230 |  | 936 | нет | нет | 6 |  |
| 15.1.д.Денисовка | 452 |  |  | 52 |  | 79 |  |  | 1 | 1,5 |
| 15.2.д.Красный Яр | 184 |  | 12 | 6 |  | 86 |  |  | 1 | 1,0 |
| 15.3.д.Новокиевлянка | 68 |  |  |  |  | 71 |  |  | 1 | 0,6 |
| 15.4.д.Огурцы | 114 |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 1 | 0,7 |
| 15.5.д.Успенка | 284 |  |  | 23 |  | 109 |  |  | 1 | 1,9 |
| 15.6.с.Устьянск | 1198 |  | 13 | 141 |  | 585 |  |  | 1 | 3,0 |
| 16.Хандальское сельское поселение | 683 |  | 1 | 107 |  | 136 | нет | нет | 3 |  |
| 16.1.п.Борзово | 290 |  |  | 22 |  | 45 |  |  | 1 | 1,0 |
| 16.2.п.Пея | 100 |  |  | 5 |  | 26 |  |  | 1 | 1,0 |
| 16.3.с.Хандальск | 293 |  | 1 | 80 |  | 65 |  |  | 1 | 1,3 |
| итого | 29584 | 304 | 446 | 4325 | 2883 | 9081 |  |  | 60 | 67,2 |
| Всего отходов | 46623 м3/11655 тн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для решения проблем утилизации, переработке и обезвреживанию отходов, в том числе по глубокой переработке твердо бытовых отходов – необходимо строительства полигона ТБО в п. Абан с сортировочно-погрузочным пунктом. На данный полигон нужно будет организовать вывоз ТБО со всех населенных пунктов района. При этом нужно разработать проект нового полигона твердых бытовых отходов, после чего осуществить его строительство.

На период проектирования и строительства полигона ТБО рекомендуется обустройство площадки временного хранения ТБО – отсыпка подъездного пути до площадки временного хранения ТБО, оформление необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки временного хранения ТБО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора. Регулярный вывоз с площадки временного хранения отходов осуществляется спецтранспортом на санкционированный объект размещения ТБО по договору.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

В соответствии с Федеральным Законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения, организация утилизации и переработки отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Для совершенствования системы сбора ТБО от населения и организаций требуется:

- размещение контейнерных площадок,

- заключение договоров на сбор и вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Таблица 9.4 Необходимое количество контейнеров

| Населенные пункты | Численность населения на расчетный срок (max) | Количество отходов на расчетный срок (max), т/сут | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Абанский сельсовет |  |  |  |
| П. Абан | 9500 | 7,8082 | 52 |
| Анапо-Ключинский сельсовет |  |  |  |
| С. Анапо-Ключи | 370 | 0,3041 | 2 |
| Д. Белая Таежка | 6 | 0,0049 | 1 |
| П. Городок | 0 | 0 | 0 |
| Д. Каменка | 75 | 0,0616 | 1 |
| П. Сосновый | 0 | 0 | 0 |
| П. Теплый Ключ | 6 | 0,0049 | 1 |
| Березовский сельсовет |  |  |  |
| С. Березовка | 620 | 0,5096 | 3 |
| Д. Мачино | 170 | 0,1397 | 1 |
| Д. Ношино | 260 | 0,2137 | 1 |
| Вознесенский сельсовет |  |  |  |
| С. Вознесенка | 325 | 0,2671 | 2 |
| Долгомостовский сельсовет |  |  |  |
| С. Долгий Мост | 2289 | 1,8814 | 4 |
| Д. Лазарево | 140 | 0,1151 | 1 |
| Заозерновский сельсовет |  |  |  |
| С. Заозерка | 145 | 0,1192 | 1 |
| Д. Долженовка | 60 | 0,0493 | 1 |
| Д. Стерлитамак | 135 | 0,1110 | 1 |
| Никольский сельсовет |  |  |  |
| С. Никольск | 330 | 0,2712 | 2 |
| Д. Алексеевка | 160 | 0,1315 | 1 |
| Д. Воробьевка | 15 | 0,0123 | 1 |
| Д. Матвеевка | 45 | 0,0370 | 1 |
| Д. Средние Мангареки | 20 | 0,0164 | 1 |
| Д. Троицк | 20 | 0,0164 | 1 |
| Новоуспенский сельсовет |  |  |  |
| С. Новоуспенка | 620 | 0,5096 | 3 |
| Д. Ермаковка | 3 | 0,0025 | 1 |
| Д. Зимник | 235 | 0,1932 | 1 |
| Д. Новогеоргиевка | 25 | 0,0205 | 1 |
| Петропавловский сельсовет |  |  |  |
| С. Петропавловка | 210 | 0,1726 | 1 |
| Д. Белоглинная | 3 | 0,0025 | 1 |
| Д. Борки | 80 | 0,0658 | 1 |
| Д. Высокогородецк | 165 | 0,1356 | 1 |
| П. Гагарина | 140 | 0,1151 | 1 |
| Д. Канарай | 130 | 0,1068 | 1 |
| Покатеевский сельсовет |  |  |  |
| С. Покатеево | 560 | 0,4603 | 3 |
| Д. Лапино | 0 | 0 | 0 |
| П. Усть-Панакачет | 0 | 0 | 0 |
| П. Хиндичет | 145 | 0,1192 | 1 |
| Покровский сельсовет |  |  |  |
| С. Покровка | 90 | 0,0740 | 1 |
| Д. Быстровка | 50 | 0,0411 | 1 |
| П. Восток | 85 | 0,0699 | 1 |
| Д. Малкас | 95 | 0,0781 | 1 |
| Почетский сельсовет |  |  |  |
| П. Почет | 955 | 0,7849 | 5 |
| Д. Бирюса | 180 | 0,1479 | 1 |
| П. Озерный | 35 | 0,0288 | 1 |
| С. Плахино | 210 | 0,1726 | 1 |
| Д. Тулень | 13 | 0,0107 | 1 |
| П. Чигашет | 110 | 0,0904 | 1 |
| Д. Шивера | 145 | 0,1192 | 1 |
| Д. Шигашет | 0 | 0 | 0 |
| Самойловский сельсовет |  |  |  |
| С. Самойловка | 600 | 0,4932 | 3 |
| Д. Кунгул | 70 | 0,0575 | 1 |
| Д. Суздалево | 30 | 0,0247 | 1 |
| Туровский сельсовет |  |  |  |
| С. Турово | 280 | 0,2301 | 2 |
| С. Залипье | 475 | 0,3904 | 3 |
| Д. Пушкино | 80 | 0,0658 | 1 |
| Д. Сенное | 55 | 0,0452 | 1 |
| Устьянский сельсовет |  |  |  |
| С. Устьянск | 920 | 0,7562 | 5 |
| Д. Денисовка | 340 | 0,2795 | 2 |
| Д. Красный Яр | 140 | 0,1151 | 1 |
| Д. Новокиевлянка | 50 | 0,0411 | 1 |
| Д. Огурцы | 80 | 0,0658 | 1 |
| Д. Успенка | 210 | 0,1726 | 1 |
| Хандальский сельсовет |  |  |  |
| С. Хандальск | 215 | 0,1767 | 1 |
| П. Борзово | 210 | 0,1726 | 1 |
| П. Пея | 70 | 0,0575 | 1 |

На территории населенных пунктов Абанского района должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования.

Расчет количества твердых бытовых отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* принята норма 300 кг на 1 человека в год с учетом общественных зданий.

Общее количество твердых бытовых отходов по Абанскому району составит:

- на I очередь		0,300 т × 22800 чел. = 6840 тонн в год

- на расчетный срок   0,300 т × 23100 чел. = 6930 тонн в год

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке в Абанском районе,  на перспективу составит 3525900 м2. Смет с твердых покрытий при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий в год составит:

- на расчетный срок 	5 кг  350861 м2 = 17629,5 т /год

Таблица 9.5. Необходимое количество машин

|  | Нормативное | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 211 |

В соответствии с «Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно «Ветеринарно- санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, скотомогильники должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

Скотомогильник размещается вне водоохранных зон водных объектов, вне лесопарковой и заповедной зоны. Рекомендуется специалистам государственной ветеринарной службы не менее двух раз в год проверять ветеринарно- санитарное состояние скотомогильника.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 -300 м.

Действующий скотомогильник, расположеный в северо-западной части поселка, не соответствует современным санитарным требованиям.  Проектируемый скотомогильник (биотермическая яма) будет расположен на севере от поселка. Проектом предусматривается ликвидация существующих скотомогильников с рекультивацией нарушенных территорий.

Данные объекты по санитарной классификации относятся к первому классу вредности и имеют санитарно- защитную зону 1000 м.

Отходы первого класса опасности для окружающей среды (ртуть-содержащие отходы): Из-за малых объемов такого вида отходов устройство полигона для их захоронения для района нецелесообразно по экономическим и экологическим соображениям. Необходимо определить безопасное место временного хранения таких отходов и осуществлять их передачу на демеркуризацию по договорам в ООО НМУ ОАО «Северо-Восток электромонтаж», ООО «Экоресурс», ЗАО «Зеленый город», имеющие лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности по обращению с отходами. В административном центре района рекомендуется организовать пункт приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию. Среди населения необходимо вести разъяснительную работу об опасности таких отходов и способе их утилизации.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию;

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами;

- строительство скотомогильника (биотермической ямы) для утилизации биологических отходов (трупов животных) с учетом потребностей предлагаемых к размещению животноводческих предприятий;

- закрытие и рекультивация действующего скотомогильника;

- ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация их территории;

- строительство нового полигона ТБО в соответствие с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение.

### 8.6. 7.8 Мероприятия по охране растительности, режим использования лесов

Земли лесного фонда в Абанском районе составляют 409796 га. Абанское лесничество составляет 98,3 %  всей территории района. в административно – хозяйственном отношении подразделяется на пять участковых лесничеств: Почетское, Каменское, Абанское, Долгомостовское 
и Абанское сельское.

Структура лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почетское | Абанский | 136183 |
|  |  | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 400 |
|  |  | Итого: | 139908 |
| 2 | Каменское | Абанский | 94897 |
|  |  | Тасеевский | 3200 |
|  |  | Итого: | 98097 |
| 3 | Абанское | Абанский | 11779 |
| 4 | Долгомостовское | Абанский | 54086 |
| 5 | Абанское сельское |  | 105926 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 409796 |

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основа ния деления лесов по целевому назначе нию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов | Почетское | кварталы: 1-183 | 139908 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-5,7-56,58-65, 73,74,76-87, 91-93,95-107,109-123,125-132,134-139,142-183 | 26190 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-5,7-39,41-50,52-56,58-65,73,74,76-87, 91-93,95-100,105-107,109-123,125-132,134-139,142-183 | 8937 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 49-51,53,82-87, 01-104,121,122,137, 138,177 | 1730 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 49-51,53,82-87, 101-104,121,122,137, 138, 177 | 1730 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего |  | части кварталов: 3,16,37-41,42, 45-49,52,54-56, 58,60,73, 74,81, 91,96,105-107, 105-107, 122, 123,138,139, 142-145,155-159,178 | 15523 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| орехово-промысловые зоны |  | части кварталов: 16,37-41,49,55, 78,81,96 | 554 | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 3,37,41,42,45-48, 52,54-56,58,60,73, 74, 91, 105-107,122,123, 138, 139, 142-145,155-159,178 | 14969 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-5,7-56,58-65, 73,74,76-87,91-93,95-107, 109-132,134-139,142-183; кварталы: 6,57,66-72,75, 88-90,94,108,124,133,140,141 | 113718 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Каменское | кварталы: 1-122 | 98097 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-13,15-33,35-49, 51,52,55,56,58-83,86-122 | 12963 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-13,15-25,29-31, 35-49,58-83,86-122 | 7779 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 12,13,32,33,55, 56,81-83,104,122 | 972 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 12,13,32,33,55, 56,81-83,104,122 | 972 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 1-6,15,16,20, 22-29,36-38,45-49,51,52,61, 62, 65,66,73,76-78,89,90, 91,105-113,117,120,121 | 4212 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| орехово-промысловые зоны |  | части кварталов: 1-3,5,6,20,23-29,41,42,45-49,51,52,73,76- | 1799 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  |  | 78,117 |  |  |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 3-5,15,16,22-24,36-38,45,46,61,62,89, 90,105-111,120,121 | 2413 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-13,15-33,35-49,51,52,55,56,58-83,86-122; кварталы:14, 34,50,53, 54,57,84,85 | 85134 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Абанское | кварталы: 1-26 | 11779 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 3,6-10,12, 13,16,17,21,24 | 1173 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 3,6-10,13, 16,17,21,24 | 865 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 12, 16 | 108 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 12,16 | 108 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 24 | 200 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | часть квартала: 24 | 113 | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | часть квартала: 24 | 87 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 3,6-10,12,16, 17,21,24; кварталы: 1,2,4,5,11, 15,18-20,22,23,25,26 | 10606 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Долгомостовское, в том числе: Колхоз им. Жданова | кварталы: 69-150 | 16448 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 70,71,73,75-78,81,82,84,85-87,89,90,93-95,98,100-102,104,105,110-112,115,116,119-122,126,128-150 | 2034 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 73,76-78,81, 82, 84,85,87,89,90,93-95, 98,101, 102,104,105,110-112,115, 116,121,122,126,129,130,134, 135,137-141,145-147,149,150 | 1057 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 70,71,75,76,85-87,100,101,119,120,128, 129,131-133,136,137,141-148 | 771 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 70,71,75,76,85-87,100,101,119,120,128,129,131-133,136,137,141-148 | 771 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 98,115,116, 134,140 | 206 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов:98,115,116, 134,140 | 206 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов:70,71,73,75-78, 81,82,84-87,89,90,93-95, 98, 100-102,104,105,110-112, 115, 116,119-122,126, 128-150; кварталы: 69,72,74,79,80, 83, 88,91,92,96,97,99,103,106-109, 113,114,117,118,123-125,127 | 14414 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Колхоз «Слава труду» | кварталы: 1-140 | 24131 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 6-15,18-20,23-28, 36-44,46,47,49-51,53-64,67, 69,71-74,76-78,80, 81,83,85, 86,88,89,92-99, 101-119,122-131,134 | 3048 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 6-15,18-20,23-28, 36-40,46, 47,49-51,53-61,63, 64,67,69,71,73,76-78,80,81, 83,85,86,88,89,92-99,101-103, 109-119,122-131,134 | 1791 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 7,41-44,62,63, 72-74,81,99,104-111,113 | 615 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 7,41-44,62,63, 72-74,81,99,104-111,113 | 615 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 36-38,40,53-58, 60,69,126-130 | 642 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 36-38,40,53-58, 60,69,126-130 | 642 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 6-15,18-20,23-28, 36-44,46,47,49-51,53-64,67, 69,71-74,76-78,80, 81,83,85, 86,88,89, 92-99, 101-119,122-131,134; кварталы: 1-5,16,17,21, 22, 29-35,45,48,52,65,66, 68,70, 75,79,82,84,87,90,91,100,120, 121,132-133,135-140 | 21083 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Колхоз им. Чкалова | кварталы: 1-66 | 13507 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-6,8-10,14,15, 18-22,27-44,47-53,60,61, 65,66 | 1459 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-6,8-10,14,15, 18-22,27-29,32-41,44, 49, 52,53,65,66. | 1098 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 30-32,40-43, 47-51,60,61 | 361 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, |  | части кварталов: 30-32,40-43,47-51, 60,61 | 361 | ЛК РФ; ВК РФ |
| федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-6,8-10,14,15, 18-22,27-44,47-53,60,61, 65,66 Кв.: 7,11-13,16,17,23-26, 45, 46,54-59,62-64 | 12048 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего: |  |  | 54086 |  |
| Всего лесов | Абанское сельское Колхоз им. Крупской | кварталы: 1-83 | 19467 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов:4,6-8,10-12,14, 16, 18,21,23,25,28-32,35,37-42, 44,46,47,49-54,56-59,63-65, 67,69,72,73,78,81,83 | 2396 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов:4,6-8,12,14,16, 23, 25,29-31,35,37,38,40, 44,46-54,56-59,63-65,67,69,72,73, 78,81,83 | 2034 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов:10,11,18,21,28, 30-32,38-42 | 362 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов:10,11,18,21,28, 30-32,38-42 | 362 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 4,6-8,10-12,14, 16, 18,21,23,25,28-32,35,37-42,44,46-54,56-59,63-65,67, 69,72,73,78,81,83; кварталы: 1-3,5,9,13,15,17, 19,20,22,24,26,27,33,34,36,43,45,48,55, 60-62,66,68, 70,71,74-77, 79,80,82 | 17071 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Колхоз им. Ленина | кварталы: 1-41 | 9806 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-5,8-19,22-41; кварталы: 20,21 | 1974 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-5,8,10,11,13, 14,16-19,22-37,40,41 | 1558 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 1-3,5,8-15, 25,26, 38,39; кварталы: 20,21 | 416 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 1-3,5,8-15,25, 26,38,39; кварталы: 20,21 | 416 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-5,8-19,22-41; кварталы: 6,7 | 7832 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Колхоз «Сибирский партизан» | кварталы: 1-18 | 3052 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов:2,4-11,13-15, 17,18 | 549 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 2,4-6,9-11,14 | 381 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 7,8,11,13-15,17, 18 | 168 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 7,8,11,13-15,17, 18 | 168 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 2,4-11,13-15,17, 18; кварталы: 1,3,12,16 | 2503 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Совхоз «Абанский» | кварталы: 1-52 | 7218 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-5,7,10-24,27, 29-33,37-47,52 | 3174 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-5,7,10-13,17-24,27,29-33,37-41,44-46 | 1333 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 14-16,37-39,41-44,47 | 267 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 14-16,37-39,41-44,47 | 267 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего |  | части кварталов: 1-5,7,11,13-15, 17,19,27,30,33,40,41,44,52 | 1574 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | части кварталов: 27,30,33,40,41, 44,52 | 208 | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 1-5,7,11,13-15, 17,19,27,30,33,40,41,44,52 | 1366 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-5,7,10-24,27, 29-33,37-47,52; кварталы: 6,8,9,25,26,28, 34-36,48-51 | 4044 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Совхоз «Ключинский» | кварталы: 1-126 | 28149 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-5,8-25,30-33, 35-37,39,40,44-46,49-51, 55,57,58,63-75,78-80,85-97,99,101-105,108-118,120, 121,123-126 | 3000 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-5,9,11-16,18-25,32,33,35-37,39,40,44-46,49-51,57,58,63-73,75,78-80,85-94, 99,101-105,108-118, 120, 121, 123-126 | 1810 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 1,2,8-10,12-15, 17,18,22,23,30-33,35,36, 55,71,72,74,91-97 | 699 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 1,2,8-10,12-15,17,18,22,23,30-33,35,36,55,71,72,74,91-97 | 699 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 19,25,33,35,57, 78,99,108,109,117,118 | 491 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 19,25,33,35,57, 78,99,108,109,117,118 | 491 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-5,8-25,30-33, 35-37,39,40,44-46,49-51, 55,57,58,63-75,78-80,85-97,99,101-105,108-118,120, 121,123-126 кварталы: 6,7,26-29,34, 38, 41-43,47,48,52-54,56,59-62, 76,77,81-84,98,100,106, 107,119,122 | 25149 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Совхоз «Никольский» | кварталы: 1-45 | 11234 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1,2,4,5,11, 12,16, 23-28,33-35,37, 39-45 | 2034 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1,2,4,5,12, 16,24-28,33-35,37,42,44,45 | 1810 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 11,12,23,24,33, 34,39-43,45 | 224 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 11,12,23,24,33, 34,39-43,45 | 224 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов:1,2,4,5,11,12,16, 23-28,33-35,37,39-45; кварталы: 3,6-10,13-15,17-22,29-32,36,38 | 9200 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Совхоз «Самойлов ский» | кварталы: 1-53 | 15205 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 1-7,9,11-16, 18,20-29,33,42,45-47. | 1596 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 1-5,7,11,13,15, 16,18,22-29,33,42,45-47 | 1362 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 6,7,9,11-14,20, 21,26,28,29,33 | 234 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных |  | части кварталов: 6,7,9,11-14,20, 21,26,28,29,33 | 234 | ЛК РФ; ВК РФ |
| путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 1-7,9,11-16,18, 20-29,33,42,45-47; кварталы: 8,10,17,19,30-32,34-41,43,44,48-53 | 13609 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов | Совхоз «Устьянский» | кварталы: 1-53. | 11795 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего |  | части кварталов: 3,5-7,9,12-29,31-40,43,47,48, 50-52; кварталы: 42 | 2701 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | части кварталов: 3,5-7,9,12-25,27-29,31-40,43,47,48,50-52 | 1178 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | части кварталов: 6,7,13,14,26,32; квартал: 42 | 338 | ЛК РФ; ВК РФ |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | части кварталов: 6,7,13,14,26,32; квартал: 42 | 338 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: |  | части кварталов: 31-36 | 1185 | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе: |  |  |  |  |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | части кварталов: 31-36 | 790 | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | части кварталов: 31-36 | 395 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса |  | части кварталов: 3,5-7,9,12-29,31-40,43, 47,48,50-52; кварталы: 1,2,4,8,10,11,30,41,44-46, 49,53 | 9094 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего по лесничеству: |  |  | 409796 |  |

Защитные леса занимают 15,7 % от общей площади лесничества.

На землях лесного фонда лесничества образованы особо охраняемые природные территории - памятники природы краевого значения:

«Озеро Святое»;

«Красивая берёзка».

Таблица 19

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса |  | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений; запрещается использование токсических химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без применения авиации; не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки; запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; не допускается создание лесных плантаций Прибрежные защитные полосы: не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель; не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель; движение трелевочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос; лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель |
| 1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах |  |
| 2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: |  |
| 2.1 | защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций |
| 3 | Ценные леса: | Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций. |
| 3.1 | орехово-промысловые зоны; |  |
| 3.2 | запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; |  |
| 3.3 | нерестоохранные полосы лесов |  |
| Эксплуатационные леса |  | Не допускается использование лесов, не предусмотренных статьей 25 ЛК РФ. |

Примечания: в соответствии с частью 2 статьи 105 ЛК РФ в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

Использование ценных лесов в целях строительства линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Таблица 20

Ограничения по видам особо защитных участков лесов

| № п/п | Виды особо защитных участков лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном районе. Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. |
| 2 | Участки спелого леса с запасом 70 м3 на 1га и менее |  |
| 3 | Кедровые леса |  |
| 4 | Неэксплуатационный 2-й ярус |  |
| 5 | Колки менее 2 га |  |
| 6 | Кустарники |  |
| 7 | Небольшие участки леса, расположенные среди безлесных пространств |  |
| 8 | Памятник природы «Озеро Святое», «Красивая березка» |  |
| 9 | Постоянный лесосеменной участок (ПЛСУ) |  |
| 10 | Плюсовые деревья |  |
| 11 | Спелые и перестойные насаждения хвойных пород, одновозрастные и разновозрастные с критической полнотой, ниже которой не допускается изреживание древостоев при проведении выборочных рубок |  |

Примечания: выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линей электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов допускается 
в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями.

# Раздел 3.3. Ограничения по видам использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины: не допускается использование русел и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки; требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза древесины с лесосеки; запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших. |
| Заготовка живицы | Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждения, поврежденные и ослабленные вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; постоянные лесосеменные участки, лесосеменные плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенные куртины и полосы; лесные насаждения в лесах, где не допускается проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины. Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается: использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах, а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»; рубка деревьев для заготовки бересты; сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается: осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ |
|  | «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 № 162; рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников; вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы; вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. |
| Ведение охотничьего хозяйства | Запрещается: в зеленых зонах; на особо защитных участках; в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается: пчеловодство в зеленых зонах; ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и лесопарках. Не допускается выпас сельскохозяйственных животных на участках: занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых орехоплодных плантаций; с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Запрещается: захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Запрещается: использование защитных лесов и особо защитных участков лесов. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Запрещается: использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов; |
|  | применять способы и технологии, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Красноярского края, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью бульдозеров; захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; запрещается в зеленых зонах, лесопарках |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений. |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. Не допускается: размещение объектов в защитных лесах и на особо защитных участках; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |
| Иные виды | - |

Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции 
и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования.

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (статья 13 ЛК РФ) допускается создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и других). Объекты лесной инфраструктуры, после того как отпадает надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались – рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов.

Запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов.

Из существующих объектов лесной инфраструктуры требуют разрубку 
и расчистки квартальные просеки (250 км) и столбы, замена квартальных 
и указательных столбов – 280 шт. Большинство объектов лесной инфраструктуры требуют проведения ремонта, ухода или обновления.

На территории лесничества имеются автомобильные дороги - 556 км, в том числе с твердым покрытием – 286 км, грунтовых – 270 км, в том числе круглогодовые – 251 км. Протяженность дорог на 1000 га лесного фонда составляет 1,4 км.

На 2008 год запланировано устройство противопожарных барьеров 
и минерализованных полос в объеме 218 км, уход за ними – 370 км, строительство дорог противопожарного назначения запланировано в объеме – 1 км, уход за ними – 5 км.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае, отсутствия других вариантов возможного размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах и на особо защитных участках.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов необходимо исключить:

проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков;

захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

Мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры не проектируются ввиду отсутствия территориального планирования.

На территории лесничества имеются объекты не связанные с созданием лесной инфраструктуры: линии электропередач, линии связи, карьеры.

Методы лесовосстановления. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, повреждённых лесов путем естественного, искусственного 
или комбинированного методов лесовосстановления.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород, способных образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе  подроста не учитываются;

сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров (молодняк);

уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

минерализация поверхности почвы;

огораживание площадей.

На площадях, на которых не произошло эффективного естественного лесовосстановления ценными лесными древесными породами, проводятся меры по искусственному или комбинированному лесовосстановлению.

Искусственное лесовосстановление проводится тогда, когда невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

Основными методами создания лесных культур являются посев и посадка, которая может осуществляться различными видами посадочного материала: сеянцами, саженцами.

Главной причиной лесных пожаров является человеческий фактор.

Леса требуют ухода, организации рационального использования и защиты от пожаров, вредителей, болезней, незаконных порубок:

- проведение рубок ухода и санитарных рубок,

- охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию.

- строительство новых и реконструкция существующих дорог,

- содержание лесных дорог,

- устройство минерализованных полос и уход за ними,

- контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

- обустройство мест отдыха,

- ведение разъяснительной работы среди населения,

- проведение лесопатологических обследований,

- запрещение самовольного выжигания сухой травы.

К основным мероприятиям по охране растительного мира относятся:

- Благоустройство рекреационных территорий, создание условий для отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на биоценозы.

- Сохранение биоразнообразия растительного мира.

- Контроль за предприятиями, занимающимися рубкой леса.

- Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей.

- Соблюдение заповедного режима на планируемой охраняемой природной территориии.

- Точное выявление местонахождений, организация заказников и микрозаказников в местах произрастания редких и исчезающих, подлежащих охране видов растений для исключения активной хозяйственной деятельности и сведения к минимуму рекреационной нагрузки.

- Сохранение естественных местообитаний вида, создание «заповедных кварталов», не подлежащих лесоэксплуатационным работам.

- Разведение в культуре (ботанических садах) видов растений, подлежащих охране.

- Действенное запрещение сбора охраняемых цветущих растений.

- Организация широкого контроля за состоянием локальных популяций, запрет сбора плодов и зеленой массы.

- Изучение систематики и экологии малоизученных видов растений.

- Реинтродукция.

- Уточнение ареалов при недостатке имеющихся данных об экологии вида.

Основные мероприятия по повышению лесоресурсного потенциала:

- Разработка новых региональных правил (наставлений) по рубкам главного и промежуточного пользования, санитарных правил, регламентирующих мероприятий по использованию, охране и защите лесного фонда и лесов не входящих в лесной фонд; правил побочного пользования.

- Внедрение прогрессивных методов проведения лесовосстановления.

- Обеспечение производства репродуктивных материалов (семена, сеянцы, саженцы).

- Проведение работ по селекции и лесному семеноводству.

- Проведение инвентаризации ресурсных, социальных и экологических особенностей лесов края.

- Формирование оптимальной модели охраны лесных экосистем

- Осуществление эффективного контроля по расходованию средств, предусмотренных на воспроизводство лесов.

- Инициирование завершения работ по составлению базы данных кадастровой оценки лесов.

- Содействие ускоренной регистрации региональной системы лесной сертификации, адаптированной к международной ( FSC и Пан-Европейской).

- Разработка рекомендаций по хозяйственной деятельности лесничеств.

- Совместное ведение аэрокосмического мониторинга по учету лесного фонда и лесопользования в эксплутационных лесах.

- Разработка рекомендаций по эффективному лесопользованию и лесозаготовкам.

Экологические риски в лесном комплексе, в первую очередь, предопределяются наличием производств с низким технологическим оснащением, отсутствием комплексного использования древесного сырья и не достаточно эффективной лесозащитной и лесовосстановительной деятельностью.

- Привлечение общественности на этапе обсуждения строительства новых и модернизации новых производственных мощностей, несущих экологический риск.

- Привлечение независимых экспертов в области экологического контроля и экологических рисков.

- Введение в критерии приоритетных инвестиционных проектов экологически безопасных технологий переработки сырья и утилизации отходов.

- Согласование с администрацией края применения новых комплексов лесозаготовительной техники.

#### 8.7. Особо охраняемые природные территории

В Приложении 1 к «Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 N 309-п) в перечень действующих особо охраняемых природных территорий краевого значения включены памятники природы, расположенные на территории Абанского района:

Таблица 8

| № п/п | Наименование ООПТ, природоохранное назначение | Площадь, га | Год образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Красивая береза" | 0,01 | 1991 |
| 2 | «Озеро Святое» | 18,0 | 1991 |

Памятник природы «Красивая береза» образован в 1991 г. в целях сохранения необычного дерева, с пирамидальной кроной. Расположен на территории Абанского района. Площадь – 0,01 га.

Границы: Памятник природы расположен в 20 км от п. Абан в районе урочища Морозовка. В состав памятника природы входит охранная зона в радиусе 7 м от охраняемого объекта.

Основные охраняемые объекты: Береза.

Режим особой охраны и природопользования. На территории памятника природы запрещается:

- распашка земель вокруг березы в радиусе 7 м;

- заходить за ограждение и ломать ветви;

- применять ядохимикаты;

- разжигать костры;

- выжигать сухую растительность;

- проводить сельхозпалы на прилегающей территории без предварительной опашки по периметру границ памятника природы.

Памятник природы «Озеро Святое» образован в 1991 г. в целях сохранения ценного в экологическом, эстетическом отношениях природного комплекса. Расположен на территории Абанского района.
Площадь – 18 га.

Границы: Озеро расположено в 17 км от п. Абан, ширина озера – 310 м, длина – 380 м, общая площадь – 9,4 га, глубина до 40 м. В состав памятника природы входит прибрежная полоса шириной 200 м.

Основные охраняемые объекты: озеро Святое.

Режим особой охраны и природопользования. На территории памятника природы запрещается:

- проезд автотранспорта вне дорог;

- стоянка автотранспорта вне установленных мест;

- рубка леса;

- строительство без согласования со специально уполномоченными государственными органами;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- охота и рыболовство (за исключением любительского рыболовства в соответствии с Правилами любительского лова на территории Красноярского края).

В перечень планируемых к организации особо охраняемых природных территорий краевого значения включен государственный комплексный природный заказник, расположенный на территориях Абанского  и Нижнеингашского районов:

Таблица 10

| № п/п | Наименование ООПТ, природоохранное назначение | Площадь, га | Год образования | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Тиличетский" | 59,3 | планируется к организации | Подтаежный комплекс Приангарья. Редкие виды растений и животных. Место зимней концентрации лося. |

Комплексный заказник краевого значения «Тиличетский» (Абанский, Нижнеингашский район)

Цель организации – охрана подтаежных комплексов, мест зимних концентраций лося, летнего пребывания косули.

Заказник расположен на землях лесного фонда:

- КГУ «Долгомостовское лесничество» Солнечное участковое лесничество – кварталы №№ 7-15, 20-27, 30 ч, 31-38, 40-58; Долгомостовское участковое лесничество – кварталы №№ 39, 46.

- КГУ «Пойменское лесничество» Заводское участковое лесничество – кварталы №№ 1-5; Тунгусское участковое лесничество – кварталы №№ 1-12; Тиличетское участковое лесничество – кварталы №№ 1, 2, 13, 14, 26, 27, 38-40.

Границы:

северная:  от северо-западного угла квартала № 7 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» на восток по северным сторонам кварталов №№7-15 того же лесничества и далее по северным сторонам кварталов №№ 1, 2 Тиличетского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество»;

восточная: от северо-восточного угла квартала №2 Тиличетского участкового лесничества  КГУ «Пойменское лесничество» на юг по восточным сторонам кварталов №№2, 14, 27 и восточной и южной стороне квартала № 40 того же лесничества по восточной стороне кварталов №№ 4, 12 Тунгусского участкового лесничества  КГУ «Пойменское лесничество».

южная: от юго-восточного угла квартала №12 Тунгусского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество» на запад по южным сторонам кварталов №№12-5 того же лесничества, и по южным сторонам кварталов №№ 5-1 Заводского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество» по южной стороне квартала №46 Долгомостовского участкового лесничества  КГУ «Долгомостовское лесничество» до его юго-западного угла;

западная:  от юго-западного угла квартала №46 Долгомостовского участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» на север по западным сторонам кварталов  №№46,39 этого же лесничества, далее на восток по северной стороне квартала №39 Долгомостовского участкового лесничества  КГУ «Долгомостовское лесничество», части северной стороны квартала № 50 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» до юго-западного угла квартала №40 и далее на север по юго-западной стороне, затем в восточном направлении по северным сторонам кварталов №№ 40, 41 на север по западным сторонам кварталов №№ 30, 20, 7 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество»  до исходной точки.

# 8.8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

При строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений.

- под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями. Залесенные территории сохраняются.

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

- обеспечение всех населенных пунктов санкционированными усовершенствованными свалками ТБО, в соответствии с действующими санитарными нормами.

- осуществлять контроль за сбросами сточных вод в природные водные объекты от предприятий и коммунального хозяйства.

- провести инвентаризацию всех свалок на территории района, закрыть все несанкционированные и не отвечающие санитарно-гигиеничесикм нормам, рекультивировать.

- для действующих свалок необходимо выполнять контроль за качеством подземных вод и состоянием почв в районе их расположения.

- усовершенствование системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

- после отработки месторождения должна проводиться рекультивация, которая заключается в выравнивании, сглаживании техногенных форм рельефа. Спланированная площадь отводится под естественное заращивание или под посадку лесных культур.

Мероприятия по охране недр:

- карьеры на территории района после отработки необходимо рекультивировать.

- не допускать застройку участков размещения ископаемых.

- обобщение, анализ и прогнозная оценка сырьевой базы с оценкой прогнозных ресурсов рудного и россыпного золота на основе анализа и переинтерпретации материалов геологоразведочных работ с применением новых идей и технологий обработки геолого-геофизической и геохимической информации.

- технологическая инвентаризация золотоносных объектов и разработка рекомендаций по технологическому доизучению руд с применением новых природоохранных технологий.

- комплексная геолого-экономическая оценка и переоценка ресурсного потенциала рудной и россыпной золотоносности с ранжированием по экономической эффективности.

- разработка предложений для программы лицензирования золоторудных объектов и перспективных площадей для геологического изучения и последующей добычи золота.

- разработка программы развития сырьевой базы и золотодобывающей промышленности на перспективу.

Загрязнению подземных вод способствуют свалки бытовых и промышленных отходов, в особенности несанкционированные, не оборудованные противофильтрационным экраном. Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- осуществлять контроль за сбросами сточных вод в природные водные объекты от предприятий,  коммунального хозяйства и  сельскохозяйственных предприятий;

- провести инвентаризацию всех свалок на территории района, закрыть все несанкционированные и не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, рекультивировать участки земель, загрязненные отходами;

- для действующих свалок необходимо выполнять контроль за качеством подземных вод в районе их расположения;

- контроль за техническим состоянием машин и других механизмов, применяемых при добыче полезных ископаемых, на всех этапах проведения работ;

- при проектировании, строительстве и введении новых  производственных объектов следует учесть все инженерные и технические мероприятия для минимизации отрицательного воздействия на все факторы окружающей природной среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, вблизи промышленных объектов.

- При введении в действие новых предприятий 1, 2 и 3 классов вредности – установка дополнительных постов наблюдения для контроля деятельности предприятий.

- Подход к размещению предприятий 1 и 2 класса вредности должен быть избирательным, необходимо экономическое и экологическое обоснование размещения таких предприятий.

- Проведение инвентаризации всех источников загрязнения атмосферного воздуха в районе.

- Проведение ревизии производственных и отопительных котельных, оценки состояния оборудования и газоочистных установок.

- Реконструкция там, где требуется действующих котельных с заменой устаревшего оборудования для снижения массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании топлива.

- При строительстве новых и реконструкции существующих транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в прилегающих поселках.

- Проведение внешних автодорог в обход населенных пунктов.

- Ремонт дорожного покрытия в населенных пунктах и на межселенных дорогах.

- Реконструкция автодорог с улучшением дорожного покрытия.

- При освоении новых площадок для жилищного строительства предусматривать мероприятия, направленные на снижение вредного влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы.

- Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха в генеральных планах населенных пунктов.

- Контроль качества поступающего в район горючего.

- Рационально и в соответствии с фактическими потребностями распределить АЗС и автостоянки в населенных пунктах и вдоль дорог.

- Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры района;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- запрещение нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от аэропорта.

- устройство акустических экранов;

- использование шумозащитного остекления для обеспечения акустического комфорта в помещениях.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Контроль за радиационной обстановкой в районе. Эксплуатация и развитие краевой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (КрасАСКРО).

- Подготовка специалистов-радиоэкологов, в том числе высшей квалификации Сибирским федеральным университетом.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

Для рационального использования водных ресурсов необходимо:

- Проведение оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения.

- Учет количества вод, забираемых из природных водных объектов, из подземных горизонтов.

- Установка счетчиков учета потребляемой воды на предприятиях.

Для предотвращения загрязнения вод:

- Установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

- Введение оборотного водоснабжения на предприятиях.

- Создание систем сбора поверхностного стока в населенных пунктах и на промплощадках. Очистка ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях.

- Ликвидация существующих неорганизованных выпусков сточных вод.

- Строительство новых очистных сооружений и реконструкция существующих.