ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 171-07

Заказчик: Администрация Абанского  района

| Наименование объекта: | Проект схемы территориального планирования Абанского района |
| --- | --- |

Том  IV

Пояснительная записка

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Первый заместитель директораглавный инженер |  | Ю.И. Кучеренко |
| --- | --- | --- |

Главный инженер  проекта                                       Л.Г. Устинова

г. Красноярск

2011г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник МГП                                                              Л.Г. Устинова

Гл. специалист                                                                 Л.М. Резвых

Руководитель проекта                                                     П.А. Марченков

Ведущий инженер                                                            М.В. Клюкас

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №п/.п. | Наименование чертежа | № листа | Масштаб | Инвентарный номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТМ ГОЧС. Схема размещения прилегающих территорий | 2 | Б / м | 17/6273сп |  |
| 2 | ИТМ ГОЧС. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1 | М 1: 200 000 | 17/6274сп |  |

Б.ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ I – 	Анализ экономического потенциала и основные направления территориального развития района					          инв. № 17/6270

ТОМ II – 	Мероприятия по охране окружающей среды	инв. № 17/6271

ТОМ III – 	Инженерная инфраструктура				инв. № 17/ 6272сп

ТОМ IV – 	Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия

по чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС) 	инв. № 17/ 6275сп

В. Электронная версия

СД диск – материалы  в формате JPEG,

текстовые материалы		инв. № 261д сп

Содержание

1. Введение	6

1.1. Общая часть.	6

1.2. Сылочные материалы.	6

2. Исходные данные.	9

2.1. Краткое описание места расположения проектируемого объекта.	9

2.2. Топографо-геодезические условия.	9

2.3. Гидрологические условия	10

2.4. Инженерно-геологические условия	12

2.5. Климатическая характеристика	12

2.6. Сейсмичность территории.	14

2.7. Транспортная инфраструктура.	14

2.8. Инженерная инфраструктура.	19

2.9. Использование земель и застройка.	21

2.10. Современное состояние экономики района и население.	28

2.11. Административный статус.	40

3. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.	41

3.1. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.	41

3.2.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.	46

4.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.	47

4.1.Возможные последствия воздействия современных средств               поражения.	47

4.2.Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.	47

4.3.Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.	50

5.Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.	51

5.1.Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.	51

5.2.Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.	51

5.3.Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.	52

5.4. Зонирование территории по степени опасности ЧС.	52

5.5. Система оповещения ГОЧС.	53

5.6.Организация пожарной охраны.	54

5.7. Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.	67

5.8. Объекты гражданской обороны.	70

6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.	70

6.1.Защитные сооружения гражданской обороны.	70

6.2. Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.	71

6.3. Снижение негативных воздействий опасных техногенных ЧС.	73

6.4. Общие требования к взрыво- и пожароопасным объектам.	74

6.5. Проектная организация территории и расселение.	75

6.6. Охрана окружающей среды.	92

6.7. Транспортная инфраструктура.	96

6.8.Инженерная инфраструктура.	99

6.9. Светомаскировочные мероприятия.	114

6.10. Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.	115

6.11. Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.	117

7. Эвакуация населения.	118

8. Приложение.	119

# 1. Введение

## 1.1. Общая часть.

Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее «ИТМ ГОЧС») Проект схемы территориального планирования Абанского района  разработан на основании:

- исходных данных, выданных ГУ МЧС России по Красноярскому краю №   3-5-14-3973 от  19.05.2009г;

- действующих нормативных документов в области проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель раздела – ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»» –

г. Красноярск (660025), пр. им. Газеты «Красноярский рабочий» 126,

факс (391) 213-24-82, тел. (391)  213-25-71.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 18.01.2010 г. Регистрационный номер 0134-2010-2461002003-П-9.

## 1.2. Сылочные материалы.

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы:

-ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования».

- ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП  II -11-77  «Нормы  проектирования.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны»;

- СНиП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СНиП  2.08.01-89  «Жилые  здания»;

- СНиП  11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Ос-  новные  положения»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП  11-112-2001  «Порядок  разработки  и  состав  раздела  «Инженер-  но-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  градостроительной  документации  для  территорий  городских  и  сельских  поселений,  других  муниципальных  образований»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 – ФЗ.З утверждён 11.07.2008 г;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектов планировки и застройки городов и населенных пунктов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах детальной планировки, в проектах застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений, утвержденные МЧС России. Москва, 2001 г.;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых Минрегионом России от 13.11.2010 №492;

- НПБ  104-95  «Проектирование  систем  оповещения  людей  о  пожаре  в  зданиях  и  сооружениях»;

- НПБ  110-99  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией»;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Москва, 2003 г.;

- РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности». Москва, 1996 г.;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г.;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС, 1993 г.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГОЧС, а также требования Методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», введенных в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383.

Паспорт безопасности Абанского  района разработан, согласован ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района 03.11.2005 г.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов разработан и находится на согласовании в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

# 2. Исходные данные.

## 2.1. Краткое описание места расположения проектируемого объекта.

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке - с Иркутской областью, на западе - с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге - с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом.

Рис.2.1.1. Положение Абанского района в системе Красноярского края.

Институциональная структура Абанского района представлена 16 муниципальными  образованиями - 1 муниципальный район, 16 сельских поселений.

Населенных пунктов в районе – 64. Все население сельское. Административным центром района является п. Абан.

## 2.2. Топографо-геодезические условия.

Абанский район занимает крайнюю юго-западную часть Сибирской платформы в пределах которой выделяются Канская впадина и Чуно-Бирюсинское поднятие.

По устройству поверхности Канский округ представляет межгорную котловину, разделенную полого- увалистыми водоразделами на ряд более мелких котловин с плоскими днищами, по которым протекают реки, обычно имеющие сравнительно спокойное течение и извилистое русло. Особенность долин рек - крутые склоны западной экспозиции и пологие - восточной. Абсолютные отметки котловины колеблются от 200 до 500 м. Относительные превышения полого- увалистых форм над руслом рек не превышают 40- 50 м. Среди полого- увалистой равнины иногда возвышаются более резко расчлененные формы в виде небольших низкогорных гряд. Для многих частей котловины характерно распространение мелкобугристого рельефа, представляющего собой древнеэоловые формы

## 2.3. Гидрологические условия

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Воды рек, как правило, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 200 мг/л, средняя мутность составляет 30-50 г/м3.

Река Бирюса (Она) – основная река района, имеет общее северо-западное направление своего течения. Бирюса – горно-таежная (в нижнем течении - таежная) река, левая составляющая р. Тасеева, берет начало на северном склоне Восточного Саяна. Протекает по приграничным районам Иркутской области и Красноярского края. Длина реки 1012 км (в Красноярском крае 345 км), площадь водосбора 55800 км².

Русло реки порожистое, наблюдение за рекой ведется в районе д.Федино.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 311 м3/сек, 95% обеспеченности – 137 м3/сек. Средний расход воды за зимний меженный период – 86,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 36,1 м3/сек. Максимальный расход воды за половодье – 390 м3/сек, 1% обеспеченности – 3490 м3/сек. Максимальный расход воды дождевых паводков – 5800 м3/сек.

В бассейне реки ведутся лесозаготовки, осуществляется нерегулярное судоходство маломерным флотом в период высокого стояния воды.

Река Усолка – таежная река в центральной части Красноярского края, левый приток р. Тасеева (бассейн р. Ангары). Усолка берет начало в пределах Канско-Рыбинской впадины в результате слияния р. Кайтуш и ручья, вытекающих из болота. Впадает в р.Тасеева слева на 57 км от устья. Наблюдения за рекой ведется в районе с.Троицк Абанского района.

Длины реки 356 км, площадь водозабора 10800 км2.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек. Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек. Максимальный расход воды за половодье – 57,1 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.  Максимальный расход воды дождевых паводков – 157 м3/сек.

В бассейне ведутся лесозаготовки, угледобыча, сельское хозяйство.

Река Абан: принадлежит к бассейну реки Ангары и является правым притоком р. Усолки. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод. Паводки наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября.

Озеро Плахино (местное название – Боровое) расположено в долине реки Бирюсы, одного из притоков Ангары, вблизи границы Красноярского края с Иркутской областью. Это центральная часть слабозаселенной Бирюсинской тайги.

Озеро Плахино располагается в двух километрах от реки, у подножия невысокого хребта. Он образовался в сравнительно недавнее по геологическим меркам время, после пересыхания одной из проток Бирюсы и изменения ее русла, оттого имеет вытянутую, изогнутую форму. Водоем получает питание за счет атмосферных осадков, весеннего снеготаяния и подземных источников, стока из него нет.

Озерная долина на большей части заболочена. Болота моховые и осоковые. Лишь с северной стороны, вдоль хребта, где рельеф повыше, болото отступает. С южной стороны озерная долина примыкает к речной и тоже заболоченной. Максимальная глубина водоема в его центральной части летом 1989 года составила около полутора метров. В зависимости от водообильностн того или иного года она увеличивается или уменьшается. Эти колебания бывают довольно значительные.

Ранее вокруг озера был сосновый и смешанный лес, далее переходящий в тайгу. Но постепенно его вырубили в процессе лесозаготовок. Лишь с северной стороны к озеру подходит березовая роща. Из-за снижения залесенности озерной долины влаги в ней стало накапливаться меньше, увеличилось испарение. Это заметно сказалось на состоянии озера. По воспоминаниям старожилов, в послевоенное время это был большой, длиною до двух-трех километров, глубокий водоем с чистой, прозрачной водой. Сейчас его длина уже не более 700 метров, ширина около 300 метров, в центральной части появился остров. По всей площади зеркала, за исключением участков в северной части, летом интенсивно развивается водная растительность. В озере водится мелкий карась.

Вода в Плахино внешне обычная, характерная для водоемов речного происхождения, пресная, прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха, реакция среды нейтральная. По составу вода гидрокарбонатная, кальциево-магниевая.

В бальнеологических целях озерную воду, а потом и донные отложения, местные жители начали использовать еще в прошлом веке.

Летом здесь лечатся до тысячи человек. Сюда приезжают больные из разных районов страны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожи, нервной системы, костей. Изучением Плахино, бальнеологических свойств его грязей и воды эпизодически занимались медики, гидрогеологи, другие специалисты. По их данным, высокие целебные свойства воде и особенно грязям придает, наряду с обычными элементами и соединениями, встречающимися в других водоемах, такой редкий микроэлемент, как серебро.
Озерными отложениями покрыто все дно Плахино. Максимальная мощность залегания в его центральной части достигает трех метров. Эти отложения бывают серого, розовато-серого или зеленовато-серого цветов, вязкие, маслянистые. Здесь же наилучшего качества грязи. В прибрежной части они в значительной мере перемешаны с более крупными песчаными частицами, на отдельных участках залежь уже частично выбрана, из-за чего целебные качества грязей снизились. Примерные запасы ценных донных отложений составляют сто тысяч кубометров.

Учитывая несомненную ценность озера Плахино, своим решением Абанский райисполком, на территории которого находится водоем, в 1988 году объявил его государственным памятником природы. Однако для сохранения ценного источника одной декларации явно мало. Его нужно обустроить, завершить сюда прокладку дороги. И, конечно же, лечебные особенности и возможности озера нужно более детально изучить.

## 2.4. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении описываемого района принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей.

Четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением перекрывая юрские образования.

Четвертичные отложения представлены следующими усредненными литологическим разрезом:

- почвенно-растительный слой мощностью до 0,8 м;

- суглинок, супесь мощностью до 5 м;

- песок мелкий до среднезернистого мощностью 5-12 м;

- глина жирная, вязкая, светло-зеленого цвета, мощностью 5-8 м.

Суглинки, залегающие под почвенно-растительным слоем, тяжелые от маловлажных до очень влажных коэффициентом пористости 0,62-0,9, имеют консистенцию от твердой до тугопластичной. По данным компрессионных испытаний суглинки до глубины 2,5 м просадочные, с коэффициентом относительной просадочности от 0,01 до 0,032 и относятся к просадочным грунтам 1 категории. Ниже глубины 2,5 м грунты не просадочные.

Супесь желтая до серовато-коричневой с линзами суглинка и песка пылеватого, местами ожелезненная.

Песок желтый и серовато-желтый от пылеватого до мелкозернистого, с линзами и прослойками суглинка и супеси.

## 2.5. Климатическая характеристика

Для климатической характеристики рассматриваемого района использованы материалы наблюдений метеорологической станции р.п. Абан.

Температура воздуха и почвы. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице №2.5.1.

Таблица №2.5.1

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -20,7 | Август | 15,4 |
| Февраль | -18,0 | Сентябрь | 8,3 |
| Март | -10,5 | Октябрь | 0,1 |
| Апрель | -0,5 | Ноябрь | -11,2 |
| Май | 7,7 | Декабрь | -19,1 |
| Июнь | 15,4 | Всего за год | -1,2 |
| Июль | 18,6 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -55ºС, максимальная +37ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице №2.5.2.

Таблица №2.5.2.

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 23 | 73 | 112 | 150 | 171 | 190 | 190 | 220 | 153 |

Влажность воздуха

Данные  о влажности воздуха приведены в таблице №2.5.3.

Таблица №2.5.3.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 79 | 76 | 71 | 65 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 72 |

Средняя амплитуда колебания относительной влажности составляет 21,9%.

Атмосферные осадки и снежный покров

Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице №2.5.4.

Таблица №2.5.4.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 10 | 8 | 16 | 25 | 42 | 60 | 64 | 44 | 26 | 23 | 19 | 351 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период, составляет 320 мм, а в холодный – 115 мм.

Характеристика снежного покрова приведена в таблице №2.5.5.

Таблица №2.5.5.

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 11.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 30.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 14.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 26.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер

Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра (3,4 м/сек) наблюдается в весенний период.

Повторяемость направлений ветра, число штилей и наибольшее число дней с ветрами более 15 м/сек по месяцам, приведены в таблице №1.2.6. Средняя месячная и годовая скорость ветра в м/сек приводится в таблице №1.2.7.

Таблица №2.5.6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица№2.5.7.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Штили, %% | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 23 | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| Наибольшее число дней с ветром >15м/сек | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| С | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| СВ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| ЮВ | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ю | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| ЮЗ | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18 | 18 | 28 | 37 | 38 | 38 | 30 |
| З | 24 | 24 | 25 | 31 | 32 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| СЗ | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |

## 2.6. Сейсмичность территории.

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течении 50 лет.

Вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в Абанском районе составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## 2.7. Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. Абанский район, с территорией – 9511,1 кв. км и населением (все сельское) – 22,6 тыс. чел, расположен в восточной части Красноярского края.

Протяженность района с севера на юг составляет – 120 км, с запада на восток – 124 км.

Восточнее района, в 3 км от его территории в Иркутской области, в меридиональном направлении проходит железная дорога «Решеты-Карабула», имеющая выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Две ближайшие станции на железной дороге это ст. Новобирюсинская и ст. Шелаево. Выход из Абанского района на железную дорогу к ст. Шелаево обеспечивается по некатегорийной гравийной автодороге местного значения «Покатеево-Лапино» - ст. Шелаево, проходящей по левому берегу р. Бирюса, выход к ст. Новобирюсинская обеспечивается по лесным частично гравийным автодорогам по правому берегу р. Бирюса.

Транспортные связи Абанского района обеспечиваются автомобильным транспортом,  выполняющим основные грузопассажирские перевозки. Район выходит автомобильными дорогами в рядом расположенные Дзержинский, Канский, Богучанский районы и Иркутскую область.

Снабжение населения района газом на перспективу будет осуществляться, как газопроводами, так и  в сжиженном виде, перевозимом  в баллонах автомобильным транспортом, с ближайших газовых участков.

Район имеет выгодное транспортное географическое положение, он занимает центральное положение между г. Красноярском и п. Богучаны (транспортное плечо - 300 км). Так же, район расположен на расстоянии 58 км от г. Канска и в 60 км от с. Дзержинское.

Административный центр района п. Абан размещается на автодороге регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», являющейся  основной дорогой района. Дорога имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М-53 «Байкал» и Транссибирскую железнодорожную магистраль в г. Канске.

Железнодорожная станция «Канск-Енисейский» расположена в 62,0 км от п. Абан.

Ближайший аэропорт международных и Российских авиалиний «Красноярск-Емельяново» расположен  в 308 км от п. Абан.

На территории района юго-западнее д. Тулень расположен аэродром местных воздушных авиалиний (МВЛ).

Автомобильные дороги. Транспортная инфраструктура Абанского района представлена сетью категорированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении КГБУ «КрУДор», и не категорированных дорог общего пользования, относящихся по своим параметрам к дорогам местного значения.

Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования на территории Абанского района составляет 634,2 км, в том числе:

- категорированных  дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 487 км (данные КГБУ «КрУДор), в том числе по типам покрытий: усовершенствованных - 126,82 км (26%) и переходных - 360,18 км (74%);

- не категорированных дорог общего пользования, относящиеся по своим параметрам к дорогам местного значения – 147,2 км (данные администрации района), в том числе с переходным покрытием - 46,9 км (32%) и без покрытия грунтовых - 100,3 км (68%).

Плотность категорированных автодорог общего пользования с твердым покрытием по району составляет:

- на 1000 кв. км территории – 51,2 км - 18 место из 43 районов края  (по Краю – 5,0 км, по России – 44,2км);

- на 1000 жителей – 21,5 км (по Краю – 5,0 км, по России – 5,3 км).

Характеристика дорог Абанского района по данным КГБУ «КрУДор».

Таблица № 2.7.1

| № п/п | Наименование | Прот-ность, км | в т.ч. по покрытиям |  |  | Кате гория | Интенсив ность, авт/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | Щеб грав | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Канск-Абан-Богучаны | 160,97 | 91,19 | 69,78 |  | III | 1 837 |
|  | 35 км |  |  |  |  |  | 1616 |
|  | 107 км |  |  |  |  |  | 856 |
|  | 110 км |  |  |  |  |  | 659 |
|  | 184 км |  |  |  |  |  | 754 |
| 2 | Обход Абана | 9,5 | 8,2 | 1,3 |  | III-3,4км IV-6,1км | 1036 |
| 3 | Абан-Дзержинское | 32,86 | 5,7 | 27,16 |  | IV | 258 |
| 4 | Абан-Заозерка | 14,8 | 4,1 | 10,7 |  | IV | 252 |
| 5 | Абан-Петропавловка | 10,82 | 0,11 | 10,71 |  | IV | 174 |
| 6 | Абан-Быстровка | 45,9 | 5,2 | 40,7 |  | IV | 551 |
| 7 | Абан-Почет | 69,15 | 8,22 | 60,93 |  | IV | 707 |
| 8 | Березовка-Мачино | 11,5 |  | 11,5 |  | V | 141 |
| 9 | Подъезд к Лазарево | 5 |  | 5 |  | IV | 157 |
| 10 | Канск-Абан-Богучаны-Покатеево | 32,21 |  | 32,21 |  | IV | 204 |
| 11 | Долженовка-Стерлитамак | 3,8 | 1,9 | 1,9 |  | IV | 91 |
| 12 | Залипье-Сенное | 11,6 |  | 11,6 |  | V | 110 |
| 13 | Подъезд к Денисовке | 1,3 | 1,3 |  |  | IV | 171 |
| 14 | Подъезд к Новокиевлянке | 12 |  | 12 |  | V | 251 |
| 15 | Абан-Почет-Новоуспенка | 9,49 |  | 9,49 |  | IV | 233 |
| 16 | Подъезд к Огурцам | 8 |  | 8 |  | V | 159 |
| 17 | Никольск-Матвеевка | 11,4 |  | 11,4 |  | IV | 141 |
| 18 | Никольск-Троицк | 8,8 |  | 8,8 |  | IV | 189 |
| 19 | Обход Апано-Ключей | 3,6 |  | 3,6 |  | IV | 157 |
| 20 | Подъезд к Боркам | 2,2 |  | 2,2 |  | V | 79 |
| 21 | Подъезд к Высокогородецку | 10,7 |  | 10,7 |  | IV | 182 |
| 22 | Подъезд к Востоку | 2 |  | 2 |  | V | 91 |
| 23 | Самойловка-Кунгул | 2,4 | 0,9 | 1,5 |  | IV | 95 |
| 24 | Подъезд к Успенке | 7 |  | 7 |  | V | 189 |
|  | Всего | 487 | 126,82 | 360,18 |  |  |  |

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное предприятие ГП «Край ДЭО». Подвижной состав предприятия насчитывает – 59 единиц техники, в том числе: грузовых автомобилей – 23 единицы, дорожно-строительной – 22 единицы и 4 легковых   автомобиля.

За предприятием закреплена сеть обслуживания, в том числе  ремонт автомобильных дорог регионального значения, на территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт межмуниципальных автомобильных дорог района.

Показатели транспортной сети района.

Таблица № 2.7.2

| №п/п | Наименование показателей | Россия | Красноярский край | Абанский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность категорированных автомобильных дорог, км | 933000 | 12027 | 487 |
|  | - в том числе - с твердым покрытием | 755000 | 11720 | 487 |
| 2 | Протяженность не категорированных автодорог между селами, км |  |  | 147,2 |
|  | - в том числе - с твердым покрытием |  |  | 46,9 |
| 3 | Плотность категорированных автодорог с твердым покрытием, км / тыс. кв. км территории | 44,2 | 5,0 | 51,2 |
| 4 | Плотность категорированных автодорог с твердым покрытием, км / тыс. чел. населения | 5,3 | 5,0 | 21,5 |
| 5 | Территория, тыс.кв. км | 17075,4 | 2339,7 | 9,51 |
| 6 | Население, тыс. чел | 141377,8 | 2890,3 | 22,6 |

Сеть дорог в районе  развита хорошо, но их техническое состояние и покрытие отстает от роста интенсивности движения и  требует реконструкции.

В первую очередь требуется обеспечить связь центров сельсоветов с административным  центром района дорогами с капитальным покрытием.

Интенсивность движения на обходе п. Абан и дорогах V категории превышает нормативные показатели, требуется реконструкция дорог.

Межпоселенческие некатегорийные автодороги, по своим параметрам, относящиеся к дорогам местного значения, требуется перевести в разряд категорийных с устройством твердого покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор».

Основные проблемы дорожной отрасли района.

1. В связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства района в период 2008-2010 годы, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту региональных и межмуниципальных автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.  Это приводит: к интенсивным деформациям и разрушениям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, к увеличению затрат на содержание дорог.

2. Кроме этого, транспортно-эксплуатационное состояние  межпоселенческих некатегорийных местных дорог, таких как «Почет-Плахино»-Шивера (44км), Почет-Плахино (18км), «Абан-Почет»-Пея (30км), «Канск-Абан-Богучаны»-Пея (27км) категорически не отвечают требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам  общего пользования, и не позволяет обеспечить устойчивое круглогодичное автотранспортное сообщение 5 населенных пунктов района, в которых проживает более  - 708 человек.

3. Прочностные характеристики существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение современных тяжеловесных транспортных средств, кроме того происходит количественный рост автомобильного парка, также влияющего на дороги.

4. Оснащенность предприятий специализированной дорожной техникой, предназначенной для текущего ремонта и содержания дорог и искусственных сооружений района, составляет - 60% от нормативной и имеет физический износ - 70%. Эффективность работы этой техники крайне низка из-за постоянных ремонтов и больших издержек по ее восстановлению

5. В целом развитие дорожной сети Абанского района за период 2008-2010г.г. осуществлялось в соответствии с краевой целевой программой «Дороги Красноярья». Однако существенных результатов в развитии дорожного хозяйства района, согласно данной программы, достигнуть не удалось по причине недостаточности финансирования.

Инженерно-транспортные сооружения.

Мостовые сооружения. На территории района расположено -35 мостов общей длиной - 942,24 п. метров, из  них - 13 капитальных (37%) и 22 деревянных (63%). В неудовлетворительном состоянии находится 15 мостов (42,9%) общей протяженностью 269,95 м, из них 12 деревянных протяженностью 229,9 м.

Автозаправочные станции, пункты ремонта. На территории района автозаправочные станции размещается в п. Абан и с. Долгий Мост. Территориально для населенных пунктов района этого не достаточно.

Автомобильный транспорт. Современное состояние. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю УГИБДД, в Абанском районе на 01.01.2011года состояло на регистрационном учете 9088 транспортных средств, из них автомашины составляли 8507 единиц.

Из транспортных средств 5988 единиц составляли легковые автомобили, 2307 – грузовые автомобили, 212 – автобусы и 581 – мотоциклы.

Уровень автомобилизации составлял 404 транспортных средства на 1 тыс. жителей, в том числе легковых автомобилей – 265 единиц, грузовых – 102 единицы, автобусов – 10 единиц, мотоциклов – 26 единиц.

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями ниже среднего уровня: 1 автомобиль приходится на 4 человека (по краю - 1 автомобиль на 6 человек).

Характеристика автобусных перевозок.

Таблица № 2.7.1

| Наименование показателей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | в % к прошлому периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автобусных маршрутов (ед.), в том числе: город пригород межгород | 19 2 11 6 | 19 2 11 6 | 19 2 11 6 | 100 |
| Протяженность маршрутов (км) | 1008,9 | 1008,9 | 1008,9 | 100 |
| Наименование показателей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | в % к прошлому периоду |
| Перевезено пассажиров всего тыс. пасс. | 499,3 | 506,4 | 480,0 | 94 |
| Подвижной состав автобусного парка (ед.) | 18 | 18 | 18 | 100 |

В районе действует 2 специализированных автотранспортных предприятия: ООО «Абанское АТП» и ИП «Коваль».

В районе осуществляются следующие перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении: Абан-1, Абан-2, Абан-Березовка-Мачино, Абан-Апано-Ключи-Каменка, Абан-Заозерка, Абан-Турово-Сенное, Абан-Новоуспенка, Абан-Матвеевка - Троицк, Абан-Самойловка-Покровка, Абан-Восток, Абан-Высокогородецк - Петропавловка, Абан-Бузан, Абан-Покатеево, Абан-Почет, Абан-Долгий Мост, Абан-Канск, Абан-Красноярск.

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным автобусным маршрутам. В 2010 году объем услуг пассажирского транспорта по количеству перевезенных пассажиров снизился на 6 %, по пассажирообороту на 6% к уровню 2009 года. На предприятии занято 77 человек, среднемесячная заработная плата в 2010 году составила – 12000,0 рублей.

ИП «Коваль» оказывает услуги по перевозке пассажиров по междугородним межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам.

## 2.8. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение. В настоящее время в населенных пунктах Абанского района функционируют  системы централизованного водоснабжения, в основном в крупных населенных пунктах.

Системы водоснабжения зонированные, вводами водопровода в дома  оборудовано незначительное число жилых домов.

Существующие системы водоснабжения являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

Качество воды питьевого назначения по основным показателям  соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Водоснабжени населенных пунктов района осуществляется от 32 водонапорных башен, а так же водозаборных скважин. Часть водозаборных скважин находится на территории жилой и промышленной застройки.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26,20 км, из них значительая часть находится в ветхом состоянии.

В населенных пунктах района не имеющих систем водоснабжения, водоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

По данным эксплуатирующих организаций, сети и сооружения системы водоснабжения имеют высокую степень износа.

Канализация. В настоящее время в населенных пунктах Абанского района Красноярского края  централизованная система канализации отсутствует. В населенных пунктах, в основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Теплоснабжение.  В населенных пунктах Абанского района Красноярского края теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от локальных  источников тепла.

В основном выработка тепловой энергии осуществляется на покрытие нужд бюджетных организаций и обеспечение теплоснабжения жилых зданий. Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий.

Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

На территории района расположены  котельные, в основном обеспечивающие выработку тепловой энергии на нужды отопления. Значительная часть тепловых сетей, а так же оборудование котельных имеет значительную степень износа.

Котельные работают на твердом топливе, так же имеются котельные оснащенные электрокотлами.

Теплоснабжение основной части домов усадебного типа в населенных пунктах Дзержинского района не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Энергоснабжение. В настоящее время, в Абанском  районе  электроснабжение осуществляется  подразделением ОАО «МРСК Сибири» –Красноярскэнерго» от  существующих  ПС 110/35/10кВ,  ПС 35/10 кВ посредством ЛЭП -10 кВ. В районе имеются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. Диапазон мощности трансформаторов 63 - 400кВА. Трансформаторные подстанции ТП 10/04, кВ и ТП 6/0,4кВ эксплуатируются Восточными электросетями.

Трансформаторные подстанции и линии электропередачи имеют высокую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте.

Так же по территории Абанского района проходят ВЛ 500кВ.

Газоснабжение. Газопроводы и нефтепроводы на территории Абанского района отсутствуют. Газоснабжение населения производится сжиженным природным газом для обеспечения бытовых нужд.

Доставка сжиженного газа производится баллонами специализированным автотранспортом.

Связь. Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается Абанским  РУС -  структурным подразделением центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В районе действуют основные операторы сотовой связи.

Телевизионным вещанием охвачено 100% населенных пунктов.

## 2.9. Использование земель и застройка.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями района в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Применительно к территории для развития населенных пунктов были выявлены приоритеты по специализации (деревообрабатывающей промышленности, добывающей, производство строительных материалов, пищевая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство). Также были изучены и проанализированы населенные пункты по росту и снижению численности жителей на перспективу. В дальнейшем, разрабатываемые генеральные планы каждого населенного пункта, в отдельности должны учитывать необходимость изменения (увеличения) границы земель населенных пунктов в соответствии с прогнозом, полученным в СТП.

К территории для развития сельского хозяйства отнесены земли сельскохозяйственного назначения независимо от их сегодняшнего состояния. Эта зона проектом оценивается как потенциал для развития агропромышленного комплекса. Площадки для строительства предприятий АПК предусматриваются на территориях малоэффективно используемых или не используемых существующими или бывшими сельхозпредприятиями.

На перспективу предполагается дальнейшее развитие крестьянских хозяйств. При этом необходимо создать условия для поддержки этого направления сельскохозяйственной деятельности: снижение административных барьеров, субсидирование.

Интересы зоны сельскохозяйственного развития и градостроительного развития совпадают, как правило, на границе населенного пункта, в котором недостаточно территориальных ресурсов для строительства. Настоящим проектом определена общая потребность в расширении территории для жилищного строительства. Это позволяет при проектировании генеральных планов в отдельности предлагать необходимые изменения границы населенного пункта в сторону их расширения с последующим переводом земель из одной категории в другую, в соответствии с установленными законодательством процедурами, на основании утвержденного генерального плана. При разработке генеральных планов, а также при предоставлении земель для сельскохозяйственных производителей следует учитывать, что вблизи населенных пунктов, особенно сельских, необходимо сохранить сельскохозяйственные угодья общего пользования для выпаса скота, принадлежащего частным лицам.

На территории района выделены населенные пункты для развития промышленных предприятий. Площадки для развития производства предлагается разместить на территории населенных пунктов. В дальнейшем в разработке генеральных планах каждого поселка в отдельности должна быть уточнена территория расположения данных предприятий.

Территории для развития туризма. Согласно ландшафтному анализу, существующих достопримечательностей, озер и рек, археологических находок были определены ареалы наиболее перспективного развития туризма. На территории были выявлены площадки, рекомендуемые для рекреационных зон. На них предлагается разместить, базы отдыха и детский оздоровительный лагерь.

Жилая застройка. Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2011 г. составила 477,1 тыс.м2. Проблема ветхого жилья в Абанском районе остается нерешенной. На 01.01.2011 г. ветхий жилищный фонд составляет 9,8 % от общей площади жилищного фонда.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 483,3 тыс.м2 (88,3%).

Характеристика жилищного фонда на 01.01.2011 г.

Таблица № 2.9.1

| № п/п | Показатели | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | тыс.м2 | 477,1 |
|  | в т.ч., в %: государственная | % | - |
|  | муниципальная | % | 11,7 |
|  | частная | % | 88,3 |
| 2 | Распределение числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по проценту износа в 2010 году, всего | единиц | 5490 |
|  | в т.ч. |  |  |
| - | износ от 0 до 30% | единиц | 104 |
| - | износ от 31 до 65% | единиц | 5057 |
| - | износ от 66 до 70% | единиц | 227 |
| - | износ свыше 70% | единиц | 102 |
| 3 | Распределение числа многоквартирных жилых домов по проценту износа в 2010 году, всего | единиц | 2466 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | износ от 0 до 30% | единиц | 56 |
|  | износ от 31 до 65% | единиц | 2181 |
|  | износ от 66 до 70% | единиц | 81 |
|  | износ свыше 70% | единиц | 148 |
| 4 | Ветхий фонд | тыс.м2 | 46,6 |
| 5 | Число жилых квартир, в т.ч. | ед. | 10609 |
|  | - однокомнатные | ед. | 1446 |
|  | - двухкомнатные | ед. | 3852 |
|  | - трехкомнатные | ед. | 4983 |
|  | - четырехкомнатные и более | ед. | 328 |

Источник:  Статистический бюллетень №5-54 – Жилищный фонд Красноярского края в 2010 году.

Характеристика жилищного фонда Абанского района за период 2005-2010 гг.

Таблица № 2.9.2.

| № п/п | Показатель | Един. измер. | 01.01. 2006г. | 01.01. 2007г. | 01.01. 2008г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2010г. | 01.01. 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 488,9 | 490 | 492,7 | 493,4 | 493,9 | 477,1 |
| 2 | По формам собственности: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | государственная | -//- | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | муниципальная | -//- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,3 | 11,7 |
|  | частная | -//- | 98,4 | 98,4 | 98,1 | 98,8 | 87,7 | 88,3 |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | м2 общей площади | 580 | 1106 | 2779 | 1272 | 1422 | 1690 |
| 4 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 21,2 |
| 5 | Ветхий жилищный фонд | тыс.м2 | 39,1 | 64,2 | 64,2 | 64,0 | 63,5 | 46,6 |

Источник:  Статистические бюллетени №5-54 – Жилищный фонд

Красноярского края (за соответствующие года).

Средняя жилищная обеспеченность на одного человека в 2010 году составляла 21,2 м2, при общей площади жилищного фонда 477,1 тыс.м2. Большая часть жилищного фонда имеет износ от 31 до 65%.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью: водопроводом – 15,1 %; канализацией – 2,7 %; центральным отоплением – 5,8 %; горячим водоснабжением – 2,1 %; ваннами (душем) – 2,1 %; газом – 29,6 %; напольными электроплитами – 1,2 %.

Выводы:

- За последний год (2010 г.) наблюдается уменьшение общей площади жилищного фонда на 16,8 тыс.м2 (3,4%), это произошло в результате выбытия ветхого жилищного фонда;

- Несмотря на снижение общей площади жилищного фонда, за последний год возросла средняя жилищная обеспеченность на одного человека с 20 м2 до 21,2 м2, это связано с уменьшением численности населения с 24,7 до 22,58 тыс.чел.;

- Обеспеченность жилищным фондом приходящаяся на одного человека по Абанскому району (21,2 м²/чел) ниже, чем средний показатель по Красноярскому краю – 22,6 м²/чел;

- Большая часть жилищного фонда Абанского района находится в удовлетворительном состоянии (имеет износ от 31 до 65%). Среди индивидуальных жилых домов износ от 31 до 65% имеют 92% единиц жилья, среди многоквартирных жилых домов – 88% единиц жилья.

- Несмотря на активное выбытие ветхого жилищного фонда за последний год, его доля в общей площади жилищного фонда составляет 9,8%.

- В Абанском районе наблюдается низкая обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

Общественная застройка. Система культурно-бытового обслуживания в районе характеризуется неравномерной обеспеченностью различными видами обслуживания.

В целом по району наблюдается большая обеспеченность межшкольными учебными комбинатами (308,3 %), внешкольными учреждениями (164,3%), общеобразовательными школами (156,4%). В районе наблюдается нехватка детских дошкольных учреждений, обеспеченность составляет всего 45,9%. Недостаточна обеспеченность населения района больничными койками (46,4%), плоскостными сооружениями (32%).

Обеспеченность населения Абанского района

учреждениями  культурно-бытового обслуживания

Таблица № 2.9.3.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на начало проектирования | Требуется |  | % современ-ного обес-печения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 22,58 чел. |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 570 508 | 55 | 1242 | 45,9% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест детей | 4697 3689 | 133 | 3003 | 156,4% |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест детей | 493 590 | 10% от числа школьников | 300 | 164,3% |
|  | ДЮСШ | мест детей | 193 139 | 2,3% от числа школьников | 69 | 279,7% |
|  | ДМШ | мест детей | 100 91 | 2,7% от числа школьников | 81 | 123,5% |
|  | Прочие | мест детей | 200 360 | 5% от числа школьников | 150 | 133,3% |
| 3а | МУК | мест детей | 740 418 | 8% от числа школьников | 240 | 308,3% |
| 4 | Больницы* | коек | 141 | 13,47 | 304 | 46,4% |
| 5 | Поликлиники* | п/см | 410 | 18,15 | 410 | 100% |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты** | ед. | 26 | Объект на н.п. свыше 500 чел. | 26 | 100% |
| 7 | Аптеки* | объект | 4 | Объект на 6,2 т.ч. | 4 | 100% |
| 8 | Клубы, учреждения клубного типа* | зрительских мест | 4490 |  |  |  |
|  | нас.п. до 200 чел. (43 нас.пункта-3213 чел.) | - // - | 1810 | не нормир. | - | - |
|  | нас.п. от 200 до 500 чел. (13 нас.пунктов-3683 чел.) | - // - | 1350 | 100 мест на н.п. с числом жителей до 500 чел. | 1300 | 103,8% |
|  | нас.п. от 500 до 1000 чел. (6 нас.пунктов-4243 чел.) | - // - | 780 | 150 мест на н.п. с числом жителей от 500 чел. до 1000 чел. | 900 | 86,7% |
|  | нас.п. от 1 до 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-2254 чел.) | - // - | 150 | 150 мест на 1 тыс. жителей | 338 | 44,4% |
|  | нас.п. от 3 до 10 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | - // - | 200 | 100 мест на 1 тыс. жителей | 919 | 21,8% |
| 9 | Библиотеки* | объект | 37 |  |  |  |
|  | нас.п. до 500 чел. (56 нас.пунктов-6896 чел.) | - // - | 27 | не нормир. | - | - |
|  | нас.п. от 500 до 3000 чел. (7 нас.пункт-6497 чел.) | - // - | 8 | 1 объект на нас. пункт от 500 чел. до 3 тыс.чел. | 7 | 114,3% |
|  | нас.п. свыше 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | - // - | 2 | 1 объект на 3-5 тыс.человек | 2 | 100% |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | - | 60 | 1355 | 0% |
| 11 | Бассейны | м2 зер.воды | - | 20 | 452 | 0% |
| 12 | Плоскостные сооружения* | га | 1,44 | 0,2 | 4,5 | 32% |
| 13 | Продовольственные и промтоварные магазины | м2 торг. площ. | 7271 | 292,36*** | 6601 | 110,1% |
| 14 | Предприятия общественного питания | пос/мест | 330 | 40 | 903 | 36,5% |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | произв. раб | 48 | 7 | 158 | 30,4% |
| 16 | Прачечные | кг. белья/см | - | 60 | 1355 | 0% |
| 17 | Химчистки | кг. вещей/см | - | 3,5 | 79 | 0% |
| 18 | Бани | п.м. | 26 | 7 | 158 | 16,5% |
| 19 | Гостиницы | мест | 17 | 6 | 135 | 12,6% |
| 20 | Пожарное депо | депо/авт | 2/4 |  |  |  |

Дошкольные учреждения. В районе насчитывается 12 дошкольных образовательных учреждений на 550 мест. Обеспеченность дошкольными учреждениями в целом по району составляет 45,9%.

В основном все здания детских садов деревянные.

С начала 90-х годов в системе дошкольного образования преобладали следующие тенденции: закрытие детских садов, повышение родительской платы за содержание ребенка в детском саду, что привело к снижению количества детей, охваченных дошкольным образованием.

В 54 населенных пунктах отсутствуют детские сады. Напряженность несколько снижают группы предшкольного образования детей.

По техническим характеристикам здания детских садов в с. Долгий Мост, д. Денисовка, с. Петропавловка, д. Зимник, с. Самойловка, и в п. Абан (Светлячок) имеют износ более 80 % (требуется строительство новых зданий).

Общеобразовательные школы. На 01.01.2011 г в Абанском районе действует 20 школ. За последние два года количество образовательных школ сократилось с 39 до 20 объектов.  В основном закрылись школы расположенные в приспособленных зданиях и имеющие малую вместимость.

Общее количество мест в общеобразовательных школах района составляет 4697 мест, фактически обучается 3279 чел. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями составляет 156,4%.

Большинство общеобразовательных школ размещаются в деревянных зданиях. Здания следующих школ находятся в неудовлетворительном состоянии: в с. Анапо-Ключи, с. Покатеево, с. Новоуспенка, с. Самойловка, с. Никольск, с. Залипье, п. Чигашет, с. Хандальск, с. Турово, д. Денисовка, с. Вознесенка, с. Петропавловка, п. Почет, д. Шивера.

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения Абанского района сконцентрированы в административном центре.

- Центр детского творчества на 200 мест, фактически посещают 360 детей.

- Детская спортивная школа на 193 места, фактически посещают 139 человек.

- Детская музыкальная школа на 100 мест, фактически посещают 91 человек.

Общая вместимость внешкольных учреждений 493 места, фактически посещают 590 человек.

Кроме того, в районе имеется межшкольный учебный комбинат вместимостью 740 мест, фактически посещают 418 человек.

Начальное профессиональное образование. Начальное профессиональное образование в районе представлено филиалом Георгиевского ПУ-71. Ежегодно в нем обучается около 130 юношей по 2 специальностям (тракторист- машинист сельскохозяйственного производства и водитель категории «С»).

Учреждения здравоохранения. Территориально-географические особенности района, протяженность территории создают определенные трудности в организации доступной медицинской помощи жителям сельской и труднодоступной местности.

Медицинская помощь населению Абанского района  осуществляется сетью медицинских учреждений, которые представлены центральной районной больницей, 2 участковыми больницами и 26 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Больницы района представлены Центральной районной больницей, Долгомостовской участковой больницей. Общее количество коек-141. Обеспеченность стационарной помощью составляет 46,4%.

Амбулаторно-поликлиническая сеть представлена поликлиникой расположенной при Абанской ЦРБ, амбулаторией при  Долгомостовской участковой больнице, отделением общей врачебной практики в п. Почет.

Общая мощность амбулаторий составляет 410 посещений в смену. Обеспеченность поликлиниками составляет 100% от нормативной.

Фельдшерско-акушерские пункты. Первую медицинскую помощь сельские жители получают в фельдшерско-акушерских пунктах. Проведение прививочной работы, патронажи  новорожденных и оказание своевременной  медицинской помощи больным с острой патологией, а также проведение амбулаторного лечения, назначенного узкими специалистами и  участковыми врачами-терапевтами и врачами-педиатрами возможно только при сохранении фельдшерско-акушерских пунктов, так как доступность стационарного лечения затруднена. Оказание медицинской помощи в вечернее время, выходные и праздничные дни может быть только при сохранении сети сельского здравоохранения. Обеспеченность ФАПами составляет 100 %.

Учреждения социальной защиты. В районе действуют сеть социальных учреждений, ориентированная на социальное обслуживание в которую входят:

- «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (п. Абан);

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (21 ребенок) (п. Абан).

Учреждения культуры. Сеть учреждений культуры района представлена:18 сельскими и одним районным домом культуры, 21 сельскими клубами, МУК культурно-социальным центром «Спектр», культурно-спортивным комплексом «Орбита», 38 библиотеками, МУК историко-этнографическим музеем.

Практически все сельские дома культуры располагаются в специальных деревянных зданиях. Общая вместимость учреждения клубного типа в Абанском районе составляет 4290 мест, в т.ч. в домах культуры- 2350 мест, сельских клубах - 1940 мест, в кинотеатре- 200 мест.

Спортивные сооружения. Сеть спортивно-оздоровительных учреждений Абанского района представлена 19 спортивными залами при общеобразовательных школах.

Общая площадь пола спортивных залов при школах составляет 2200,8м2. Отдельно стоящие спортивные объекты в районе отсутствуют.

Торговля и общественное питание. На территории Абанского района действуют около 113 учреждений торговли, вместимостью 7271 м2 торговой площади. Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей 322 м2, при минимальной нормативной обеспеченности-292,36 м2 на 1000 жителей.

Сеть общественного питания представлена 14 столовыми и закусочными на 330 посадочных мест. Обеспеченность местами общественного питания – 15 мест на 1000 жителей (36,5% от нормативной).

Бытовое обслуживание и предприятия коммунального хозяйства.

Бытовое обслуживание населения района в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями (парикмахерскими, фотомастерскими, мастерскими по пошиву и ремонту одежды, ремонту бытовой техники и т.д.). В Абанском районе насчитывается порядка 24 учреждений бытового обслуживания.

Гостиница размещается в п. Абан, вместимостью 17 мест. Баня (26 мест) также расположена в административном центре района.

В Абанском районе расположено отделение государственной пожарной службы №1. В  поселке Абан и селе Долгий Мост расположены подразделения ОГПС пожарная часть №86  на 2 автомобиля и пожарная часть №92 на 4 автомобиля. Кроме того на территории района действуют 4 муниципальных подразделения ОГПС-1 (с. Залипье, п. Почет, с. Хандальск, с. Покатеево) и  8 подразделений добровольной пожарной охраны предприятий.

Учреждения связи.  Услуги почтовой связи оказывает Абанский узел почтовой связи Канского почтамта. В районе функционирует 14 отделений почтовой связи. Доставка почты осуществляется в любой населенный пункт района 3 раза в неделю.

Выводы:

- В районе наблюдается низкая обеспеченность местами в детских садах (45,9%), больничными койками (46,4%), плоскостными сооружениями (32%) и др.

- Большинство зданий школ, детских садов, ФАПов размещаются в деревянных зданиях и имеют высокий процент износа, вследствие чего, на перспективу потребуется снос старых зданий и строительство новых объектов.

## 2.10. Современное состояние экономики района и население.

Экономическая база является важнейшей подсистемой хозяйства района, которая обеспечивает производство товаров и услуг на рынок и формирует другие подсистемы: финансовую базу, рынок труда и сферу занятости, уровень жизни населения. Экономика Абанского муниципального района представлена предприятиями сельскохозяйственной отрасли, обрабатывающей и добывающей промышленности, транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер деятельности.

Благодаря уникальному географическому положению и природному потенциалу в районе хорошо развито сельскохозяйственное производство. Аграрный сектор района функционирует в сложных экономических условиях. Они определяются дефицитом финансовых ресурсов у товаропроизводителей, ослабленной материально-технической базой отрасли, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, при одновременном невысоком платежеспособном спросе населения района. В то же время динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства и АПК в целом может стать способом увеличения валового продукта, социально-экономического развития района, повышения уровня жизни сельских жителей.

Общая численность занятых в экономике района насчитывает 9,2 тыс.чел., из них 35,6% работает на предприятиях и  в организациях, составляющих основу экономической базы района и 64,4% в сфере обслуживания населения.

Район располагает значительными резервами не занятого в экономике населения. Около 24% трудоспособного населения, не участвуют в экономике, что является следствием недостатка рабочих мест.

Цели и задачи района, предусмотренные программой социально-экономического развития:

- Развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства.

- Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма.

- Создание благоприятной среды жизнедеятельности для  повышения  уровня и улучшения качества жизни людей, духовно-нравственного         воспитания, развития человеческого потенциала.

- Повышение эффективности здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного строительства и коммунального хозяйства.

Промышленность  Абанского района представлена четырьмя отраслевыми предприятиями:   ОАО «Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» – добыча полезных ископаемых,  ООО «ЖКХ Абанское» - производство теплоэнергии, ООО «Промбытжилсервис» - подача воды, ООО «Водоканал» - производство теплоэнергии. Оборот организаций всех видов деятельности в 2009 году составил 509031,4 тыс. руб. (в 2007 году – 346218,2 тыс. руб., в 2008 году– 504691,00 тыс. руб.).

Производство основных видов промышленной

продукции на территории района

Таблица № 2.10.1

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | тыс. тонн | 95 | 88,37 | 114,88 |
| Производство электроэнергии, газа, пара и воды | Тыс. Гкал. | 31,9 | 29,62 | 27,9 |
| Производство электроэнергии | Тыс. кВт час |  | 224 | 235 |
| Подача воды | Тыс. куб. м. | 162,1 | 167,6 | 175,1 |

Добычей полезных ископаемых, в частности топливно-энергетических ресурсов (угля), на территории района занимается ОАО Красноярсккрайуголь» Абанский разрез. Месторождение  расположено в 7 км на северо-восток от районного центра п. Абан и 60 км на север от г. Канск и ст. Канск-Енисейский. Добыча угля на Абанском месторождении ведется с 1983 года открытым способом.

Разрез «Абанский», филиал ОАО «Красноярсккрайуголь», является одним из самых крупных и значимых предприятий Абанского района.

По своим запасам, пригодным к открытой добыче, а так же благоприятным  горно-геологическим условиям Абанское буроугольное месторождение занимает одно из первых мест в разряде крупнейших и перспективных. Оно является самым крупным в Канско-Ачинском угольном бассейне. При этом следует учитывать, что это месторождение самое восточное в стране, где возможна открытая добыча дешевых углей в крупных масштабах, с использованием самой производительной техники.

С конца 90-х годов, в условиях экономической нестабильности в целом по России и достаточно жесткой конкуренции наблюдалось постепенное снижение добычи угля.

С 2004 г этот процесс удалось приостановить.  В 2006 г добыча увеличилась на 43% и на сегодняшний день остается на постоянном уровне.

Уголь, добываемый на разрезе, бурый марки 2БВР (третий, бурый, витринитовый, рядовой) – топливо средней степени углефикации из разновидности бурых.

Уголь разреза используется для пылевидного и слоевого сжигания, как на районных ТЭЦ, так и для коммунально-бытовых нужд.

Уголь вывозится автотранспортом по улучшенным дорогам с твёрдым покрытием в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнее-Ингашский, Богучанский.

Промышленный потенциал Абанского разреза значительно вырос и имеет возможность довести мощность до 1 и более млн. тонн угля в год.

Пищевая промышленность характеризуется основными производствами: мясным,  мукомольным, хлебопекарным, кондитерским. Производством муки в районе занимаются: ООО «Мана» (ввод в действие второй мельницы по переработке ржи), сельскохозяйственный потребительский кооператив «Виктория», ООО «Усольское», колхоз им.Ленина. Производством колбасных изделий и пакетированного молока занимаются: Колхоз им. Ленина. Производством мясных полуфабрикатов с 2009 года занимается сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман».

Производство строительных материалов

Производством строительных материалов в Абанском районе занимается асфальтобетонный завод, который находится на 3 км автодороги Абан – Почет. Площадка завода имеет площадь 3,014 га. Численность работающих 9 человек. Мощность асфальтобетонного завода составляет 40 тн/час.

Кроме того, на территории поселка Абан находится недействующий асфальтобетонный завод, действие которого на перспективу предлагается возобновить.

Комплексной программой социально-экономического развития планируется строительство кирпичного завода в п. Абан. При реализации данного проекта к 2012 году будет создано 150 новых рабочих мест.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

КГАУ Долгомостовский филиал «Красноярсклес», КГАУ Абанский филиал «Красноярсклес»  помимо  основной  лесоохраной,  лесозащитной  и  лесовосстановительной  деятельности  занимаются  заготовкой  древесины  по  прочим  и  санитарным  рубкам,  а  заготовленную  древесину  перерабатывают  в  деревообрабатывающих  цехах. Также на территории района зарегистрированы индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и лесопереработкой.

В Почетском сельсовете при переработке древесины образуется большое количество древесных отходов (опилок, срезок и др.). На перспективу экономически целесообразным представляется промышленное использование древесных отходов, путем организации в п. Почет цеха по производству ДВП и ДСП.

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс, несмотря на трудности, является одним из приоритетных и социально значимых секторов экономики Абанского района. Важнейшими отраслями сельского хозяйства являются: производство зерна, молочное и мясное животноводство. На территории Абанского района сельскохозяйственным производством занимаются 22 организации, 99 крестьянских (фермерских) хозяйств, действуют 9480  личных подсобных хозяйства.

В 2010 году по данным Красноярскстата в крупных и средних сельскохозяйственных организациях района было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1,8 тысячи центнеров, что составляет 83,7% к уровню 2009 года; произведено молока 22,8 тысяч центнеров, что к уровню 2009 года составляет 101,6%.

Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях

Таблица № 2.10.3

|  | 01.01.2010 год | 01.01.2011 год |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот (КРС) | 2879 | 2849 |
| Свиньи | 1446 | 937 |

Реализация сельскохозяйственной продукции крупными и средними сельскохозяйственными организациями в 2010 году составила: скота и птицы на убой (в живом весе) – 2,3 тысяч центнеров (93,7% к 2009 году), молока – 16,0 тысяч центнеров (92,7% к 2009 году).

Производство основных продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые – 70313,8 тонн, что к уровню 2009 года составляет 83,5%; картофель – 16981,6 тонн (106,6 % к уровню 2009 года); овощи – 5509,6 тонн (95,7 % к уровню 2009 года).

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 904,7 млн. рублей (104,0 % к уровню 2009 года).

Основные сельскохозяйственные предприятия Абанского района: Колхоз им. Ленина, ЗАО «Сибирь», ООО «Мана», ООО «Усольское», ООО «Луч-1», СПК «Восток», ООО «Самойловское» и др.

Растениеводство.  Природно-климатические условия района обусловили специализацию сельскохозяйственного производства. В настоящее время и на перспективу ведущее значение в сельском хозяйстве Абанского района имеет растениеводство (производство зерновых культур).

Производством зерновых культур в районе занимаются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, а производством картофеля и овощей личные подсобные хозяйства.

За последние 5 лет посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличились на 7,2% (с 44,2 тыс.га до 47,4 тыс.га). Такой рост произошёл, за счет увеличения посевных площадей организациями, в связи с обновлением парка сельскохозяйственной техники, приобретенной, частично за счет государственной поддержки.

В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств ведущее место занимают зерновые и зернобобовые – 79,6 % от всей площади посева. Оставшиеся 20,4% от всей посевной площади Абанского района занимают: кормовые культуры – 16,7 %, картофель и овощебахчевые культуры – 3,6 %, технические культуры – 0,1%.

Производство и урожайность основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях

Таблица № 2.10.4

| № | Показатели | Ед.измер. | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство основных видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| - | зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | тыс.тонн | 18,0 | 26,0 | 22,4 | 31,6 | 48,0 | 62,7 |
| - | картофель | тыс.тонн | 42 | 3 | - | - | - | - |
| - | овощи открытого грунта | тыс.тонн | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 2 | Урожайность культур |  |  |  |  |  |  |  |
| - | зерновые культуры | ц/га убранной площади | 12,6 | 14,3 | 13,1 | 16,3 | 20,0 | 22,2 |
| - | картофель | -//- | 69,2 | 30,0 | - | - | - | - |
| - | овощи открытого грунта | -//- | 9,8 | 50,0 | - | - | - | - |

Источник: Статистические сборники №1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2009 году» и №1.14.2 «Социально-экономическое положение муниципальных районов Красноярского края в 2009 году».

За  рассматриваемый период (2000-2009 г.) увеличилось производство зерновых и зернобобовых культур в 2,5 раза, это связано с увеличением посевных площадей. Кроме того, урожайность зерновых культур повысилась на 76,2%. Существенную роль  в увеличении урожайности играет плодородие земель.

Животноводство. В районе в настоящее время 8 сельскохозяйственных предприятий занимаются животноводством (молочное скотоводство, мясное скотоводство свиноводство): СПК «Восток», Колхоз им. Ленина, ООО «Луч-1», ООО «Мачинское», СПК «Зимник», ООО «Самойловское», ООО «Мана» и табунное коневодство – ООО «Заря»

Колхоз им. Ленина является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой породы и по разведению свиней скороспелой мясной породы. Основным методом разведения сельскохозяйственных животных остается искусственное осеменение. Основное производство свинины сосредоточено в колхозе им. Ленина. На начало 2011 года поголовье свиней составляет 891 голов. Поголовье свиней к концу 2020г по сравнению 2011 годом увеличится на 13,8 % (составит 8000 гол.)

До 2020  года предполагается увеличение поголовья свиней, в том числе и за счет внедрения подотрасли свиноводства (племенное) в ООО «Мана» и ООО «Орловское», а также увеличения поголовья в личных подворьях, за счет улучшения породы свиней.

Также, решение мясной проблемы в районе будет обеспечено за счет внедрения подотрасли «мясное скотоводство»  в ООО «Мана». В 2010 году этой организацией было приобретено  104 головы КРС мясного направления.

Основные показатели животноводства

в крупных и средних организациях

Таблица № 2.10.5

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Абанский |  | в среднем по краю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 | Произведено (выращено) скота (в живой массе) | ц | 2580 | 1764 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - | КРС | ц | 1655 | 1469 | х | х |
| - | свиней |  | 925 | 295 |  |  |
| 2 | Произведено на убой скота (в живом весе) | ц | 2118 | 1772 | х | х |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - | КРС | ц | 1131 | 1274 | х | х |
| - | свиней | ц | 987 | 498 | х | х |
| 3 | Производство молока | ц | 22414 | 22783 | х | х |
| 4 | Выращено скота в расчете на 1 голову |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 100 | 87 | 124 | 122 |
| - | свиней | кг | 50 | 20 | 107 | 105 |
| 5 | Средний живой вес одной головы скота на убой |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 352 | 341 | 364 | 370 |
| - | свиней | кг | 64 | 53 | 85 | 90 |
| 6 | Средний живой вес одной головы скота и птицы, реализованного на убой |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 352 | 341 | 364 | 370 |
| - | свиней | кг | 64 | 53 | 85 | 90 |
| 7 | Израсходовано всех видов кормов | тонн кормовых единиц | 7246,6 | 6015,3 | х | х |
| 8 | Израсходовано купленных кормов | - // - | 314,7 | 262,3 | х | х |
| 9 | Израсходовано кормов на 1 условную голову крупного скота | центнеров кормовых единиц | 38,4 | 37,7 | 33,4 | 34,4 |

Источник: Статистический бюллетень, №4-5 «Состояние животноводства в крупных и средних сельскохозяйственных организациях Красноярского края в 2010 году».

Производство скота (в живой массе) в 2010 году составило 1764 центнеров, что по отношению к 2009 году составляет 68,4 %. При этом 83,3% приходится на производство мяса КРС.

Надой молока на 1 корову в 2010 году в сельскохозяйственных организациях района составил в среднем 3505 килограммов, что выше показателя 2000 года на 61,8%.

Структура поголовья скота по категориям хозяйств

(на конец года, в процентах хозяйств всех категорий)

Таблица № 2.10.6

| Показатель | Един. измер. | Сельскохозяйственные организации |  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  | Хозяйства населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 г. | 2009 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2000 г. | 2009 г. |
| Поголовье КРС | % | 61,3 | 33,6 | 1,0 | 1,0 | 37,7 | 65,4 |
| Поголовье свиней | % | 36,4 | 14,9 | 2,1 | 3,6 | 61,5 | 81,5 |
| Поголовье овец и коз | % |  | - | 2,1 | 2,5 | 97,9 | 97,5 |

Источник: Статистический сборник №1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2009 году».

Из таблицы №2.10.6 можно сделать вывод, что большая часть поголовья скота сосредоточена в хозяйствах населения (от 65,4% до 97,5%). За последние 9 лет наблюдается снижение доли поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и увеличение доли в хозяйствах населения. Основной причиной снижения поголовья коров, является низкая цена реализации, которая не покрывает затраты на производство молока, в связи с чем – СПК «Устьянское» в 2009 году вынуждено полностью сократить отрасль «животноводство», а  СПК «Восток» в 2009 году перепрофилировало молочное скотоводство в мясное.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.  В Абанском районе действуют 99 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9480  личных подсобных хозяйства.

Основные показатели деятельности крестьянских

(фермерских) хозяйств

Таблица № 2.10.7

| № | Показатели | Ед.изм. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число хозяйств на конец года | ед. | 100 | 100 | 100 | н.д. | н.д. | 99 |
| 2 | Площадь земельных участков | га | 11380 | 11380 | 11380 |  |  |  |
| 3 | Вся посевная площадь | га | 9468 | 10596 | 10122 | 10897 | 9894 | 10377 |
|  | - зерновых и зернобобовых культур | га | 9077 | 9989 | 9438 | 9994 | 9173 | 9843 |
|  | - картофеля | га | - | - | - | - | 8 | - |
|  | - кормовых культур | га | 391 | 607 | 684 | 903 | 713 | 534 |
| 4 | Валовый сбор сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зерновых и зернобобовых культур | ц | 178310 | 129058 | 148422 | 194295 | 209335 | 176109 |
|  | - картофеля | ц | 250 | - | - | - | 400 | - |
| 5 | Урожайность сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зерновых | ц/га | 19,6 | 12,9 | 18,1 | 19,4 | 22,8 | 17,9 |
|  | - картофеля | ц/га | - | - | - | - | 50 | - |
| 6 | Поголовье скота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | голов | 120 | 145 | 128 | 146 | 90 | 84 |
|  | в т.ч. коров | голов | 68 | 82 | 53 | 74 | 43 | 43 |
|  | - свиней | голов | 299 | 329 | 389 | 478 | 355 | 379 |
|  | - овец и коз | голов | 49 | 40 | 40 | 91 | 40 | 35 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в живом весе | ц | 303 | 303 | 443 | 750 | 345 | 377 |
|  | - КРС | ц | 67 | 119 | 210 | 265 | 135 | 156 |
|  | - свиней | ц | 232 | 178 | 225 | 386 | 197 | 208 |
|  | - овец и коз | ц | 4 | 11 | 2 | 6 | н.д. | 2 |
| 8 | Молоко | ц |  |  | 2108 | 2605 | 2089 | 1769 |
| 9 | Производство яиц | тыс.шт. | 23 | 28 | 35 | 41 | 12 | 9 |
| 10 | Настрижено шерсти | кг | 97 | 46 | 55 | 39 | н.д. | 30 |
| 11 | Получено товарного меда | кг | - | 40 | 4 | 800 | 700 | 400 |

Источник: Статистический сборник №1-27 «Основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств Красноярского края».

Личные подсобные хозяйства населения являются важной составной частью сельскохозяйственного производства, в них производиться большая часть сельскохозяйственной продукции района, основная масса которой идет на личное потребление и на производственные нужды самого хозяйства, и лишь ее незначительная часть реализуется и является товарной. Этому способствует в первую очередь отсутствие возможности реализовать продукцию на рынках. Для решения данной проблемы в настоящее время на территории района организованны сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В районе ощущается недостаток мощностей у малых форм хозяйствования для хранения, переработки, упаковки продукции сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В настоящее время на территории района зарегистрировано 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые  осуществляют закуп и сбыт продукции,  закупленной у личных подсобных хозяйств.

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов (перерабатывающих, снабженческих, сбытовых, обслуживающих и других) даст возможность обеспечить малым формам хозяйствования сбыт произведенной продукции, сохранить ее качественный и товарный вид, увеличить степень переработки, получить выручку от ее реализации, ограничить влияние неорганизованного посреднического бизнеса.

Выводы:

Перспективной точкой роста Абанского района является развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и создания новых отраслей производства.

В сельскохозяйственных организациях района наблюдается увеличение посевных площадей, за счет чего повысилось валовое производство зерновых культур. Выращиванием картофеля и овощей в Абанском районе занимаются  только личные подсобные хозяйства. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в отрасли растениеводства на перспективу является – производство зерновых и зернобобовых культур. Увеличение производства зерновых культур возможно за счет увеличения площади посева, площади используемой пашни, повышения урожайности.

В хозяйствах всех категорий наблюдается негативная тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота, в особенности в сельскохозяйственных организациях района. При этом объем производства молока в крупных и средних организациях района за последний год увеличился. Кроме того, увеличился надой молока на одну корову.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в отрасли животноводства на перспективу является – молочное и мясное скотоводство.

Анализ состояния отрасли животноводства в районе показывает, что резервы для производства мяса молока имеются, за счет увеличения поголовья скота, оснащения высокопроизводительным технологическим оборудованием, укреплением кормовой базы, селекционно-племенной работы, ветеринарно-профилактическими лечебными мероприятиями.

Увеличение производства молока возможно за счет увеличения основного стада в общественном секторе и увеличение продуктивности животных.

Лесное хозяйство. На территории района функционирует пять лесничеств: Абанское, Долгомостовское, Усольское, Тинское, Чунское.

Абанское лесничество расположено в центральной части Красноярского края на территории Абанского, Богучанского и Тасеевского административных районов. Протяжённость территории лесничества составляет с севера на юг около 120 км, с запада на восток - 125 км.

В состав лесного фонда лесничества вошли земли ГЛФ КГУ ”Абанский лесхоз” и леса Абанского сельского лесхоза КГАУ ”Красноярсклес”. Площадь участковых лесничеств на территории Абанского района составляет 402871 га, в том числе земель лесного фонда – 242859 га и лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций – 160012 га.

Структура лесничества

Таблица №2.10.8

| №п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда |  |  |  |
| 1 | Почетский | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 400 |
|  |  | Абанский | 136183 |
| 2 | Каменское | Тасеевский | 3200 |
|  |  | Абанский | 94897 |
| 3 | Абанское | Абанский | 11779 |
|  | Итого: |  | 160012 |
| Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  |  |  |
| 4 | Долгомостовское | Абанский | 54086 |
| 5 | Абанское (сельское) | Абанский | 105926 |
|  | Итого: |  | 160012 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 409796 |
| В том числе по районам: |  | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 3600 |
|  |  | Абанский | 402871 |

Основной лесообразующей породой является сосна, остальные древесные породы в меньшей мере распространены на территории лесничества. Темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и поймам рек, водораздельным грядам в таежной части лесхоза; лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей. Все леса лесничества относятся к равнинным.

Кроме того, на территории Абанского района находится лесной фонд Долгомостовского, Усольского, Тинского и Чунского лесничеств.

Структура лесничеств расположенных на территории Абанского района

Таблица №2.10.9

| №№ п/п | Наименование лесничеств | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанское | Почетское | 136183 |
|  |  | Каменское | 94897 |
|  |  | Абанское | 11779 |
|  |  | Долгомостовское | 54086 |
|  |  | Абанское сельское | 105926 |
|  |  | Итого: | 402871 |
| 2 | Долгомостовское | Хандальское | 95746 |
|  |  | Перспективное | 49982 |
|  |  | Покатеевское | 46819 |
|  |  | Долгомостовское | 42386 |
|  |  | Солнечное | 45488 |
|  |  | Итого: | 280421 |
| 3 | Усольское | Бирюсинское | 15274 |
|  |  | Кайтымское | 13636 |
|  |  | Итого: | 28910 |
| 4 | Тинское | Атагашское | 18195 |
|  |  | Итого: | 18195 |
| 5 | Чунское | Такучетское | 6767 |
|  |  | Чуноярское | 1646 |
|  |  | Итого: | 8413 |
|  | Всего лесного фонда на территории Абанского района |  | 738810 |

Общая площадь земель лесного фонда на территории Абанского района составляет 738810 га.

Виды разрешенного использования лесов на территории всех лесничеств: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, переработка древесины и иных лесных ресурсов и прочее. На территории лесничеств можно осуществлять заготовку дегтя, бересты, веточного корма, пихтовых, сосновых и еловых лап; заготовку веников, ветвей и кустарников для плетения; заготовку древесной зелени; заготовку ягод, грибов, кедрового ореха, лекарственных растений, папоротника-орляка, сока.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного или комбинированного методов лесовосстановления.

В условиях отдаленности и труднодоступности качественной, пригодной к промышленной разработке, лесосырьевой базы района, перспективным направлением для лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий района является углубленная переработка низкокачественной древесины и древесины лиственных пород с высоким качеством конечной продукции.

Существует устойчивый спрос на экологически чистую недревесную лесную продукцию, такую, как грибы, ягоды и прочее.

Строительство.  На территории района строительную деятельность осуществляют две организации – ООО «Стройинвест» и ООО «Райтоп-Сервис». Кроме того, на территории района строительные услуги оказывает предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО «Промбытжилсервис».

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное предприятие ГП «Край ДЭО». За предприятием закреплена сеть обслуживания, в том числе  и ремонт автомобильных дорог краевого значения, пролегающих по территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт межпоселенческих муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований района.

Малое предпринимательство.  Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики района. Малые предприятия Абанского района производят продукцию переработки древесины, товары народного потребления, продовольственные товары, выполняют дорожно-строительные работы, оказывают услуги в сфере бытового обслуживания населения, медицины, автомобильных перевозок и др.

В обществе осознается значимость малого предпринимательства в воспроизводственных процессах, решении проблем занятости, наполняемости местных бюджетов, насыщении рынка товарами и услугами.

На сегодняшний момент малое предпринимательство является наиболее динамично развивающейся сферой народного хозяйства. С уходом градообразующих предприятий развитие малого предпринимательства в силу своей массовости и территориальной обособленности в значительной мере становится ее социально – экономической основой.

На территории Абанского района по состоянию на 01.01.2009 года действует 55 малых предприятий. Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 1127 человек.

Количество малых предприятий по отраслям: сельское хозяйство -26, обрабатывающие производства – 6, транспорт и связь – 4, предоставление бытовых услуг – 1, строительство (дорожное хозяйство) – 1, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3, торговля – 18. В расчете на 1000 человек населения района приходится в среднем около 2,4 малых предприятий.

Перспективным направлением развития малого бизнеса является сбор и организация закупа  у населения дикорастущей продукции (грибы, ягоды, орехи), дальнейшая переработка и реализация.

Транспорт. В районе действует   2 специализированных автотранспортных предприятия: ООО «Абанское АТП» и ИП «Коваль».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным  автобусным маршрутам, по регулярным междугородним автобусным маршрутам. На предприятии занято 77 человек,

Связь. Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживаемая Абанским районным узлом связи Восточного центра телекоммуникаций ОАО «Сибирьтелеком». Телефонная сеть Абанского района состоит из 12 станций, с общей монтированной емкостью - 3178 номеров.  По состоянию на 01.01.2010 года  количество подключенных  основных телефонных номеров - 2915. Количество квартирных  телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования – 2615 ед.  Для междугородней связи используются - 19 исходящих и 20 входящих каналов связи.

Межрайонные экономические связи.  Геополитическое положение Абанского района относится к благоприятным: территория района находится рядом с развитыми районами края.

По территории района осуществляются грузовые перевозки автомобильным транспортом по поставке товаров, как в район, так и из района на другие территории. Автомобильная дорога Канск-Абан-Богучаны способствует наличию межрайонных связей с г. Канском.

Удаленность от железной дороги, сказывается на экономике района. Уголь, добываемый на Абанском разрезе, вывозится автотранспортом по улучшенным дорогам с твёрдым покрытием в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнеингашский, Богучанский. Доставка угля автомобильным транспортом ощутимо увеличивает его цену.

Население и трудовые ресурсы.

Прогноз численности занятых в отраслях экономики

Таблица № 2.10.10

| № п/п | Наименование отраслей | Численность кадров, тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | min | max |
| 1 | Кадры промышленных предприятий и энергетики | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
| 2 | Кадры сельского хозяйства | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 3 | Кадры лесного хозяйства | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Кадры внешнего транспорта и связи | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Кадры строительных организаций | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Кадры учебных заведений | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Кадры административно-хозяйственных организаций | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Кадры учреждений отдыха и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 9 | Прочие виды хозяйственной деятельности | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| 10 | Резерв градообразующих кадров |  | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| - | Всего занято в градообразующих отраслях | 3,28 | 3,53 | 3,88 | 4,08 |
| - | Занято в обслуживающих отраслях | 5,95 | 6,32 | 6,46 | 6,56 |
| - | Итого занято в экономике | 9,23 | 9,84 | 10,34 | 10,64 |

В Абанском районе проживает 0,8% численности всех жителей Красноярского края.

Население Абанского района на 01.01.2011 г. составило 22,6 тыс.чел. Все население района сельское.

Динамика численности постоянного населения такова, что наблюдается ежегодное снижение общего числа населения, в период с 01.01.2003 по 01.01.2010 год. Численность населения Абанского района за данный период уменьшилась на 1,9 тыс. чел., что составляет 7,1%. За последний год (2010г.) численность населения снизилась на 2,1 тыс. чел., это связано с корректировкой в результате Всероссийской переписи населения 2010 года.

Определяющим фактором сложившейся демографической ситуации является естественная убыль населения и миграционное снижение. На протяжении последних лет  уровень смертности населения превышает уровень рождаемости, а число выбывшего населения превышает число прибывшего.

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. На  начало 2010 года на 1000 мужчин приходилось 1087 женщин.

Численность населения в группе 0-15 лет (население моложе трудоспособного возраста) ниже, чем в группе старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о старении населения.

Численность населения района по периодам определена по формуле:

А*100

Н=   ----------

100-(Б+В)

где: 	Н – население района по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население составит:

На I очередь:  Н = (3,53*100)/15,5 = 22,8 тыс.чел;

На расчетный срок:

минимальный уровень развития Н = (3,88*100)/16,9 = 22,9 тыс. чел.;

максимальный уровень развития Н = (4,08*100)/17,6 = 23,1 тыс. чел.

Рост численности населения произойдет преимущественно за счет развития районного центра п. Абан. В сельской местности предполагается стабилизация численности населения с небольшим ростом в центральных усадьбах.

На расчетные этапы предполагается полная занятость трудоспособного населения в экономике, исключая:

- неработающих инвалидов I и II группы и льготных пенсионеров,

- учащихся старше 16 лет, обучающихся с отрывом от производства;

Таким образом, удельный вес градообразующих кадров в общей численности населения района предполагается увеличить до 17,6 %. В связи с повышением уровня культурно-бытового обслуживания удельный вес обслуживающей группы возрастет до 28,4% на расчетный срок.

Для развития района будет недостаточно внутреннего резерва трудовых ресурсов, необходим механический прирост населения. Необходимо сокращать отток молодых возрастов, за счет привлечения их на градообразующие и обслуживающие предприятия района. Расчетное ежегодное увеличение численности населения  ориентировочно составит порядка 165-175 человек.

## 2.11. Административный статус.

Абанский район образован 4 апреля 1924 года.

Все население сельское. Административным центром района является п. Абан. Население распределено на территории неравномерно.

Законом Красноярского края № 13-3031 от 18.02.05 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Абанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» установлены границы и состав Абанского района. Институциональная структура района представлена 16 муниципальными  образованиями - 1 муниципальный район, 16 сельских поселений (сельсоветов), имеющих в своем составе 64 населенных пунктов. Каждый из сельсоветов имеет административный центр.

# 3. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.

## 3.1. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ЧС).

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных процессов, которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Перечень поражающих факторов природных ЧС, различного происхождения, характер их действий и проявлений  (ГОСТ Р 22.0.06-95).

Таблица № 3.1.1

| Источник природной ЧС |  | Наименование поражающего фактора природной ЧС |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический |  | Сейсмический удар. |  |
|  |  |  | Деформация горных пород. |  |
|  |  |  | Взрывная волна. |  |
|  |  |  | Извержение вулкана. |  |
|  |  |  | Нагон волн (цунами). |  |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |  |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами. |  |
|  |  |  | Деформация речных русел. |  |
|  | Физический |  | Электромагнитное поле. |  |
| 1.2 Вулканическое извержение | Динамический |  | Сотрясение земной поверхности. |  |
|  |  |  | Деформация земной поверхности. |  |
|  |  |  | Выброс, выпадение продуктов извержения. |  |
|  |  |  | Движение лавы, грязевых, каменных потоков. |  |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород. |  |
|  | Тепловой (термический) |  | Палящая туча. |  |
|  |  |  | Лава, тефра, пар, газы. |  |
|  | Химический |  | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы. |  |
|  | Теплофизический |  |  |  |
|  | Физический |  | Грозовые разряды. |  |
| 1.3 Оползень. Обвал | Динамический |  | Смещение (движение) горных пород. |  |
|  | Гравитационный |  |  |  |
|  |  |  | Сотрясение земной поверхности. |  |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |  |
|  |  |  | Удар. |  |
| 1.4 Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический |  | Растворение горных пород. |  |
|  | Гидродинамический |  | Разрушение структуры пород. |  |
|  |  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы. |  |
|  | Гравитационный |  | Смещение (обрушение) пород. |  |
|  |  |  | Деформация земной поверхности. |  |
| 1.5 Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный |  | Деформация земной поверхности. |  |
|  |  |  | Деформация грунтов. |  |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический |  | Удар волны. |  |
|  |  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |  |
|  |  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта. |  |
|  | Гравитационный |  | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |  |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический |  | Повышение уровня грунтовых вод. |  |
|  | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |  |
|  | Гидрохимический |  | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |  |
|  |  |  | Коррозия подземных металлических конструкций. |  |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока воды. |  |
|  |  |  | Деформация речного русла. |  |
| 2.3 Цунами. Штормовой нагон воды | Гидродинамический |  | Удар волны. |  |
|  |  |  | Гидродинамическое давление потока воды. |  |
|  |  |  | Размывание грунтов. |  |
|  |  |  | Затопление территории. |  |
|  |  |  | Подпор воды в реках. |  |
| 2.4 Сель | Динамический |  | Смещение (движение) горных пород. |  |
|  | Гравитационный |  |  |  |
|  |  |  | Удар. |  |
|  |  |  | Механическое давление селевой массы. |  |
|  | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление селевого потока. |  |
|  | Аэродинамический |  | Ударная волна. |  |
| 2.5 Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды. |  |
|  | Гидрохимический |  | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |  |
| 2.6 Затор. Зажор. | Гидродинамический |  | Подъем уровня воды. |  |
|  |  |  | Гидродинамическое давление воды. |  |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный |  | Смещение (движение) снежных масс. |  |
|  | Динамический |  |  |  |
|  |  |  | Удар. |  |
|  |  |  | Давление смещенных масс снега. |  |
|  | Аэродинамический |  | Ударная (воздушная) волна. |  |
|  |  |  | Звуковой удар. |  |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический |  | Ветровой поток. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |  |
|  |  |  | Вибрация. |  |
| 3.2 Смерч. Вихрь. | Аэродинамический |  | Сильное разряжение воздуха. |  |
|  |  |  | Вихревой восходящий поток. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический |  | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |  |
| 3.4 Сильные осадки. |  |  |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды. |  |
|  |  |  | Затопление территории. |  |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка. |  |
|  |  |  | Снежные заносы. |  |
| 3.4.3 Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
|  |  |  | Снежные заносы. |  |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка. |  |
|  | Динамический |  | Вибрация. |  |
| 3.4.5 Град | Динамический |  | Удар. |  |
| 3.5 Туман | Теплофизический |  | Снижение видимости (помутнение воздуха). |  |
| 3.6 Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха. |  |
| 3.7 Засуха | Тепловой |  | Нагревание почвы, воздуха. |  |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический |  | Иссушение почвы. |  |
|  | Тепловой |  |  |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический |  | Электрические разряды. |  |
| 4 Природные пожары |  |  |  |  |
| 4.1 Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический |  | Пламя. |  |
|  |  |  | Нагрев тепловым потоком. |  |
|  |  |  | Тепловой удар. |  |
|  |  |  | Помутнение воздуха. |  |
|  |  |  | Опасные дымы. |  |
|  | Химический |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |  |

Многолетние наблюдения за состоянием окружающей среды на территории района показали, что на проектируемой  территории возможно возникновение некоторых опасных природных явлений и процессов

1. Опасные экзогенные геологические процессы.

Сейсмичность. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов. Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течении 50 лет.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю сейсмичность территории составляет 6 баллов по шкале MSK-64.

Вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в Абанском районе может составлять 6 баллов  шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

Просадочность. В геологическом строении района принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей.

Четвертичные отложения представлены следующими усредненными литологическим разрезом:

- почвенно-растительный слой мощностью до 0,8 м;

- суглинок, супесь мощностью до 5 м;

- песок мелкий до среднезернистого мощностью 5-12 м;

- глина жирная, вязкая, светло-зеленого цвета, мощностью 5-8 м.

По данным компрессионных испытаний суглинки до глубины 2,5 м просадочные, с коэффициентом относительной просадочности от 0,01 до 0,032 и относятся к просадочным грунтам 1 категории.

2. Опасные гидрологические явления и процессы.

Наибольшую опасность для Абанского района представляют наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летнее-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни воды при установлении ледостава, а также затопление местности, связанные с разрушением плотин водохранилищ, размывом защитных дамб.

Наиболее значимыми реками для района является р. Бирюса, р. Усолка и р. Абан.

Наводнения от дождевых паводков. Дождевые паводки являются характерным явлением для режима рек Абанского района. Подъемы уровней воды от дождей достигают 50-100 см на реках лесостепных и степных районов и 150-550 см на реках горных районов. Дождевые паводки носят локальный характер и наводнения от них не распространяются на большие территории.

Наводнения в период установления ледостава. На реках района и края ежегодно в октябре-ноябре образуется ледостав, которому предшествует период замерзания (возникновение заберегов, появление шуги, ледохода).

Зажоры. Под ледяными покровами нередко образуются зажоры, в результате чего русло забивается шугой и площадь живого сечения сокращается, это способствует резкому поднятию уровней воды в реках, при этом вода выходит из берегов и затапливает прибрежную местность.

Заторы. Весеннее вскрытие рек может происходить по «заторному» варианту вследствии следующих факторов:

- особенности строения речного русла (многоостровье, сужения и резкие повороты русла);

- условия замерзания реки;

- погодные условия зимнего периода;

- условия весеннего вскрытия рек.

Например, к моменту резкого потепления лед на реке не ослаблен солнечной радиацией. Может произойти быстрое взламывание еще прочного ледяного покрова с остановкой его продвижения в островах и каменных грядах в русле реки. От образовавшегося затора повышается уровень воды в реке и затапливаются пониженные места.

Наводнения при разрушении плотин малых водохранилищ. На территории района эксплуатируется 9 гидротехнических сооружений малых водохранилищ и прудов (смотреть приложение), которые при разрушении могут привести к катастрофическим затоплениям территорий.

Подтопление подземными водами – комплексный процесс, проявляющийся под воздействием техногенных и, частично, естественных факторов, при котором в результате нарушения водного баланса территории происходит повышение уровня подземных вод, достигающее критических значений, требующих применения защитных мероприятий. К подтопленным территориям населенных пунктов относят такие, на которых уровень подземных вод расположен на глубине менее чем в 2,5 м от поверхности земли. На территориях зеленых насаждений в соответствии с санитарными нормами допускается повышение уровня грунтовых вод до 1 м от поверхности.

Основными техногенными причинами развития подтопления подземными водами являются:

- изменение естественных условий поверхностного стока с территории в результате преобразования рельефа при застройке промышленных и жилых зон;

- недостаточное развитие сети ливневой канализации или ее плохое состояние, а также ее полное отсутствие в небольших населенных пунктах;

- развитие и эксплуатация сетей водоснабжения без соответствующего развития системы водоотведения (канализации, характерно для районов малоэтажной застройки);

- нормативные и сверхнормативные утечки из сетей водопровода, теплосетей и канализации.

К естественным причинам подтопления подземными водами относится изменение водного режима и баланса территории вследствие общего увлажнения климата или существенного превышения нормы атмосферных осадков в течение нескольких лет или даже месяцев, что приводит также к увеличению величины питания подземных вод, и, соответственно, к подъему уровня до критических отметок.

Эрозия. Земледельческая часть территории района расположена в зоне сильного проявления ветровой и водной эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) максимально проявляется весной в период активной обработки почвы, не покрытой растительностью. Водная эрозия проявляется под действием ливневых дождей, поверхностных водных потоков.

3. Опасные метеорологические явления и процессы. Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. В пределах района к опасным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы, град.

В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели.

Большой практический интерес представляет продолжительность метелей. Средняя продолжительность метелей в центральной части края составляет 4 -5 часов. В годовом ходе на всей территории наибольшая продолжительность метелей отмечается в декабре и в январе, ослабевая к февралю и вновь увеличиваясь в марте.

4. Природные пожары. На территории Абанского района расположено Абанское лесничество. Леса данного лесничества имеют класс пожарной опасности  2,2, что определяет возможность возникновения лесных пожаров в период летнего пожарного максимума. Средняя продолжительность пожароопасного периода – 139 дней (с 1 июля текущего года).  За последние 10 лет не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

5. Оценка опасности заражения природно-очаговыми инфекциями. Территория центральной части Красноярского края является неблагополучной в отношении клещевых инфекций, относится к очагам высокого риска заражения клещевым энцефалитом, и среднего риска заражения клещевым риккетсиозом и клещевым боррелиозом. Наиболее распространены на данной территории очаги клещевого энцефалита. Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовым клещевым боррелиозам в Красноярском крае оценивается как неблагополучная.

Ниже рассматриваются источники опасных природных явлений или процессов, которые происходили или могут произойти на территории Абанского района:

1. Опасными геологическими процессами являются:

- землетрясение силой в 6 баллов по шкале MSK – 64,

- просадочность пород;

2. Опасными гидрологическими процессами являются:

- затопление территории в период паводков, врезультате образования заторов, зажоров на реках и при разрушении плотин малых водохранилищ;

- подтопление территории подземными водами;

- плоскостная и овражная эрозия.

3. Опасными  метеорологическими  явлениями  и процессами являются: ураганы до 32 м/сек, сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град), туманы, заморозки, грозы.

4. Природные пожары. На территории Абанского района расположено Абанское лесничество. Леса данного лесничества имеют класс пожарной опасности  2,2, что определяет возможность возникновения лесных пожаров в период летнего пожарного максимума. Средняя продолжительность пожароопасного периода – 139 дней (с 1 июля текущего года).  За последние 10 лет не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория Абанского района относится по категории опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов;

- к умеренно опасным – землетрясение силой менее 6 баллов, просадочность грунтов, затопление и подтопление территории, эрозия, ураганы до 32 м/ сек, сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм), туманы, заморозки, грозы, крупные лесные пожары.

## 3.2.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на территории Абанского района потенциально опасные объекты не зарегистрированы.

По материалам ГУ МЧС России по Красноярскому краю видами возможных ЧС на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- террористические акты.

# 4.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.

В основу решений схемы территориального планированияАбанского района положены мероприятия, способствующие сокращению возможной опасности воздействия ЧС на застройку и население проектируемого объекта.

## 4.1.Возможные последствия воздействия современных средств               поражения.

Территория муниципального образования Абанский район  категории по ГО не имеет,  на проектируемой территории  не расположены  категорированные объекты.

Абанский район расположен в загородной зоне.

Вероятность нанесения ядерного удара по району не рассматривается. Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

## 4.2.Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.

К возможным источникам ЧС природного характера на территории Абанского района, в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95, относятся:

- опасные геологические процессы – землетрясения, просадочность пород;

- опасные гидрологические явления и процессы: затопление и подтопление территории, эрозия;

- опасные метеорологические явления и процессы: ураганы, сильные осадки, туманы, заморозки, грозы.

- крупные природные пожары.

На Абанский район определена частота опасных природных явлений на основе ретроспективного анализа.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в схеме территориального планирования предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений.

1. Вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в Абанском районе может составлять 6 баллов  шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий. Территории населенных пунктов застроены в основном домами малой этажности. Анализ застройки показал, что жилые здания относятся к категориям по сейсмостойкости (ММSK-86). Элементы конструкций зданий и сооружений рассчитаны с учетом данной силы землетрясений;

2. В геологическом строении принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей. В четвертичных отложениях присутствуют суглинки, которые до глубины 2,5 м являются просадочными грунтами 1 категории. Строительство должновестись с учетом просадочности грунтов.

3. На территории района возможено затопление населенных пунктов.

По данным администрации района в с. Покатеево подтапливается 128 дворов с населением 387 человек, в с. Хандальск подтоплению подвергается 16 дворов с населением 37 человек, в п. Почет подтоплению подвергается 55 дворов с населением 142 человека.

Классическим примером является катастрофическое наводнение от сильных ливней, в августе 1960г в бассейне рек Манны, Бирюсы, Кана, имеющее разрушительный характер. Высота подъема уровней воды достигала на малых реках 1,5-2,0 м, а на больших 4-5 м. Подъем уровней вызвал разлив рек и привел к затоплению населенных пунктов и территорий пойм и долин рек. Данное наводнение относится к паводкам очень редкой повторяемости, оцениваемой приближенно 1 раз в 200 лет.

Вероятность затопления территории района в результате образования ледяных заторов незначительная, за последние 6 лет таких случаев не наблюдалось.

Исходя из статистики, затопление населенных пунктов в паводковый период возможно 2 раза в 10 лет.

4. На территории района возможено подтопление территории подземными водами, вредное воздействие которого проявляется, в основном, в виде подтопления населённых пунктов и объектов экономики.

Устойчивая во времени тенденция к подтоплению приводит к заболачиванию местности и появлению новых водоемов (периодических или постоянных), обводнению заглубленных сооружений (подвалов, погребов, инженерных коммуникаций, оснований и фундаментов зданий и др.).

При подтоплении снижается несущая способность пород основания сооружений, ослабляется материал фундаментов, разрушаются трубопроводы тепло- и водоснабжения, канализации, кабели энергоснабжения и линий связи, подземные воды загрязняются в результате утечек из канализации.

На подтопленных территориях возрастает влажность почв, изменяется состав их поглощенного комплекса, что, в свою очередь, приводит к изменению продуктивности земель и смене биоценозов.

Подтопление даже на пологих склонах провоцирует развитие оползневых процессов и ведет к повышению сейсмичности застроенных территорий на 1–2 балла.

5. Гидротехнические сооружения на прудах и водохранилищах, находящиеся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, представляют угрозу населенным пунктам и хозяйственным объектам в период прохождения половодья и паводков. Так, в период половодья 1999г в Абанском и Дзержинском районах было повреждено 14 плотин прудов на реках: Усолка, Абан и их притоках. В этих двух районах было разрушено 200 жилых домов, размыто около 10 км автодорог и разрушено 7 мостов.

Острой является проблема обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, так как значительная их часть (5 единиц в Абанском районе) эксплуатируется много лет и требует ремонта и восстановления. В районе все гидротехнические сооружения бесхозные, кроме водохранилища на р. Абан в п. Абан.

Отсутствие средств, необходимых для приведения водохозяйственных объектов в удовлетворительное состояние, приводит к увеличению числа аварийных сооружений.

По СНиП 22-01-95 затопление и подтопление территории района относится к  умеренно опасному явлению, так как площадь зоны ЧС может составлять менее 50% территории района.

6. Земледельческая часть территории района расположена в зоне сильного проявления плоскостной и овражной (ветровой и водной) эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) максимально проявляется весной в период активной обработки почвы, не покрытой растительностью. Водная эрозия проявляется под действием ливневых дождей, поверхностных водных потоов. Эрозия может привести к оврагообразованию.

Наиболее подвержены эрозии пахотные земли, в меньшей степени – пастбища. Больше других подвержены эрозии кормовые угодья, расположенные на склонах южной экспозиции, по гребням и вершинам холмов и увалов, на слабо закрепленных песчаных и супесчаных почвах.

Недостаточное проведение работ по сохранению почвенного плодородия, интенсивное использование пастбищ приводит к дальнейшему ухудшению состояния сельскохозяйственных угодий, усилению эрозионных процессов.

7. Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории района. Метеорологический прогноз является краткосрочным (от 3 часов до 1 суток) и  не позволяет провести защитные мероприятия в полном объеме.

Метели наносят значительный ущерб экономике. Особенно много вреда они причиняют автотранспорту, образуя большие снежные заносы на дорогах, нарушая движение транспорта. Ухудшая видимость, метели создают большие затруднения в эксплуатации воздушного транспорта. Значительный ущерб наносят метели и сельскому хозяйству. При сильных ветрах и рыхлой структуре снежного покрова происходит перераспределение снега и на полях создаются оголенные участки, что иногда приводит к вымерзанию озимых культур.

Град наносит большой ущерб хозяйственной деятельности. От града страдают главным образом, сельскохозяйственные растения и сады, особенно в период цветения. Град может уничтожить посевы полностью. В районах, где большое значение имеет отгонное животноводство, выпадение крупного града может привести к гибели мелкого скота и птицы.

Туманы в центральной части края носят исключительно радиационный характер, что обусловлено положением территории в глубине континента и большой удаленностью от больших водных пространств. В центре края туманы наблюдаются очень часто, число дней с туманом за год здесь в среднем доходит до 25. Инверсии и изотермии усиливают процесс туманообразования, препятствуют проникновению водяных паров в более высокие слои атмосферы, увеличивая концентрацию вредных выбросов в приземном слое воздуха. Данные факторы должны учитываться при размещении экологически вредных производств.

По климатическим условиям благоприятными территориями для жилищного строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

8. Средний класс пожарной опасности лесов в целом по лесничеству в районе  равен – 2,2. Средняя продолжительность пожароопасного периода – 139 дней (с 1 июля). Наибольшую пожарную опасность имеют кварталы с преобладанием хвойных молодняков, кварталы с наличием горельников, захламлённых вырубок, бурелома и ветровала, крупного хвойного подроста и 2-го яруса, кварталы, примыкающие к дорогам общего пользования, лесным дорогам и тропам, населённым пунктам и сельхозугодьям.

Основными причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем в лесу. Охрана леса от пожаров осуществляется как наземным, так и авиационным способами. За последние 10 лет на территории района ЧС, связанных с лесными пожарами, не зарегистрировано.

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров,

- ограничение их распространения,

-организационно-технические лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда и снижающие вероятности возникновения пожаров.

9. Территория центральной части Красноярского края является неблагополучной в отношении клещевых инфекций.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) занимают ведущее место среди природно-очаговых заболеваний в Красноярском крае.

Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовым клещевым боррелиозам в Красноярском крае оценивается как неблагополучная.

## 4.3.Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на территории Абанского района потенциально опасные объекты не зарегистрированы.

Видами возможных ЧС на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- террористические акты.

На территории района  существуют  предприятия,  использующие и хранящие нефтепродукты, газ – пропан, пиломатериалы.

Список взрыво пожароопасных объектов приведен в Приложении.

Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С этой целью разработаны перечни мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отдельных видов, которые регламентируют текущую деятельность  Главного управления  ГО ЧС.

# 5.Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.

## 5.1.Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.

Основной целью отнесения объекта к категории по ГО является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по ГО.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике  региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого сооружения в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания Федерального и регионального уровней.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», «Показателям для отнесения организаций к категориям по ГО» и данным Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю,  Абанский район  не является потенциально опасным объектом. Территория муниципального образования категории по ГО не имеет. На территории Абанского района категорированных объектов не расположено.

## 5.2.Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

Проектируемое  муниципальное образование Абанский район  входит в состав Красноярского края и расположено на его территории.

Категория муниципального образования Абанский район по ГО - объект не категорированный.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», объект проектирования находится в зонах:

- светомаскировки;

- возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

На территории возможными чрезвычайными ситуациями являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- подтопления;

- лесные и бытовые пожары;

- террористические акты.

Существующие потенциально-опасные объекты, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности, отсутствуют.

## 5.3.Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория Абанского района относится по степени опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов;

- к умеренно опасным – землетрясение силой менее 6 баллов, просадочность грунтов, затопление и подтопление территории, эрозия, ураганы до 32 м/ сек, сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм), туманы, заморозки, грозы, крупные лесные пожары.

## 5.4. Зонирование территории по степени опасности ЧС.

При оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС рассматриваются техногенные (аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах) и природные ЧС (сейсмические события, наводнения, ураганы и сильные ветры,  лесные пожары и опасные геологические процессы).

В качестве основного показателя индивидуального  риска принята вероятность гибели 1 человека от воздействия поражающих факторов в случае ЧС.

Комплексный риск определяется как среднее число погибших в течение года от ЧС на рассматриваемой территории.

В оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС в Абанском районе использованы информационно-методические материалы «Расчёта значений индивидуальных и комплексных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения городов и районов края, районирование территорий края по степени риска». Работа выполнена «Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края», Красноярск 2007г.

В вышеуказанной работе оценка риска производилась на основе данных официальной отчетности о ЧС в крае за 2001-2006 годы.

По данным о погибших и пострадавших в результате ЧС, риск гибели людей в Абанском районе приходится на бытовые пожары:

- 2005г – при 1ЧС, 3 погибших;

- 2006г - при 1ЧС, 1 погибший;

- 2006-2008гг – 200 ЧС, 15 погибших.

Оценка индивидуальных рисков.

К техногенным рискам относятся аварии с гибелью 2 и более человек.

Как уже отмечалось выше, наибольший риск гибели людей в Абанском районе приходится на бытовые пожары.

Индивидуальный риск гибели при бытовых пожарах составляет для края 9,36х10-5 – 5,69х10-4 на ЧС в год, для  Абанского района – 1,63х10-4 на ЧС в год.

Для большинства районов края он находится в диапазоне 1,07х10-04 – 5,34 х10-04 на ЧС в год.

Индивидуальный риск гибели при транспортных авариях составляет для края 9,14х10-7 – 8,10х10-5 на ЧС в год, для  Абанского района – 6,51х10-5 на ЧС в год.

Индивидуальный риск (техногенные ЧС) по краю составляет ~ 1,60х10-04.

Риск гибели при природных ЧС не определен. По краю индивидуальный риск (природные ЧС) составляет 7,03х 10-7.

В ряде стран ЕС установлена допустимая норма индивидуального риска на уровне 1х10-6 год -1. Это же значение устанавливается для населения Временными требованиями Методологической группы при Главгосэкпертизе.

Следовательно, проектируемый объект находится в зоне жесткого контроля.

Вся хозяйственная деятельность на территории должна осуществляться в соответствии с нормативными и техническими документами.

Оценка комплексных рисков.

Комплексный риск определяется как отношение числа погибших на количество проживающего населения в рассматриваемом районе.

При расчётах комплексного риска делалось допущение о независимости событий поражения людей при ЧС природного и техногенного характера. При определении показателей риска использовался вероятностный подход.

Комплексный риск ЧС для края составляет 1,61х10-04, для Абанского района – 3,26х10-05.

В вышеуказанной работе была выполнена оценка риска на единой базе численности 10 тыс. человек. Для края нормированный комплексный риск ЧС (нормированный по количеству населения) составляет 1,72х10-09 год -1, для Абанского района – 8,33 х10-5год -1.

## 5.5. Система оповещения ГОЧС.

Основная телекоммуникационная  сеть района – телефонная сеть общего пользования. В районе 55 населенных пунктов охвачен сетью местной телефонной связи. На всех АТС установлен автоматический выход на межгород через «8».

Проведена модернизация АТС (повышена мощность). С 2006 г. началась поэтапная установка аппаратуры для приёма краевого телеканала «Енисейрегион».

Также, в районе установлены мачты сотовой связи.

В настоящее время,  локальные системы оповещения (электросирены)  расположены в п. Абан  (ул. Красная, 92, ул. Кирова, 1) и в с. Долгий Мост на здании средней школы по ул. Дзержинского, 22.

Для оповещения населения используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости (400м - 700 м) и местных условий.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на каждый населённый пункт, а для п. Абан 5 громкоговорителей, по району требуется 59 единиц. Один громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25 Вт, следовательно, 59 уличных громкоговорителей соответствуют 2596 бытовым радиоточкам.

Всего по району потребуется установка 57 электросирен, из них в каждом населенном пункте по 1 электросирене, в п. Абан необходимо установить дополнительно 6 электросирен.

Оповещение населения о сигналах гражданской обороны или информацию о производственной аварии, катастрофе, стихийном бедствии осуществляется по сети  радиовещания в диапазоне УКВ и телевидению, предварительно включив электросирены.

Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему оповещения, осуществляется централизованно Главным управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю. В случае необходимости оповещения населения в райцентре, имеется возможность включения электросирен с ПУ.

В  настоящее  время ведутся работы по установке Региональной Автоматизированной Системы Централизованного Оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры П-166. Остальная территория района системой оповещения не охвачена.

В соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 01.03.1993г №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на всех пожароопасных  и химически опасных объектах предусматривается создание локальных систем оповещения. В настоящее время химически опасных объектов на территории МО Абанский район не расположено.

На перспективу предусматривается подключение системы оповещения о ЧС природного и техногенного характера к диспетчеру ЕДДС Абанского района.

Схема организации связи и  оповещения Абанского района приведена в Приложении.

## 5.6.Организация пожарной охраны.

Современное состояние. В Абанском районе расположено отделение государственной пожарной службы №1. В  поселке Абан и селе Долгий Мост расположены подразделения ОГПС пожарная часть №86  на 2 автомобиля и пожарная часть №92 на 4 автомобиля. Кроме того на территории района действуют 4 муниципальных подразделения ОГПС-1 (с. Залипье, п. Почет, с. Хандальск, с. Покатеево) и  8 подразделений добровольной пожарной охраны предприятий.

В настоящее время пожарная безопасность населенных пунктов не соответствует требованиям сегодняшнего дня. К основным нарушениям правил пожарной безопасности относятся неудовлетворительное состояние пожарного водоснабжения населенных пунктов и инженерная защита населенных пунктов от природных пожаров.

Проектные предложения. Для улучшения противопожарной обстановки в районе на перспективу настоящим проектом предлагается построить пожарное депо  на 2 а/м в п. Абан, с. Березовка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Покатеево, п. Почет, с. Устьянск.

Таким образом, общее количество пожарных частей в районе к расчетному сроку составит 9 единиц, общее количество автомашин – 22 единицы.

Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд. Населенные пункты с численностью населения от 50 человек и выше, проектом предлагается при необходимости оборудовать пожарными резервуарами для хранения противопожарного запаса воды.

Проектирование и строительство застройки населенных пунктов района ведется с учетом противопожарных разрывов.

Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями.

5.6.1.Требования к охране лесов от пожаров.

На территории Абанского административного района находится Абанское лесничество действующее на правах отдела, которому вменены функции управления и госконтроля.

Охрана леса от пожаров является главной задачей  органов лесного хозяйства, лесопользователей, местных органов власти и населения, проживающего в районе расположения лесничества.

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров,

- ограничение их распространения,

- организационно-технические лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда и снижающие вероятность возникновения пожаров.

«Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности.

Наибольшую пожарную опасность имеют кварталы с преобладанием хвойных молодняков, кварталы с наличием горельников, захламлённых вырубок, бурелома и ветровала, крупного хвойного подроста и 2-го яруса, кварталы, примыкающие к дорогам общего пользования, лесным дорогам и тропам, населённым пунктам и сельхозугодьям.

Основными причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем в лесу. По способам обнаружения и борьбы с лесными пожарами территория лесничества разделяется на авиационную и наземную зоны.

Борьба с лесными пожарами требует оперативных и энергичных действий, взаимодействия всех лесопожарных служб, что возможно только при наличии хорошо налаженной связи, для обеспечения которой проектируется приобретение и установка стационарных и мобильных радиостанций.

Для оценки метеообстановки и ресурсной облачности в районе расположения лесничества, для контроля возгораний, динамики распространения крупных пожаров и разработки ряда  других лесоохранных мероприятий, проектируется широко использовать оперативную спутниковую информацию, что позволит решить задачи прогнозирования пожарной опасности в лесном фонде лесничества. Борьба с лесными пожарами требует оперативных и энергичных действий, взаимодействия всех лесопожарных служб, что возможно только при наличии хорошо налаженной связи, для обеспечения которой проектируется приобретение и установка стационарных и мобильных радиостанций.

Для оценки метеообстановки и ресурсной облачности в районе расположения лесничества, для контроля возгораний, динамики распространения крупных пожаров и разработки ряда  других лесоохранных мероприятий, проектируется широко использовать оперативную спутниковую информацию, что позволит решить задачи прогнозирования пожарной опасности в лесном фонде лесничества, развития и распространения пожаров в зависимости от лесорастительных и погодных условий, правильного выбора  тактики их тушения и рационального использования средств пожаротушения, а в конечном итоге выйти на новый, более высокий и современный качественный уровень и тем самым повысить эффективность охраны лесов.

Нормативы проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров

Таблица № 5.6.1.1

| № п/п | Показатели | Нормативы (оптимальные значения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие нормативы |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесопожарное районирование лесного фонда: |  |  |  |  |
|  | - районы наземной охраны - районы наземной охраны с авиапатрулированием | Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами |  |  |  |
| 1.2 | Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности |  |  |  |  |
|  | - высокая - средняя - низкая | По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы 3 класс (в обоих случаях) По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы |  |  |  |
| 1.3 | Период фактической горимости лесов (период пожароопасной погоды) | Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды |  |  |  |
| 1.4 | Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству | Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды |  |  |  |
| 1.5 | Относительная горимость лесов | Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда |  |  |  |
| 1.6 | Размеры лесных пожаров: - крупные | Площадь более 25 га |  |  |  |
|  | - учитываемые | Загорание на территории лесного фонда любой площади |  |  |  |
| 1.7 | Интенсивность пожара - низкая - средняя - высокая | Высота пламени 0.5 м и менее Высота пламени -.6 - 1.0 м Более 1.0 м |  |  |  |
| 2. | Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны: |  |  |  |  |
| 2.1 | Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород | Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть |  |  |  |
| 2.2 | Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов | Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу),не покрытые лесом и горючим материалом участки |  |  |  |
| 2.3 | Выбор искусственных противо-пожарных барьеров и разрывов | Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, -две минполосы на расстоянии 5-10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам),систематически очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20-30 м минполосами шириной 1.4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги)-260-320 м. |  |  |  |
| 2.4 | Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов | В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3,для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам |  |  |  |
| 2.5 | Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности | Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га (см.п.2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30-50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, - шириной 10-15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20-30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60-100 м, из хвойных пород-200 м, вдоль просек-20-30 м (без учета ширины разрывов и просек) |  |  |  |
| 2..6 | Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и других защитных лесах | Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами п/п назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру-30м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал,а также проложить продольные минполосы через каждые 20-30 м (см.п.2.3). |  |  |  |
| 2.7 | Планировка хвойных лесов вблизи поселков | Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2.5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250-300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3) |  |  |  |
| 2.8 | Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности: |  |  |  |  |
|  | - из лишайников и зеленых мхов - из ягодников и вереска - при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина - внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | От 1.0 до 1.5 м От 1.5 до 2.5 м От 2.5 до 4.0 м 1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70) |  | Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширинаполосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низовогопожара |  |
|  | - внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах,где это необходимо |  |  |  |
|  | - на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками | Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на расстоянии 5-10 м друг от друга |  |  |  |
|  | - вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся) | Полосы отвода вдоль них (лесовозные -по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров ,мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.),вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями |  |  |  |
| 2.9 | Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон: |  |  |  |  |
|  | - вокруг складов древесины в лесу | Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и больше - 30 м, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га - 40 м, 8 га и более - 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов |  |  |  |
|  | - вокруг торфодобывающих предприятий | Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100 м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал |  |  |  |
| 2.10 | Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров: |  |  |  |  |
|  | Класс пожарной опасности насаждений | Расстояние, км |  |  | Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га |
|  | 1 | 2 - 4 |  |  | 500 |
|  | 2 | 2 - 8 |  |  | 2000 - 5000 |
|  | 3 - 5 | 8 - 12 |  |  | 5000 - 10 000 |
|  | - подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения | Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд |  |  |  |
|  | - строительство искусственных пожарных водоемов | По типовым проектам института "Росгипролес",в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды |  |  |  |
|  | - эффективный запас воды в противопожарном водоеме | Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета |  |  |  |
| 2.11 | Устройство лесных дорог: |  |  |  |  |
|  | - общая плотность (густота) сети дорог | Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя |  |  |  |
|  | - лесохозяйственные дороги | Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа. Лесохозяйственные дороги 1 типа: днополосные, общая ширина полос - на 8 м, ширина обочин - по 1.75 м Расчетная скорость движения-60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч |  |  |  |
|  | - дороги противопожарного назначения | Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин - по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы |  |  |  |
| 2.12 | Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара | Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара. А для участков высокой пожарной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа |  |  |  |
| 2.13 | Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара |  |  |  |  |
|  | - для лесохозяйственных дорог 1 типа - для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожарных) | В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25 В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65 |  |  |  |
| 2.14 | Скорость движения рабочего - пожарника | Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом) |  |  |  |
| 2.15 | Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования: |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Места размещения | В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью |  |  |  |
| 2.15.2 | Протяженность маршрута патрулирования | Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка |  |  |  |
| 2.15.3 | Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках |  |  |  |  |
|  | - мотоциклов, машин и других транспортных средств | По шоссейным дорогам общего пользования-не более 30 км/ч, по лесным дорогам-15-20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час |  |  |  |
|  | - на моторных лодках и катерах |  |  |  |  |
| 2.16 | Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров: |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: - высота вышек, м - радиус обзора, км | 10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24 |  |  |  |
| 2.16.2 | Оптимальное размещение вышек | На возвышенных местах - не далее 10-12 км друг от друга, а в равнинной местности-5-7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2-3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель |  |  |  |
| 2.16.3 | Допустимое размещение вышек (при недостатке средств) | Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км,а при хороших-до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20-24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10-15 км |  |  |  |
| 2.16.4 | Срок службы наблюдательных вышек: - деревянных - 10 лет - металлических - 30 лет | Стоимость вышек практически одинакова |  |  |  |
| 2.17 | Нормативы планировки и размещения пожарно - химических станций: |  |  |  |  |
| 2.17.1 | Показатели целесообразности организации ПХС (в соответствии с планами противопожарного устройства лесов) | В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда |  |  |  |
| 2.17.2 | Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории лесов: - при хорошем состоянии дорожной сети - при удовлетворительном - при некачественном | Не более 40км Не более 30км Не более 20км |  |  |  |
| 2.17.3 | Выбор места размещения здания ПХС | Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесхоза (лесничества),цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно) |  |  |  |
| 3. | Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение линий маршрутов на местности: -при авиапатрулировании | Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка Не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30 км |  |  |  |
| 3.2 | Высота полета: - при авиапатрулировании лесов от пожаров - при совмещении авиа-патрулирования с общим надзором за санитарным состоянием лесов | Оптимальная - 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24-до 7000 м) Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов) |  |  |  |
| 3.3 | Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием: |  |  |  |  |
|  | - отлично | Без ошибки |  |  |  |
|  | - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно | С ошибкой до 0.5 км С ошибкой от 0.5 км до 1.0 км С ошибкой более 1 км |  |  |  |
| 3.4 | Точность определения площади пожара с высоты | Допускается ошибка не более чем на 30% |  |  |  |
| 3.5 | Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников: |  |  |  |  |
|  | - высота полета | Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта) |  |  |  |
|  | - скорость ветра у земли | Не более 8 м/с |  |  |  |
|  | - размеры открытых площадок приземления | Не менее 75 х 75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.) а в случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20 м |  |  |  |
|  | - запрещение прыжка | На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии |  |  |  |
| 3.6 | Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесхозами на территории лесов, подлежащих авиационной охране: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Организация пунктов приема авиадонесений: |  |  |  |  |
|  | - место размещения | У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи |  |  |  |
|  | - их оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов) | На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеоструганным тесом. Размер цифр: по высоте-2.5-3.0 м, по ширине-0.75 м |  |  |  |
| 3.6.2 | Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов: |  |  |  |  |
|  | - типы ориентиров и место их размещения | Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом |  |  |  |
|  | - оборудование их опознавательным знаком | На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не менее 3 м, ширина - не менее 0.75 м |  |  |  |
| 3.6.3. | Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов: |  |  |  |  |
|  | - назначение | Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п. |  |  |  |
|  | - место размещения | В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность |  |  |  |
|  | - минимальные размеры |  |  |  |  |
|  |  | Типы вертолетов | Равнинная местность, м |  |  |
|  | площадок для взлета и посадки вертолотов (рабочая площадь учета подходов) | МИ - 6 МИ - 8 МИ - 2 | 50 х 50 30 х 30 16 х 16 |  |  |
|  | - размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) | Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки |  |  |  |
|  | - размещение препятствий высотой более 0.5 м для МИ-2 и более 1 м для МИ-6, МИ – 8 | На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки |  |  |  |

Средства массовой пропаганды и агитации должны устанавливаться в местах, наиболее посещаемых людьми: населенные пункты, дороги общего пользования, лесовозные  и лесные дороги, места проведения лесозаготовок, золотодобычи, изыскательских работ, сенокошения, пастьбы скота и других местах.

Особое внимание лесничество должно уделить в ревизионном периоде агитационной противопожарной пропаганде, которая должна проводиться непрерывно в течение года и активизироваться в пожароопасный период, а особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды.

Лесопожарная пропаганда (пропаганда лесопожарных знаний, пропаганда лесопожарных правил и т.п.) представляет собой совокупность информационно-пропагандистских средств и мероприятий, направленных на планомерное воздействие на сознание людей с целью формирования общественного мнения и взглядов отдельных граждан в духе высокой ответственности за сбережение лесов и предотвращение лесных пожаров. Лесопожарная пропаганда должна оперировать фактами и убедительными доказательствами, учитывать мотивы посещения леса, направлять поведение людей, вызывать желание действовать так, чтобы исключить причины возникновения лесных пожаров, зависящие от человека. Проведение высокоэффективной лесопожарной пропаганды невозможно без учета законов восприятия информации, социологии, психологии, педагогики. Работа эта не должна быть шаблонной, она должна учитывать конкретные условия: время, место проведения, контингент слушателей и т.д. и т.п. Лесопожарная пропаганда в лесничестве должна быть более целенаправленной и настойчивой. Необходимо также организовать действенный контроль со стороны лесной охраны за соблюдением противопожарных правил в лесу. Следует понимать и помнить, что наиболее перспективным в охране лесов от пожаров является не борьба с уже возникшими лесными пожарами, а их профилактика и предупреждение.

В течение всего пожароопасного сезона работники гослесоохраны должны проводить комплекс разъяснительных мер, направленных на предупреждение загораний в лесу:

1. Опубликовать в газетах подборки о соблюдении “Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации”.

2. Распространять листовки, памятки среди населения посредством личного контакта, средств транспорта, сброса с патрульных самолетов, через почтовые отделения, “зелеными патрулями”, через торговые предприятия, с помощью школьников и общественности.

3. Организовать в местной печати постоянную рубрику по охране лесов от пожаров, лесозащите и ежедневную публикацию информации о состоянии пожарной опасности в лесах, призывов к населению и прогнозов на выходные дни (по пятницам).

4. Проводить беседы (подворный обход) о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах с охватом максимального числа населения.

5. Проводить инструктаж с людьми, работающими в лесах.

6. Проводить лекции и беседы в школах о бережном отношении к лесу, его флоре и фауне.

7. Организовать работу в школьных лесничествах по проведению рейдов “зеленых патрулей”, традиционных праздников - “День птиц” и т.д.

8. Проводить месячники массовых проверок по соблюдению правил пожарной безопасности совместно с органами охраны природы.

9. Опубликовать материалы по фактам нарушения правил пожарной безопасности с конкретными примерами и информацией о применении санкций (еженедельно по вторникам).

10. Обеспечивать выступления по местному радио и телевидению в предвыходные дни о состоянии пожарной опасности в лесах с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности.

11. Организовывать трансляцию через радиоузлы на предприятиях и в населенных пунктах, транспорте и культурно-просветительных учреждениях магнитофильмов, коротких бесед и призывов к населению о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах.

12. Обеспечивать в школах, на предприятиях демонстрацию учебных фильмов об осторожном обращении с огнем и простейших способах тушения лесных пожаров.

13. Организовывать демонстрацию в местных кинозалах перед сеансами короткометражных фильмов об охране лесов от пожаров.

14. Передавать призывы к населению об осторожном обращении с огнем в лесу.

15. Периодически показывать на фотовитринах и стендах факты нарушения правил пожарной безопасности отдельными гражданами и предприятиями с конкретным фотоиллюстративным материалом и информацией о принятых мерах.

Своевременное и качественное проведение комплекса подготовительных работ к сезону, активная пропагандистская работа играют важную роль в предупреждении лесных пожаров.

Одним из основных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров является создание минерализованных полос. Всего за ревизионный период проектируется создание  минерализованных полос 2387 км и уход за ними - 3871 км. Кроме того, по лесному хозяйству предусматривается разрубка и минерализация 100 км квартальных просек, весь объем предполагается выполнить силами лесничества. Также согласно “Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации” всем лесопользователям, производящим рубку леса и занимающимся лесными промыслами, вменяется в обязанность устройство минерализованных полос в хвойных насаждениях, вокруг лесосек, лесовозных дорог, мест складирования заготовленной древесины, производственных объектов. Минерализованные полосы должны устраиваться шириной не менее 1,4 метра, при этом, если они прилегают к участкам отнесенным к 1 и 2 классам  природной пожарной опасности, то двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой. При создании минерализованных полос проектируется использовать трактор ЛХТ-4 (К-700) плугом ПЛ-1 или орудием для обработки почвы ОРП-2,6. Уход за минерализованными полосами проектируется 2-х кратный в течение летнего периода с использованием культиваторов, фрез и плугов.

Лесничество расположено в центральной части Красноярского края 
на территории Абанского (98,3 %), Богучанского (0,8 %) и Тасеевского (0,9 %) муниципальных районов.

Лесничество граничит:

на севере – с Чунским лесничеством;

на востоке – с Иркутской областью, Долгомостовским лесничеством, Тинским лесничеством;

на юге – с Канским, Иланским, Нижнеингашским муниципальными районами;

на западе – с Дзержинским, Тасеевским муниципальными районами 
и Усольским лесничеством.

Протяжённость территории лесничества составляет с севера на юг 120 км, 
с запада на восток - 125 км.

Административное здание лесничества КГУ «Абанское лесничество» находится в селе Абан, расположенном в 310 км от краевого центра города Красноярска и в 65 км от железнодорожной станции Канск - Енисейский.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 409796 га.

Структура Абанского лесничества

Таблица 5.6.1.2.

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почетское | Абанский | 136183 |
|  |  | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 400 |
|  |  | Итого: | 139908 |
| 2 | Каменское | Абанский | 94897 |
|  |  | Тасеевский | 3200 |
|  |  | Итого: | 98097 |
| 3 | Абанское | Абанский | 11779 |
| 4 | Долгомостовское | Абанский | 54086 |
| 5 | Абанское сельское |  | 105926 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 409796 |

В Абанском лесничестве имеется генплан противопожарного устройства его территории, основные положения и рекомендации которого учтены при проектировании объёмов противопожарных мероприятий на предстоящий период.

Несмотря на то, что в целом по лесничеству средний класс пожарной опасно

сти, относительно невысокий (2,2), что определяет возможность возникновения лесных пожаров лишь в период летнего пожарного максимума, тем не менее,  в условиях лесничества вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в течение всего пожароопасного периода, пожар может возникнуть в любой момент и в любом месте. Это обстоятельство следует обязательно  учитывать при организации  охраны лесов от пожаров.

Территория лесничества по способам обнаружения лесных пожаров и борьбы с ними отнесена к наземной и авиационной охране лесов.

К району наземной охраны лесов отнесена та часть территории лесничества, где пути транспорта позволяют доставить рабочую силу и средства пожаротушения к местам возникновения пожара в течение 1-3 часов. Наземную охрану лесов от пожаров проектируется осуществлять силами лесной охраны, пожарно-химических станций (ПХС), лесопользователей (арендаторов), предприятий и организаций, местного населения. При этом, должно быть четкое взаимодействие всех лесопожарных служб для концентрации сил и средств пожаротушения с целью их применения там, где это крайне необходимо в данный момент по условиям пожарной обстановки на охраняемой территории.

Наибольшую пожарную опасность имеют кварталы с преобладанием хвойных молодняков, кварталы с наличием горельников, захламлённых вырубок, бурелома и ветровала, крупного хвойного подроста и 2-го яруса, кварталы, примыкающие к дорогам общего пользования, лесным дорогам и тропам, населённым пунктам и сельхозугодьям.

Территория, взятая лесопользователями в аренду с целью заготовки древесины, должна охраняться лесопользователями - арендаторами согласно договора с лесничеством.

К району авиационной охраны лесов от пожаров относится недоступная и труднодоступная часть территории лесничества, где доставка рабочей силы и средств пожаротушения к месту пожара наземным путем в установленные сроки невозможна. Авиапатрулирование и доставку парашютистов проектируется осуществлять на самолете АН-2, а доставку десантников на вертолете МИ-8 Идринским оперативным отделением Красноярской базы авиационной охраны лесов. Патрульный полет самолета проводится по заранее намеченному маршруту и с периодичностью в соответствии с природными классами пожарной опасности и классам опасности по условиям погоды.

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров,

- ограничение их распространения,

- организационно-технические лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда и снижающие вероятность возникновения пожаров.

На ревизионный период проектируется комплекс мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, эффективность которых возможна только при условии выполнения всего блока мероприятий, а не отдельных его элементов или частей.

Объём мероприятий по противопожарному устройству.

Таблица 5.6.1.3.

| 4 | Объем мероприятий по противопожарному устройству территории лесничества на срок действия лесохозяйственного регламента |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Предупредительные мероприятия |  |  |
| 4.1.1 | Организация противопожарной пропаганды – изготовление аншлагов (баннеров, агитплакатов, информационных стендов) | шт. | 60 |
| 4.1.2 | Организация противопожарной пропаганды – изготовление полиграфической документации | тыс. шт. | 19 |
| 4.1.3 | Устройство мест отдыха со стоянками автотранспорта | шт. | 24 |
| 4.2 | Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров |  |  |
| 4.2.1 | Устройство минерализованных полос противопожарных разрывов, барьеров | км | 2387 |
| 4.2.2 | Уход за минерализованными полосами, противопожарными разрывами, барьерами | км | 3871 |
| 4.2.3 | Проведение профилактических выжиганий сухих горючих материалов | га | 3662 |
| 4.3 | Дорожное строительство |  |  |
| 4.3.1 | Строительство дорог противопожарного назначения | км | 12 |
| 4.3.2 | Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 59 |
| 4.4 | Организация связи |  |  |
| 4.4.1 | Приобретение и установка радиостанций | шт. | по мере потребности |
| 4.4.1.1 | сотовая связь | шт. |  |
| 4.5.3 | Мониторинг пожарной опасности | тыс. га | 4098 |
| 4.5.4 | Тушение лесных пожаров | тыс. га | 4098 |
| 4.5.5 | Наём временных пожарных сторожей | чел. | по мере потребности |
| 4.6 | Другие организационные мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |
| 4.6.3 | Организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) | шт. |  |
| 4.6.4 | Содержание пунктов приёма донесений | шт. |  |
| 4.6.5 | Создание добровольных пожарных дружин | кол-во, шт. чел. |  |

В целом по лесничеству средний класс природной пожарной опасности равен 2,2, что определяет возможность возникновения низовых и верховых лесных пожаров в периоды весеннее-летних и летнее-осенних пожарных максимумов. Дата начала летнее-осеннего пожарного максимума с 1 июля текущего года.

Длительность пожароопасного сезона составляет по лесничеству 139 дней.

Территорию лесничества обслуживает Долгомостовское авиаотделение.

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составил 
409,8 тыс. га, в том числе: зона наземного (213,5 тыс. га- 52,1 %) и авиационного (196,3 тыс. га – 47,9 %).

В дополнение к имеющимся, лесоустройство проектирует на ревизионный период  ремонт и содержание дорог – 118,0 км.

Борьба с лесными пожарами требует оперативных и энергичных действий, взаимодействия всех лесопожарных служб, что возможно только при наличии хорошо налаженной связи, для обеспечения которой проектируется приобретение и установка стационарных и мобильных радиостанций.

Для оценки метеообстановки и ресурсной облачности, для контроля возгораний, динамики распространения крупных пожаров и разработки ряда  других лесоохранных мероприятий, проектируется широко использовать оперативную спутниковую информацию, что позволит решить задачи прогнозирования пожарной опасности в лесном фонде лесничества, развития и распространения пожаров в зависимости от лесорастительных и погодных условий, правильного выбора  тактики их тушения и рационального использования средств пожаротушения, а в конечном итоге позволяет выйти на новый, более высокий и современный качественный уровень и тем самым повысить эффективность охраны лесов.

Для своевременного обнаружения лесных пожаров лесоустройство проектирует организацию пунктов наземного обнаружения лесных пожаров и укомплектацию их необходимым оборудованием, снаряжением и средствами связи, используя для этой цели господствующие высоты горного рельефа.

Для своевременного обнаружения лесных пожаров в районе наземной охраны лесов лесоустройство проектирует маршруты патрулирования в разрезе участковых  лесничеств.

Патрульные должны иметь при себе мобильную радиостанцию и шанцевый пожарный инвентарь, с тем, чтобы по возможности ликвидировать пожар своими силами или сообщить в лесничество.

Для школьных лесничеств лесоустройство изготовило следующие лесоустроительные материалы: планшеты, окрашенные планы лесонасаждений, таксационные описания и пояснительные записки с приложениями.

Школьным лесничествам лесоустройство запроектировало на ревизионный период комплекс мероприятий, охватывающих широкий круг вопросов лесного хозяйства, охраны и защиты лесов: проведение патрулирования, посадка, уход и дополнение лесных культур, противопожарная и лесозащитная пропаганда и агитация, фенологические наблюдения, выявление лесонарушений, лесопатологический мониторинг, почвенные раскопки на лесокультурных площадях, изготовление и развешивание искусственных гнездовий, изготовление и вывешивание кормушек для птиц, огораживание муравейников, сбор семян, ягод, грибов и лектехсырья.

## 5.7. Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.

На территории района  существуют  предприятия,  использующие и хранящие нефтепродукты.

На каждый из объектов хранения нефтепродуктов разработаны инженерно-технические мероприятия, а также предусмотрены силы, средства и оснащение на случай аварии.

Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С этой целью разработаны перечни мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отдельных видов, которые регламентируют текущую деятельность  Главного управления  ГО ЧС.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1.Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды.

А / Сообщается диспетчеру предприятия.

Б/   На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В / При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2.Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС

А / Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы  АЗС  и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б / Вызвать пожарную охрану,  ОВГСП.

В/ Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г/ Отключить напряжение питающей сети.

Д/ Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е/ Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж/ Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3.Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

А/ Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б/ Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В/ Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г/ Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д/ Вывести людей на безопасное расстояние.

4.Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом.

А/ Сообщить диспетчеру предприятия.

Б/ Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В/ Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г/ Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

5.Возможные аварии на котельных.

1.Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А/ Аварийная остановка котла.

Б/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В/ Ликвидация последствий аварии.

2.Аварийное отключение электроэнергии.

А/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б/ Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В/ В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
          6.Возможная утечка нефтепродуктов и попадания в реки.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Установить на территории склада пожарные гидранты.

В/ Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д/ Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е/ Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние .

7.Возможное загорание  топлива, пожар в здании котельной.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

В/ Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/ Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

8.Возможные аварии на складах нефтепродуктов.

Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В/ Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ Выполнить склад огнетушащих средств.

Д/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е/  Отключить рубильник, питающей сети  склада. Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

9.Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В/ Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи склада, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

10.Нахождение посторонних лиц на территории склада.

А/ Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

Б/ Оборудовать территорию освещением в ночное время.

В/ Обеспечить объект круглосуточной охраной.

## 5.8. Объекты гражданской обороны.

Территория муниципального образования, Абанский район, категории по ГО не имеет. На проектируемой территории категорированных объектов не расположено. Вероятность нанесения ядерного удара по району не рассматривается.

# 6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.

## 6.1.Защитные сооружения гражданской обороны.

Абанский район не имеет категории по гражданской обороне. Строительство ПРУ – в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

По материалам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на территории района в 3 населенных пунктах имеются 16 ПРУ. Данные о наличии ПРУ по населенным пунктам приведены в Приложении.

Размещении ПРУ по населённым пунктам.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Количество ПРУ | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Абан | 13 | 2079 |
| 2 | С. Берёзовка | 1 | 200 |
| 3 | П. Почет | 1 | 40 |
| 4 | Угольный разрез | 1 | 200 |
| Итого по району: |  | 16 | 2519 |

Укрытие населения намечается на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений, с учетом обеспечения непрерывного пребывания в них укрываемых в течении 1-2 суток.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Учреждения отдыха должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту укрываемых, которые расселяются в этих учреждениях.

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

Вероятность нанесения ядерного удара по району не рассматривается. Противорадиационные укрытия оборудуются на всё  население района и население прибывающее по эвакомероприятиям из категорированного города численностью 27100 человек.

К объектам  гражданской обороны относятся специализированные складские помещения для хранения имущества  гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для  обеспечения проведения мероприятий по  гражданской обороне.

Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.

В центральных усадьбах  сельсоветов должны предусматриваться пункты выдачи СИЗ.  В настоящее время пунктов выдачи СИЗ в населенных пунктах нет.

Имущество складов ГОЧС находится в ведении МО Абанский район, одно из направлений деятельности которого – обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими, а также хранение, накопление и освежение на текущий момент, планирование и корректировка мероприятий по своевременному обеспечению населения СИЗ.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежд и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки людей и транспортных средств.

## 6.2. Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в схеме территориального планирования предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений:

1. Сейсмичность территории Абанского района по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю составляет 6 баллов и по степени опасности природного процесса- землетрясения – относится к опасным.  Элементы конструкций зданий и сооружений должны быть рассчитаны с учетом данной силы землетрясений.

На территории района необходимо развитие сети мониторинга геологической среды с разработкой и подготовкой системы  защитных мероприятий с учетом сейсмичности при застройке территории.

2. Строительство должно вестись с учетом просадочности грунтов (суглинки до глубины 2,5 м являются просадочными грунтами 1 категории).

3. В соответствии со СНиП 22-01.95 на проектируемой территории определяются умеренно опасные зоны по затоплению и подтоплению территории - в проекте даны предложения по инженерной подготовке территории района.

В Абанском районе проводятся ежегодные противопаводковые мероприятия, включающие в себя: ликвидацию ледяных заторов, строительство дамб, выделение средств на ликвидацию аварийных ситуаций на автомобильных дорогах при прохождении паводков.

4. Для борьбы с эрозией ребуется проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на максимальное задержание осадков и наиболее продуктивное использование почвенной влаги: осуществление лесопосадок, инженерная защита наиболее подверженных размыву и дефляции участков земель, агрокультурные мероприятия.

5. Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями  СНиП  2-01.07-85  «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции рассчитаны на восприятие действующих экстремальных  ветровых нагрузок.

6. Ливневые дожди (с интенсивностью  30 мм/час и более)  - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений;

7. Выпадение снега – конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

8. Сильные морозы - теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями  СНиП  2.01.07.-82   Строительная климатология и  геофизика» для климатического пояса  соответствующего Абанского района и рассчитана на температуру наружного воздуха – 40о   С;

9. Грозовые разряды – согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

10. Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и сооружений рекомендуется принять в соответствии с требованиями  СНиП  2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

11. Неконтролируемое горение лесных массивов является причиной превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ (двуокиси углерода  СО2) в воздухе. Возникновение пожаров в лесных массивах, может привести к задымлению населенных пунктов и создаст угрозу безопасности населения – в проекте предусмотрено создание противопожарных полос безопасности по краю застройки;

12. Территория центральной части Красноярского края является неблагополучной в отношении клещевых инфекций.

Основными мероприятиями в профилактике клещевого энцефалита являются:

-борьба с иксодовыми клещами, путём противоклещевыхакарицидных обработок местности (в зонах размещения летних оздоровительных учреждений, в зонах отдыха населения, дачных и садовых обществах),

-личная профилактика с использованием механических и химических средств защиты от клещей,

-вакцинация с использованием широкой пропаганды и агитации этого метода,

-активизации деятельности страховых организаций для увеличения объемов вакцинации населения и серопрофилактики;

-иммунопрофилактика – путём введения гомологичного противоэнцефалитного гамма-глобулина укушенным.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению, радиовещанию.

## 6.3. Снижение негативных воздействий опасных техногенных ЧС.

Для того чтобы  свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации,  необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03)». Москва, 2003 г.

Общие положения по содержанию территории.

1. Необходимо провести членение селитебных территорий населенных пунктов на участки площадью не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов не менее 100 м;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

5. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15м.

6. Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

7. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

8. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

9. На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

11. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

## 6.4. Общие требования к взрыво- и пожароопасным объектам.

1. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

2. Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

5. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

6. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

7. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

8. В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

9. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

10. Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

11. Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

12. Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и  запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

13. На складах лесоматериалов должны быть разработаны и согласованы с органами государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами.

14. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны.

15. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

16. Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

По данным Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю состояние пожарной охраны в Абанском районе удовлетворительное.

## 6.5. Проектная организация территории и расселение.

Планировочная структура и функциональное развитие территории.

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определения направления градостроительного развития территории. Построение наиболее рациональной  планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов.

Разработка планировочной структуры Абанского района проводилась  в развитии основных принципов построения планировочной структуры Красноярского края.

В основе построения перспективной планировочной структуры района лежит анализ территориальных особенностей различных его частей, их взаиморазмещение и направление основных внешних коммуникаций и природных осей. Выявлены следующие планировочные элементы:

Организующие  планировочные элементы, - оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов. По своему влиянию планировочные оси делятся на главные и второстепенные. На основании оценки планировочной структуры на уровне района, в качестве главной структурообразующей оси территории Абанского района принята автомобильная дорога «Канск-Абан-Богучаны» регионального значения.

Главным планировочным центром района, схемой территориального планирования определен п. Абан. Здесь пересекаются основные транспортные планировочные оси, данная территория является наиболее урбанизированной, здесь сосредоточенна большая часть населения, основная часть промышленных предприятий.

Кроме главной планировочной оси на территории района выделяются второстепенные планировочные оси выраженные автодорогами местного значения, соединяющие центральные усадьбы хозяйств с районным центром и выводящие их на главную планировочную ось района.

На сегодняшний день все второстепенные центры имеют подчиненное значение по отношению к центру района. Сложилась планировочная предпосылка наращивания центростремительных тенденций, вызывающая насыщенность центра обслуживающими учреждениями. Одной из планировочных задач регулирования социально-функциональных процессов, происходящих на проектируемой территории, является равномерное освоение территории, создание необходимого уровня обслуживания и занятости в опорных пунктах системы расселения.

Главные положения планировочной концепции развития района включают в себя следующее:

- Создание центров приоритетного развития по специализации на основе ресурсной базы района (агропромышленный комплекс, центры производственного развития, центры рекреационного развития);

- Дальнейшее развитие планировочных осей (Дзержинское-Абан- Нижний Ингаш становится дорогой регионального значения) и создание новых;

- Оптимальное функциональное зонирование территории.

В перспективной планировочной структуре предусматривается формирование новых зон перспективного развития туризма и дальнейшее развитие планировочных зон, а именно:

- Зон основных транспортных магистралей;

- Зон охраняемого природного ландшафта;

- Зон рекреации;

- Зон добычи и первичной переработки полезных ископаемых;

- Зон сельскохозяйственного использования.

Перспективные направления развития:

Организация нового жилищного строительства;

Развитие существующих и создание новых предприятий по деревообработке (строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п. Почет).

Развитие существующих и создание новых предприятий по производству строительных материалов (строительство кирпичного завода п. Абан);

Развитие и расширение работающих предприятий пищевой промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов), а так же молочно-товарной фермы в п. Абан;

Развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство, строительство новых ферм (с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Покровка);

Развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов, выращивание овощей и фруктов;

Развитие лесного хозяйства, заготовка и пункты приема дикоросов;

Развитие малого предпринимательства.

Дальнейшее развитие основных предприятий района –  ОАО «Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» (добыча угля), ООО «ЖКХ Абанское» (производство теплоэнергии), ООО «Промбытжилсервис» - подача воды, ООО «Водоканал» - производство теплоэнергии.

Развитие туризма (строительство баз отдыха и детского оздоровительного лагеря).

Расселение. Исходя из анализа существующего расселения (пункт 3.3), определены предложения по совершенствованию планировочной структуры территории и развитию сети сельских поселений:

- стабилизация численности населения в малых и средних селах;

- концентрация населения вдоль главных транспортных магистралей;

- рост численности населения в населенных пунктах вблизи размещаемых производств;

- преимущественный рост численности населения в административном центре района.

Базовыми населенными пункты с развивающейся социальной и коммунальной инфраструктурой, помимо п. Абан, остаются следующие населенные пункты: с. Анапо-Ключи, с. Березовка, с. Вознесенка, с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Петропавловка, с. Покатеево, с. Покровка, п. Почет, с.  Самойловка, с. Турово, с. Устьянск, с. Хандальск.

В целом по району предполагается следующие изменения к расчетному сроку в системе расселения.

- Количество населенных пунктов стабилизируется на существующем уровне и составит 64 единицы, в том числе 5 населенных пунктов с нулевой численностью предлагается оставить в качестве градостроительного резерва с различным функциональным назначением

- Количество центральных усадеб стабилизируется и составит – 16 единиц; средний размер центральной усадьбы возрастет с 1102 человек до 1159 человек.

- Средний размер рядового села снизится с 103 человек до 95 человек.

- В п. Абан будет проживать 42,4% всего населения района.

Прогноз системы расселения МО Абанский район

Таблица № 6.5.2

| № | Населенные пункты | Население, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчетный срок (минимум) | Расчетный срок (максимум) |  |
|  | Всего Абанский район | 22580 | 22800 | 22900 | 23100 |  |
|  | Абанский сельсовет | 9187 | 9500 | 9600 | 9800 |  |
| 1 | п. Абан | 9187 | 9500 | 9600 | 9800 |  |
|  | Анапо-Ключинский сельсовет | 461 | 457 | 442 | 442 |  |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 370 | 370 | 360 | 360 |  |
| 3 | д. Белая Таежка | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | п. Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение – зона возможной организации промышленного производства |
| 5 | д. Каменка | 79 | 75 | 70 | 70 |  |
| 6 | п .Сосновый | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение – зона возможной организации промышленного производства |
| 7 | п. Теплый Ключ | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Березовский сельсовет | 1059 | 1050 | 1070 | 1068 |  |
| 8 | с. Березовка | 609 | 620 | 650 | 660 |  |
| 9 | д. Мачино | 180 | 170 | 170 | 163 |  |
| 10 | д. Ношино | 270 | 260 | 250 | 245 |  |
|  | Вознесенский сельсовет | 324 | 325 | 340 | 340 |  |
| 11 | с. Вознесенка | 324 | 325 | 340 | 340 |  |
|  | Долгомостовский сельсовет | 2400 | 2429 | 2494 | 2499 |  |
| 12 | с. Долгий Мост | 2254 | 2289 | 2354 | 2359 |  |
| 13 | д. Лазарево | 146 | 140 | 140 | 140 |  |
|  | Заозерновский сельсовет | 357 | 340 | 330 | 325 |  |
| 14 | с. Заозерка | 149 | 145 | 145 | 140 |  |
| 15 | д. Долженовка | 69 | 60 | 55 | 55 |  |
| 16 | д. Стерлитамак | 139 | 135 | 130 | 130 |  |
|  | Никольский сельсовет | 601 | 590 | 590 | 580 |  |
| 17 | с. Никольск | 322 | 330 | 330 | 330 |  |
| 18 | д. Алексеевка | 166 | 160 | 160 | 150 |  |
| 19 | д. Воробьевка | 16 | 15 | 15 | 15 |  |
| 20 | д. Матвеевка | 50 | 45 | 45 | 45 |  |
| 21 | д. Средние Мангареки | 23 | 20 | 20 | 20 |  |
| 22 | д. Троицк | 24 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Новоуспенский сельсовет | 890 | 883 | 878 | 878 |  |
| 23 | с. Новоуспенка | 620 | 620 | 625 | 625 |  |
| 24 | д. Ермаковка | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 25 | д. Зимник | 239 | 235 | 230 | 230 |  |
| 26 | д. Новогеоргиевка | 28 | 25 | 20 | 20 |  |
|  | Петропавловский сельсовет | 738 | 728 | 703 | 703 |  |
| 27 | с. Петропавловка | 207 | 210 | 210 | 210 |  |
| 28 | д. Белоглинная | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 29 | д. Борки | 83 | 80 | 75 | 75 |  |
| 30 | д. Высокогородецк | 169 | 165 | 160 | 160 |  |
| 31 | п. Гагарина | 142 | 140 | 135 | 135 |  |
| 32 | д. Канарай | 134 | 130 | 120 | 120 |  |
|  | Покатеевский сельсовет | 710 | 705 | 710 | 710 |  |
| 33 | с. Покатеево | 558 | 560 | 565 | 565 |  |
| 34 | д. Лапино | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ , сельскохозяйственного производства |
| 35 | п. Усть-Панакачет | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ , сельскохозяйственного производства |
| 36 | п. Хиндичет | 152 | 145 | 145 | 145 |  |
|  | Покровский сельсовет | 333 | 320 | 300 | 300 |  |
| 37 | с. Покровка | 92 | 90 | 90 | 90 |  |
| 38 | д. Быстровка | 55 | 50 | 50 | 50 |  |
| 39 | п. Восток | 88 | 85 | 70 | 70 |  |
| 40 | д. Малкас | 98 | 95 | 90 | 90 |  |
|  | Почетский сельсовет | 1655 | 1648 | 1668 | 1670 |  |
| 41 | п. Почет | 949 | 955 | 965 | 965 |  |
| 42 | д. Бирюса | 185 | 180 | 180 | 180 |  |
| 43 | п. Озерный | 40 | 35 | 35 | 30 |  |
| 44 | с. Плахино | 205 | 210 | 220 | 230 |  |
| 45 | д. Тулень | 13 | 13 | 13 | 10 |  |
| 46 | п. Чигашет | 118 | 110 | 110 | 110 |  |
| 47 | д. Шивера | 145 | 145 | 145 | 145 |  |
| 48 | д. Шигашет | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ, сельскохозяйственного производства |
|  | Самойловский сельсовет | 707 | 700 | 700 | 695 |  |
| 49 | с. Самойловка | 599 | 600 | 610 | 615 |  |
| 50 | д. Кунгул | 78 | 70 | 65 | 60 |  |
| 51 | д. Суздалево | 30 | 30 | 25 | 20 |  |
|  | Туровский сельсовет | 890 | 890 | 840 | 835 |  |
| 52 | с. Турово | 276 | 280 | 270 | 270 |  |
| 53 | с. Залипье | 467 | 475 | 450 | 450 |  |
| 54 | д. Пушкино | 87 | 80 | 70 | 70 |  |
| 55 | д. Сенное | 60 | 55 | 50 | 45 |  |
|  | Устьянский сельсовет | 1750 | 1740 | 1755 | 1775 |  |
| 56 | с. Устьянск | 908 | 920 | 960 | 980 |  |
| 57 | д. Денисовка | 343 | 340 | 340 | 340 |  |
| 58 | д. Красный Яр | 142 | 140 | 135 | 135 |  |
| 59 | д. Новокиевлянка | 52 | 50 | 45 | 45 |  |
| 60 | д. Огурцы | 87 | 80 | 70 | 70 |  |
| 61 | д. Успенка | 218 | 210 | 205 | 205 |  |
|  | Хандальский сельсовет | 518 | 495 | 480 | 480 |  |
| 62 | с. Хандальск | 222 | 215 | 210 | 210 |  |
| 63 | п. Борзово | 220 | 210 | 205 | 205 |  |
| 64 | п. Пея | 76 | 70 | 65 | 65 |  |

Жилищный фонд и жилищное строительство. По данным статистического бюллетеня «Жилищный фонд Красноярского края» в 2010 году жилищный фонд района насчитывает жилья общей площадью 477,1 тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом 21,2 м2/чел.

Площадь ветхих и аварийных жилых помещений составляет 46,6 тыс.м2 общей площади квартир, или 9,8% жилищного фонда района.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства района будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация селитебных территорий;

- строительство новых дорог, дорожных развязок.

Жилищная обеспеченность на перспективу при максимальном варианте развития составит 30 м2/чел, при минимальном – 28 м2 чел. На первую очередь предлагается увеличение жилищной обеспеченности с 21,2 м2 до 24 м2 на одного человека.

Расчет основных показателей на I очередь и расчетный срок произведен с учетом проектной численности населения Абанского района. Кроме того, в расчете учтены объемы компенсационного строительства, связанного с выбыванием ветхого и аварийного фонда.

На перспективу предусматривается снос ветхого и аварийного жилищного фонда в объеме 46,6 тыс.м2 (в т.ч. на I очередь – 7 тыс.м2).

Площадь жилищного фонда на перспективу при максимальном варианте развития будет составлять 693 тыс.м2, при минимальном – 641,2 тыс. м2; в том числе на I очередь – 547,2 тыс.м2.

Таким образом, в случае выполнения установок Схемы к концу первой очереди объем жилищного фонда района вырастет на 14,7%, а к расчетному сроку – на 34,4% или 45,2 % (в зависимости от варианта развития).

По предварительным расчетам под жилищное строительство на новых площадках потребуется жилой территории:

- на расчетный срок (при максимальном уровне развития) – 293 га;

- на расчетный срок (при минимальном уровне развития) – 223,4 га;

- на первую очередь строительства – 103,7 га.

Площадки, необходимые для жилищного строительства, должны быть конкретизированы на  стадии разработки генеральных планов населенных пунктов в их существующих границах, а также с расширением границ тех населенных  пунктов, перспектива развития которых и планировочные условия потребуют такого расширения.

Расчет объемов нового жилищного строительства Абанского административного района.

Таблица № 6.5.3.

| Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимал. уровень развития | максим. уровень развития |
| Население | тыс.чел | 22,58 | 22,8 | 22,9 | 23,1 |
| Обеспеченность жилищным фондом | м2 на чел. | 21,2 | 24 | 28 | 30 |
| Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 477,1 | - | - | - |
| Требуется жилья по расчетам | тыс. м2 | - | 547,2 | 641,2 | 693 |
| Жилищный фонд, предлагаемый к сносу | тыс. м2 | - | 7,0 | 46,6 | 46,6 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 470,1 | 430,5 | 430,5 |
| Проектируемое новое жилищное строительство, всего, в т.ч. | тыс. м2 | - | 77,1 | 210,7 | 262,5 |
| -на месте сноса (в существующей застройке) | тыс. м2 | - | 8 | 61,8 | 66,2 |
| - на новых площадках | тыс. м2 | - | 69,1 | 148,9 | 196,3 |
| Требуется жилых территорий под новое строительство | га | - | 103,7 | 223,4 | 293 |

Организация культурно-бытового обслуживания. Проектом предусматривается создание нормативно благоприятных условий проживания во  всех населенных пунктах. Исходя из определенной проектом численности населения района на перспективу (23,1 тыс.чел.) были определены показатели нового строительства объектов культурно- бытового и социального  обслуживания.

Организация культурно-бытового обслуживания должна быть направлена на возможно более полное удовлетворение потребностей населения, повышение уровня и удобства обслуживания.

В настоящее время не представляется возможным создать в каждом населенном пункте полный комплекс культурно-бытовых учреждений ввиду того, что изолированная система не может обеспечить необходимого уровня обслуживания, и экономически нецелесообразна из-за незначительной концентрации населения. В районе необходимо создание единой системы культурно-бытовых учреждений, рассчитанной на обслуживание всех населенных пунктов. При создании такой системы необходимо учитывать систему расселения.

При структуризации системы культурно-бытового обслуживания Абанского района выделены населенные пункты, в которых создаются центры обслуживания и их зоны влияния.

Центры обслуживания I ступени – населенные пункты, численность населения (собственное и тяготеющее) от 100 до 500 человек, в которых размещаются объекты культурно-бытового обслуживания повседневного спроса: детские сады, начальная школа, сельский клуб с библиотекой, магазин товаров повседневного спроса и т.д.

Центры обслуживания II ступени – это перспективные населенные пункты (как правило, центральные усадьбы сельсоветов), численность населения (собственное и тяготеющее) от 500 до 2000 человек, в которых размещается полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного спроса, а также частично периодического пользования. В зоне влияния этих центров обслуживания находятся собственное население и меньшие по величине поселения, имеющие транспортную доступность не более 60 минут. Такими центрами служат: с. Анапо-Ключи, с. Березовка, с. Вознесенка, с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Петропавловка, с. Покатеево, с. Покровка, п. Почет, с. Самойловка, с. Турово, с. Залипье, с. Устьянск, д. Денисовка, с. Хандальск.

Центр обслуживания III ступени – это районный центр, п. Абан. Зона влияния этого центра охватывает собственное население и население всего района, находящееся в пределах 90 минут транспортной доступности.

Центры межселенного культурно-бытового обслуживания

населения Абанского района

Таблица № 6.5.4.

| № п/п | Центры обслужи-вания | Население центров обслуживания, тыс.чел. |  |  | Зоны обслуживания | Население, обслуживаемое центром, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совр. сост. | I очередь | Расч. срок |  | Совр. сост. | I очередь | Расч. срок |
|  | III ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 9,19 | 9,5 | 9,6-9,8 | Абанский район | 22,58 | 22,8 | 22,9-23,1 |
|  | II ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Анапо-Ключи | 0,37 | 0,37 | 0,36 | Анапо-Ключинский сельсовет | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
| 2 | с. Березовка | 0,61 | 0,62 | 0,66 | Березовский сельсовет | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
| 3 | с. Вознесенка | 0,32 | 0,33 | 0,34 | Вознесенский сельсовет | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| 4 | с. Долгий Мост | 2,25 | 2,29 | 2,36 | Долгомостовский сельсовет | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 5 | с. Заозерка | 0,15 | 0,15 | 0,14 | Заозерновский сельсовет | 0,36 | 0,34 | 0,33 |
| 6 | с. Никольск | 0,32 | 0,33 | 0,33 | Никольский сельсовет | 0,6 | 0,59 | 0,58 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,62 | 0,62 | 0,63 | Новоуспенский сельсовет | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| 8 | с. Петропавловка | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Петропавловский сельсовет | 0,74 | 0,73 | 0,7 |
| 9 | с. Покатеево | 0,56 | 0,56 | 0,57 | Покатеевский сельсовет | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 10 | с. Покровка | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Покровский сельсовет | 0,33 | 0,32 | 0,3 |
| 11 | п. Почет | 0,95 | 0,96 | 0,97 | Почетский сельсовет | 1,66 | 1,65 | 1,67 |
| 12 | с. Самойловка | 0,6 | 0,6 | 0,62 | Самойловский сельсовет | 0,71 | 0,71 | 0,7 |
| 13 | с. Турово | 0,28 | 0,28 | 0,27 | Туровский сельсовет | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
| 14 | с. Залипье | 0,47 | 0,47 | 0,45 |  |  |  |  |
| 15 | с. Устьянск | 0,91 | 0,92 | 0,98 | Устьянский сельсовет | 1,75 | 1,74 | 1,78 |
| 16 | д. Денисовка | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |
| 17 | с. Хандальск | 0,22 | 0,22 | 0,21 | Хандальский сельсовет | 0,52 | 0,5 | 0,48 |

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности, структуре населения и принятых нормативов.

Часть учреждений культурно-бытового обслуживания района расположена в приспособленных помещениях. Эта часть учреждений, а также ветхий фонд не могут  быть учтены на расчётный срок.

В результате оценки современного состояния объектов культурно-бытового обслуживания, их мощности, Проектом предлагается ряд мероприятий по каждой группе объектов обслуживания.

При проектировании учтена «Программа социально-экономического развития Абанского района на 2011 - 2020 годы» и «Программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы».

Образовательные учреждения

Общеобразовательные школ. На момент начала проектирования общая вместимость общеобразовательных школ превышает нормативную потребность на 56,4%. Поэтому к расчетному сроку предлагается оптимизировать структуру сети общеобразовательных школ. Проектом предлагается снос деревянных ветхих строений школ и строительство новых капитальных зданий. А в мелких населенных пунктах, где строительство новых зданий общеобразовательных школ нецелесообразно, необходимо обеспечить доставку школьников до школ специальными автобусами.

Проектом предлагается следующая структура сети общеобразовательных школ: основные школы в центральных усадьбах сельсоветов и населенных пунктах свыше 500 человек, и начальные школы с блоком детского сада – в прочих населенных пунктах, где их размещение целесообразно.

К расчетному сроку проектом предлагается снос деревянных зданий 14 школ с износом более 75%. Это школы в с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Покатеево (I очередь), с. Новоуспенка, с. Самойловка, с. Никольск, с. Залипье, п. Чигашет (I очередь), с. Хандальск (I очередь), с. Турово (I очередь), д. Денисовка, с. Вознесенка, с. Петропавловка, п. Почет, д. Шивера.

Общая вместимость школ  предлагаемых к сносу к расчетному сроку составит 2396 мест, в том числе на I очередь – 788 мест.

Общая вместимость сохраняемых общеобразовательных школ к расчетному сроку составит – 2301 мест, на I очередь – 3909 мест.

Предусмотрено новое строительство школ общей вместимостью 840 мест, в том числе на I очередь 165 мест. Из них:

- 3-х школ (I ступени) по 50 мест, с блоком детского сада на 30 мест (с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Никольск, д. Шивера);

- 6-ти основных школ по 115 мест (с. Вознесенка, с. Новоуспенка, с. Покатеево (I очередь), п. Почет, с. Самойловка, с. Залипье).

Общая вместимость общеобразовательных школ к расчетному сроку составит:

- на I очередь – 4074 мест (с учетом сохраняемых – 3909 мест и проектируемых – 165 мест)

- на расчетный срок – 3141 место (с учетом сохраняемых – 2301 мест и проектируемых – 840 мест).

Дошкольные образовательные учреждения. При строительстве ДОУ следует учитывать следующие нормативные ограничения (в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"):

1) Здания дошкольных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к торцам жилых домов, встроенными в жилые дома и встроено-пристроенными к торцам жилых домов;

2) Допускается совмещение дошкольных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в единый комплекс (детский сад - школа). В условиях размещения образовательных учреждений в сельской местности данные меры очень актуальны и позволяют значительно снизить затраты на строительство;

3) Максимально допустимый для сельских районов радиус пешеходной доступности составляет 1 км.

На перспективу планируется снос деревянных зданий 5 детских садов с износом более 80% (с. Долгий Мост, с. Петропавловка (I очередь), д. Зимник, с. Самойловка (I очередь), д. Денисовка).

Общая вместимость детских садов предлагаемых к сносу составит 155 мест, в том числе на I очередь – 40 мест.

Общая вместимость сохраняемых детских садов к расчетному сроку составит – 415 мест, на I очередь – 530 мест.

К расчетному сроку планируется создание 882 мест в детских садах,  в т.ч. на I очередь – 390 мест, из них:

- 3 блока детских садов по 30 мест при средних школах (с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Никольск, д. Шивера);

- 5 детских садов вместимостью по 45 мест (с. Березовка (I очередь), п. Почет (I очередь), с. Самойловка (I очередь), с. Залипье (I очередь), с. Долгий Мост);

- детский сад на 95 мест (с. Долгий Мост);

- 17 групп кратковременного пребывания детей на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, общей вместимостью 208 мест (в т.ч. на первую очередь -1 группа на 15 мест в с. Петропавловка);

- детские сады в п. Абан, общей вместимостью 265 мест, предусмотренные генеральным планом п. Абан (в т.ч. I очередь 165 мест).

Общая вместимость детских садов всех типов на перспективу составит 1297 мест, в том числе на первую очередь 920 мест. Однако учитывая крайне низкую современную обеспеченность местами в детских садах, предлагается к I очереди достичь 70-75% обеспеченности ДОУ, а к расчетному сроку – 100% обеспеченности.

Учреждения здравоохранения. Расчет мощности и размещение объектов здравоохранения в районе произведен дифференцированно. Проектом предлагается увеличение мощности Центральной районной больницы в п. Абан, строительство участковых больниц в населенных пунктах с численностью населения порядка 1000 человек и выше. Принятие дифференцированных нормативов позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь населению по принципу частоты пользования, при определенной соподчиненности центров. Такое построение сети лечебно-профилактических и стационарных учреждений позволяет избежать распыленности коечного фонда во многих мелких больницах и дает возможность оказать необходимую медицинскую помощь в сельских поселениях и высококвалифицированную врачебную помощь в крупной многопрофильной больнице районного значения.

Таким образом, необходимую первую медицинскую помощь в районе будут оказывать фельдшерские акушерские пункты, а дальнейшую при необходимости – 2 участковые больницы и ЦРБ в п. Абан.

Проектом предлагается строительство следующих объектов здравоохранения:

- участковые больницы – в п. Почет на 25 коек и д. Долгий Мост на 40 коек (существующее здание участковой больницы в с. Долгий Мост предлагаются к сносу на расчетный срок);

- стационара на территории ЦРБ, вместимостью 130 коек (I очередь).

- 8 ФАПов взамен сносимых с износом более 100% (с. Заозерка, с. Новоуспенка, д. Высокогородецк (I очередь), с. Самойловка, с. Турово (I очередь), с. Устьянск, д. Огурцы, п. Пея).

В п. Абан и с. Долгий Мост предлагается разместить аптеки, а во всех проектируемых объектах здравоохранения – аптечные пункты.

Таким образом, в целом по району мощность объектов здравоохранения составит:

- на I очередь: 271 койка в стационарах, 410 посещений в смену в амбулаториях и поликлиниках, 26 ФАПов;

- к расчетному сроку: 311 коек в стационарах, 410 посещений в смену в амбулаториях и поликлиниках, 26 ФАПов.

Учреждения культуры и искусства.

Дома культуры и сельские клубы. Основное направление в сфере развития культуры - обеспечение культурных потребностей и развитие творческой деятельности населения, сохранение и возрождение культурных национальных традиций, укрепление материально – технической базы учреждений культуры, на этой основе - рост культурного и духовного уровня, рост качества жизни населения территории района.

Программой реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы в Абанском районе намечены капитальный ремонт  зданий и оснащение современным оборудованием и системами безопасности всех домов культуры, сельских клубов, библиотек.

В 2003 году в Покатеево сгорело здание сельского клуба вместимостью 150 мест, в настоящее время учреждение культуры размещается в приспособленном здании и вмещает 30 человек. По социальным нормативам и нормам в населенном пункте с числом жителей от 500 до 1000 человек требуется учреждение культуры на 150 мест. Таким образом, Проектом предлагается строительство сельского дома культуры в с. Покатеево на 150 мест. Также проектом предлагается строительство клубного учреждения на 200 мест в с. Долгий Мост и культурно-досуговых центров в п. Абан общей вместимостью 440 мест.

Кроме того, в п. Чигашет и д. Шивера предусматривается строительство культурно-социальных центров по 25 мест («Программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы»).

Общая емкость  учреждений клубного типа к расчетному сроку составит 5300 мест (в т.ч. сохраняется – 4460 мест, новое строительство – 840 мест). На I очередь – 4830 мест (в т.ч. сохраняется – 4490 мест, новое строительство – 340 мест).

Библиотеки. В соответствии с Программой реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы предусматривается строительство нового здания Центральной библиотеки в п. Абан. Общее количество библиотек на I очередь и к расчетному сроку не изменится и составит 38 объектов.

Музеи. Районный историко-краеведческий музей на перспективу сохраняется.

Спортивные сооружения. Сеть физкультурно-спортивных сооружений на перспективу будет представлена: стадионами и другими плоскостными сооружениями, спортивными залами и бассейном. Проектом предлагается строительство спортивных залов общей площадью 1180 м2 площади пола (в т.ч. I очередь – 650 м2), бассейна – 400 м2 зеркала воды (в т.ч. I очередь – 150 м2 зеркала воды), плоскостных сооружений общей площадью 3,73 га (в т.ч. I очередь – 2,74 га).

- Спортивные залы общего пользования предлагаются в следующих населенных пунктах: в п. Абан – 500 м2 площади пола; с. Долгий Мост – 160 м2 пл. пола; п. Почет – 90 м2 пл. пола; в с. Березовка, с. Новоуспенка, с. Покатееево, с. Самойловка, с. Устьянск – спортивные залы по 50 м2 площади пола; с. Анапо-Ключи, с. Никольск, с. Петропавловка, с. Залипье, д. Денисовка, с. Хандальск – спортивные залы по 30 м2 площади пола.

- Строительство  стадиона в п. Абан и плоскостных сооружений в основном в административных центрах сельсоветов, в объемах, необходимых для обеспечения нормативной потребности населения в данных объектах.

- Строительство бассейнов в п. Абан, с. Долгий Мост, п. Почет возможно в составе спортивных комплексов.

Таким образом, мощность спортивных объектов с учетом сохраняемых и  объектов предлагаемых к строительству составит:

- на I очередь: спортивные залы – 991 м2 площади пола, бассейн – 150 м2 зеркала воды, плоскостные сооружения – 4,18 га.

- на расчетный срок: спортивные залы – 1521 м2  площади пола, бассейн – 400 м2 зеркала воды, плоскостные сооружения – 5,17 га.

Учреждения торговли и общественного питания

Учреждения торговли. В целом по району обеспеченность учреждениями торговли высокая, однако, распределены по населенным пунктам они неравномерно, в ряде сел вообще отсутствуют какие-либо магазины. Проектом предлагается на перспективу расширение действующей сети учреждений торговли и обеспечение всех сёл, даже малых (с населением свыше 50 человек), магазинами с товарами повседневного спроса, в первую очередь, продовольственными. В центральных усадьбах сельсоветов рекомендуется строительство продовольственных и промтоварных магазинов с широким ассортиментом товаров, в районном центре – специализированных магазинов и универмагов, ориентированных на обслуживание населения большой группы близлежащих населенных пунктов.

Всего на расчетный срок Проектом предлагается строительство 4907 м2 торговой площади, в том числе на I очередь – 2202 м2 торговой площади.

Общая площадь учреждений торговли на I очередь составит 9473 м2 торговой площади, на расчетный срок – 12178 м2 торговой площади.

Учреждения общественного питания. Существующие учреждения общественного питания удовлетворяют потребности населения только на 36,5%. На перспективу все объекты сохраняются.

Проектом предлагается строительство столовых и кафе в средних населенных пунктах (с численностью населения свыше 500 чел.) общей вместимостью 590 посадочных мест. Таким образом, к расчетному сроку вместимость объектов общественного питания составит 920 мест, в том числе на I очередь – 625 мест.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, фотомастерские и проч.) рекомендуется размещать в центрах сельсоветов. Всего к расчетному сроку планируется создать 119 рабочих мест в сфере бытового обслуживания (в т.ч. на I очередь – 74 рабочих места). С учетом существующих объектов, общая вместимость составит 167 рабочих мест (в т.ч. на I очередь 122 рабочих места).

Предприятия коммунального хозяйства

В Проекте определена потребность в следующих предприятиях коммунального хозяйства: банях, прачечных и гостиницах.

Бани размещаются во всех средних населенных пунктах (с численностью населения свыше 500 чел.). Общая вместимость бань к расчетному сроку составит 139 мест (в т.ч. I очередь – 91 место).

Прачечные требуется построить в следующих населенных пунктах: п. Абан 600 кг белья в смену, с. Долгий Мост – 200 кг белья в смену; с. Березовка, п. Почет, с. Устьянск по 100 кг белья в смену; с. Вознесенка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Покатеево, с. Самойловка, с. Залипье по 50 кг белья в смену.

Химчистки требуется построить в следующих населенных пунктах: п. Абан – 35 кг вещей в смену, с. Долгий Мост – 25 кг вещей в смену, п. Почет – 20 кг вещей в смену.

На перспективу предлагается строительство гостиниц в п. Абан, вместимостью 50 мест и в с. Долгий Мост, вместимостью 20 мест.

Необходимо строительство пожарных депо на 2 а/м в п. Абан, с. Березовка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Покатеево, п. Почет, с. Устьянск.

Таким образом, общее количество пожарных частей в районе к расчетному сроку составит 9 единиц, общее количество автомашин – 22 единицы.

Организация промышленных территорий. Основным стратегическим приоритетом развития экономики Абанского района является достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной стоимости.

Основные направления развития экономики района следующие:

- развитие существующих и создание новых предприятий по деревообработке;

- развитие существующих и создание новых предприятий по производству строительных материалов;

- развитие предприятий пищевой промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов);

- развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство;

- развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов, выращивание овощей и фруктов;

- развитие лесного хозяйства, заготовка и переработка дикоросов;

- развитие туризма;

- развитие малого предпринимательства.

Добыча полезных ископаемых. В районе имеется значительный потенциал запасов бурого угля – 10 участков крупнейшего Абанского месторождения. Кроме того, известны 8 проявлений угля. Лицензирован и разрабатывается один участок Абанского месторождения.

Перспективы увеличения добычи угля в районе не ограничены. На Абанском месторождении подготовлены для промышленного освоения и строительства крупных разрезов 4 резервных участка на общую производственную мощность - 230 млн.т. Имеются перспективы выявления новых участков для открытых работ с запасами 5-10 млн. т и строительство карьеров для местных нужд на мелких месторождениях и проявлениях, расположенных вокруг Абанского месторождения.

В области производства строительных материалов программой и Схемой предлагаются следующие мероприятия:

- строительство кирпичного завода в п. Абан. Необходимым условием развития производства является рост жилищного и промышленного строительства в районе и крае, который обеспечит спрос на кирпич в долгосрочной перспективе. Количество новых рабочих составит порядка 150 человек. Объем выпускаемой продукции составит 5-6 млн.шт. в год.

В деревообрабатывающей отрасли промышленности Проектом предлагается строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п. Почет.

Производственные площадки для размещения данных производств необходимо изыскать в черте населенных пунктов, их расположение и размеры уточнять на последующих стадиях разработки градостроительной документации (при разработке генеральных планов населенных пунктов).

Размещение перспективных предприятий агропромышленного комплекса. Агропромышленный комплекс объединяет в себе сельское хозяйство и обслуживающие его отрасли промышленности, заготовок, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции – пищевую промышленность и торговлю продовольственными товарами.

Главная цель АПК – бесперебойное снабжение населения, как района, так и близлежащих территорий, высококачественными продуктами питания, а промышленности  сельскохозяйственным сырьем.

Центральным звеном выступает сельское хозяйство, вокруг которого группируются следующие сферы: обеспечение АПК средствами производства, обслуживающие организации, заготовка, хранение, переработка продукции, ее реализация.

Природно-климатические условия Абанского района позволяют успешно развивать агропромышленный комплекс, который включает в себя:

- сельскохозяйственное производство;

- лесное хозяйство;

- обслуживание сельского хозяйства;

- заготовка, хранение и переработка продукции, ее реализация (овощехранилища, холодильники, малые предприятия по переработке мяса, молока, производство хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий без копчения, молочные и маслобойные производства и т.д.).

Проектом предлагается строительство:

- Фермы КРС до 100 голов в Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

- Ферм КРС до 50 голов в Заозерновском с/с (с. Заозерка) и Покровском с/с (с. Покровка);

- Предприятия по переработке дикоросов в с. Покатеево (Покатеевский с/с).

Основные пункты приема сырья на местах будут расположены на территориях муниципальных образований поселений, обладающих наибольшим ресурсным потенциалом. Вывоз сырья с пунктов приема будет производиться ежедневно, при помощи специально оборудованной техники.

-  Размещение приёмных пунктов сырья дикоросов в Покровском с/с (с. Покровка), Хандальском с/с (п. Борзово), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

Перспективным представляется развитие пищевой промышленности:  производства по переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района.

С учетом Социально-экономической программы развития Абанского района Проектом предлагается ряд мероприятий.

- Строительство (установка Модуля) по производству молочной продукции,  проектной мощностью переработки молока  10 тонн в  смену (п. Абан);

- Строительство молочно-товарной фермы в ООО «Усольское» (с. Устьянск). При выходе на проектную мощность (в соответствии с инвестиционным проектом):  ежегодно – молоко 5388 тонн; -  реализация племенного молодняка 77 тонн; производство и реализация мяса (ж.в) 290 тонн;

- Строительство цехов малой мощности по переработке молока до 10 тонн в сутки: в Анапо-Ключинском с/с (с. Анапо-Ключи), Березовском с/с (с. Березовка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Покатеевском с/с (с. Покатеево);

- Строительство цехов малой мощности по переработке мяса до 5 тонн в сутки: в Березовском с/с (с. Березовка),  Вознесенском с/с (с. Вознесенка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост),  Никольском с/с (с. Никольск), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Хандальском с/с (с. Хандальск).

Организация отдыха и туризма. В Абанском районе привлекательная природная среда, сеть  красивейших озер, чистый воздух, транспортная доступность, всё это способствует развитию туризма.

Озера являются одной из достопримечательностей Абанского района. Несмотря на близость расположения и одинаковое происхождение, озера, а их около 30,сильно отличаются глубинами, характером берегов  и формой дна, фауной и флорой, прозрачностью воды и т.д.

На территории Абанского района находится памятник природы озеро «Святое». По результату химического анализа воды и сапропелей в озере содержится большое количество железа, радона, титана, марганца, фосфора, цинка, бора и большая концентрация серебра.  Прибрежная зона озера имеет выходы голубой глины, которую отдыхающие  используют для лечебных целей в больших количествах (Томским НИИ курортологии было сделано заключение, что данное озеро имеет целебные свойства).

Большой популярностью у населения пользуются Апано-Ключинские озера – чистые, глубокие, окруженные смешанным лесом. На берегу одного из них расположен детский оздоровительный лагерь, поэтому оно называется «Пионерское».

На территории Почетского сельсовета, в северной части Абанского района расположено озеро «Боровое» или «Плахино» богатое  лечебными грязями, обладающими показаниями к лечению болезней опорно-двигательной, нервной системы и т.п. В пик летнего отдыха на его берегах располагается до 2000 палаток, больные приезжают даже из-за пределов края.

Перспектива развития туризма в Абанском районе.

Устойчивое развитие, направленное на раскрытие туристического потенциала, должно включать двунаправленный подход. С одной стороны необходимо осуществлять охрану окружающей среды, а с другой стороны необходимо обеспечить наличие объектов и инфраструктуры, которые будут способствовать диверсификации туристических продуктов и помогут расширить рамки туристического сезона (а также способствовать улучшению качества жизни местного населения). В принципе, развитие также может осуществляться в районах, где влияние на окружающую среду должно быть минимальным. Важно стимулировать соответствующие типы туристического развития, а не просто контролировать туристическое воздействие. Планирование развития туризма и развития в целом должно быть гибким, чтобы реагировать на взаимоотношения между природной окружающей средой и нуждами туристической индустрии, а также на изменяющиеся обстоятельства.

Развитие туризма на территории района, будет способствовать созданию новых рабочих мест,  удовлетворению разнообразных потребностей населения, в том числе в отдыхе и различного вида услугах.

Для развития туризма в районе настоящим проектом предлагается:

- Строительство базы отдыха в Анапо-Ключинском сельсовете вблизи озер;

- Строительство базы отдыха в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино;

- Строительство детского оздоровительного лагеря в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино.

## 6.6. Охрана окружающей среды.

Внесение муки фосфоритной раскисляет почву и обеспечивает положительный баланс фосфора в почве для формирования полноценного по качеству урожая, а также создает оптимальные условия для полного и эффективного усвоения растениями азота и калия из почвы.

При осуществлении решений схемы территориального планирования необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель района:

1.	Рекультивация участков нарушенных земель на территории района в количестве 100,42 га.

2.	Отведение участков для строительства биотермических ям за границей населенных пунктов в сельсоветах. Определение местоположения биотермических ям осуществляется органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории: расчистка русла реки, берегоукрепление, противопаводковые мероприятия в п. Абан.

4.	Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах.

5.	Проведение противоэрозионных мероприятий.

6.	Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет:

- использование незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

- сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения минеральных и органических удобрений, ведения севооборота и т.д.,

- развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

- внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

- создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления, субсидирования, снижения административных барьеров, включения крестьянских хозяйств в систему агропромышленного комплекса района.

Для рационального использования минерально-сырьевых ресурсов необходимы:

- геологические изыскания по золотодобыче;

- геологические изыскания по марганцевым рудам.

В целях охраны атмосферного воздуха

1.	Контроль со стороны администрации за установлением границ сани-тарно-защитных зон от действующих и вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

2.	Окончательный выбор площадки для строительства предприятия по переработке фосфоритов осуществлять вне населенных пунктов с учетом аэрометеорологических условий местности.

3.	При функционировании предприятия по производству фосфорных удобрений, других предприятий III класса вредности и выше обязать хозяйствующие субъекты проводить производственный лабораторный контроль в зоне влияния выбросов данного объекта.

4.	Увлажнение водой, применение других обеспыливающих материалов, а также ограничение скорости движения в целях предупреждения пылеобразования на гравийных дорогах при прохождении их через населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, охраняемые природные территории и т.п. (Применение обеспыливающих средств при пересечении водоохраняемых территории, территории заказников допускается по согласованию с природоохранными органами.)

5.	Осуществление реконструкции дорог с устройством асфальтобетонного покрытия для предотвращения пыления на дорогах

6.	В целях уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух на территории жилой застройки требуется:

- проведение атмосфероохранных мероприятий за счет собственников предприятий и разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных (применение современного оборудования, эффективных методов очистки, использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов).

- отдаление жилых зон, детских садов, школ, лечебных учреждений от автодорог на необходимое расстояние, обоснованное при рабочем проектировании расчетами или замерами концентраций загрязняющих веществ в воздухе;

- применение озеленения вдоль дорог и в санитарно-защитных зонах;

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт дороги;

- ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах.

Мероприятия по охране водных ресурсов

1.	Выполнить мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и пахотные земли:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- Эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

2.	Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

3.	В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- строительство очистных сооружений, оснащенных системами дополнительной очистки, охлаждения и обеззараживания стоков с последующим отводом сточных вод в водоемы.

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах.

- оснащение транспортных предприятий установками для очистки хозяйственных и ливневых стоков от нефтепродуктов.

Мероприятия в области обращения с отходами:

- Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

- Строительство нового полигона ТБО районного значения в соответствие с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение.

- Способствование созданию предприятий по сбору и вывозу ТБО, а так же по сбору вторичного сырья, пригодного к переработке.

- Разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов.

- Создание специализированных площадок для временного сбора и хранения ТБО с твердым покрытием, ограждением для населенных пунктов района.

- Организация сбора и временного хранения отходов на специализированных площадках.

- Разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций.

- Определение количества контейнеров, разработка схемы размещения контейнеров.

- Организация компостирования зеленых отходов, обрези деревьев и кустарников.

- Инвентаризация всех существующих несанкционированных свалок, разработка графика ликвидации свалок.

- Ликвидация существующих свалок, рекультивация участков не-санкционированных свалок.

- Ликвидация существующих скотомогильников, не соответствующих санитарным требованиям.

- Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермических ям органами местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора

- Строительство биотермических ям.

Мероприятия по охране растительного и животного мира:

1.	Мероприятия по уходу, рациональному использованию и защите лесов:

•	проведение рубок ухода и санитарных рубок,

•	охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию.

- строительство новых и реконструкция существующих дорог,

- содержание лесных дорог,

- устройство минерализованных полос и уход за ними,

- контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

- обустройство мест отдыха,

- ведение разъяснительной работы среди населения,

- проведение лесопатологических обследований,

•	запрещение самовольного выжигания сухой травы.

2.	Обязательное своевременное лесовосстановление на лесных участках, не покрытых лесной растительностью: на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

3.	Углубленная переработка низкокачественной древесины и древесины лиственных пород с высоким качеством конечной продукции.

4.	В целях разработки программ по охране отдельных видов животных необходимо проведение исследований по выявлению их местообитаний, численности, путей миграции, факторов, влияющих на уязвимость вида.

5.	При  проектировании и строительстве линейных объектов (дорог, ЛЭП, трубопроводов) необходимо учесть сезонные пути миграции животных.

6.	В целях предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания проводятся мероприятия по регулированию численности отдельных видов

Организационно-технические мероприятия по охране и содержанию особо                охраняемых природных территорий:

1.	Особо охраняемые природные территории (ООПТ), их режим и задачи в обязательном порядке учитываются при разработке схем территориального планирования, планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства, лесоустройства.

2.	В пределах ООПТ должны соблюдаться требования охраны объектов животного мира, редких и исчезающих видов растений и уникальных растительных сообществ в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.	Границы особо охраняемых природных территорий  рекомендуется обозначать на местности по периметру и у дорог предупредительными и информационными знаками.

- Содержание информационных знаков:

- точное название ООПТ,

- площадь ООПТ,

- схема расположения ООПТ,

- режим природопользования на территории ООПТ,

- название и координаты организации, на которую возложена охрана ООПТ.

## 6.7. Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. В качестве основных направлений развития автомобильных дорог, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач района, предусматривается формирование автомобильных дорог «Канск - Абан - Богучаны - Кодинск» и «Абан – Дзержинское».

По дороге «Канск - Абан - Богучаны - Кодинск» район получает выход в Богучанский и Кежемский районы.

Дорога «Абан - Дзержинское» войдет в состав автомобильной дороги «Томск - Большая Мурта - Иркутская область» (предусмотрено в СТП Красноярского края и СТП Томской области). По данной дороге район получит выход в Тасеевский, Мотыгинский и Большемуртинский районы, а через них в г. Енисейск, г. Лесосибирск, Томск и далее на север и Эвенкию, что позволит найти новые рынки сбыта и увеличить, например добычу угля в районе.

Создание развитой транспортной системы района позволит:

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить транспортную доступность 62-х населенных пунктов района;

- сократить время пребывания в пути;

- снизить себестоимость автоперевозок;

- создать новые рабочие места.

Для достижения целей развития дорожно-транспортной инфраструктуры планируется участие района в КЦП «Дороги Красноярья», также разработаны целевые программы «Комплексного развития дорожного хозяйства» и  «Комплексного развития  транспортной инфраструктуры на 2007-2012 г».

Автомобильные дороги. Основной целью  комплексного развития дорожного хозяйства Абанского района является:

-обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также дорожных сооружений;

-обеспечение бесперебойного и безопасного движения;

-развитие сети автомобильных дорог внутри района, имеющих важное значение для социально-экономического развития территории Абанского района.

На перспективу предусмотрено содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержание межпоселенческих дорог, ремонт гидротехнических сооружений.

Учитывая большое количество километров дорог, требующих ремонта, значительно возрастают объемы работ по содержанию автомобильных дорог для обеспечения поддержания транспортно-эксплуатационных параметров на допустимом уровне.

Протяженность автодорог к расчетному сроку составит 727,2 км

К расчетному сроку проектом предлагается всего построить и реконструировать 446,29 км автодорог, в том числе построить 13,0 км дорог регионального значения и реконструировать 433,9 км дорог, из них 351,2 км категорийных  и 82,7 км некатегорийных дорог с переводом последних в категорию и передачей их в оперативное управление КГБУ «КрУДор».

Реконструкция и строительство автодорог показаны на Схеме развития транспортной инфраструктуры района и предусматривают следующие мероприятия:

I очередь (2015г) рекомендуется реконструировать – 139,8 км дорог, в том числе:

- предусмотреть устройство капитального покрытия на участке дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны» – заасфальтировать 26 км дороги до моста через р. Бирюсу;

- реконструировать 40,7 км дороги межмуниципального значения «Абан-Быстровка», которая находится в  неудовлетворительном состоянии, с устройством капитального покрытия. Дорога соединяет  центр Быстровского сельсовета с административным центром района;

- реконструировать 73,1 км некатегорийных грунтовых дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии и являющихся социально-значимыми для населенных пунктов, под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор». Наименование дорог: подъезд к д. Каменка – 1,3 км, «Покатеево-Хиндичет» – 3,0 км, «Почет-Плахино» – 13 км, «Почет-Плахино» - Шивера – 16,0 км, «Канск-Абан-Богучаны» - Пея – 27,0 км, «Самойловка-Суздалево» – 2 км, подъезд к д. Белая Таежка – 1,8 км, подъезд к д. Тулень – 9,0 км;

Расчетный срок (2030г) рекомендуется реконструировать – 293,89 км и  построить – 13,0 км дорог, всего – 306,89 км, в том числе по дорогам:

- заасфальтировать остальные 43,78 км дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», проходящей по территории района;

- реконструировать 6,1 км обхода Абана с доведением всего обхода до III технической категории и устройством асфальтобетонного покрытия;

- реконструировать 194,01 км дорог межмуниципального значения, с устройством асфальтобетонного покрытия на дорогах IV категории, и доведение дорог V категории до IV категории с устройством  асфальтобетонного покрытия, в том числе: «Абан-Заозерка» – 10,7 км, подъезд к Петропавловке – 3,68 км, «Абан-Почет» - 60,93 км, «Березовка-Мачино» - 11,5 км, подъезд к Лазарево -5 км, подъезд к Покатеево – 32,21 км, «Долженовка-Стерлитамак» – 1,9 км, «Залипье-Сенное» - 11,6 км, подъезд к Новокиевлянке – 12 км, подъезд к Новоуспенке – 9,49 км, подъезд к Огурцам – 8 км, обход Апано-Ключей – 3,6 км, подъезд к Боркам – 2,2 км, подъезд к Высокогородецку – 10,7 км, подъезд к Востоку – 2 км, «Самойловка-Кунгул» - 1,5 км, подъезд к Успенке – 7 км;

- реконструировать 2 км некатегорийного подъезда к Малкасу под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- реконструировать 8 км некатегорийного подъезда к оз. Плахино по нормативам V категории с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- к расчетному сроку СТП Красноярского края и СТП Томской области предусмотрено строительство широтной дороги «Томск - Большая Мурта» и далее на Иркутскую область.  По территории Абанского района дорога пройдет в направлении Тасеево-Дзержинское-Абан-Нижний Ингаш. В связи с этим, потребуется осуществить реконструкцию участков дорог по нормативам  III технической категории с асфальтобетонным покрытием «Дзержинское - Абан» - 32,86 км и «Абан – Петропавловка» - 7,14 км, а также строительство участка дороги «Абан – Нижний Ингаш» от Петропавловки до границы района - 13,0 км, всего по району пройдет 53,0 км данной дороги.

Автомобильный транспорт. На расчетный срок принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 350 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 23,1 тыс. чел, – 8,1 тыс. машин.

В том числе, на I очередь принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 300 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 22,8 тыс. чел составит  6,84 тыс. машин.

На перспективу намечено улучшение предоставления услуг по  перевозкам пассажиров, включающих в себя открытие новых маршрутов, для этого проектом заложена реконструкция дорог.

Все населенные пункты предлагается охватить автобусным сообщением, обслуживаемым, как муниципальным транспортом, так и индивидуальными предпринимателями.

На перспективу проектом предлагается:

- открытие новых междугородных регулярных автобусных маршрутов: Абан-Чигашет, Абан-Плахино, Долгий Мост-Абан-Красноярск, Абан-Новокиевлянка-Огурцы-Устьянск-Абан;

- приобретение подвижного состава взамен отработавшего свой ресурс, приобретение оборудования, ремонт объектов.

Инженерно-транспортные сооружения. На  территории района для обеспечения постоянной транспортной связи с населенными пунктами проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия.

До расчетного срока проектом рекомендуется на межпоселенческих дорогах общего пользования отремонтировать 3 капитальных моста протяженностью 63,05 м и заменить 22 деревянных моста на капитальные протяженностью 239,75 м. Общая протяженность реконструируемых мостов составит к расчетному сроку 302,8 км.

В том числе на I очередь рекомендуется отремонтировать 15 мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии общей протяженностью 269,95 м, из них:

- 2 капитальных моста на дороге «Канск-Абан-Богучаны» через р. Истра-1 и  р. Истра-2, длиной 32,45 м;

- капитальный мост на обходе Абана через р. Абан, длиной 30,6 м;

- деревянный мост на дороге «Канск-Абан-Богучаны»-Покатеево через р. Малая, длиной 32,9 м;

- 4 деревянных моста через водотоки на дороге «Почет-Плахино», длиной  52,0 м;

- 7 деревянных мостов через водотоки на дороге « Почет – Шивера», длиной 115,м.

Автозаправочные станции, пункты ремонта.

Проектом предлагается построить АЗС в с. Березовка, п. Почет и с. Покатеево. При АЗС рекомендуется размещать пункты мелкого ремонта и мойки автомобилей. Более крупный ремонт возможен в п. Абан и г. Канске.

## 6.8.Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение. Водопотребителями Абанского района Красноярского края  являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения;

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход воды на I очередь       – 3825,40 м³/сут.

Расчетный расход на расчетный срок (максимальный вариант)      – 3911,20 м³/сут.

Проектом так же  предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий  дорог.

Расход  воды на пожаротушение определяется на последующих стадиях проектирования при разработке Генеральных планов сельских советов и населенных пунктов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются по  табл.№5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3 часам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

1 очередь. Проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Абанского района.

В п. Абан проектом предлагаются к реализации мероприятия по развитию системы водоснабжения согласно Том II проекта Генерального плана п. Абан  Абанского района, шифр 170-07  выполненного ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект».

На 1 очередь строительства проектируется строительство водопроводов  и сооружений системы водоснабжения. Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, а также модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения источников водоснабжения, определения их фактического дебета и  мест расположения водозаборных сооружений.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

В населенных пунктах  проектом предлагается устройство при необходимости, резервуаров хранения противопожарного запаса воды согласно требований ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-11.84, либо установить герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, принято водоснабжение из шахтных колодцев.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Для обеззараживания воды проектом предлагается применять установки с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I, II, III-го поясов зон санитарной охраны.

Расчетный срок. На расчетный срок  проектируется строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Абанского района. Сети водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Сети прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

На расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения, а так же строительство новых в соответствии с мероприятиями,  изложенными в проектном решении на I очередь развития.

Для обеспечения водой питьевого качества жилой застройки и общественных зданий, в населенных пунктах проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Для обеззараживания воды проектом предлагается применять установки с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I, II, III-го поясов зон санитарной охраны.

Водоснабжение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях, и с учетом расхода воды на пожаротушение.

Перечень работ по объектам водоснабжения в населенных пунктах Абанского района сведен в таблицу № 6.8.1.

Перечень работ по объектам водоснабжения*

Таблица № 6.8.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сооружений | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-я очередь. | Расчет. срок. |
| 1 | п.Абан | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
|  |  | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
| 2 | с.Анапо-Ключи | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 3 | д.Белая Таежка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 4 | д.Каменка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 5 | п.Теплый Ключ | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 6 | с.Березовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 7 | д.Мачино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 8 | д.Ношино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 9 | с.Вознесенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 10 | с.Долгий Мост | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 11 | д.Лазарево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 12 | с.Заозерка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 13 | д.Долженовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 14 | д.Стерлитамак | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 15 | с.Никольск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 16 | д.Алексеевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 17 | д.Воробьевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 18 | д.Матвеевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 19 | д.Средние Мангареки | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 20 | д.Троицк | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т»ё | + | + |
| 21 | с.Нововуспенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 22 | д.Ермаковка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 23 | д.Зимник | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 24 | д.Новогеоргиевка |  | + | + |
|  |  |  | + | + |
| 25 | с.Петропавловка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 26 | д.Борки | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 27 | д.Высокогородецк | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 28 | п.Гагарина | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 29 | д.Канарай | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 30 | с.Покатеево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 31 | п.Хиндичет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 32 | с.Покровка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 33 | д.Быстровка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 34 | п.Восток | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 35 | д.Малкас | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 36 | п.Почет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 37 | д.Бирюса | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 38 | п.Озерный | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 39 | с.Плахино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 40 | д.Тулень | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 41 | п.Чигашет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 42 | д.Шивера | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 43 | с.Самойловка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 44 | д.Кунгул | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 45 | д.Суздалево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 46 | с.Турово | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 47 | с.Залипье | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 48 | д.Пушкино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 49 | д.Сенное | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 50 | с.Ульянск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 51 | д.Денисовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 52 | д.Красный Яр | Строительство водозаборных сооружений, системы обеззараживания. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 53 | д.Новокиевлянка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 54 | д.Огурцы | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 55 | д.Успенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 56 | с.Хандальск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 57 | п.Борзово | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 58 | п.Пея | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |

Примечание*: Мощность водозаборных сооружений, их состав, диаметр и длина трубопроводов водоснабжения определяется на последующих стадиях проектирования.

Устойчивое водоснабжение п. Абан в особый период. В особый период промышленность села и население обеспечиваются водой по аварийному режиму, установленному СНиП 2.01.51-90.

Норма водопотребления на 1 человека в сутки в особый период составляет 31 л.

Основными потребителями воды в условиях военного времени являются:

а) население на 1 очередь 20035 человек, на расчётный срок 20335 человек;

б) промышленность на 1 очередь-170 м3,  на расчётный срок- 180 м3.

Подача воды по аварийному режиму на 1 очередь составит- 791,1м3/сут, на расчётный срок- 810,4 м3/сут.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников, предусматриваются резервуары с 3-х суточным запасом питьевой воды по норме 10 л/человека в сутки, что составляет  790 м3.

Резервуары оборудуются фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно - жидких ОВ. Так же резервуары оборудуются герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, кроме того, оборудуются устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями.

Вновь проектируемые или реконструируемые скважины, предусмотренные к использованию в военное время, их оголовки размещаются в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Предусматривается тампонаж старых (неработающих) и резервных скважин на водозаборах. Резервуары, в которых хранится запас питьевой воды, располагаются на площадках водозаборов, вне зон возможных сильных разрушений.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода располагаются по возможности на не заваливаемой территории при разрушении зданий.

Канализация. Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления по населенным пунктам Абанского района.

Водопотребителями Абанского района Красноярского края являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход сточных вод на I очередь             – 3825,40 м³/сут.

Расчетный расход сточных вод на расчетный срок (максимальный вариант)  – 3911,20 м³/сут.

1 очередь. Проектом предлагается в населенных пунктах Абанского района выполнить строительство систем централизованной, либо зонированной канализации и очистных сооружений.

В населенных пунктах, не оборудованных централизованными системами канализации и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, выполнить строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству очищенных сточных вод.

Проектом предлагается строительство систем централизованной канализации для населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением путем устройства вводов водопровода в дома на расчетный срок развития.

В населенных пунктах, где водопользование организовано при помощи водопроводных колонок, предлагается канализование осуществлять при помощи герметичных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Выполнить устройство санитарно-защитных зон очистных сооружений.

Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой при необходимости канализационых насосных станций и устройством напорных канализационных сетей К1Н.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной системы водоотведения, рекомендуется сбор сточных вод осуществлять в герметичные выгребы, с последующим вывозом сточных вод, специально оборудованным автотранспортом на очистные сооружения.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Очистные сооружения предлагается  оборудовать системами полной биологической очистки сточных вод с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков на основе систем УФ-излучения.

Расчетный срок. Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка  канализационных насосных станций.  Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Канализование производственных территорий  разрабатывается на последующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Перечень работ по сетям канализации*.

Таблица № 6.8.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сооружений | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-я очередь. | Расчет. срок. |
| 1 | п.Абан | Строительство канализационных сетей и сооружений | + | + |
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений | + | + |
| 2 | с.Анапо-Ключи | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 3 | с.Березовка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 4 | с.Вознесенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 5 | с.Долгий Мост | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 6 | с.Заозерка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 7 | с.Никольск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 8 | с.Нововуспенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 9 | с.Петропавловка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 10 | с.Покатеево | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 11 | с.Покровка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 12 | д.Быстровка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 13 | п.Восток | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 14 | д.Малкас | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 15 | п.Почет | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 16 | с.Самойловка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 17 | с.Турово | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 18 | с.Залипье | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 19 | с.Устьянск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 20 | д.Денисовка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 21 | д.Успенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 22 | с.Хандальск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 23 | п.Борзово | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |

Примечание*: Мощность очистных  сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, их состав, диаметр и длина трубопроводов канализации определяется на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение.

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 44ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                 - минус 9,1ºС

- продолжительность отопительного периода                   - 243 суток.

Расчет теплопотребления.

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий и зданий общественно-делового назначения определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят при расчетной температуре наружного воздуха минус 44ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий для реконструируемой и новой застройки.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Объем теплопотребления жилых зданий и объектов общественно-делового назначения по Абанскому району сведен в таблицу № 6.8.3.

Теплопотребление*.

Таблица № 6.8.3.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома* | МВт | 130,000 | 168,000 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 18,629 | 21,384 |
| Всего |  |  | 148,69 | 189,384 |

Примечание*:

- Данные по теплопотреблению приняты по укрупненным показателям, на последующих стадиях проектирования необходимо их уточнение.

- В графе теплопотребления жилых зданий так же учтены жилые здания, имеющие автономное теплоснабжение.

Теплоисточники. На 1 очередь и расчетный срок проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих котельных, заменить физически и морально устаревшие котлы на новые. Произвести проектно-изыскательские работы по оптимизации систем теплоснабжения в населенных пунктах района. Установить счетчики учета количества тепловой энергии. Проектом предлагается оснастить локальные котельные средствами и приборами КИПиА а так же системами управления тепловыми процессами, в том числе автоматизированными системами АСУ ТП.

Для обеспечения новой жилой застройки и общественно-деловых зданий на нужды отопления ГВС и вентиляции проектом предлагается осуществить модернизацию существующих отопительных котельных и осуществить строительство новых отопительных котельных.

Целями модернизации теплоисточников являются:

- экономия топлива,

- экономия тепловой энергии:

- при производстве,

- при транспортировке,

- при потреблении.

- снижение вредных выбросов в атмосферу.

Котельные проектируются встроенно-пристроенные, либо в отдельно стоящих зданиях в зависимости от назначения и мощности.

Проектом предлагается, в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектируемые объекты бюджетных  учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях, оборудованными электрокотлами, либо котлами, работающими на твердом топливе.

Котельные, располагаемые  в отдельно стоящих зданиях, предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки населенных пунктов Дзержинского района осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Тепловые сети. Проектом  рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих тепловых сетей.

Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), установленные в каждом здании.

Система теплоснабжения – открытая, зависимая или независимая в зависимости от высоты присоединяемых зданий. Система трубопроводов 2-х трубная.  Для компенсации температурных расширений трубопроводов предлагается применять сильфонные компенсаторы.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73,  либо из труб стальных теплоизолированных по ГОСТ 30732-2001.

Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей по селитебной территории в непроходных железобетонных каналах в соответствии с типовой серией 3.006.1-2.87, либо безканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к магистральным, уличным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая, схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Энергоснабжение. На I очередь и расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию линий электропередачи и оборудования электроподстанций.

Проектом предлагается выполнить реконструкцию  ПС 35/10 «Почет», «Вознесенка», «Долгий мост» с установкой второго трансформатора 35/10кв мощностью 1,6 МВА на для обеспечения надежности энергоснабжения.

Для энергоснабжения на перпективный уровень расширения угольного разреза проектом предлагается выполнить строительство ПС «Абанский УР» 110/10кВ и воздушную линию электропередачи 110кВ от ПС 110 кВ «Канск-опорная».

Мощность, количество и  места расположения электроподстанции и линии электропередачи для энергоснабжения угольного разреза необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Электрические нагрузки, МВт/час.

Таблица № 6.8.4.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | МВт | 12,050 | 15,250 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 5,620 | 6,100 |
| Всего |  |  | 17,670 | 21,350 |

Перечень ПС 110/35/10, 35/10кВ.

Таблица № 6.8.5.

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВА | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абан | 110/35/10 | 16,0 | 1 |
|  |  | 110/35/10 | 16,0 | 1 |
| 2 | Почет | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 3 | Вознесенка | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 4 | Долгий мост | 35/10 | 4,0 | 1 |
| 5 | Залипье | 35/10 | 1,6 | 1 |
|  |  | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 6 | Самойловка | 35/10 | 2,5 | 1 |
|  |  | 35/10 | 2,5 | 1 |
| 7 | Устьянская | 35/10 | 2,5 | 1 |
|  |  | 35/10 | 2,5 | 1 |

Газоснабжение. Ввиду того что ОАО «Газпромпромгаз» разработаны проектные предложения по газификации населенных пунктов Абанского района, проектом предлагается на перспективу газификация насленных пунктов в соответсвии с разработанной схемой газификации.

Связь.

Телефонизация. Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых аппаратов  входят:- телефонные аппараты, телефоны – автоматы.

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей телефонизации и существующих телефонных станций.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населенных пунктов  – 20%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Норма телефонной плотности для городских  населенных пунктов  – 100%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир в городских населенных пунктах составит на расчетный срок при максимальном уровне развития – 3600 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 3600 телефонных номеров.

По данным ТЭР количество квартир в сельских населенных пунктах составит на расчетный срок при максимальном уровне развития – 4500 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 900 телефонных номеров.

Всего телефонных номеров для обеспечения квартирного сектора по Абанскому району необходимо 4500 шт.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета  315 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 330 единиц.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой при необходимости в районах застройки выносной емкости (ПСЭ) на требуемое число номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов: 95 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 4500+330+95=4925 телефонных аппарата.

Радиофикация. Проектом предусматривается  вещание в диапазоне УКВ в населенных пунктах Абанского района.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиприемников соответствует количеству квартир.

Количество квартир в рассматриваемом районе составит 8100 квартир на расчетный срок при максимальном уровне развития, следовательно,  количество индивидуальных радиоприемников УКВ составит 8100 шт.

Количество радиоприемников УКВ коллективного пользования определяется в размере 5% квартирных, что составит 405 шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно-пристроенных помещений для размещения учреждений проектом не рассматривается –420 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 12 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 12 уличных громкоговорителей соответствуют 528 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  132,00 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

Таблица № 6.8.6.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 4925 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 8532 | громкоговоритель – 12 шт. |

## 6.9. Светомаскировочные мероприятия.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Маскировка наружного освещения, при введении режима частичного затемнения, осуществляется сокращением наружного освещения путем отключения 50% приборов наружного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения.

В режиме частичного затемнения вечерние фазы питания установок наружного освещения, управляемых централизованно, отключаются с помощью средств управления, после чего на этих фазах должны сниматься предохранители и отключаться катушки автоматов. На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

Светильники стационарного наружного маскировочного освещения на проектируемых зданиях не предусматриваются. Допускается использование переносных осветительных фонарей, создающих освещенность не превышающую 2 лк.

В режиме частичного затемнения проектом предусмотрены решения, обеспечивающие отключение рабочего освещения, при этом сеть аварийного освещения, в том числе на путях эвакуации остаётся включенной.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин. В режиме полного затемнения все наружное освещение отключается, транспорт останавливается, сигнальные огни гасятся.

В местах проведения аварийно-восстановительных работ допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк. Допускается использование переносных осветительных фонарей и светильников, при этом должна быть предусмотрена замена защитных колпаков переносных светильников маскировочными приспособлениями.

Включение освещения по режиму частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги!».

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежит. В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

В целях быстрого перехода в режим частичного или полного затемнения предусмотреть принудительное отключение освещения и исключить возможность включения освещения средствами автоматики.

Для световой маскировки окон применить раздвижные (подъемные) шторы из полимерных материалов или из светонепроницаемой бумаги.

Для проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки будет осуществлена непосредственно на объектах проектирования.

Централизованное отключение сетей электроснабжения, в том числе освещения, в Абанском районе и  населенных пунктах района, осуществляется вручную (выборочно) – оперативным персоналом выездных бригад, или дистанционно - использованием средств телемеханики с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).

В режиме полного затемнения проектным решением применяется электрический способ маскировки – централизованное отключение освещения.

## 6.10. Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.

Мероприятия по защите населения и территорий Абанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматривают:

1. Мероприятия по укреплению антитеррористической  защищенности организаций района, в которую входит:

-   создание охранных подразделений на базе КРМПП ЖКХ, РУО;

- обеспечение технического укрепления важных объектов района в частности, установка металлических дверей,  оконных решеток,  системы видеонаблюдения, сигнализации;

2. Обеспечение минимизации возможных террористических проявлений на территории района,  в которую входит оснащение  охранных подразделений на базе организаций района современными средствами обнаружения и локализации химически, биологически опасных и взрывчатых веществ с целью минимизации последствий возможных террористических проявлений на территории района.

Данные мероприятия позволят устранить явные недостатки  в организации антитеррористической защищенности важных объектов района и снизить риски возможных террористических проявлений на территории района.

В качестве  средств  террора  могут  использоваться  взрывные  устройства,  горючие  смеси,  сильнодействующие  ядовитые  вещества,  отравляющие,  радиоактивные  вещества  и  бактериальные  аэрозоли.  При  этом  взрывные  устройства  могут  быть  замаскированы  под  различные  бытовые  изделия.

Результатом  теракта  может  быть  взрыв,  пожар,  заражение  территории,  воздуха,  воды  или  продовольствия,  эпидемии  и  т. д.

Каждый  объект,  представляющий  интерес  для  террористов,  имеет  некие  уязвимые  места.  В  жилых  зданиях  это  подвалы,  технические  этажи,  воздухозаборы  систем  вентиляции.

Например,  наиболее  уязвимыми  при  химическом  или  биологическом  терроризме  являются  системы  приточной  вентиляции  и  центрального  кондиционирования  воздуха.  Опасные  вещества  в  виде  газа  или  аэрозолей,  попавшие  в  воздухозаборное  устройство,  распространяются  по  сети  воздуховодов  в  помещения  с  большой  скоростью.

Для  снижения  результативности  теракта  с  использованием  систем  вентиляции  и  кондиционирования  здания  в  проекте  учтены  следующие  требования:

*обеспечена  нормативная  или  повышенная  герметичность  сети  воздуховодов;

*обеспечен  контроль  доступа  в  технические  этажи  здания,  к  просмотровым  люкам,  вентиляторам,  фильтрам,  насосам,  оросительным  камерам,  электропитающим  устройствам  и  т. д;

*при  интегрировании  всех  систем  жизнеобеспечения  здания  в  единую  диспетчерскую  компьютерную  систему,  помимо  аварийного  электропитания  данной  системы,  предусмотрена  информационная  защита  компьютерных  программ  от  несанкционированного  доступа  и  попыток  взлома  по  телефонной  линии  или  из  Интернета.

Следует  отметить,  что  одной  из  актуальных  задач  в  настоящее  время  для  защитных  технологий  является  создание  эффективных  и  дорогих  средств  обнаружения  в  воздухе  широкого  спектра  химических  и  биологических веществ, а также способов их нейтрализации.

Основная  цель  любого  террористического  акта  это  запугивание,  чем  больше  жертв  в  результате  теракта  тем  лучше  для  террористов,  отсюда  наиболее  вероятными  местами  осуществления  террористических  актов  являются:  рынки,  стадионы,  дискотеки,  магазины,  транспортные  средства,  учебные  заведения,  больницы,  поликлиники,  детские  учреждения,  подвалы  и  лестничные  клетки,  контейнеры  для  мусора,  урны,  опоры  мостов,  потенциально-опасные  объекты.

Для  предупреждения  и  защиты  объектов  экономики  и  населения  необходимо  проведение  следующих  предупредительно-защитных  мер:

-ужесточение  режима  пропуска  на  территории  объектов  (в  том  числе  путём  установки  систем  аудио  наблюдения  и  сигнализации);

-ежедневный  обход  и  осмотр  территории  и  помещений  с  целью  обнаружения  посторонних  и  подозрительных  предметов,  открытых  проходов,  неисправностей  печатей,  замков  и  т. д.;

-контроль  качества  поступающих  продуктов  питания,  а  также  систем  воздухо-  и  водообеспечения  объекта;

-проведение  тщательного  отбора  персонала,  а  так  же  сотрудников  охраны  предприятий;

-строгое  определение  полномочий,  обязанностей  и  задач  персонала  объекта  и  сотрудников  службы  безопасности;

-подготовка  и  проведение  периодических  осмотров  объектов,  с  чётким  указанием  пожароопасных  мест,  порядка  и  сроков  проверок  мест  временного  складирования,  контейнеров,  мусоросборников,  вентиляционных  шахт,  систем  канализации  и т. д;

-организация  подготовки  сотрудников  предприятия  совместно  с  правоохранительными  органами  путем  практических  занятий  по  действиям  в  условиях  проявления  терроризма;

-обеспечение  всего  персонала  средствами  индивидуальной  защиты;

-оборудование  специальных  помещений – укрытий  для  защиты  персонала  от  потенциальной  атаки  или  чрезвычайной  ситуации.

Для  обеспечения  безопасного  функционирования  объекта  и  предотвращения  возможных  террористических  актов  на  его  территории  рекомендуется:

- оборудовать  все  двери  жилых  и  общественных  зданий  запирающими   устройствами;

- оборудовать  входные  двери  подвалов  решетками  и  запирающими  устройствами;

-предусмотреть  освещение  входа  и  прилегающей  территории  в  ночное  время.

## 6.11. Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями от 22 августа 2004г.) и п.6.

Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2004г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» организация, эксплуатирующая проектируемые  объекты,  в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, обязана иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов необходимо произвести расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию определить порядок их создания.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, необходимо определить места размещения и порядок использования данных резервов в повседневной деятельности объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для компенсации ущерба третьим лицам при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Сметная стоимость строительства, согласно Градостроительного кодекса РФ не  подсчитывается.

# 7. Эвакуация населения.

В населенные пункты Абанского района предусматривается эвакуация населения из категорированного города Канска численностью 27100 человек. Эвакуация будет проводиться автомобильным транспортом.

Эвакуация населения из населенных пунктов района не планируется.

При возникновении крупных производственных аварий и катастроф  на объектах предприятий, транспорте при перевозке  ГСМ  и  в  других  чрезвычайных  ситуациях  намечается:

- Организовать оповещение и сбор комиссии  чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и  транспорт.  Организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.

- В случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей  ЧС  провести первоочередные мероприятия по защите населения (в случае необходимости и его эвакуацию).

# 8. Приложение.

П 1. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 18.01.2010 г. Регистрационный номер 0134-2010-2461002003-П-9.

П 2. Исходные данные ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 3-5-14-3973 от 19.05.2009г.

П 3. Письмо администрации района №06/1290 от 30.03.2009 г.

П 4. Сведения для разработки раздела ИТМ ГО в составе СТП Абанского района №1-01017/1от 15.05.2011 г.

П 5. Схема организации связи и оповещения при возникновении ЧС в Абанском районе

П 6. Схема оповещения органов управления РСЧС.

П 7. Схема организации связи на месте ЧС.

П 8. Схема организации связи с органами управления функциональной подсистемы РСЧС

П 9. Схема организации связи с органами управления территориальной подсистемы РСЧС

П 10. Схема размещения прилегающих территорий

П 11. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Приложение №1