Инв. №17/8806

Экз. _

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК № 36(ш.1234-17.16)

| Заказчик: | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Проект «Актуализация схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края» |
| --- | --- |

ТОМ I

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Красноярск, 2016г.

Инв. №17/8806

Экз. _

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК № 36(ш.1234-17.16)

| Заказчик: | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Проект «Актуализация схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края» |
| --- | --- |

ТОМ I

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Главный градостроитель       	                              Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта					    З. А. Бахова

Красноярск, 2016г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования:

Начальник МГП		Л.Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный специалист по архитектуре				А.И. Кузакова

Ведущий архитектор   	                                                             И.А. Корниенко

Экономическая часть:

Главный инженер проекта		З.А. Бахова

Помощник ГИПа                                                                        Л.С. Мурашева

Транспорт:

Главный специалист						         Л. М. Резвых

Руководитель проекта						         М. В. Веселина

Инженерная подготовка территории:

Руководитель проекта							Н.Г. Царёва

Инженерная инфраструктура, сети:

Главный специалист					   	          Д. Б. Тугужаков

Ведущий инженер			                                       В.В. Верхотуров

Мероприятия по охране окружающей среды:

Главный специалист по экологии					Н. И. Васильева

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

Главный специалист						          Л. М. Резвых

Руководитель проекта						         М. В. Веселина

Выпуск проекта и компьютерная графика:

Ведущий архитектор                                                              И.А. Корниенко

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвен-тарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. | М 1:200 000 | 15 | 17/8790 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов. | М 1:100 000 М 1:50 000 | 16 | 17/8791 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 3 | Карта (схема) положения Абанского района в крае. | б/м | 1 | 17/8792 |
| 4 | Карта (схема) современного использования территории. | М 1:200 000 | 2 | 17/8793 |
| 5 | Карта (схема) комплексной оценки территории. | М 1:200 000 | 3 | 17/8794 |
| 6 | Карта (схема) планировочной структуры территории. | М 1:200 000 | 4 | 17/8795 |
| 7 | Карта (схема) административного деления и расселения. | М 1:200 000 | 5 | 17/8796 |
| 8 | Карта (схема) расселения и культурно-бытового обслуживания. | М 1:200 000 | 6 | 17/8797 |
| 9 | Карта (схема) планировочной организации территории (проектного плана) | М 1:200 000 | 7 | 17/8798 |
| 10 | Карта (схема) использования земель сельскохозяйственного назначения | М 1:200 000 | 8 | 17/8799 |
| 11 | Карта-схема мероприятий охраны окружающей среды | М 1:200 000 | 9 | 17/8800 |
| 12 | Карта (схема) лесные ресурсы. | М 1:200 000 | 10 | 17/8801 |
| 13 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры. | М 1:200 000 | 11 | 17/8802 |
| 14 | Карта (схема) 1-2 часовая транспортной доступности из центра района на автомобильном транспорте. | М 1:200 000 | 12 | 17/8803 |
| 15 | Карта (схема) 30 минутной транспортной доступности из центра муниципального образования. | М 1:200 000 | 13 | 17/8804 |
| 16 | Схема инженерной инфраструктуры. | М 1:200 000 | 14 | 17/8805 сп. |

Б. Текстовые материалы:

ТОМ I   – 	                                                                                    инв. № 17/8806. В. Электронная версия

СД диск – материалы  в формате JPEG, MapInfo, SHP, DOC инв. № 711 д (сп.)

СОДЕРЖАНИЕ

Том I

Введение	8

ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)	12

Раздел 1.  Цели и задачи Проекта Актуализации схемы территориального планирования Абанского района	12

Раздел 2.  Перечень мероприятий по схеме территориального планирования	13

2.1.Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов федерального и регионального значения, планируемых к строительству и реконструкции	14

2.2.Утверждённые документами территориального планирования района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Абанского района объектов местного значения.	16

2.3. Предложения по архитектурно-планировочной организации территории	20

2.3.1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения	20

Организация гражданского и промышленного строительства.	21

Развитие экономики	22

Жилищный фонд	24

Организация культурно-бытового обслуживания	25

Объекты транспортной инфраструктуры	27

Объекты по инженерной подготовке территории	29

Объекты инженерной инфраструктуры	30

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению	32

2.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.	32

ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Раздел 1. Сведения о документах стратегического и территориального планирования, действующих на территории Абанского района	34

На территории района действуют следующие документы государственного стратегического и территориального планирования:	34

Раздел 2. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования	36

Часть 1. Природные условия и ресурсы	36

1.1. Физико-географическое положение	36

1.2. Климатическая характеристика	36

1.3. Инженерно-геологические условия	38

1.4. Орография	39

1.5. Полезные ископаемые	39

1.6. Гидрологические условия	42

1.7. Почвы и растительность.	44

1.8. Животный мир	45

1.9.Особо охраняемые природные территории	45

1.10. Рекреационные ресурсы района	48

Часть 2. Градостроительная оценка района	49

2.1. Ситуационные факторы	49

2.2. Комплексная оценка территории	50

Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития района	53

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании	53

3.2.Уровень жизни населения.	54

3.3.Расселение.	56

3.4.Анализ реализации предшествующих работ по схеме территориального планирования района	60

3.5.Жилищный фонд.	63

3.6.Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания.	66

3.7 Объекты краевой собственности	72

Часть 4. Экономическая база развития района	74

4.1.Промышленность.	74

4.2.Сельское хозяйство.	77

4.3 Лесное хозяйство.	83

4.4.Строительство	86

4.5 Малое предпринимательство.	86

4.6.Транспорт и связь.	87

4.7.Межрайонные экономические связи.	88

4.8.Расчет проектной численности населения и трудовых ресурсов.	88

Часть 5. Проектная организация территории.	101

5.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории	101

5.2. Расселение	103

5.3 Перспективный жилищный фонд	109

5.4. Организация культурно-бытового обслуживания	116

5.5. Организация промышленных территорий и территорий агропромышленного комплекса	128

5.5.1. Организация промышленных территорий	128

5.5.2 Размещение перспективных предприятий агропромышленного комплекса	129

5.6 Организация отдыха и туризма.	131

5.7 Охрана объектов культурного наследия	132

Часть 6. Транспортная инфраструктура	137

6.1. Внешний транспорт	137

6.2. Автомобильные дороги.	138

6.3. Инженерно-транспортные сооружения.	152

6.4. Автомобильный транспорт.	155

6.5. Развитие транспортной сети Абанского района	156

Часть 7. Инженерная подготовка территории	159

Часть 8. Технико-экономические показатели	170

Приложение 1	175

Техническое задание	175

# Введение

Проект «Актуализация схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края» разработан по заказу администрации Абанского района  (Муниципальный Контракт №  36  от 29.07.2016г)

Основанием для  разработки проекта «Актуализация схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края» служит Постановление Правительства Красноярского края  от 30.09.2013

№ 514-п  «Об утверждении  государственной  программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

Выполнение проекта актуализации схемы территориального планирования Абанского района связано с :

-вступлением в силу новых редакций ГрК РФ, в которых предусмотрены иные требования к составу и содержанию схем территориального планирования субъектов РФ;

-принятием в 2013 году Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года, а также пакета государственных программ и комплексных территориальных инициатив по различным аспектам социально-экономического развития, долгосрочных ведомственных и отраслевых программ, в которых содержатся предложения по размещению объектов регионального значения, строительство которых, в свою очередь, возможно исключительно на основании Схемы территориального планирования Красноярского края;

-принятием на уровне схемы территориального планирования муниципального района, в которой содержатся согласованные на уровне Правительства Красноярского края предложения по размещению объектов регионального, краевого и местного  значения;

-необходимостью учета отраслевых проектных разработок, технико-экономических показателей по объектам перспективного капитального строительства регионального значения;

-необходимостью приведения схемы территориального планирования района в соответствие с требованиями приказов Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации».

В настоящем проекте учтены направления развития, установленные в схеме территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п (срок реализации – 2020 год) и положения проекта схемы в новой редакции, которые  предусматривают выполнение мероприятий по комплексному развитию территории Красноярского края на период до 2036 года с реализацией первоочередных мероприятий в течение 10 лет (до 2026 года).

Учтены  материалы Стратегия социально-экономического развития Абанского района до 2030 года. Стратегия разработана администрацией Абанского района во исполнение Решения Абанского  районного Совета депутатов от 27.04.2016г.№18-130Р «О стратегическом планировании в Абанском районе» в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».

Стратегия-2030 является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы, цели и задачи социально-экономического развития Абанского района на долгосрочный период. Стратегия создана с целью определения приоритетов в развитии Абанского района и согласована с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Красноярского края.

Внесенные  изменения в текстовые и графические материалы СТП Абанского района  выполнены  с сохранением структуры исходного документа. В качестве исходного документа, подлежащего внесению изменений, использованы материалы  схемы территориального планирования Абанского района.

Схема территориального планирования Абанского района разработана ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2011г и утверждена решением Абанского районного Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2012

№ 25-211Р

Внесение изменений в СТП  выполнены в соответствии с требованиями статей 9, 14,15,16, 19  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района разработаны  в соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Реализация схемы территориально планирования осуществляется поэтапно:

- исходный год – 01.07.2016 год

- I очередь – 2026 год

- Расчетный срок – 20 лет (ориентировочно 2036год)

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

При разработке учитывались следующие материалы:

- программа «Социально-экономического развития Муниципального образования Абанский район на 2011 - 2020 годы»;

- проект стратегии социально-экономического развития Абанского района до 2030 г

- Лесохозяйственные регламенты Абанского, Долгомостовского, Усольского, Тинского, Чунского лесничеств (утв. приказом министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008г.).

- «Программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы».

- Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат).

Нормативные ссылки:

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

# Раздел 1.  Цели и задачи Проекта Актуализации схемы территориального планирования Абанского района

Целями Проекта Актуализации схемы территориального планирования Абанского района являются:

-обеспечение реализации на территории района федеральных и региональных стратегий и программ социально-экономического развития, планов и программ развития отдельных отраслей, принятых после утверждения схемы;

-обеспечение координации действий органов власти разных уровней (федеральной, региональной и местной) по осуществлению градостроительной деятельности на территории района;

-создание условий для принятия органами государственной власти Красноярского края  и административного района решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государственной собственности земельных участков в целях размещения объектов регионального значения;

Основными задачами настоящего Проекта являются:

-    Внесение изменений в Схему Территориального Планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169,  приведение картографических материалов СТП в соответствие требованиям Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» ;

- создание электронной (цифровой) версии картографических материалов СТП с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия    с федеральной государственной информационной системой территориального планирования.

-актуализация и комплексный анализ изменений и тенденций социально-экономического развития Абанского района;

-уточнение концепции основных направлений пространственного развития территории.

# Раздел 2.  Перечень мероприятий по схеме территориального планирования

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Красноярского края и проектом внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского края в границах административного района  планируется строительство объектов регионального, федерального  значения, представленных ниже, в таблице.

# 2.1.Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов федерального и регионального значения, планируемых к строительству и реконструкции

| № | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги Канск – Абан – Богучаны на участке Покатеево – Вознесенка | Протяженность - 8,895 км | ##### Абанский район | I очередь (2016-2026 гг.) | Санитарный разрыв – 100 м до населенного пункта |
|  | Реконструкция автодороги Канск – Абан – Богучаны на участке Вознесенка – Хандальск | Протяженность - 12,692 км | ##### Абанский район | I очередь (2016-2026 гг.) | Санитарный разрыв – 100 м до населенного пункта |
|  | Строительство автодороги Абан – Н. Пойма | Протяженность 87,8 км (уточняется на дальнейших этапах проектирования) | ##### Абанский, Нижнеингашский районы | I очередь (2016-2026 гг.) | Зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| Объекты капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газораспределительной станции ГРС «Абанская» | 1 объект | Абанский район | I очередь (2016-2026 гг.) и расчетный срок (2026-2036 гг.) | Минимальное расстояние (санитарный разрыв) будет определено на этапе разработки проектной документации на объект; охранная зона – 100 м; санитарно-защитная зона – 300 м |
|  | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Реконструкция МБУЗ «Абанская РБ» | - | п. Абан, Абанский район | I очередь (2016-2026 гг.) | Не требуются |
| Комплексные заказники |  |  |  |  |  |
|  | «Тиличетский» | Площадь – 59,3 га | Абанский район Нижнеингашский район | I очередь (2016-2026 гг.) | Ограничения территории регламентируются паспортом |
|  | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |
|  | Строительство пожарного депо | 1 объект | Абанский район, п. Почет | I очередь (2016-2026 гг.) | Санитарно-защитная зона – 50 м |

## 2.2.Утвержденные документами территориального планирования района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Абанского района объектов местного значения.

Перечень объектов местного значения Абанского района, планируемых для размещения на территории района схемой территориального планирования Абанского района

| Объекты и населенные пункты | Необходимо построить к расчетному сроку | в том числе на первую очередь |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы: | 725мест | 50 мест |
| с. Вознесенка | 115 мест |  |
| с. Новоуспенка | 115 мест |  |
| п. Почет | 115 мест |  |
| с. Самойловка | 115 мест |  |
| с. Залипье | 115 мест |  |
| с. Анапо-Ключи | 50 мест | 50 мест |
| с. Никольск | 50 мест |  |
| д. Шивера | 50 мест |  |
| Примечание: Строительство всех общеобразовательных школ предусмотрено взамен предлагаемых к сносу объектов, здания которых имеют высокий процент износа. Строительство новых объектов может производиться на старом участке (при возможности размещения на данном участке здания необходимой вместимости). |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и группы кратковременного пребывания детей: | 612 места | 120 мест |
| с. Долгий Мост | 140 мест* |  |
| с. Березовка | 45 мест | 45 мест |
| п. Почет | 45 мест | 45 мест |
| с. Самойловка | 45 мест* | 45 мест* |
| с. Залипье | 45 мест | 45 мест |
| с. Анапо-Ключи | 30 мест | 30 мест |
| с. Никольск | 30 мест |  |
| д. Шивера | 30 мест |  |
| с. Устьянск | 20 мест (гр.) |  |
| д. Денисовка | 20 мест (гр.)* |  |
| д. Ношино | 15 мест (гр.) |  |
| с. Петропавловка | 15 мест (гр.)* | 15 мест (гр.)* |
| с. Покатеево | 15 мест (гр.) |  |
| с. Плахино | 15 мест (гр.) |  |
| с. Хандальск | 15 мест (гр.) |  |
| д. Мачино | 10 мест (гр.) |  |
| д. Зимник | 10 мест (гр.)* |  |
| д. Высокогородецк | 10 мест (гр.) |  |
| д. Бирюса | 10 мест (гр.) |  |
| д. Успенка | 10 мест (гр.) |  |
| п. Борзово | 10 мест (гр.) |  |
| с. Заозерка | 8 мест (гр.) |  |
| д. Стерлитамак | 8 мест (гр.) |  |
| п. Гагарина | 8 мест (гр.) |  |
| д. Канарай | 8 мест (гр.) |  |
| Примечание: *Строительство данных ДОУ и организация групп кратковременного пребывания детей, будет производиться взамен предлагаемых к сносу объектов, здания которых имеют высокий процент износа. Строительство новых объектов может производиться на старом участке (при возможности размещения на данном участке здания необходимой вместимости). Группы кратковременного пребывания детей могут создаваться на базе существующих или проектируемых образовательных учреждений и учреждений культуры. |  |  |
| Больницы: | 195 коек | 130 коек |
| п. Абан | 130 коек | 130 коек |
| с. Долгий Мост | 40 коек* |  |
| п. Почет | 25 коек |  |
| Аптеки: | 2 объекта | 1 объект |
| п. Абан | 1 объект | 1 объект |
| с. Долгий Мост | 1 объект |  |
| ФАПы: | 8 объектов | 2 объекта |
| с. Заозерка | 1 объект |  |
| с. Новоуспенка | 1 объект |  |
| д. Высокогородецк | 1 объект | 1 объект |
| с. Самойловка | 1 объект |  |
| с. Устьянск | 1 объект |  |
| д. Огурцы | 1 объект |  |
| п. Пея | 1 объект |  |
| Примечание: Строительство всех ФАПов предусмотрено взамен предлагаемых к сносу объектов, здания которых имеют высокий процент износа. Строительство новых объектов может производиться на старом участке (при возможности размещения на данном участке здания необходимой вместимости). |  |  |
| Учреждения клубного типа: | 840 мест | 340 мест |
| п. Абан | 440 мест | 290 мест |
| с. Долгий Мост | 200 мест |  |
| с. Покатеево | 150 мест* |  |
| п. Чигашет | 25 мест | 25 мест |
| д. Шивера | 25 мест | 25 мест |
| Примечание: *В настоящее время учреждение культуры в с. Покатеево размещается в приспособленном здании и вмещает 30 человек. На перспективу данные места не сохраняются, а планируется построить отдельно стоящее здание дома культуры на новом участке. |  |  |
| Библиотеки: | 1 объект | 1 объект |
| п. Абан | 1 объект* | 1 объект* |
| Примечание: *Предусматривается строительство нового здания Центральной библиотеки в п. Абан взамен здания имеющего высокий процент износа. |  |  |
| Спортивные залы общего пользования: | 1180 м2 площади пола | 650 м2 площади пола |
| п. Абан | 500 м2 пл. пола | 300 м2 пл. пола |
| с. Долгий Мост | 160 м2 пл. пола | 160 м2 пл. пола |
| п. Почет | 90 м2 пл. пола | 90 м2 пл. пола |
| с. Березовка | 50 м2 пл. пола | 50 м2 пл. пола |
| с. Устьянск | 50 м2 пл. пола | 50 м2 пл. пола |
| с. Новоуспенка | 50 м2 пл. пола |  |
| с. Покатеево | 50 м2 пл. пола |  |
| с. Самойловка | 50 м2 пл. пола |  |
| с. Анапо-Ключи | 30 м2 пл. пола |  |
| с. Никольск | 30 м2 пл. пола |  |
| с. Петропавловка | 30 м2 пл. пола |  |
| с. Залипье | 30 м2 пл. пола |  |
| д. Денисовка | 30 м2 пл. пола |  |
| с. Хандальск | 30 м2 пл. пола |  |
| Плоскостные спортивные сооружения: | 3,73 га | 2,74 га |
| п. Абан | 1,59 га | 1,59 га |
| с. Долгий Мост | 0,50 га | 0,50 га |
| п. Почет | 0,30 га | 0,30 га |
| с. Устьянск | 0,20 га | 0,20 га |
| с. Березовка | 0,15 га | 0,15 га |
| с. Новоуспенка | 0,15 га |  |
| с. Покатеево | 0,15 га |  |
| с. Самойловка | 0,15 га |  |
| с. Залипье | 0,15 га |  |
| с. Анапо-Ключи | 0,07 га |  |
| с. Вознесенка | 0,07 га |  |
| с. Никольск | 0,07 га |  |
| с. Петропавловка | 0,05 га |  |
| с. Хандальск | 0,05 га |  |
| с. Покровка | 0,05 га |  |
| с. Заозерка | 0,03 га |  |
| Бассейн: | 400 м2 зеркала воды | 150 м2 зеркала воды |
| п. Абан | 250 м2 зеркала воды | 150 м2 зеркала воды |
| с. Долгий Мост | 100 м2 зеркала воды |  |
| п. Почет | 50 м2 зеркала воды |  |
| Объекты торговли: | 4907 м2 торговой площади | 2202 м2 торговой площади |
| п. Абан | 3147 м2 торг.пл. | 1246,5 м2 торг.пл. |
| с. Устьянск | 240 м2 торг.пл. | 240 м2 торг.пл. |
| с. Покатеево | 170 м2 торг.пл. | 170 м2 торг.пл. |
| с. Залипье | 135 м2 торг.пл. | 135 м2 торг.пл. |
| с. Новоуспенка | 120 м2 торг.пл. | 120 м2 торг.пл. |
| д. Денисовка | 100 м2 торг.пл. | 100 м2 торг.пл. |
| с. Турово | 80 м2 торг.пл. | 80 м2 торг.пл. |
| д. Зимник | 70 м2 торг.пл. |  |
| с. Плахино | 70 м2 торг.пл. |  |
| д. Успенка | 60 м2 торг.пл. |  |
| с. Хандальск | 60 м2 торг.пл. | 60 м2 торг.пл. |
| п. Борзово | 60 м2 торг.пл. |  |
| д. Бирюса | 60 м2 торг.пл. |  |
| д. Алексеевка | 50 м2 торг.пл. |  |
| п. Хиндичет | 50 м2 торг.пл. |  |
| п. Почет | 50 м2 торг.пл. | 50 м2 торг.пл. |
| д. Шивера | 45 м2 торг.пл. |  |
| п. Гагарина | 40 м2 торг.пл. |  |
| д. Канарай | 40 м2 торг.пл. |  |
| д. Стерлитамак | 40 м2 торг.пл. |  |
| д. Лазарево | 40 м2 торг.пл. |  |
| п. Чигашет | 35 м2 торг.пл. |  |
| д. Высокогородецк | 30 м2 торг.пл. |  |
| д. Каменка | 20 м2 торг.пл. |  |
| д. Долженовка | 20 м2 торг.пл. |  |
| д. Огурцы | 20 м2 торг.пл. |  |
| п. Пея | 20 м2 торг.пл. |  |
| д. Кунгул | 20 м2 торг.пл. |  |
| д. Быстровка | 15 м2 торг.пл. |  |
| Объекты общественного питания: | 590 посадочных мест | 295 мест |
| п. Абан | 360 посадочных мест | 180 посадочных мест |
| с. Березовка | 25 посадочных мест | 25 посадочных мест |
| с. Долгий Мост | 50 посадочных мест |  |
| с. Новоуспенка | 25 посадочных мест | 25 посадочных мест |
| с. Покатеево | 25 посадочных мест | 25 посадочных мест |
| п. Почет | 40 посадочных мест |  |
| с. Самойловка | 25 посадочных мест |  |
| с. Устьянск | 40 посадочных мест | 40 посадочных мест |
| Учреждения бытового обслуживания: | 119 производственных рабочих | 74 производственных рабочих |
| п. Абан | 40 произв. рабочих | 40 произв. рабочих |
| с. Анапо-Ключи | 3 произв. рабочих |  |
| с. Березовка | 7 произв. рабочих |  |
| с. Вознесенка | 2 произв. рабочих |  |
| с. Долгий Мост | 20 произв. рабочих | 20 произв. рабочих |
| с. Заозерка | 2 произв. рабочих |  |
| с. Никольск | 2 произв. рабочих |  |
| с. Новоуспенка | 4 произв. рабочих |  |
| д. Зимник | 2 произв. рабочих |  |
| с. Петропавловка | 2 произв. рабочих |  |
| с. Покатеево | 4 произв. рабочих | 4 произв. рабочих |
| с. Покровка | 2 произв. рабочих |  |
| п. Почет | 10 произв. рабочих | 10 произв. рабочих |
| с. Самойловка | 5 произв. рабочих |  |
| с. Турово | 4 произв. рабочих |  |
| с. Устьянск | 8 произв. рабочих |  |
| с. Хандальск | 2 произв. рабочих |  |
| Бани и сауны: | 113 мест | 65 мест |
| п. Абан | 45 мест | 45 мест |
| с. Березовка | 10 мест |  |
| с. Долгий Мост | 20 мест | 20 мест |
| с. Новоуспенка | 6 мест |  |
| с. Покатеево | 6 мест |  |
| п. Почет | 10 мест |  |
| с. Самойловка | 6 мест |  |
| с. Устьянск | 10 мест |  |
| Гостиницы: | 70 мест | 50 мест |
| п. Абан | 50 мест | 50 мест |
| с. Долгий Мост | 20 мест |  |
| Прачечные: | 1400 кг белья в смену | 800 кг белья в смену |
| п. Абан | 600 кг белья в смену | 600 кг белья в смену |
| с. Березовка | 100 кг белья в смену |  |
| с. Вознесенка | 50 кг белья в смену |  |
| с. Долгий Мост | 200 кг белья в смену | 200 кг белья в смену |
| с. Никольск | 50 кг белья в смену |  |
| с. Новоуспенка | 50 кг белья в смену |  |
| с. Покатеево | 50 кг белья в смену |  |
| п. Почет | 100 кг белья в смену |  |
| с. Самойловка | 50 кг белья в смену |  |
| с. Залипье | 50 кг белья в смену |  |
| с. Устьянск | 100 кг белья в смену |  |
| Химчистки: | 80 кг вещей в смену | 35 кг вещей в смену |
| п. Абан | 35 кг вещей в смену | 35 кг вещей в смену |
| с. Долгий Мост | 25 кг вещей в смену |  |
| п. Почет | 20 кг вещей в смену |  |
| Пожарные депо: | 7 депо/ 14 машин | 2 депо/ 4 машины |
| п. Абан | 1 депо/2 машины | 1 депо/2 машины |
| с. Березовка | 1 депо/2 машины |  |
| с. Никольск | 1 депо/2 машины |  |
| с. Новоуспенка | 1 депо/2 машины |  |
| с. Покатеево | 1 депо/2 машины |  |
| п. Почет | 1 депо/2 машины | 1 депо/2 машины |
| с. Устьянск | 1 депо/2 машины |  |

## 2.3. Предложения по архитектурно-планировочной организации территории

### 2.3.1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения

Предложения по функциональному зонированию исходят из комплексной оценки территории, которая выполнена с учетом традиционных оценочных элементов (инженерно-геологические условия, почвы, водные ресурсы, транспортная обеспеченность, лесные ресурсы, экология и прочее), а также с учетом перспективной  планировочной структуры района.

Планировочная структура дала возможность оценить внешние условия, вытекающие из особенностей размещения территорий, относительно структурных элементов района – главных и второстепенных планировочных центров, зон и осей и определяющие целесообразность функционального использования территории.

Зона преимущественного развития сельского хозяйства – это северо-западная территория района, территория сельскохозяйственного освоения, которая предназначена для развития агропромышленного комплекса.

На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и развития животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей (собственную продукцию) промышленности на базе малого и среднего бизнеса. В отношении зон сельскохозяйственного назначения принципиальных изменений, в течение будущих 25 лет Схемой не предлагается, за исключением необходимости  вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель  ныне не обрабатываемых.

Зона преимущественного развития добывающей промышленности – в Абанском районе разведан ряд месторождений угля.

Для дальнейшего развития району необходима переработка ресурсов самостоятельно на своей территории. Это обеспечит занятость населения, и экономически укрепит положение района на рынке товаров и услуг. На территории предлагается строительство и развитие промышленных предприятий: кирпичный завод  (п. Абан). Пищевая промышленность – цеха по переработке молока и мяса, дикоросов и строительство молочно-товарной фермы в п. Абан.

В перспективе сложившиеся планировочные оси развития продолжают сохранять свое значение структуроорганизующей системы, вокруг которых проектом предлагается рациональное функциональное использование территорий.

## Организация гражданского и промышленного строительства.

Для целей нового жилищного строительства  определена потребность  в территориальных ресурсах, в том числе:

- на расчетный срок 223,4-293 га жилой территории (по 28-30 м2/чел.),

- на I очередь 103,7 га (по 24 м2/чел.);

Площадки, необходимые для жилищного строительства, должны быть конкретизированы на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов в их существующих границах, а также с расширением границ тех населенных  пунктов, перспектива развития которых и планировочные условия потребуют такого расширения.

Организация промышленных и коммунальных зон предусмотрена вблизи основных транспортных магистралей: существующих и проектируемых автомобильных дорог. Территории предназначены для размещения промышленного  предприятия по производству стройматериалов, малых предприятий по деревообработке и переработке продукции сельского хозяйства. Размещение таких зон возможно как в черте населенных пунктов, так и за ее пределами при отсутствии территориальных ресурсов внутри населенного пункта. Площадки для размещения промышленных и коммунальных объектов необходимо конкретизировать на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение нового промышленного и сельскохозяйственного производства на территории района повысит инвестиционную привлекательность района, привлекательность для проживания населения (вблизи мест приложения труда).

В целом, район обладает значительными территориальными ресурсами, но, тем не менее, они требуют бережного отношения, и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений и, особенно с учетом их экологической и экономической сущности.

## Развитие экономики

Основные направления развития экономики района следующие:

- развитие существующих и создание новых предприятий по деревообработке;

- развитие существующих и создание новых предприятий по производству строительных материалов;

- развитие предприятий пищевой промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов);

- развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство;

- развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов, выращивание овощей и фруктов;

- развитие лесного хозяйства, заготовка и переработка дикоросов;

- развитие туризма;

- развитие малого предпринимательства.

Промышленное производство и строительные организации

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также создания и формирования промышленных предприятий местного и регионального значения, на основе минерально-сырьевых, лесных и сельскохозяйственных ресурсов.

В промышленном секторе экономики наиболее значимые предприятия:

- ОАО «Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» (добыча угля);

- ООО «ЖКХ Абанское» (производство теплоэнергии);

- ООО «Промбытжилсервис» - подача воды;

- ООО «Водоканал» - производство теплоэнергии.

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории Абанского района  может стать развитие комплекса производств:

Производство строительных материалов

- Строительство кирпичного завода в п. Абан

Деревообрабатывающая промышленность

- Строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п. Почет

Пищевая промышленность

Важность развития пищевой промышленности в сельских населенных пунктах  района заключается, во-первых, в переработке значительной части местной сельскохозяйственной продукции непосредственно возле места ее производства, что сократит транспортные издержки, а, во-вторых, это приведет к росту занятости в современных отраслях экономики на селе.

Проектом предлагается ряд мероприятий.

- Строительство (установка Модуля) по производству молочной продукции,  проектной мощностью переработки молока  10 тонн в  смену (п. Абан);

- Строительство молочно-товарной фермы в ООО «Усольское» (с. Устьянск). При выходе на проектную мощность (в соответствии с инвестиционным проектом):  ежегодно – молоко 5388 тонн; -  реализация племенного молодняка 77 тонн; производство и реализация мяса (ж.в.) 290 тонн;

- Строительство цехов малой мощности по переработке молока до 10 тонн в сутки: в Анапо-Ключинском с/с (с. Анапо-Ключи), Березовском с/с (с. Березовка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Покатеевском с/с (с. Покатеево);

- Строительство цехов малой мощности по переработке мяса до 5 тонн в сутки: в Березовском с/с (с. Березовка),  Вознесенском с/с (с. Вознесенка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост),  Никольском с/с (с. Никольск), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Хандальском с/с (с. Хандальск).

Сельское хозяйство

Основные сельскохозяйственные предприятия Абанского района: Колхоз им. Ленина, ЗАО «Сибирь», ООО «Мана», ООО «Усольское», ООО «Луч-1», СПК «Восток», ООО «Самойловское» и др.

Сельское хозяйство Абанского района специализируется на растениеводстве (производство зерновых культур) и животноводстве (молочное скотоводство, мясное скотоводство свиноводство).

На перспективу предполагается развитие существующих и создание новых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств. При этом необходимо создать условия для поддержки малого предпринимательства в сельскохозяйственной сфере: снижение административных барьеров, субсидирование.

Сельскохозяйственное производство может развиваться по следующим направлениям:

•	развитие молочного и мясного скотоводства;

•	выращивание товарного зерна;

•	выращивание высокобелковых кормов;

•	сбор дикоросов в лесной зоне.

Проектом предлагается строительство:

- Фермы КРС до 100 голов в Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

- Ферм КРС до 50 голов в Заозерновском с/с (с. Заозерка) и Покровском с/с (с. Покровка);

- Предприятия по переработке дикоросов в с. Покатеево (Покатеевский с/с).

-  Размещение приёмных пунктов сырья дикоросов в Покровском с/с (с. Покровка), Хандальском с/с (п. Борзово), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

Туризм

Для развития туризма в районе настоящим проектом предлагается:

- Строительство базы отдыха в Анапо-Ключинском сельсовете вблизи озер;

- Строительство базы отдыха в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино;

- Строительство детского оздоровительного лагеря в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино.

## Жилищный фонд

В настоящее время жилищный фонд Абанского района насчитывает 478,1 тыс.м2 общей площади, при жилищной обеспеченности 23,5 м2 на человека.

Показатели жилищного фонда на I очередь:

- жилищный фонд, предлагаемый к сносу – 7,0 тыс. м2;

- сохраняемый жилищный фонд –470,1 тыс. м2;

- новое строительство – 77,1 тыс. м2, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 8 тыс.м2;

- строительство на новых площадках – 69,1 тыс.м2 (103,7 га жилой территории);

- всего жилищный фонд к концу первой очереди – 547,2 тыс. м2;

- жилищная обеспеченность – 24 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при минимальном уровне развития (в т.ч. I очередь):

- жилищный фонд, предлагаемый к сносу – 46,6 тыс. м2;

- сохраняемый жилищный фонд – 430,5 тыс. м2;

- новое строительство – 210,7 тыс. м2, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 61,8 тыс.м2.

- строительство на новых площадках – 148,9 тыс.м2 (223,4 га жилой территории);

- всего жилищный фонд к расчетному сроку при минимальном уровне развития – 641,2 тыс. м2;

- жилищная обеспеченность – 28 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при максимальном уровне развития (в т.ч. I очередь):

- жилищный фонд, предлагаемый к сносу – 46,6 тыс. м2;

- сохраняемый жилищный фонд – 430,5 тыс. м2;

- новое строительство – 262,5 тыс. м2, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 66,2 тыс.м2.

- строительство на новых площадках – 196,3 тыс.м2 (293 га жилой территории);

- всего жилищный фонд к расчетному сроку при минимальном уровне развития – 693 тыс. м2;

- жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

На расчетный срок при строительстве 148,9-196,3тыс.м2 жилья на новых площадках (в зависимости от уровня развития) потребуется ориентировочно 223,4-293 га жилой территории.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием

## Организация культурно-бытового обслуживания

Расчет и размещение сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения Абанского района, системы расселения и действующих нормативов. В результате оценки современного состояния объектов культурно-бытового обслуживания, их мощности, Проектом предлагается ряд мероприятий по каждой группе объектов обслуживания.

## Объекты транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт. К расчетному сроку транспортные связи Абанского района на внешних направлениях будут усилены автодорогой регионального значения «Томск - Большая Мурта» и далее на Иркутскую область.  По территории Абанского района дорога пройдет в направлении Тасеево-Дзержинское-Абан-Нижний Ингаш.

Снабжение населения района газом на перспективу будет осуществляться, как газопроводами, так и  в сжиженном виде, перевозимом  вы баллонах автомобильным транспортом, с ближайших газовых участков.

Автомобильные дороги. К расчетному сроку проектом предлагается всего построить и реконструировать 446,29 км автодорог, в том числе построить 13,0 км дорог регионального значения и реконструировать 433,9 км дорог, из них 351,2 км категорийных  и 82,7 км некатегорийных дорог с переводом последних в категорию и передачей их в оперативное управление КГБУ «КрУДор».

Реконструкция и строительство автодорог показаны на Схеме развития транспортной инфраструктуры района и предусматривают следующие мероприятия:

I очередь (2026г) рекомендуется реконструировать – 139,8 км дорог, в том числе:

- предусмотреть устройство капитального покрытия на участке дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны» – заасфальтировать 26 км дороги до моста через р. Бирюсу;

- реконструировать 40,7 км дороги межмуниципального значения «Абан-Быстровка», которая находится в  неудовлетворительном состоянии, с устройством капитального покрытия. Дорога соединяет  центр Быстровского сельсовета с административным центром района;

- реконструировать 73,1 км некатегорийных грунтовых дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии и являющихся социально-значимыми для населенных пунктов, под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор». Наименование дорог: подъезд к д. Каменка – 1,3 км, «Покатеево-Хиндичет» – 3,0 км, «Почет-Плахино» – 13 км, «Почет-Плахино» - Шивера – 16,0 км, «Канск-Абан-Богучаны» - Пея – 27,0 км, «Самойловка-Суздалево» – 2 км, подъезд к д. Белая Таежка – 1,8 км, подъезд к д. Тулень – 9,0 км;

Расчетный срок (2036г) рекомендуется реконструировать – 293,89 км и  построить – 13,0 км дорог, всего – 306,89 км, в том числе по дорогам:

- заасфальтировать остальные 43,78 км дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», проходящей по территории района;

- реконструировать 6,1 км обхода Абана с доведением всего обхода до III технической категории и устройством асфальтобетонного покрытия;

- реконструировать 194,01 км дорог межмуниципального значения, с устройством асфальтобетонного покрытия на дорогах IV категории, и доведение дорог V категории до IV категории с устройством  асфальтобетонного покрытия, в том числе: «Абан-Заозерка» – 10,7 км, подъезд к Петропавловке – 3,68 км, «Абан-Почет» - 60,93 км, «Березовка-Мачино» - 11,5 км, подъезд к Лазарево -5 км, подъезд к Покатеево – 32,21 км, «Долженовка-Стерлитамак» – 1,9 км, «Залипье-Сенное» - 11,6 км, подъезд к Новокиевлянке – 12 км, подъезд к Новоуспенке – 9,49 км, подъезд к Огурцам – 8 км, обход Апано-Ключей – 3,6 км, подъезд к Боркам – 2,2 км, подъезд к Высокогородецку – 10,7 км, подъезд к Востоку – 2 км, «Самойловка-Кунгул» - 1,5 км, подъезд к Успенке – 7 км;

- реконструировать 2 км некатегорийного подъезда к Малкасу под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- реконструировать 8 км некатегорийного подъезда к оз. Плахино по нормативам V категории с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- к расчетному сроку СТП Красноярского края и СТП Томской области предусмотрено строительство широтной дороги «Томск - Большая Мурта» и далее на Иркутскую область.  По территории Абанского района дорога пройдет в направлении Тасеево-Дзержинское-Абан-Нижний Ингаш. В связи с этим, потребуется осуществить реконструкцию участков дорог по нормативам  III технической категории с асфальтобетонным покрытием «Дзержинское - Абан» - 32,86 км и «Абан – Петропавловка» - 7,14 км, а также строительство участка дороги «Абан – Нижний Ингаш» от Петропавловки до границы района - 13,0 км, всего по району пройдет 53,0 км данной дороги.

Автомобильный транспорт. Предполагается рост уровня автомобилизации  легковыми автомобилями индивидуальных владельцев с 265 единиц на 1 тыс. человек до 350 единиц на расчётный срок, в том числе на I очередь – до 300 единиц.

Количество  легковых автомобилей индивидуальных владельцев  на расчётный срок ориентировочно составит – 8,1тыс. единиц, в том числе на I очередь – 6,84 тыс. единиц.

В плане грузовых перевозок назрела необходимость в приобретении экономичного большегрузного транспорта для более полного обслуживания предприятий и организаций района.

В плане социальной защиты населения рекомендуется  обновить и увеличить количество автобусного подвижного состава. Все населённые пункты района будут обеспечены автобусным сообщением.

Инженерно-транспортные сооружения.

АЗС,  СТО, моечные  пункты.  На территории района автозаправочные станции размещается в п. Абан и с. Долгий Мост. Территориально для населенных пунктов района этого не достаточно.

Проектом предлагается построить АЗС в с. Березовка, п. Почет и с. Покатеево. При АЗС рекомендуется размещать пункты мелкого ремонта и мойки автомобилей. Более крупный ремонт возможен в п. Абан и г. Канске.

Мостовые сооружения. Проектом предлагается строительство и реконструкция мостовых сооружений с заменой конструкций на капитальные, а также реконструкция капитальных мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

До расчетного срока проектом рекомендуется на межпоселенческих дорогах общего пользования отремонтировать 3 капитальных моста протяженностью 63,05 м и заменить 22 деревянных моста на капитальные протяженностью 239,75 м. Общая протяженность реконструируемых мостов составит к расчетному сроку 302,8 км.

В том числе на I очередь рекомендуется отремонтировать 15 мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии общей протяженностью 269,95 м, из них:

- 2 капитальных моста на дороге «Канск-Абан-Богучаны» через р. Истра-1 и  р. Истра-2, длиной 32,45 м;

- капитальный мост на обходе Абана через р. Абан, длиной 30,6 м;

- деревянный мост на дороге «Канск-Абан-Богучаны»-Покатеево через р. Малая, длиной 32,9 м;

- 4 деревянных моста через водотоки на дороге «Почет-Плахино», длиной  52,0 м;

- 7 деревянных мостов через водотоки на дороге « Почет – Шивера», длиной 115,м.

## Объекты по инженерной подготовке территории

Проектом предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке при освоении конкретных площадок:

- Вертикальная планировка и водоотвод;

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Защита от затопления и подтопления;

- Берегоукрепление и укрепление водотоков;

- Благоустройство водоёмов и осушение заболоченностей;

- Противомалярийные мероприятия;

- Восстановление нарушенных территорий;

- Обводнение районов отдыха;

- Устройство пляжей;

- Террасирование крутых склонов;

- Противоэрозионные мероприятия;

- Реконструкция гидротехнических сооружений.

Основные мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Основными мероприятиями районного значения являются мероприятия по обследованию и реконструкции существующих гидротехнических сооружений.

2.  Главными мероприятиями по инженерной подготовке территорий населённых пунктов являются организация поверхностного стока с обязательным устройством очистных сооружений перед сбросом поверхностных ливневых вод в водостоки и защита от затопления и подтопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

3. Все мероприятия по инженерной подготовке территории должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

## Объекты инженерной инфраструктуры

1.Водоснабжение.

Проектом предусматривается расширение существующих и строительство новых систем водоснабжения и водозаборных сооружений. На проектируемых сетях водоснабжения установить водоразборные колонки, пожарные гидранты  и запорную арматуру предохранённую от замерзания в необходимых местах.

На водозаборных сооружениях установить оборудование водоподготовки и обеззараживания на основе гипохлорита натрия.

На существующих сетях и сооружениях водоснабжения необходимо произвести капитальный ремонт и модернизацию.

В п. Абан Абанский сельсовет - строительство водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных вод и сетей водоснабжения с выполнением гидрологического изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

В с. Никольск Никольский сельсовет - строительство водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных вод и сетей водоснабжения с выполнением гидрологического изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

В с. Залипье Туровский сельсовет - строительство водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных вод и сетей водоснабжения с выполнением гидрологического изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

2.Канализация.

Проектом предусматривается строительство централизованных систем канализации и очистных сооружений в населенных пунктах Абанского района, в которых предполагается водопользование при помощи вводов водопровода в дома. Здания, не имеющие подключения к системе централизованной канализации, оборудуются герметичными выграбами с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием и обеззараживанием очищенных сточных вод установками с использованием  УФ-излучателей. Канализационные сети проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой перекачивающих канализационных насосных станций в необходимых местах.

В п. Абан Абанский сельсовет - проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

3.Теплоснабжение.

Проектом предлагается в связи со строительством нового жилья  и объектов соцкультбыта, строительство индивидуальных котельных для нужд теплоснабжения, включая горячее водоснабжение, а так же модернизацию и реконструкцию существующих отопительных котельных.

Существующие котельные и тепловые сети необходимо модернизировать и произвести капитальный ремонт. Мощность котельных и протяженность тепловых сетей определяется на следующей стадии проектирования.

4.Электроснабжение.

Проектом предусматривается строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ, строительство подстанций ТП-10/0,4 кВ в строящихся жилых районах и для обеспечения объектов соцкультбыта.

Так же проектом предлагается выполнить на перспективу строительство подстанции ПС «Абанский УР» 110/10кВ для обеспечения развития угольного разреза.

5.Санитарная очистка.

На расчетный срок:

- строительство мусороперерабатывающего предпри

-строительство полигона захоронения ТБО мощностью 11,5 тыс. т/год.

-рекультивация несанкционированной свалки северо-восточнее п. Абан, 500м. площадь 8,6 га.

## Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению

- Разработка плана реализации схемы территориального планирования, который будет включать в себя, в том числе, перечень мероприятий по обеспечению территорий полным пакетом документов по территориальному планированию и планировке территории – генеральные планы сельских советов и населенных пунктов;

- Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – мониторинга реализации схемы территориального планирования.

## 2.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.

Реализация предложений схем территориального планирования ставит необходимым решение следующих задач:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального района, что подразумевает:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по функциональному назначению;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшение использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

2. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

-  обеспечение улучшения жилищных условий

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

5. Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

6. Формирование привлекательного для инвестиций функционального зонирования территории.

ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# Раздел 1. Сведения о документах стратегического и территориального планирования, действующих на территории Абанского района

# На территории района действуют следующие документы государственного стратегического и территориального планирования:

| №/ сокр. | Наименование документа |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Федеральные законы |  |
|  | от 21.10.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» |
|  | от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» |
|  | от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
|  | от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» |
|  | от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» |
|  | от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 323) |
|  | «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326) |
|  | «Управление федеральным имуществом» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 327) |
|  | от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; |
|  | от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» |
|  | от 24.07.2007 № 221-ФЗ Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»; |
| Постановления, Приказы, Законы |  |
|  | от 18.04.2014 № 360 Постановление Правительства Российской Федерации «Об определении границ зон затопления, подтопления»; |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении «Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»; |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»; |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»; |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планировании объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; |
|  | Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов; |
|  | Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 № 957-П «Об изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения». |
|  | Постановление Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года». |
| Стратегии, Концепции. Муниципальные программы,СТП |  |
|  | Схема территориального планирования Красноярского края до 2020 года, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики»; |
|  | Схема территориального планирования муниципального образования Абанский район Красноярского края утверждена решением Абанского районного Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2012 № 25-211Р |
|  | Программа «Социально-экономического развития Муниципального образования Абанский район на 2011 - 2020 годы»; |
|  | Проект стратегии социально-экономического развития Абанского района до 2030 г |

# Раздел 2. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Часть 1. Природные условия и ресурсы

### 1.1. Физико-географическое положение

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке- с Иркутской областью, на западе- с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге- с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом.

Территория его составляет – 9511,1 кв. км, или 0,4 % территории Красноярского края.

Протяженность района с севера на юг составляет – 120 км, с запада на восток – 124 км.

Район расположен на расстоянии – 309 км от краевого центра и в 62 км от ближайшей железнодорожной станции “Канск-Енисейский”.

Территория района расположена в природных зонах: лесостепной и таежной.

## 1.2. Климатическая характеристика

Для климатической характеристики рассматриваемого района использованы материалы наблюдений метеорологической станции р.п. Абан.

Температура воздуха и почвы

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице №1.2.1.

Таблица №1.2.1

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -20,7 | Август | 15,4 |
| Февраль | -18,0 | Сентябрь | 8,3 |
| Март | -10,5 | Октябрь | 0,1 |
| Апрель | -0,5 | Ноябрь | -11,2 |
| Май | 7,7 | Декабрь | -19,1 |
| Июнь | 15,4 | Всего за год | -1,2 |
| Июль | 18,6 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -55ºС, максимальная +37ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице №1.2.2.

Таблица №1.2.2

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 23 | 73 | 112 | 150 | 171 | 190 | 190 | 220 | 153 |

Влажность воздуха

Данные  о влажности воздуха приведены в таблице №1.2.3.

Таблица №1.2.3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 79 | 76 | 71 | 65 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 72 |

Средняя амплитуда колебания относительной влажности составляет 21,9%.

Атмосферные осадки и снежный покров

Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице №1.2.4.

Таблица №1.2.4

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 10 | 8 | 16 | 25 | 42 | 60 | 64 | 44 | 26 | 23 | 19 | 351 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период составляет 320 мм, а в холодный – 115 мм.

Характеристика снежного покрова приведена в таблице №1.2.5.

Таблица №1.2.5

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 11.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 30.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 14.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 26.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер

Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра (3,4 м/сек) наблюдается в весенний период.

Повторяемость направлений ветра, число штилей и наибольшее число дней с ветрами более 15 м/сек по месяцам, приведены в таблице №1.2.6. Средняя месячная и годовая скорость ветра в м/сек приводится в таблице №1.2.7.

Таблица №1.2.6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица№1.2. 7

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Штили, %% | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 23 | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| Наибольшее число дней с ветром >15м/сек | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| С | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| СВ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| ЮВ | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ю | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| ЮЗ | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18 | 18 | 28 | 37 | 38 | 38 | 30 |
| З | 24 | 24 | 25 | 31 | 32 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| СЗ | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |

## 1.3. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении описываемого района принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей.

Четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением перекрывая юрские образования. Четвертичные отложения представлены следующими усредненными литологическим разрезом:

- почвенно-растительный слой мощностью до 0,8 м;

- суглинок, супесь мощностью до 5 м;

- песок мелкий до среднезернистого мощностью 5-12 м;

- глина жирная, вязкая, светло-зеленого цвета, мощностью 5-8 м.

Суглинки, залегающие под почвенно-растительным слоем, тяжелые от маловлажных до очень влажных коэффициентом пористости 0,62-0,9, имеют консистенцию от твердой до тугопластичной. По данным компрессионных испытаний суглинки до глубины 2,5 м просадочные, с коэффициентом относительной просадочности от 0,01 до 0,032 и относятся к просадочным грунтам 1 категории. Ниже глубины 2,5 м грунты не просадочные.

Супесь желтая до серовато-коричневой с линзами суглинка и песка пылеватого, местами ожелезненная.

Песок желтый и серовато-желтый от пылеватого до мелкозернистого, с линзами и прослойками суглинка и супеси.

## 1.4. Орография

Абанский район занимает крайнюю юго- западную часть Сибирской платформы в пределах которой выделяются Канская впадина и Чуно- Бирюсинское поднятие.

По устройству поверхности Канский округ представляет межгорную котловину, разделенную полого- увалистыми водоразделами на ряд более мелких котловин с плоскими днищами, по которым протекают реки, обычно имеющин сравнительно спокойное течение и извилистое русло. Особенность долин рек- крутые склоны западной экспозиции и пологие- восточной. Абсолютные отметки котловины колеблются от 200 до 500 м. Относительные превышения полого- увалистых форм над руслом рек не превышают 40- 50 м. Среди полого- увалистой равнины иногда возвышаются более резко расчлененные формы в виде небольших низкогорных гряд. Для многих частей котловины характерно распространение мелкобугристого рельефа, представляющего собой древнеэоловые формы

## 1.5. Полезные ископаемые

В Абанском районе известны месторождения бурого угля, торф, глины и суглинков легкоплавных для  кирпича, песочно-гравийных материалов, строительного камня, пресных подземных вод, лечебных грязей, сапропеля.

Добыча полезных ископаемых на территории Абанского района выполняется по 11 лицензиям 8 недрапользователями. Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых приведены в  таблице 8 по состоянию на 01.01.2005 г.

Таблица №1.5.1

| Вид полезного ископаемого (кол-во месторождений), ед. измерения | Запасы, учетные балансом |  |  | Запасы, не учтенные балансом |  | Прогнозные ресурсы (Р1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уголь бурый (10), млн. т | 15972.0 | 13803.3 | 332.3 |  |  |  |
| Торф (2), тыс. т | 153 | 142 | 254 |  |  |  |
| Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича (4), тыс. м3 | 2161 |  |  | 3025.3 | 14350 |  |
| Песчано-гравийные материалы (4), тыс. м3 |  | 246 |  |  | 698 |  |
| Камни строительные (4), тыс. м3 | 252 |  |  |  | 522 |  |
| Грунты (1), тыс. м3 |  |  |  |  | 175 |  |
| Сапропель (2), тыс. т | 646 | 444 |  |  |  | 2871 |
| Пресные подземные воды (2), тыс. м3/сут | 43.9 |  |  | 2.5 |  |  |
| Лечебные грязи (1), тыс. т | 1160 |  |  |  |  |  |

Уголь бурый. В районе создан значительный потенциал запросов бурого угля – 10 участков крупнейшего Абанского месторождения. Кроме того, известны 8 проявлений угля. Запасы бурого угля, учтенные балансом, по состоянию на 01.01.2002 года составляют по категориям  А+В+С1 – 15972,0 млн. т; категории С2 - 13803.3 млн. т; забалансовые – 332,3 млн.т. Прогнозные ресурсы бурого угля по категории Р1  оцениваться в количестве - 4866 млн. т, а  по категории Р2 – 212 млн.т. Лицензирован и разрабатывается один участок Абанского месторождения. В 2006 году добыто - 96 тыс. т бурого угля. Перспективы увеличения добычи угля в районе не ограничены. На Абанском месторождении подготовлены для промышленного освоения и строительства крупных разрезов 4 резервных участка с запасами  А+В+С1 – 14196.2 млн. т и кат. С2  - 558 млн. т на общую производственную мощность - 230 млн.т. Имеются перспективы выявления новых участков для открытых работ с запасами 5-10 млн. т и строительство карьеров для местных нужд на мелких месторождениях и проявлениях, расположенных вокруг Абанского месторождения.

Торф. Известно 2 месторождения с общими учетными балансовыми запасами по категориям. А+В+С1 – 153 тыс. т, категории С2 – 142 тыс. т, забалансовые – 254 тыс. т. Прогнозные ресурсы категории  Р1  составляют- 80 тыс. т и сосредоточены на проявлении Чалкино. Все объекты торфа не лицензированы и не разрабатываются.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. Балансом учтено Абанское месторождения с запасами по категориям А+В+С1 в количестве - 2161 тыс. м3 . Не учитываются балансом 3 месторождения с запасами по категориям А+В+С1 в количестве - 3025.3 тыс. м3 , категории С2 – 1350 тыс. м3 . Известно 7 проявлений с прогнозными ресурсами категории  Р1   в количестве - 4866 тыс. м3   и категории Р2 – 212 тыс. м3  . Все объекты не лицензированы и не разрабатываются.

Беложгущиеся глины для строительных целей. Глины сосредоточенны в одном проявлении с прогнозными ресурсами по категории Р1  в количестве - 0.75 млн. м3. Проявления не лицензированы и не разрабатываются.

Песчано-гравийные материалы. Известно 4 притрассовых месторождения и 5 проявлений. Лицензировано 4 месторождения, из которых 1 учтен балансом. Запасы по категории С2 составляют - 944 тыс. м3. В 2001  г. добыто из одного месторождения - 22 тыс. м3. Проявления не лицензированы и не разрабатываются.

Камни строительные. Известно 3  притрассовых месторождения, из которых одно учтено балансом. Добыча не велась, хотя месторождения лицензированы. Запасы на притрассовых месторождения по категориям А+В+С1 составляют  - 252 тыс. м3, категории С2 – 522 тыс. м3.

Двенадцать проявлений строительного камня (глиежи) распространены по всей площади Абанского месторождения бурого угля. Прогнозные ресурсы по категории  Р1 составляют - 16.23 млн. м3,  категории Р2 – 1186.6 млн. м3. Проявления не лицензированы и не разрабатываются.

Грунты. Лицензировано и разрабатывается одно месторождение с не ученными балансом запасами по категории С2 в количестве - 175 тыс. м3..

Карбонатные породы для строительной извести. Известно 2 проявления с прогнозными ресурсами  категории Р1  в количестве - 4833 млн. т и  категории Р2 в количестве - 156 млн. т. Объекты  не лицензированы и не разрабатываются.

Сапропель.   Известно 2 месторождения, учтенных балансом, с запасами категории С1 в количестве - 246 тыс. т в Кривом озере и категории С2 – 444 тыс. т в Каминском озере. В последнем, кроме того, оценены прогнозные ресурсы категории Р1  в количестве - 795 тыс. т. Сапропель использовался как подкормка для животных и как удобрение для нейтрализации кислы почв. Смесь проявлений озерного сапропеля в районе имеют прогнозные ресурсы категории Р1  в количестве - 7160 тыс. т, включая одно проявление, расположенное под слоем торфа в месторождении торфа Татанчик.

Подземные воды (пресные). На площади Абанского района преимущественное распространение получили подземные воды среднеюрских отложений в южной части района и подземные воды ордовикских отложений в северной части. К долинам поверхностных водотоков приурочены подземные воды четвертичных образований. В восточной части района незначительные выходы на дневную поверхность получили подземные воды нижнекаменноугольных отложений и локальные выходы подземных вод олигоценовых отложений. В результате разведочных работ установлено: на участке Денисовский 2 балансовые эксплуатационные запасы подземных дренажных вод для технического водоснабжения проектируемого карьера.

В юго- западной части района выявлен перспективный участок «Мачинский», рекомендуемый для водоснабжения. Подсчитанные эксплуатационные запасы подземных вод не утверждались.

Лечебные грязи. С давних пор известно Боровое (Плахино) озеро, пользующее большой популярностью не только местных жителей. Балансовые запасы лечебных грязей по категориям А+В+С1 составляют - 4020 тыс. м3 или 1160 тыс.т. Лечебные грязи сложены минеральным, известковистым -  сапропелем. Месторождение лицензировано. Выдано две лицензии. Кроме того, обследовано Мангорекское озеро, содержащие лечебные грязи, прогнозные ресурсы которых оценены по категории Р1  в количестве - 577 тыс.т.

## 1.6. Гидрологические условия

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Воды рек, как правило, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 200 мг/л, средняя мутность составляет 30-50 г/м3.

Бирюса (Она) – основная река района, имеет общее северо-западное направление своего течения. Бирюса – горно-таежная (в нижнем течении - таежная) река, левая составляющая р.Тасеева, берет начало на северном склоне Восточного Саяна. Протекает по приграничным районам Иркутской области и Красноярского края. Длина реки 1012 км (в Красноярском крае 345 км), площадь водосбора 55800 км².

Русло реки порожистое, наблюдение за рекой ведется в районе д.Федино.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 311 м3/сек, 95% обеспеченности – 137 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 86,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 36,1 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 390 м3/сек, 1% обеспеченности – 3490 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 5800 м3/сек.

В бассейне реки ведутся лесозаготовки, осуществляется нерегулярное судоходство.

Река Усолка – таежная река в центральной части Красноярского края, левый приток р.Тасеева (бассейн р.Ангары). Усолка берет начало в пределах Канско-Рыбинской впадины в результате слияния р.Кайтуш и ручья, вытекающих из болота. Впадает в р.Тасеева слева на 57 км от устья. Наблюдения за рекой ведется в районе с.Троицк Абанского района.

Длины реки 356 км, площадь водозабора 10800 км2.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 57,1 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 157 м3/сек.

В бассейне ведутся лесозаготовки, угледобыча, сельское хозяйство.

Абан: Река Абан  принадлежит к бассейну реки Ангары и является правым притоком р. Усолки. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод. Паводки наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября.

Озеро Плахино (местное название – Боровое) расположено в долине реки Бирюсы, одного из притоков Ангары, вблизи границы Красноярского края с Иркутской областью. Это центральная часть слабозаселенной Бирюсинской тайги.

Озеро Плахино располагается в двух километрах от реки, у подножия невысокого хребта. Он образовался в сравнительно недавнее по геологическим меркам время, после пересыхания одной из проток Бирюсы и изменения ее русла, оттого имеет вытянутую, изогнутую форму. Водоем получает питание за счет атмосферных осадков, весеннего снеготаяния и подземных источников, стока из него нет.

Озерная долина на большей части заболочена. Болота моховые и осоковые. Лишь с северной стороны, вдоль хребта, где рельеф повыше, болото отступает. С южной стороны озерная долина примыкает к речной и тоже заболоченной. Максимальная глубина водоема в его центральной части летом 1989 года составила около полутора метров. В зависимости от водообильностн того или иного года она увеличивается или уменьшается. Эти колебания бывают довольно значительные.

Ранее вокруг озера был сосновый и смешанный лес, далее переходящий в тайгу. Но постепенно его вырубили в процессе лесозаготовок. Лишь с северной стороны к озеру подходит березовая роща. Из-за снижения залесенности озерной долины влаги в ней стало накапливаться меньше, увеличилось испарение. Это заметно сказалось на состоянии озера. По воспоминаниям старожилов, в послевоенное время это был большой, длиною до двух-трех километров, глубокий водоем с чистой, прозрачной водой. Сейчас его длина уже не более 700 метров, ширина около 300 метров, в центральной части появился остров. По всей площади зеркала, за исключением участков в северной части, летом интенсивно развивается водная растительность. В озере водится мелкий карась.

Вода в Плахино внешне обычная, характерная для водоемов речного происхождения, пресная, прозрачная, не имеет цвета, вкуса, запаха, реакция среды нейтральная. По составу вода гидрокарбонатная, кальциево-магниевая.

В бальнеологических целях озерную воду, а потом и донные отложения, местные жители начали использовать еще в прошлом веке.

Летом здесь лечатся до тысячи человек. Сюда приезжают больные из разных районов страны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожи, нервной системы, костей.      Изучением Плахино, бальнеологических свойств его грязей и воды эпизодически занимались медики, гидрогеологи, другие специалисты. По их данным, высокие целебные свойства воде и особенно грязям придает, наряду с обычными элементами и соединениями, встречающимися в других водоемах, такой редкий микроэлемент, как серебро. 
      Озерными отложениями покрыто все дно Плахино. Максимальная мощность залегания в его центральной части достигает трех метров. Эти отложения бывают серого, розовато-серого или зеленовато-серого цветов, вязкие, маслянистые. Здесь же наилучшего качества грязи. В прибрежной части они в значительной мере перемешаны с более крупными песчаными частицами, на отдельных участках залежь уже частично выбрана, из-за чего целебные качества грязей снизились. Примерные запасы ценных донных отложений составляют сто тысяч кубометров.

Учитывая несомненную ценность озера Плахино, своим решением Абанский райисполком, на территории которого находится водоем, в 1988 году объявил его государственным памятником природы. Однако для сохранения ценного источника одной декларации явно мало. Его нужно обустроить, завершить сюда прокладку дороги. И, конечно же, лечебные особенности и возможности озера нужно более детально изучить.

## 1.7. Почвы и растительность.

В предгорной и горной почвенно- климатической зоне расположены северо- восточная и центральная часть Абанского района. Наибольшее распространение получили темносерые оподзоленные лесные почвы, черноземы выщелоченные, серые оподзоленные лесные почвы, дерновые средне и сильнооподзоленные. Из типа луговых почв преобладают луговые пойменные. Пойменные слоистые. Наименьшие площади в районе занимают черноземы оподзоленные, черноземы обыкновенные, лугово- черноземные, лугово- болотные, торфянисто- болотые.

Лесные массивы, охватывающие территорию, распространены чаще по возвышенностям и предгорьям, где основным типом растительности являются хвойные леса.

Рассматриваемый район делится на четыре зоны: степную, лесостепную, подтайги и таежную.

На распределение растительности большое влияние оказала хозяйственная деятельность человека, приведшая в частности к возникновению лесостепных участков.

Степная зона занимает наиболее пониженную часть рельефа. Растительность степной зоны представлена абсолютным господством травянистых группировок и весьма незначительным участием лесных. Древесная растительность встречается в долинах рек. Основные породы леса- сосна, береза.

Лесостепная зона- окаймляет степную и составляет большую часть территории района. Для растительности зоны характерно чередование распаханных участков с островами сосново- березовых колков. Компонентом растительности зоны являются сосновые боры, располагающиеся ленточно или небольшими массивами в местах распространения песчаных и супесчаных отложений.

Зона тайги и подтайги совпадает с поясом предгорий Енисейского кряжа и Приенисейского краевого прогиба. Древесная растительность состоит из смешанных темнохвойных лесов (ель, кедр, пихта). По восточной окраине распространены лиственично- сосновые леса.

## 1.8. Животный мир

Фауну района составляют типичные представители сибирской тайги и степной Канско- Тасеевской низменности. Видовой состав животных довольно разнообразный: лось, косуля, медведь, лисица, заяц, соболь, белка, ондатра. На территории встречаются тетерев, глухарь и рябчик.

Наличие густой гидрографической сети и озер определили распространение водоплавающей дичи и рыбы.

Лесостепные районы являются наиболее освоенными и густо заселенными, поэтому природа их сильно изменена.

На рассматриваемой территории в реках обитают стерлядь, таймень, ленок, тугун, сиг, хариус, щука, плотва, елец, язь, гольян, линь, пескарь, карась,  голец, щиповка, окунь, налим, ерш, подкаменщик, встречаются осетр. Проходят миграционные пути перечисленных видов рыб на места нереста, нагула и зимовки. У берегов происходит нагул молоди, обитающей в реке.

## 1.9.Особо охраняемые природные территории

В Приложении 1 к «Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 N 309-п) в перечень действующих особо охраняемых природных территорий краевого значения включены памятники природы, расположенные на территории Абанского района:

Таблица№1.9.1

| № п/п | Наименование ООПТ, природоохранное назначение | Площадь, га | Год образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Красивая береза" | 0,01 | 1991 |
| 2 | «Озеро Святое» | 18,0 | 1991 |

Памятник природы «Красивая береза» образован в 1991 г. в целях сохранения необычного дерева, с пирамидальной кроной. Расположен на территории Абанского района. Площадь – 0,01 га.

Границы: Памятник природы расположен в 20 км от п. Абан в районе урочища Морозовка. В состав памятника природы входит охранная зона в радиусе 7 м от охраняемого объекта.

Основные охраняемые объекты: Береза.

Режим особой охраны и природопользования. На территории памятника природы запрещается:

- распашка земель вокруг березы в радиусе 7 м;

- заходить за ограждение и ломать ветви;

- применять ядохимикаты;

- разжигать костры;

- выжигать сухую растительность;

- проводить сельхозпалы на прилегающей территории без предварительной опашки по периметру границ памятника природы.

Рис. №1.9.1 – Памятник природы «Красивая береза»

Памятник природы «Озеро Святое» образован в 1991 г. в целях сохранения ценного в экологическом, эстетическом отношениях природного комплекса. Расположен на территории Абанского района.
Площадь – 18 га.

Границы: Озеро расположено в 17 км от р.п. Абан, ширина озера – 310 м, длина – 380 м, общая площадь – 9,4 га, глубина до 40 м. В состав памятника природы входит прибрежная полоса шириной 200 м.

Основные охраняемые объекты: озеро Святое.

Режим особой охраны и природопользования. На территории памятника природы запрещается:

- проезд автотранспорта вне дорог;

- стоянка автотранспорта вне установленных мест;

- рубка леса;

- строительство без согласования со специально уполномоченными государственными органами;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- охота и рыболовство (за исключением любительского рыболовства в соответствии с Правилами любительского лова на территории Красноярского края).

Рис. №1.9.2 – Памятник природы «Озеро Святое»

В перечень планируемых к организации особо охраняемых природных территорий краевого значения включен государственный комплексный природный заказник, расположенный на территориях Абанского  и Нижнеингашского районов:

Таблица №1.9.2

| № п/п | Наименование ООПТ, природоохранное назначение | Пло-щадь, га | Год образования | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Тиличетский" | 59,3 | планируется к организации | Подтаежный комплекс Приангарья. Редкие виды растений и животных. Место зимней концентрации лося. |

Комплексный заказник краевого значения «Тиличетский» (Абанский, Нижнеингашский район)

Цель организации – охрана подтаежных комплексов, мест зимних концентраций лося, летнего пребывания косули.

Заказник расположен на землях лесного фонда:

- КГУ «Долгомостовское лесничество» Солнечное участковое лесничество – кварталы №№ 7-15, 20-27, 30 ч, 31-38, 40-58; Долгомостовское участковое лесничество – кварталы №№ 39, 46.

- КГУ «Пойменское лесничество» Заводское участковое лесничество – кварталы №№ 1-5; Тунгусское участковое лесничество – кварталы №№ 1-12; Тиличетское участковое лесничество – кварталы №№ 1, 2, 13, 14, 26, 27, 38-40.

Границы:

северная:  от северо-западного угла квартала № 7 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» на восток по северным сторонам кварталов №№7-15 того же лесничества и далее по северным сторонам кварталов №№ 1, 2 Тиличетского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество»;

восточная: от северо-восточного угла квартала №2 Тиличетского участкового лесничества  КГУ «Пойменское лесничество» на юг по восточным сторонам кварталов №№2, 14, 27 и восточной и южной стороне квартала № 40 того же лесничества по восточной стороне кварталов №№ 4, 12 Тунгусского участкового лесничества  КГУ «Пойменское лесничество».

южная: от юго-восточного угла квартала №12 Тунгусского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество» на запад по южным сторонам кварталов №№12-5 того же лесничества, и по южным сторонам кварталов №№ 5-1 Заводского участкового лесничества КГУ «Пойменское лесничество» по южной стороне квартала №46 Долгомостовского участкового лесничества  КГУ «Долгомостовское лесничество» до его юго-западного угла;

западная:  от юго-западного угла квартала №46 Долгомостовского участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» на север по западным сторонам кварталов  №№46,39 этого же лесничества, далее на восток по северной стороне квартала №39 Долгомостовского участкового лесничества  КГУ «Долгомостовское лесничество», части северной стороны квартала № 50 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество» до юго-западного угла квартала №40 и далее на север по юго-западной стороне, затем в восточном направлении по северным сторонам кварталов №№ 40, 41 на север по западным сторонам кварталов №№ 30, 20, 7 Солнечного участкового лесничества КГУ «Долгомостовское лесничество»  до исходной точки.

## 1.10. Рекреационные ресурсы района

Рассматриваемый проектом Абанский район находится в достаточно обжитой и урбанизированной части Красноярского края. Сочетание равнинных форм рельефа, густая речная сеть, озера, разнообразие растительного и животного мира- все это обуславливает познавательную и эстетическую ценность района для организации самых разнообразных по характеру видов отдыха и туризма.

Озерная зона отдыха расположена в районе озер Большое, Кривое, Становое, Линково, с западной стороны р.п.Абан. Данную зону отдыха отличают слабоволнистый рельеф, множество озер, большое количество луговых пространств. Таким образом территория рассматривается как зона кратковременного отдыха.

Мангарекская зона отдыха расположена в районе озера Мангарек (источник лечебных грязей), сел Заозерка, Троицк на расстоянии 13 км к западу от р.п.Абан. Рельеф спокойный. Живописные пейзажи формируют разнопородный лесной покров с наличием подроста, подлеска.

В районе села Апано- Ключи расположены озера Макарихино, Гришино, Святое, Денисово, Медвежье.

На правом берегу р.Бирюсы в районе расположено Боровое (Плахино), которое является источником лечебных грязей.

## Часть 2. Градостроительная оценка района

### 2.1. Ситуационные факторы

Абанский район образован 4 апреля 1924 года и  является административно-территориальным образованием, входящим в состав Красноярского края, имеет статус – муниципального района.

Район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке- с Иркутской областью, на западе- с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге- с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом.

Рис.2.1.1. Положение Абанского района в системе Красноярского края.

Институциональная структура Абанского района представлена 16 муниципальными  образованиями - 1 муниципальный район, 16 сельских поселений.

Населенных пунктов в районе – 64. Все население сельское. Административным центром района является п. Абан.

## 2.2. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности;

- природоохранной деятельности;

- лесного хозяйства

Главная задача комплексной оценки территории – показать, в первую очередь, определенные ограничения для градостроительной деятельности, а во вторую очередь – определить степень благоприятности участков территории района, для развития основных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка территории является основой  для определения функционального зонирования территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями района в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка  проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природной среды;

- транспортной  обеспеченности территории;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территории;

- степени хозяйственной освоенности территории.

При оценке территории учитывались: уклоны,  уже используемые  земли для сельского хозяйства, затопление и подтопление, благоприятный и неблагоприятный рельеф, доступность автомобильного и транспорта и.т.д.

По результатам комплексной оценки территории района по всем вышеперечисленным факторам были выявлены территории (зоны) различного функционального назначения.

Применительно к территории для развития населенных пунктов были выявлены приоритеты по специализации (деревообрабатывающей промышленности, добывающей, производство строительных материалов, пищевая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство). Также были изучены и проанализированы населенные пункты по росту и снижению численности жителей на перспективу. В дальнейшем, разрабатываемые генеральные планы каждого населенного пункта, в отдельности должны учитывать необходимость изменения (увеличения) границы земель населенных пунктов в соответствии с прогнозом, полученным в СТП.

К территории для развития сельского хозяйства отнесены земли сельскохозяйственного назначения независимо от их сегодняшнего состояния. Эта зона проектом оценивается как потенциал для развития агропромышленного комплекса. Площадки для строительства предприятий АПК предусматриваются на территориях малоэффективно используемых или не используемых существующими или бывшими сельхозпредприятиями.

В результате изучения и оценки  качественного состояния  земли с позиции  интересов  ведения сельского хозяйства выделены следующие  их категории:

- благоприятные

- ограниченно-благоприятные

- неблагоприятные

- сельскохозяйственного использования на землях лесного фонда.

В соответствии с этим делением была выбрана территория перспективного развития сельского хозяйства.

Согласно изученным материалам крестьянские хозяйства стремительно развиваются, наращивают объемы производства.

На перспективу предполагается дальнейшее развитие крестьянских хозяйств. При этом необходимо создать условия для поддержки этого направления сельскохозяйственной деятельности: снижение административных барьеров, субсидирование.

Интересы зоны сельскохозяйственного развития и градостроительного развития совпадают, как правило, на границе населенного пункта, в котором недостаточно территориальных ресурсов для строительства. Настоящим проектом определена общая потребность в расширении территории для жилищного строительства. Это позволяет при проектировании генеральных планов в отдельности предлагать необходимые изменения границы населенного пункта в сторону их расширения с последующим переводом земель из одной категории в другую, в соответствии с установленными законодательством процедурами, на основании утвержденного генерального плана. При разработке генеральных планов, а также при предоставлении земель для сельскохозяйственных производителей следует учитывать, что вблизи населенных пунктов, особенно сельских, необходимо сохранить сельскохозяйственные угодья общего пользования для выпаса скота, принадлежащего частным лицам.

На территории района выделены населенные пункты для развития промышленных предприятий. Площадки для развития производства предлагается разместить на территории населенных пунктов. В дальнейшем в разработке генеральных планах каждого поселка в отдельности должна быть уточнена территория расположения данных предприятий.

Развитие района имеет большой территориальный потенциал в связи, с чем имеет большую привлекательность для развития малых и средних производства различных видов деятельности.

Территории для развития туризма. Согласно ландшафтному анализу, существующих достопримечательностей, озер и рек, археологических находок были определены ареалы наиболее перспективного развития туризма. На территории были выявлены площадки, рекомендуемые для рекреационных зон. На них предлагается разместить, базы отдыха и детский оздоровительный лагерь. Так же отмечены территории планируемых ООПТ Результаты комплексной оценки отражены на  листе 3  «Карта комплексной оценки территории», листе 7 «Карта планировочной организации территории  (проектный план)».

## Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития района

### 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Абанский район – один из районов Красноярского края, на который приходится 0,4% территории и 0,8% численности населения. Плотность населения – 2,4 человека на кв.км.

В 70-80-е годы XX века времена Абанский район представлял собой развитый агропромышленный комплекс: успешно работали Она-Чунский леспромхоз, «Долгомостовский ЛПХ». Потребителю отправлялся преимущественно лес-кругляк, использовался самый дешевый вид его транспортировки - сплав по реке Бирюса и ее притокам. В сельскохозяйственной отрасли широкую известность в крае приобрели колхоз имени Ленина, Племзавод, Устьянский свиносовхоз. В 1983 году в районе была начата добыча угля: в Абанском буро-угольном месторождении сосредоточено 30,5 млрд.т угля. Благоприятные горногеологические условия участка позволили вести промышленную разработку разреза «Абанский» открытым способом. В годы ударной работы в Абанском районе была вырублена основная масса хвойных лесов - сегодня основу лесного фонда составляют лиственные породы деревьев, а спрос на них - значительно ниже. Перестроечные процессы оказали влияние на все сферы деятельности и сельское хозяйство стало приоритетным направлением. Сегодня Абанский район имеет статус одного из наиболее крупных в крае производителей сельскохозяйственной продукции, земледельческого региона, специализирующегося на первичном производстве зерновых культур с их дальнейшей переработкой. В меньшей степени развито животноводство, которое специализируется на выращивании крупного рогатого скота и свиней.

Район богат природными ресурсами. В районе имеются большие площади незатронутых и неизменённых хозяйственной  деятельностью природных  ресурсов:  земель;  тайги;  водных объектов,  состоящих  из  38 озёр, 6 крупных рек  и  63 мелких речек; богатого  растительного и животного мира. Нетронутая природа, сеть  красивейших озер, чистый воздух, транспортная доступность  – вот небольшая  часть того, что может представлять интерес для туристов, гостей района.

Абанский район всегда рассматривался как аграрно-индустриальный район Канского промышленного района, структура народного хозяйства которого характеризовалась преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленным в соотношении 2:1, в то время как в Канском промышленном районе промышленное производство преобладало над сельскохозяйственным в соотношении 5:1.

Абанский район находится в наиболее выгодном положении и может быть благоприятным для ведения сельского хозяйства и может рассматриваться вместе с Канским, Дзержинским районами в качестве сельскохозяйственной базы для территории Нижнего Приангарья.

Природно-климатические условия Абанского района способствуют произрастанию много ценных дикорастущих растений, используемых в пищевой и медицинской промышленности.

Из дикорастущих ягод ценность представляют собой черемуха, черная и красная смородина, голубика, черника, брусника, клюква.

В Абанском районе известны месторождения бурого угля, торф, глины и суглинков легкоплавных для  кирпича, песочно-гравийных материалов, строительного камня, пресных подземных вод, лечебных грязей, сапропеля.

Освоенность территории района характеризуется низкой плотностью населения в целом и неравномерностью развития. В основном, освоена центральная и южная часть района. Населенные пункты расположены в основном у крупных рек и их притоков. По мере удаления от рек густота расселения резко падает. Огромные пространства северной части района, представляющие собой леса и болота, не заселены. Наиболее густо заселена сельскохозяйственная зона. Здесь же наблюдается большое количество мелких населенных пунктов.

## 3.2.Уровень жизни населения.

Уровень жизни в Абанском районе характеризуется как средний, среди многих других районов края.

Значение Абанского района в Красноярском крае на 01.01.2016 г.

Таблица № 3.2.1

| № | Наименование | Един. измер. | Красно-ярский край | Абанский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю | место в крае |
| 1 | Территория | тыс. кв.км | 2366,8 | 9,511 | 0,4 | - |
| 2 | Продукция промышленности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 85991,7 | - | - | - |
| 2.2 | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 419735,1 | 23,6 | 0,006 | - |
| 2.3 | Производство и распре-деление электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 76586,5 | 27,8 | 0,04 | - |
| 3 | Продукция сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Валовый сбор зерна и зернобобовых культур | тыс.тонн | 2141,1 | 62,7 | 2,9 | 12 |
| 3.2 | Производство скота и птицы на убой | тыс.тонн | 103,9 | 0,4 | 0,4 | 20 |
| 3.3 | Производство молока | тыс.тонн | 343,2 | 4,5 | 1,3 | 17 |
| 4 | Среднегодовая численность работающих в организациях | тыс.чел. | 1054,1 | 3,7 | 0,35 |  |
| 5 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | млн.руб. | 279179,1 | 824,4 | 0,3 | 30 |
| 6 | Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 246351,1 | 0,7 | 0,0003 | 56 |
| 7 | Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км .дор. 1000 км2 тер. | 6,2 | 55,5 | - | - |
| 8 | Обеспеченность жильем (городская и сельская местность) | м2 общ. пл. на 1 чел. | 21,7 | 20,0 | - | 49 |

Экономика района специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в районе развиты промышленные предприятия.

Экономика Абанского района представлена:

1) Сельским хозяйством. Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства на начало 2016 года, составляло в районе 212 единиц.

2) лесозаготовительной и/или лесоперерабатывающей деятельностью (КГАУ Долгомостовский филиал «Красноярсклес», КГАУ Абанский филиал «Красноярсклес»).

3) добычей полезных ископаемых (ОАО Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез»).

4) производством и распределением электроэнергии, пара и воды.

ООО «Промбытжилсервис» - подача воды;

ООО «ЖКХ Абанское» - производство теплоэнергии;

ООО «Водоканал» - производство теплоэнергии.

5) услугами транспорта и связи.

Агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых, овощей, картофеля, развивать многоотраслевое животноводство. Основными  сельскохозяйственными предприятиями являются: Колхоз им. Ленина, СПК «Восток», ООО «Мана», ООО «Усольское», ООО «Мачинское» и др. Абанский район занимает 12 место по валовому сбору зерновых культур, 17 место в крае по производству молока и 20 место - по объемам производства мяса скота и птицы.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2016г. составила 20,37 тыс.чел. Все население района сельское.

Сравнительные данные о движении населения района и края

Таблица № 3.2.2

| Показатели | Население, тыс.чел. |  |  |  | Рост численности, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перепись 1989г. | 01.01. 1996г. | Пере-пись 2002г. | 01.01. 2011г. | 01.01. 1996г. к пере-писи 1989г. | Пере-пись 2002г. к 1995г | 01.01. 2011г. к переписи 2002г. |
| Красноярский край | 3038,6 | 3105,9 | 2966,0 | 2829,1 | 102,2 | 95,5 | 95,4 |
| Абанский район | 32,5 | 31 | 26,8 | 22,58 | 95,4 | 86,5 | 84,3 |

По данным таблицы № 3.2.2 видно, что в районе наблюдается снижение численности населения по сравнению с переписью 2002 года на 15,8 %.

## 3.3.Расселение.

Основой формирования существующей системы населенных мест являются многообразные социальные и производственные связи, т.е. взаимодействия различных поселений. Центральные усадьбы, как правило, совмещают административные, производственные и культурно-бытовые функции, они предоставляют места приложения труда и культурно-бытовые услуги не только собственному населению, но и жителям окрестных сел. На одну центральную усадьбу приходится в среднем 3 рядовых поселения.

Взаимосвязь населенных мест была выявлена на основе сложившихся производственно-экономических, транспортно-экономических связей между поселениями различных типов, связи по обслуживанию сельскохозяйственного производства. Анализ этих связей имеет большое значение для определения групп взаимодействующих производств, выявления экономической взаимосвязи населенных мест.

Современная система района формировалась исторически, определяясь характером транспортных связей. Основой формирования существующей системы населенных мест является многообразные социальные и производственные связи. На первых этапах заселялись благодатные места вдоль крупных рек и их притоков.

Абанский район занимает территорию 9511,1 км2. Плотность населения 2,4 чел./км2. Население распределено на территории неравномерно. Административным центром муниципального образования Абанский район является поселок Абан.

В редакции Закона Красноярского края № 21-5687 от 25.01.07 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Абанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» установлены границы и состав Абанского района. Институциональная структура района представлена 16 муниципальными  образованиями (сельскими поселениями) имеющих в своем составе 64 населенных пункта. Каждый из сельсоветов имеет административный центр.

До 1 января 2007 года рабочий поселок Абан был в составе городских поселений, но после принятия Закона Красноярского края №21-5541 от 26.12.06 г. был отнесен к категории сельских населенных пунктов с сохранением наименования поселок Абан.

Численность населения сельсоветов Абанского района на 01.01.02016г

Таблица №3.3.1

| № п/п | Наименование сельсовета | число населенных пунктов в с/с численность населения*, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанский сельсовет | 1 | 40,7 |
|  |  | 8663 |  |
| 2 | Анапо-Ключинский с/с | 6 | 2,0 |
|  |  | 343 |  |
| 3 | Березовский сельсовет | 3 | 4,7 |
|  |  | 802 |  |
| 4 | Вознесенский сельсовет | 1 | 1,4 |
|  |  | 264 |  |
| 5 | Долгомостовский сельсовет | 2 | 10,6 |
|  |  | 2197 |  |
| 6 | Заозерновский сельсовет | 3 | 1,6 |
|  |  | 285 |  |
| 7 | Никольский сельсовет | 6 | 2,7 |
|  |  | 495 |  |
| 8 | Новоуспенский сельсовет | 4 | 3,9 |
|  |  | 803 |  |
| 9 | Петропавловский сельсовет | 6 | 3,3 |
|  |  | 657 |  |
| 10 | Покатеевский сельсовет | 4 | 3,1 |
|  |  | 631 |  |
| 11 | Покровский сельсовет | 4 | 1,5 |
|  |  | 271 |  |
| 12 | Почетский сельсовет | 8 | 7,3 |
|  |  | 1553 |  |
| 13 | Самойловский сельсовет | 3 | 3,1 |
|  |  | 622 |  |
| 14 | Туровский сельсовет | 4 | 3,9 |
|  |  | 729 |  |
| 15 | Устьянский сельсовет | 6 | 7,8 |
|  |  | 1598 |  |
| 16 | Хандальский сельсовет | 3 | 2,3 |
|  |  | 458 |  |
|  | ИТОГО | 64 | 100 |
|  |  | 20371 |  |

Источник: Красноярскстат, Экономическая таблица № 8-3 «Численность населения сельских населенных пунктов Красноярского края  (по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года)».

Рис.3.3.1. Распределение сельского населения по территории района, %

В границах района сложились локализованные связи сельскохозяйственного производства, а также устойчивые связи поселений с районным центром. Последние носят характер как производственного  (обслуживания сельского хозяйства), так и культурно-бытового плана и совпадают по направлению. Ряд учреждений и организаций, расположенных в районном центре, выполняют функции внешнего (районного) обслуживания населения, проживающего на территории района. К ним относятся районная больница, специализированные магазины, узел связи и т.п. Все это позволяет утверждать о формировании системы поселений на уровне административного района или районной системы расселения.

Важным условием формирования и существования территориальных поселений является наличие соответствующей системы дорог и пассажирского транспорта.

Сеть сельских поселений по численности характеризуется следующей структурой:

- малые села до 200 жителей составляют 59,4%, где проживает 14,2% населения;

- средние от 200 до 1000 жителей – 29,7%, где проживает 35,1% населения района;

- большие – от 1000 до 3000 жителей – 1,6%, где проживает 10% населения;

- крупные – свыше 3000 жителей – 1,6%, в них проживает 40,7% населения.

Кроме того, в Абанском районе насчитывается 5 населенных пунктов с нулевой численностью населения (п. Городок и п. Сосновый Анапо-Ключинского сельсовета, д. Лапино и п. Усть-Панакачет Покатеевского сельсовета, д. Шигашет Почетского сельсовета).

Характеристика существующих сельских населенных пунктов

по численности населения

Таблица № 3.3.2

| Населенные пункты с населением | Количество пунктов |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % | чел. | % |
| с нулевой численностью | 5 | 7,8 | 0 | 0 |
| малые (до 200 чел.) | 38 | 59,4 | 3213 | 14,2 |
| средние (от 200 до 1000 чел.) | 19 | 29,7 | 7926 | 35,1 |
| большие (от 1000 до 3000 чел.) | 1 | 1,6 | 2254 | 10,0 |
| крупные (свыше 3000 чел.) | 1 | 1,6 | 8663 | 40,7 |
| ВСЕГО: | 64 | 100 | 20371 | 100 |

Средний размер сельского поселения – 353 человека. Наиболее крупными в сельской местности являются поселения: п. Абан – 8663 чел., с. Долгий Мост – 2197 чел.

Рис.3.3.2. Распределение населения Абанского района по группам населенных пунктов, чел.

В результате анализа трансформации расселения было произведено зонирование территории с точки зрения преобладания тех или иных групп сельских населенных мест, выделены зоны активных и пассивных систем расселения.

Зона активных систем расселения, в основном, приурочена к главным транспортным направлениям, определяющим общую конструкцию расселения и имеет вид планировочно четко выраженных структурных образований разной величины.

На основе анализа современного  состояния расселения района можно сделать следующие выводы.

1. Расселение характеризуется следующими показателями:

- 100% населения района – сельское;

- плотность населения района 2,4 чел./км2 (против 1,2 по Красноярскому краю);

- доля малых сел (до 200 чел.) – 59,4%;

- доля крупных сел (свыше 3000 чел.) –1,6%;

- имеются 5 населенных пунктов с нулевой численностью населения – 7,8%.

2. Концентрация населения происходит в п. Абан, в настоящее время в нем проживает 40,7% населения.

3. Влияние на параметры расселения оказывает сложившаяся функциональная структура и характер экономики района – сельскохозяйственное развитие экономики.

## 3.4.Анализ реализации предшествующих работ по схеме территориального планирования района

В 1981 году Проектным институтом «Красноярскгражданпроект» был разработан «Проект районной планировки Абанского района» в составе проекта районной планировки Канской группы административных районов Красноярского края».

Промышленность. По результатам факторного анализа и стоимостной оценки площадок на территории Абанского района были выявлены наиболее благоприятные: Лапинская и Тиличетская площадки. Основу пространственной организации района должен был создать Лапинский промышленный резервный узел, развитие которого предусмотрено после 2010 года. Промузел должен был формироваться с освоением Лапинской и Тиличетской площадок. Лапинская площадка имела благоприятные градостроительные предпосылки для размещения города с населением 50-100 тыс.жителей.

Проектом рассматривалось формирование Лапинского промышленного узла на базе энергетических и энергоемких предприятий. На Тиличетской площадке предлагалось размещение ГРЭС восточной энергетической базы КАТЭКа. Планировалось, что ГРЭС будет работать на углях Абанского  месторождения, для доставки которых проектом предусматривается подъездной железнодорожный путь.

Наличие источника дешевой электроэнергии предопределило размещение в промузле заводов по производству алюминия и алюминиевого проката.

Планировалось, что предприятия цветной металлургии и ГРЭС будут размещаться смежно относительно друг друга с учетом возможности кооперирования вспомогательных производств, транспортных  и инженерных коммуникаций. Предлагаемый промрайон планировалось разместить с учетом распространения производственных вредностей, сохраняя благоприятные санитарно-гигиенические условия в селитебной части, т.е. на Лапинской площадке предполагаемой для города. Второй промышленный район промузла предлагалось сформировать на базе предприятий с преимущественным использованием женского труда, легкой и пищевой промышленности и вписывается в планировочную структуру города.

Развитие промышленности Лапинского промышленного узла на расчетный срок

Таблица №3.4.1

| №№ пп. | Наименование отраслей и промышленных предприятий | Выпуск валовой продукции (млн.руб.) | Численность работающих (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергетика |  |  |
| 1 | ГРЭС | 450 | 2000 |
|  | Цветная металлургия |  |  |
| 2 | Алюминиевый завод | 450 | 4000 |
| 3 | Прокатный завод | 200 | 3600 |
|  | Машиностроение и металлообработка |  |  |
| 4 | Резервный завод | 60 | 8000 |
|  | Стройматериалы и стройиндустрия |  |  |
| 5 | Завод ЖБИ | 7,0 | 450 |
|  | Легкая |  |  |
| 6 | Швейная трикотажная фабрика бельевого трикотажа | 11,0 | 2000 |
|  | Пищевая |  |  |
| 7 | Гормолзавод | 10,2 | 200 |
| 8 | Хлебозавод | 2,0 | 75 |

Намечаемое развитие производительных сил в промышленном узле должно было сформировать город с населением 50-60 тыс.жителей. Резервный город Лапино, развитие которого планировалось в выгодном географическом пункте, должен был стать вторым планировочным центром Абанского района. На 01.01.2011 г. в д. Лапино зарегистрирована нулевая численность населения.

Сельское хозяйство.

К расчетному сроку проектом предполагалось увеличение посевных площадей картофелей и овощей.

До расчетного срока в зависимости от главной задачи – обеспечение населения молочными и мясными продуктами – был установлен состав специализированных совхозов и колхозов.

К расчетному сроку в Абанском районе планировалось иметь 4 специализированных совхоза и 6 колхозов:

- совхоз «Абанский» - племенное разведение  крупного рогатого скота;

- совхоз «Ключинский» - выращивание, доращивание и откорм крупного рогатого скота;

- совхоз «Самойловский» - направленное выращивание телок;

- совхоз «Устьянский» - свиноводств;

- колхоз им. Жданова – молочное;

- колхоз им.Ленина – молочное;

- колхоз им.Чкалова – молочное;

- колхоз «Сибирский партизан» – молочное;

- колхоз «Слава труду» – молочное.

В совхозах и колхозах Абанского района намечалось построить механизированные фермы и животноводческие комплексы.

Население.

В результате отставания в развитии градообразующих и обслуживающих отраслей в районе не была достигнута расчетная численность населения, предусмотренная проектом планировки Канского промышленного района – 57,3 тыс. чел к 2005-2010 году. В настоящее время она составляет 20,37 тыс. человек (ниже прогнозируемой в 2,5 раза). Численность населения понизилась по сравнению с 1977 годом – исходным уровнем предшествующей работы (33,6 тыс.чел.) на 13 тыс.чел.

Жилищный фонд

Жилищный фонд района, предположительно должен был возрасти в 2,7 раза (с 385,5 тыс.м2 до 1036,8 тыс.м2) при росте численности в 1,7 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться с 11,6 м2/чел.  до 18м2/чел. к расчетному сроку.

В настоящее время жилищный фонд района оценивается в 477,1 тыс.м2, т.е. увеличился в 1,25 раза при уменьшении численности населения в 1,3 раза. В результате обеспеченность жильем составляет в настоящее время 21,2 м2/чел., вместо предусмотренной в ранее выполненной работе 18 м2/чел.

Таким образом, намеченные Проектом районной планировки предложения, в большинстве своем не были реализованы.

## 3.5.Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2011 г. составила 478,1 тыс.м2. Проблема ветхого жилья в Абанском районе остается нерешенной. На 01.01.2016 г.  жилищный фонд с износом свыше 70,0% составил 41,4 тыс.кв.м. или 8,7%.  Из него- ветхий жилищный фонд составляет 20,5 тыс.кв.м., или 4,3% от общей площади жилищного фонда.

Количество жилых  домов   составило -  5526 единиц, многоквартирных домов (в том числе 2-ух квартирные)- 29329единиц.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 483,3 тыс.м2 (88,3%).

Характеристика жилищного фонда на начало проектирования приведена в таблице № 3.5.1.

Характеристика жилищного фонда на 01.01.2016 г.

Таблица № 3.5.1

| № п/п | Показатели | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | тыс.м2 | 478,1 |
|  | в т.ч., в %: государственная | % | - |
|  | муниципальная | % | 11,7 |
|  | частная | % | 88,3 |
| 2 | Распределение числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по проценту износа в 2016 году, всего | единиц | 5526 |
|  | в т.ч. |  |  |
| - | износ от 0 до 30% | единиц | 104 |
| - | износ от 31 до 65% | единиц | 5057 |
| - | износ от 66 до 70% | единиц | 227 |
| - | износ свыше 70% | единиц | 102 |
| 3 | Распределение числа многоквартирных жилых домов по проценту износа в 2016 году, всего | единиц | 2932 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | износ от 0 до 30% | единиц | 56 |
|  | износ от 31 до 65% | единиц | 2181 |
|  | износ от 66 до 70% | единиц | 81 |
|  | износ свыше 70% | единиц | 148 |
| 4 | Ветхий фонд | тыс.м2 | 46,6 |
| 5 | Число жилых квартир, в т.ч. | ед. | 10609 |
|  | - однокомнатные | ед. | 1446 |
|  | - двухкомнатные | ед. | 3852 |
|  | - трехкомнатные | ед. | 4983 |
|  | - четырехкомнатные и более | ед. | 328 |

Источник:  Статистический бюллетень №5-54 – Жилищный фонд Красноярского края в 2010 году.

Характеристика жилищного фонда Абанского района за период 2005-2010 гг.

Таблица № 3.5.2

| № п/п | Показатель | Един. измер. | 01.01. 2006г. | 01.01. 2007г. | 01.01. 2008г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2010г. | 01.01. 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 488,9 | 490 | 492,7 | 493,4 | 493,9 | 478,1 |
| 2 | По формам собственности: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | государственная | -//- | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | муниципальная | -//- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,3 | 11,7 |
|  | частная | -//- | 98,4 | 98,4 | 98,1 | 98,8 | 87,7 | 88,3 |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | м2 общей площади | 580 | 1106 | 2779 | 1272 | 1422 | 1255 |
| 4 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 23,5 |
| 5 | Ветхий жилищный фонд | тыс.м2 | 39,1 | 64,2 | 64,2 | 64,0 | 63,5 | 41,4 |

Источник:  Статистические бюллетени №5-54 – Жилищный фонд Красноярского края (за соответствующие года).

Средняя жилищная обеспеченность на одного человека составляла 23,5 м2, при общей площади жилищного фонда 478,1 тыс.м2. Большая часть жилищного фонда имеет износ от 31 до 65%.

За период 2010-25016 годы новое строительство составило 10380 кв.м общей площади жилья или 102 жилых дома,  из них многоквартирных- 14 домов с общей площадью 2504 кв.м.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- водопроводом – 15,1 %;

- канализацией – 2,7 %;

- центральным отоплением – 5,8 %;

- горячим водоснабжением – 2,1 %;

- ваннами (душем) – 2,1 %;

- газом – 29,6 %;

- напольными электроплитами – 1,2 %.

Рис 3.5.1 Удельный вес площади, оборудованной, %%

Выводы:

- За последний год (2010 г.) наблюдается уменьшение общей площади жилищного фонда на 16,8 тыс.м2 (3,4%), это произошло в результате выбытия ветхого жилищного фонда;

- Несмотря на снижение общей площади жилищного фонда, за последний год возросла средняя жилищная обеспеченность на одного человека с 20 м2 до 23,5 м2, это связано с уменьшением численности населения с 24,7 до 20,37 тыс.чел.;

- Обеспеченность жилищным фондом приходящаяся на одного человека по Абанскому району (23,5 м²/чел) выше, чем средний показатель по Красноярскому краю – 22,6 м²/чел;

- Большая часть жилищного фонда Абанского района находится в удовлетворительном состоянии (имеет износ от 31 до 65%). Среди индивидуальных жилых домов износ от 31 до 65% имеют 92% единиц жилья, среди многоквартирных жилых домов – 88% единиц жилья.

- Несмотря на активное выбытие ветхого жилищного фонда за последний год, его доля в общей площади жилищного фонда составляет 8,7%.

- В Абанском районе наблюдается низкая обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

## 3.6.Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Система культурно-бытового обслуживания в районе характеризуется неравномерной обеспеченностью различными видами обслуживания.

В целом по району наблюдается большая обеспеченность межшкольными учебными комбинатами (308,3 %), внешкольными учреждениями (164,3%), общеобразовательными школами (156,4%). В районе наблюдается нехватка детских дошкольных учреждений, обеспеченность составляет всего 45,9%. Недостаточна обеспеченность населения района больничными койками (46,4%), плоскостными сооружениями (32%).

Обеспеченность населения Абанского района учреждениями культурно-бытового обслуживания по состоянию на начало проектирования

Таблица № 3.6.1

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на начало проектирования | Требуется |  | % современ-ного обес-печения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 22,58 чел. |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 570 508 | 55 | 1242 | 45,9% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест детей | 4697 3689 | 133 | 3003 | 156,4% |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест детей | 493 590 | 10% от числа школьников | 300 | 164,3% |
|  | ДЮСШ | мест детей | 193 139 | 2,3% от числа школьников | 69 | 279,7% |
|  | ДМШ | мест детей | 100 91 | 2,7% от числа школьников | 81 | 123,5% |
|  | Прочие | мест детей | 200 360 | 5% от числа школьников | 150 | 133,3% |
| 3а | МУК | мест детей | 740 418 | 8% от числа школьников | 240 | 308,3% |
| 4 | Больницы* | коек | 141 | 13,47 | 304 | 46,4% |
| 5 | Поликлиники* | п/см | 410 | 18,15 | 410 | 100% |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты** | ед. | 26 | Объект на н.п. свыше 500 чел. | 26 | 100% |
| 7 | Аптеки* | объект | 4 | Объект на 6,2 т.ч. | 4 | 100% |
| 8 | Клубы, учреждения клубного типа* | зрительских мест | 4490 |  |  |  |
|  | нас.п. до 200 чел. (43 нас.пункта-3213 чел.) | - // - | 1810 | не нормир. | - | - |
|  | нас.п. от 200 до 500 чел. (13 нас.пунктов-3683 чел.) | - // - | 1350 | 100 мест на н.п. с числом жителей до 500 чел. | 1300 | 103,8% |
|  | нас.п. от 500 до 1000 чел. (6 нас.пунктов-4243 чел.) | - // - | 780 | 150 мест на н.п. с числом жителей от 500 чел. до 1000 чел. | 900 | 86,7% |
|  | нас.п. от 1 до 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-2254 чел.) | - // - | 150 | 150 мест на 1 тыс. жителей | 338 | 44,4% |
|  | нас.п. от 3 до 10 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | - // - | 200 | 100 мест на 1 тыс. жителей | 919 | 21,8% |
| 9 | Библиотеки* | объект | 37 |  |  |  |
|  | нас.п. до 500 чел. (56 нас.пунктов-6896 чел.) | - // - | 27 | не нормир. | - | - |
|  | нас.п. от 500 до 3000 чел. (7 нас.пункт-6497 чел.) | - // - | 8 | 1 объект на нас. пункт от 500 чел. до 3 тыс.чел. | 7 | 114,3% |
|  | нас.п. свыше 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | - // - | 2 | 1 объект на 3-5 тыс.человек | 2 | 100% |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | - | 60 | 1355 | 0% |
| 11 | Бассейны | м2 зер.воды | - | 20 | 452 | 0% |
| 12 | Плоскостные сооружения* | га | 1,44 | 0,2 | 4,5 | 32% |
| 13 | Продовольственные и промтоварные магазины | м2 торг. площ. | 7271 | 292,36*** | 6601 | 110,1% |
| 14 | Предприятия общественного питания | пос/мест | 330 | 40 | 903 | 36,5% |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | произв. раб | 48 | 7 | 158 | 30,4% |
| 16 | Прачечные | кг. белья/см | - | 60 | 1355 | 0% |
| 17 | Химчистки | кг. вещей/см | - | 3,5 | 79 | 0% |
| 18 | Бани | п.м. | 26 | 7 | 158 | 16,5% |
| 19 | Гостиницы | мест | 17 | 6 | 135 | 12,6% |
| 20 | Пожарное депо | депо/авт | 2/4 |  |  |  |

Примечание:

Система культурно-бытового обслуживания Абанского района рассчитана в соответствии с СП 42. 13330.2011

Нормы обеспеченности для школ и детских садов рассчитаны по демографической структуре Абанского района на 01.01.2010 г.

* Для данных объектов, нормы приняты по социальным нормативам и нормам (Распоряжение Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р).

** ФАПы рассчитаны для населенных пунктов, в которых нет больниц и поликлиник. Не рассчитаны для населенных пунктов с нулевой численностью.

*** Нормы обеспеченности населения магазинами приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Красноярскому краю и входящим в его состав муниципальным образованиям Красноярского края на 2011 год (Приложение к постановлению Правительства Красноярского края  от 06.06.2011 №321-п).

Рис. №3.6.1. Процент современного обеспечения объектами социальной инфраструктуры

Дошкольные учреждения

В районе насчитывается 12 дошкольных образовательных учреждений на 550 мест. Обеспеченность дошкольными учреждениями в целом по району составляет 45,9%.

В основном все здания детских садов деревянные.

С начала 90-х годов в системе дошкольного образования преобладали следующие тенденции: закрытие детских садов, повышение родительской платы за содержание ребенка в детском саду, что привело к снижению количества детей, охваченных дошкольным образованием.

В 54 населенных пунктах отсутствуют детские сады. Напряженность несколько снижают группы предшкольного образования детей.

По техническим характеристикам здания детских садов в с. Долгий Мост, д. Денисовка, с. Петропавловка, д. Зимник, с. Самойловка, и в п. Абан (Светлячок) имеют износ более 80 % (требуется строительство новых зданий).

Общеобразовательные школы

На 01.01.2011 г в Абанском районе действует 20 школ. За последние два года количество образовательных школ сократилось с 39 до 20 объектов.  В основном закрылись школы расположенные в приспособленных зданиях и имеющие малую вместимость.

Общее количество мест в общеобразовательных школах района составляет 4697 мест, фактически обучается 3279 чел. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями составляет 156,4%.

Большинство общеобразовательных школ размещаются в деревянных зданиях. Здания следующих школ находятся в неудовлетворительном состоянии: в с. Анапо-Ключи, с. Покатеево, с. Новоуспенка, с. Самойловка, с. Никольск, с. Залипье, п. Чигашет, с. Хандальск, с. Турово, д. Денисовка, с. Вознесенка, с. Петропавловка, п. Почет, д. Шивера.

Внешкольные учреждения

Внешкольные учреждения Абанского района сконцентрированы в административном центре.

- Центр детского творчества на 200 мест, фактически посещают 360 детей.

- Детская спортивная школа на 193 места, фактически посещают 139 человек.

- Детская музыкальная школа на 100 мест, фактически посещают 91 человек.

Общая вместимость внешкольных учреждений 493 места, фактически посещают 590 человек.

Кроме того, в районе имеется межшкольный учебный комбинат вместимостью 740 мест, фактически посещают 418 человек.

Начальное профессиональное образование

Начальное профессиональное образование в районе представлено филиалом Георгиевского ПУ-71. Ежегодно в нем обучается около 130 юношей по 2 специальностям (тракторист- машинист сельскохозяйственного производства и водитель категории «С»).

Учреждения здравоохранения

Территориально-географические особенности района, протяженность территории создают определенные трудности в организации доступной медицинской помощи жителям сельской и труднодоступной местности.

Медицинская помощь населению Абанского района  осуществляется сетью медицинских учреждений, которые представлены центральной районной больницей, 2 участковыми больницами и 26 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Больницы района представлены Центральной районной больницей, Долгомостовской участковой больницей. Общее количество коек-141. Обеспеченность стационарной помощью составляет 46,4%.

Амбулаторно-поликлиническая сеть представлена поликлиникой расположенной при Абанской ЦРБ, амбулаторией при  Долгомостовской участковой больнице, отделением общей врачебной практики в п. Почет.

Общая мощность амбулаторий составляет 410 посещений в смену. Обеспеченность поликлиниками составляет 100% от нормативной.

Фельдшерско-акушерские пункты. Первую медицинскую помощь сельские жители получают в фельдшерско-акушерских пунктах. Проведение прививочной работы, патронажи  новорожденных и оказание своевременной  медицинской помощи больным с острой патологией, а также проведение амбулаторного лечения, назначенного узкими специалистами и  участковыми врачами-терапевтами и врачами-педиатрами возможно только при сохранении фельдшерско-акушерских пунктов, так как доступность стационарного лечения затруднена. Оказание медицинской помощи в вечернее время, выходные и праздничные дни может быть только при сохранении сети сельского здравоохранения. Обеспеченность ФАПами составляет 100 %.

Учреждения социальной защиты

В районе действуют сеть социальных учреждений, ориентированная на социальное обслуживание в которую входят:

- «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (п. Абан);

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (21 ребенок) (п. Абан).

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры района представлена:18 сельскими и одним районным домом культуры, 21 сельскими клубами, МУК культурно-социальным центром «Спектр», культурно-спортивным комплексом «Орбита», 38 библиотеками, МУК историко-этнографическим музеем.

Практически все сельские дома культуры располагаются в специальных деревянных зданиях.

Общая вместимость учреждения клубного типа в Абанском районе составляет 4290 мест, в т.ч. в домах культуры- 2350 мест, сельских клубах - 1940 мест, в кинотеатре- 200 мест.

Спортивные сооружения

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений Абанского района представлена 19 спортивными залами при общеобразовательных школах.

Общая площадь пола спортивных залов при школах составляет 2200,8м2. Отдельно стоящие спортивные объекты в районе отсутствуют.

Торговля и общественное питание

На территории Абанского района действуют около 113 учреждений торговли, вместимостью 7271 м2 торговой площади. Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей 322 м2, при минимальной нормативной обеспеченности-292,36 м2 на 1000 жителей.

Сеть общественного питания представлена 14 столовыми и закусочными на 330 посадочных мест. Обеспеченность местами общественного питания – 15 мест на 1000 жителей (36,5% от нормативной).

Бытовое обслуживание и предприятия коммунального хозяйства

Бытовое обслуживание населения района в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями (парикмахерскими, фотомастерскими, мастерскими по пошиву и ремонту одежды, ремонту бытовой техники и т.д.). В Абанском районе насчитывается порядка 24 учреждений бытового обслуживания.

Гостиница размещается в п. Абан, вместимостью 17 мест. Баня (26 мест) также расположена в административном центре района.

В Абанском районе расположено отделение государственной пожарной службы №1. В  поселке Абан и селе Долгий Мост расположены подразделения ОГПС пожарная часть №86  на 2 автомобиля и пожарная часть №92 на 4 автомобиля. Кроме того на территории района действуют 4 муниципальных подразделения ОГПС-1 (с. Залипье, п. Почет, с. Хандальск, с. Покатеево) и  8 подразделений добровольной пожарной охраны предприятий.

Учреждения связи

Услуги почтовой связи оказывает Абанский узел почтовой связи Канского почтамта. В районе функционирует 14 отделений почтовой связи. Доставка почты осуществляется в любой населенный пункт района 3 раза в неделю.

Выводы:

- В районе наблюдается низкая обеспеченность местами в детских садах (45,9%), больничными койками (46,4%), плоскостными сооружениями (32%) и др.

- Большинство зданий школ, детских садов, ФАПов размещаются в деревянных зданиях и имеют высокий процент износа, вследствие чего, на перспективу потребуется снос старых зданий и строительство новых объектов.

## 3.7 Объекты краевой собственности

В схеме территориального планирования Абанского района подтверждается наличие объектов краевой собственности:

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2102058:0005, площадью 12547 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая, 193, разрешенное использование - для использования в целях эксплуатации производственной базы, предоставленный в аренду ГПКК «Дорожно-эксплуатационная организация»;

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2102001:0025, площадью 4265 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 135, разрешенное использование - для размещения производственной базы, являющийся государственной казной Красноярского края;

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2101074:0027, площадью 793 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 54 а, разрешенное использование – для размещения административного здания, являющийся государственной казной Красноярского края;

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2101069:0028, площадью 8216 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 45 а, разрешенное использование - для размещения, эксплуатации и обслуживания административного здания, являющийся государственной казной Красноярского края;

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2101032:0008, площадью 3606 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Заречная, 13, разрешенное использование - для размещения объекта муниципальной собственности, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному учреждению социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Абанский»;

- земельный участок с кадастровым номером 24:01:2101072:0004, площадью 770 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, адрес объекта: Красноярский край. Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 73, разрешенное использование - эксплуатация и обслуживание административного здания, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования краевому государственному бюджетному учреждению «Центр занятости населения Абанского района».

## Часть 4. Экономическая база развития района

Экономическая база является важнейшей подсистемой хозяйства района, которая обеспечивает производство товаров и услуг на рынок и формирует другие подсистемы: финансовую базу, рынок труда и сферу занятости, уровень жизни населения. Экономика Абанского муниципального района представлена предприятиями сельскохозяйственной отрасли, обрабатывающей и добывающей промышленности, транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер деятельности.

Благодаря уникальному географическому положению и природному потенциалу в районе хорошо развито сельскохозяйственное производство. Аграрный сектор района функционирует в сложных экономических условиях. Они определяются дефицитом финансовых ресурсов у товаропроизводителей, ослабленной материально-технической базой отрасли, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, при одновременном невысоком платежеспособном спросе населения района. В то же время динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства и АПК в целом может стать способом увеличения валового продукта, социально-экономического развития района, повышения уровня жизни сельских жителей.

Общая численность занятых в экономике района насчитывает 9,2 тыс.чел., из них 35,6% работает на предприятиях и  в организациях, составляющих основу экономической базы района и 64,4% в сфере обслуживания населения.

Район располагает значительными резервами не занятого в экономике населения. Около 24% трудоспособного населения, не участвуют в экономике, что является следствием недостатка рабочих мест.

Цели и задачи района, предусмотренные программой социально-экономического развития:

- Развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства.

- Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма.

- Создание благоприятной среды жизнедеятельности для  повышения  уровня и улучшения качества жизни людей, духовно-нравственного         воспитания, развития человеческого потенциала.

- Повышение эффективности здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного строительства и коммунального хозяйства.

## 4.1.Промышленность.

Промышленность Абанского района представлена четырьмя отраслевыми предприятиями:   ОАО «Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» – добыча полезных ископаемых,  ООО «ЖКХ Абанское» - производство теплоэнергии, ООО «Промбытжилсервис» - подача воды, ООО «Водоканал» - производство теплоэнергии.

Общий объём отгруженной продукции промышленного производства  по виду экономической деятельности С, Д, Е в суммовом выражении в 2015 г.составил 139669,69 тыс. руб.(138,77% к периоду 2014 года).  Основной удельный вес в сфере отгрузки  промышленного производства занимает производство электроэнергии, газа, пара и воды –  79,4%, добыча угля – 20,6%.

Производство основных видов промышленной продукции на территории района

Таблица №4.1.1

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | тыс. тонн | 95 | 88,37 | 114,88 |
| Производство электроэнергии, газа, пара и воды | Тыс. Гкал. | 31,9 | 29,62 | 27,9 |
| Производство электроэнергии | Тыс. кВт час |  | 224 | 235 |
| Подача воды | Тыс. куб. м. | 162,1 | 167,6 | 175,1 |

Добычей полезных ископаемых, в частности топливно-энергетических ресурсов (угля), на территории района занимается ОАО Красноярсккрайуголь» Абанский разрез. Месторождение  расположено в 7 км на северо-восток от районного центра п. Абан и 60 км на север от г. Канск и ст. Канск-Енисейский. Добыча угля на Абанском месторождении ведется с 1983 года открытым способом.

Разрез «Абанский», филиал ОАО «Красноярсккрайуголь», является одним из самых крупных и значимых предприятий Абанского района.

По своим запасам, пригодным к открытой добыче, а так же благоприятным  горно-геологическим условиям Абанское буроугольное месторождение занимает одно из первых мест в разряде крупнейших и перспективных. Оно является самым крупным в Канско-Ачинском угольном бассейне. При этом следует учитывать, что это месторождение самое восточное в стране, где возможна открытая добыча дешевых углей в крупных масштабах, с использованием самой производительной техники.

С конца 90-х годов, в условиях экономической нестабильности в целом по России и достаточно жесткой конкуренции наблюдалось постепенное снижение добычи угля.

С 2004 г этот процесс удалось приостановить.  В 2006 г добыча увеличилась на 43% и на сегодняшний день остается на постоянном уровне.

Уголь, добываемый на разрезе, бурый марки 2БВР (третий, бурый, витринитовый, рядовой) – топливо средней степени углефикации из разновидности бурых.

Уголь разреза используется для пылевидного и слоевого сжигания, как на районных ТЭЦ, так и для коммунально-бытовых нужд.

Уголь вывозится автотранспортом по улучшенным дорогам с твёрдым покрытием в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнее-Ингашский, Богучанский.

Промышленный потенциал Абанского разреза значительно вырос и имеет возможность довести мощность до 1 и более млн. тонн угля в год.

Пищевая промышленность характеризуется основными производствами: мясным,  мукомольным, хлебопекарным, кондитерским. Производством муки в районе занимаются: ООО «Мана» (ввод в действие второй мельницы по переработке ржи), сельскохозяйственный потребительский кооператив «Виктория», ООО «Усольское», колхоз им.Ленина. Производством колбасных изделий и пакетированного молока занимаются: Колхоз им. Ленина. Производством мясных полуфабрикатов с 2009 года занимается сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман».

Производство строительных материалов

Производством строительных материалов в Абанском районе занимается асфальтобетонный завод, который находится на 3 км автодороги Абан – Почет. Площадка завода имеет площадь 3,014 га. Численность работающих 9 человек. Мощность асфальтобетонного завода составляет 40 тн/час.

Кроме того, на территории поселка Абан находится недействующий асфальтобетонный завод, действие которого на перспективу предлагается возобновить.

Комплексной программой социально-экономического развития планируется строительство кирпичного завода в п. Абан. При реализации данного проекта к 2012 году будет создано 150 новых рабочих мест.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

КГАУ Долгомостовский филиал «Красноярсклес», КГАУ Абанский филиал «Красноярсклес»  помимо  основной  лесоохраной,  лесозащитной  и  лесовосстановительной  деятельности  занимаются  заготовкой  древесины  по  прочим  и  санитарным  рубкам,  а  заготовленную  древесину  перерабатывают  в  деревообрабатывающих  цехах. Также на территории района зарегистрированы индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и лесопереработкой.

В Почетском сельсовете при переработке древесины образуется большое количество древесных отходов (опилок, срезок и др.). На перспективу экономически целесообразным представляется промышленное использование древесных отходов, путем организации в п. Почет цеха по производству ДВП и ДСП.

## 4.2.Сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс, несмотря на трудности, является одним из приоритетных и социально значимых секторов экономики Абанского района. Важнейшими отраслями сельского хозяйства являются: производство зерна, молочное и мясное животноводство. В состав субъектов хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса района входит:

- 19 обществ с ограниченной ответственностью;

- 46 крестьянских (фермерских) хозяйств;

- 6 смешанный сельскохозяйственных  потребительских кооперативов;

- 1 производственный кооператив;

- 8780 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Сельское хозяйство  является основой экономики Абанского района. На его долю приходится более 50 % валового районного продукта.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции всех форм хозяйствования за 2013-2015 гг.

тыс. рублей

|  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2014 г к 2013 г % | 2015 г 2014 г % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции | 1752835 | 1880267 | 2144356 | 107,27 | 114,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| растениеводства | 945213 | 819509 | 945171 | 86,70 | 115,33 |
| животноводства | 807622 | 1060757 | 1199185 | 131,34 | 113,05 |

В 2015 году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции увеличился к уровню 2013 года на 7,27 % (или на 319521 тыс. рублей), а  к уровню 2014 года произошло увеличение на 14,04 % (или на 264089 тыс. рублей).

Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях:

|  | 01.01.2010 год | 01.01.2011 год |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот (КРС) | 2879 | 2849 |
| Свиньи | 1446 | 937 |

Реализация сельскохозяйственной продукции крупными и средними сельскохозяйственными организациями в 2010 году составила: скота и птицы на убой (в живом весе) – 2,3 тысяч центнеров (93,7% к 2009 году), молока – 16,0 тысяч центнеров (92,7% к 2009 году).

Производство основных продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые – 70313,8 тонн, что к уровню 2009 года составляет 83,5%; картофель – 16981,6 тонн (106,6 % к уровню 2009 года); овощи – 5509,6 тонн (95,7 % к уровню 2009 года).

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 904,7 млн. рублей (104,0 % к уровню 2009 года).

Основные сельскохозяйственные предприятия Абанского района: Колхоз им. Ленина, ЗАО «Сибирь», ООО «Мана», ООО «Усольское», ООО «Луч-1», СПК «Восток», ООО «Самойловское» и др.

Растениеводство

Природно-климатические условия района обусловили специализацию сельскохозяйственного производства. В настоящее время и на перспективу ведущее значение в сельском хозяйстве Абанского района имеет растениеводство (производство зерновых культур).

Производством зерновых культур в районе занимаются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, а производством картофеля и овощей личные подсобные хозяйства.

За последние 5 лет посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличились на 7,2% (с 44,2 тыс.га до 47,4 тыс.га). Такой рост произошёл, за счет увеличения посевных площадей организациями, в связи с обновлением парка сельскохозяйственной техники, приобретенной, частично за счет государственной поддержки.

В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств ведущее место занимают зерновые и зернобобовые – 79,6 % от всей площади посева. Оставшиеся 20,4% от всей посевной площади Абанского района занимают: кормовые культуры – 16,7 %, картофель и овощебахчевые культуры – 3,6 %, технические культуры – 0,1%.

Производство и урожайность основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях Абанского района

Таблица № 4.2.9

| № | Показатели | Ед.измер. | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство основных видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| - | зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | тыс.тонн | 18,0 | 26,0 | 22,4 | 31,6 | 48,0 | 62,7 |
| - | картофель | тыс.тонн | 42 | 3 | - | - | - | - |
| - | овощи открытого грунта | тыс.тонн | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 2 | Урожайность культур |  |  |  |  |  |  |  |
| - | зерновые культуры | ц/га убранной площади | 12,6 | 14,3 | 13,1 | 16,3 | 20,0 | 22,2 |
| - | картофель | -//- | 69,2 | 30,0 | - | - | - | - |
| - | овощи открытого грунта | -//- | 9,8 | 50,0 | - | - | - | - |

Источник: Статистические сборники №1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2009 году» и №1.14.2 «Социально-экономическое положение муниципальных районов Красноярского края в 2009 году».

За  рассматриваемый период (2000-2009 г.) увеличилось производство зерновых и зернобобовых культур в 2,5 раза, это связано с увеличением посевных площадей. Кроме того, урожайность зерновых культур повысилась на 76,2%. Существенную роль  в увеличении урожайности играет плодородие земель.

Животноводство

В районе в настоящее время 8 сельскохозяйственных предприятий занимаются животноводством (молочное скотоводство, мясное скотоводство свиноводство): СПК «Восток», Колхоз им. Ленина, ООО «Луч-1», ООО «Мачинское», СПК «Зимник», ООО «Самойловское», ООО «Мана» и табунное коневодство – ООО «Заря»

Колхоз им. Ленина является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой породы и по разведению свиней скороспелой мясной породы. Основным методом разведения сельскохозяйственных животных остается искусственное осеменение. Основное производство свинины сосредоточено в колхозе им. Ленина. На начало 2011 года поголовье свиней составляет 891 голов. Поголовье свиней к концу 2020г по сравнению 2011 годом увеличится на 13,8 % (составит 8000 гол.)

До 2020  года предполагается увеличение поголовья свиней, в том числе и за счет внедрения подотрасли свиноводства (племенное) в ООО «Мана» и ООО «Орловское», а также увеличения поголовья в личных подворьях, за счет улучшения породы свиней.

Также, решение мясной проблемы в районе будет обеспечено за счет внедрения подотрасли «мясное скотоводство»  в ООО «Мана». В 2010 году этой организацией было приобретено  104 головы КРС мясного направления.

Основные показатели животноводства в крупных и средних организациях Абанского района

Таблица № 4.2.10

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Абанский |  | в среднем по краю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 | Произведено (выращено) скота (в живой массе) | ц | 2580 | 1764 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - | КРС | ц | 1655 | 1469 | х | х |
| - | свиней |  | 925 | 295 |  |  |
| 2 | Произведено на убой скота (в живом весе) | ц | 2118 | 1772 | х | х |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - | КРС | ц | 1131 | 1274 | х | х |
| - | свиней | ц | 987 | 498 | х | х |
| 3 | Производство молока | ц | 22414 | 22783 | х | х |
| 4 | Выращено скота в расчете на 1 голову |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 100 | 87 | 124 | 122 |
| - | свиней | кг | 50 | 20 | 107 | 105 |
| 5 | Средний живой вес одной головы скота на убой |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 352 | 341 | 364 | 370 |
| - | свиней | кг | 64 | 53 | 85 | 90 |
| 6 | Средний живой вес одной головы скота и птицы, реализованного на убой |  |  |  |  |  |
| - | КРС | кг | 352 | 341 | 364 | 370 |
| - | свиней | кг | 64 | 53 | 85 | 90 |
| 7 | Израсходовано всех видов кормов | тонн кормовых единиц | 7246,6 | 6015,3 | х | х |
| 8 | Израсходовано купленных кормов | - // - | 314,7 | 262,3 | х | х |
| 9 | Израсходовано кормов на 1 условную голову крупного скота | центнеров кормовых единиц | 38,4 | 37,7 | 33,4 | 34,4 |

Источник: Статистический бюллетень, №4-5 «Состояние животноводства в крупных и средних сельскохозяйственных организациях Красноярского края в 2010 году».

Производство скота (в живой массе) в 2010 году составило 1764 центнеров, что по отношению к 2009 году составляет 68,4 %. При этом 83,3% приходится на производство мяса КРС.

Надой молока на 1 корову в 2010 году в сельскохозяйственных организациях района составил в среднем 3505 килограммов, что выше показателя 2000 года на 61,8%.

Структура поголовья скота по категориям хозяйств (на конец года, в процентах от хозяйств всех категорий)

Таблица № 4.2.11

| Показатель | Един. измер. | Сельскохозяйственные организации |  | Крестьянские (фермерские) хозяйства |  | Хозяйства населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 г. | 2009 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2000 г. | 2009 г. |
| Поголовье КРС | % | 61,3 | 33,6 | 1,0 | 1,0 | 37,7 | 65,4 |
| Поголовье свиней | % | 36,4 | 14,9 | 2,1 | 3,6 | 61,5 | 81,5 |
| Поголовье овец и коз | % |  | - | 2,1 | 2,5 | 97,9 | 97,5 |

Источник: Статистический сборник №1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2009 году».

Из таблицы №4.2.11 можно сделать вывод, что большая часть поголовья скота сосредоточена в хозяйствах населения (от 65,4% до 97,5%). За последние 9 лет наблюдается снижение доли поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и увеличение доли в хозяйствах населения. Основной причиной снижения поголовья коров, является низкая цена реализации, которая не покрывает затраты на производство молока, в связи с чем – СПК «Устьянское» в 2009 году вынуждено полностью сократить отрасль «животноводство», а  СПК «Восток» в 2009 году перепрофилировало молочное скотоводство в мясное.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения

В Абанском районе в 2010г- 99 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9480  личных подсобных хозяйства, в 2016г действуют 46 крестьянских (фермерских) хозяйств и 8780 личных подсобных хозяйств.

Основные показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Таблица № 4.2.12

| № | Показатели | Ед.изм. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число хозяйств на конец года | ед. | 100 | 100 | 100 | н.д. | н.д. | 99 |
| 2 | Площадь земельных участков | га | 11380 | 11380 | 11380 |  |  |  |
| 3 | Вся посевная площадь | га | 9468 | 10596 | 10122 | 10897 | 9894 | 10377 |
|  | - зерновых и зернобобовых культур | га | 9077 | 9989 | 9438 | 9994 | 9173 | 9843 |
|  | - картофеля | га | - | - | - | - | 8 | - |
|  | - кормовых культур | га | 391 | 607 | 684 | 903 | 713 | 534 |
| 4 | Валовый сбор сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зерновых и зернобобовых культур | ц | 178310 | 129058 | 148422 | 194295 | 209335 | 176109 |
|  | - картофеля | ц | 250 | - | - | - | 400 | - |
| 5 | Урожайность сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зерновых | ц/га | 19,6 | 12,9 | 18,1 | 19,4 | 22,8 | 17,9 |
|  | - картофеля | ц/га | - | - | - | - | 50 | - |
| 6 | Поголовье скота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | голов | 120 | 145 | 128 | 146 | 90 | 84 |
|  | в т.ч. коров | голов | 68 | 82 | 53 | 74 | 43 | 43 |
|  | - свиней | голов | 299 | 329 | 389 | 478 | 355 | 379 |
|  | - овец и коз | голов | 49 | 40 | 40 | 91 | 40 | 35 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в живом весе | ц | 303 | 303 | 443 | 750 | 345 | 377 |
|  | - КРС | ц | 67 | 119 | 210 | 265 | 135 | 156 |
|  | - свиней | ц | 232 | 178 | 225 | 386 | 197 | 208 |
|  | - овец и коз | ц | 4 | 11 | 2 | 6 | н.д. | 2 |
| 8 | Молоко | ц |  |  | 2108 | 2605 | 2089 | 1769 |
| 9 | Производство яиц | тыс.шт. | 23 | 28 | 35 | 41 | 12 | 9 |
| 10 | Настрижено шерсти | кг | 97 | 46 | 55 | 39 | н.д. | 30 |
| 11 | Получено товарного меда | кг | - | 40 | 4 | 800 | 700 | 400 |

Источник: Статистический сборник №1-27 «Основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств Красноярского края».

Личные подсобные хозяйства населения являются важной составной частью сельскохозяйственного производства, в них производиться большая часть сельскохозяйственной продукции района, основная масса которой идет на личное потребление и на производственные нужды самого хозяйства, и лишь ее незначительная часть реализуется и является товарной. Этому способствует в первую очередь отсутствие возможности реализовать продукцию на рынках. Для решения данной проблемы в настоящее время на территории района организованны сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В районе ощущается недостаток мощностей у малых форм хозяйствования для хранения, переработки, упаковки продукции сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В настоящее время на территории района зарегистрировано 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые  осуществляют закуп и сбыт продукции,  закупленной у личных подсобных хозяйств.

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов (перерабатывающих, снабженческих, сбытовых, обслуживающих и других) даст возможность обеспечить малым формам хозяйствования сбыт произведенной продукции, сохранить ее качественный и товарный вид, увеличить степень переработки, получить выручку от ее реализации, ограничить влияние неорганизованного посреднического бизнеса.

Выводы:

Перспективной точкой роста Абанского района является развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и создания новых отраслей производства.

Растениеводство. В сельскохозяйственных организациях района наблюдается увеличение посевных площадей, за счет чего повысилось валовое производство зерновых культур. Выращиванием картофеля и овощей в Абанском районе занимаются  только личные подсобные хозяйства. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в отрасли растениеводства на перспективу является – производство зерновых и зернобобовых культур.

Увеличение производства зерновых культур возможно за счет увеличения площади посева, площади используемой пашни, повышения урожайности.

Животноводство. В хозяйствах всех категорий наблюдается негативная тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота, в особенности в сельскохозяйственных организациях района. При этом объем производства молока в крупных и средних организациях района за последний год увеличился. Кроме того, увеличился надой молока на одну корову.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в отрасли животноводства на перспективу является – молочное и мясное скотоводство.

Анализ состояния отрасли животноводства в районе показывает, что резервы для производства мяса молока имеются, за счет увеличения поголовья скота, оснащения высокопроизводительным технологическим оборудованием, укреплением кормовой базы, селекционно-племенной работы, ветеринарно-профилактическими лечебными мероприятиями.

Увеличение производства молока возможно за счет увеличения основного стада в общественном секторе и увеличение продуктивности животных.

## 4.3 Лесное хозяйство.

На территории района функционирует пять лесничеств: Абанское, Долгомостовское, Усольское, Тинское, Чунское.

Абанское лесничество расположено в центральной части Красноярского края на территории Абанского, Богучанского и Тасеевского административных районов. Протяжённость территории лесничества составляет с севера на юг около 120 км, с запада на восток - 125 км.

В состав лесного фонда лесничества вошли земли ГЛФ КГУ ”Абанский лесхоз” и леса Абанского сельского лесхоза КГАУ ”Красноярсклес”. Площадь участковых лесничеств на территории Абанского района составляет 402871 га, в том числе земель лесного фонда – 242859 га и лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций – 160012 га.

Структура лесничества

Таблица №4.3.1

| №п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда |  |  |  |
| 1 | Почетский | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 400 |
|  |  | Абанский | 136183 |
| 2 | Каменское | Тасеевский | 3200 |
|  |  | Абанский | 94897 |
| 3 | Абанское | Абанский | 11779 |
|  | Итого: |  | 160012 |
| Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  |  |  |
| 4 | Долгомостовское | Абанский | 54086 |
| 5 | Абанское (сельское) | Абанский | 105926 |
|  | Итого: |  | 160012 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 409796 |
| В том числе по районам: |  | Богучанский | 3325 |
|  |  | Тасеевский | 3600 |
|  |  | Абанский | 402871 |

Основной лесообразующей породой является сосна, остальные древесные породы в меньшей мере распространены на территории лесничества. Темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и поймам рек, водораздельным грядам в таежной части лесхоза; лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей. Все леса лесничества относятся к равнинным.

Кроме того, на территории Абанского района находится лесной фонд Долгомостовского, Усольского, Тинского и Чунского лесничеств.

Структура лесничеств расположенных на территории Абанского района

Таблица №4.3.2

| №№ п/п | Наименование лесничеств | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанское | Почетское | 136183 |
|  |  | Каменское | 94897 |
|  |  | Абанское | 11779 |
|  |  | Долгомостовское | 54086 |
|  |  | Абанское сельское | 105926 |
|  |  | Итого: | 402871 |
| 2 | Долгомостовское | Хандальское | 95746 |
|  |  | Перспективное | 49982 |
|  |  | Покатеевское | 46819 |
|  |  | Долгомостовское | 42386 |
|  |  | Солнечное | 45488 |
|  |  | Итого: | 280421 |
| 3 | Усольское | Бирюсинское | 15274 |
|  |  | Кайтымское | 13636 |
|  |  | Итого: | 28910 |
| 4 | Тинское | Атагашское | 18195 |
|  |  | Итого: | 18195 |
| 5 | Чунское | Такучетское | 6767 |
|  |  | Чуноярское | 1646 |
|  |  | Итого: | 8413 |
|  | Всего лесного фонда на территории Абанского района |  | 738810 |

Общая площадь земель лесного фонда на территории Абанского района составляет 738810 га.

Виды разрешенного использования лесов на территории всех лесничеств: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, переработка древесины и иных лесных ресурсов и прочее. На территории лесничеств можно осуществлять заготовку дегтя, бересты, веточного корма, пихтовых, сосновых и еловых лап; заготовку веников, ветвей и кустарников для плетения; заготовку древесной зелени; заготовку ягод, грибов, кедрового ореха, лекарственных растений, папоротника-орляка, сока.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного или комбинированного методов лесовосстановления.

В условиях отдаленности и труднодоступности качественной, пригодной к промышленной разработке, лесосырьевой базы района, перспективным направлением для лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий района является углубленная переработка низкокачественной древесины и древесины лиственных пород с высоким качеством конечной продукции.

Существует устойчивый спрос на экологически чистую недревесную лесную продукцию, такую, как грибы, ягоды и прочее.

## 4.4.Строительство

На территории района строительную деятельность осуществляют две организации – ООО «Стройинвест» и ООО «Райтоп-Сервис». Кроме того, на территории района строительные услуги оказывает предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО «Промбытжилсервис».

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное предприятие ГП «Край ДЭО». За предприятием закреплена сеть обслуживания, в том числе  и ремонт автомобильных дорог краевого значения, пролегающих по территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт межпоселенческих муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований района.

## 4.5 Малое предпринимательство.

Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики района. Малые предприятия Абанского района производят продукцию переработки древесины, товары народного потребления, продовольственные товары, выполняют дорожно-строительные работы, оказывают услуги в сфере бытового обслуживания населения, медицины, автомобильных перевозок и др.

В обществе осознается значимость малого предпринимательства в воспроизводственных процессах, решении проблем занятости, наполняемости местных бюджетов, насыщении рынка товарами и услугами.

На сегодняшний момент малое предпринимательство является наиболее динамично развивающейся сферой народного хозяйства. С уходом градообразующих предприятий развитие малого предпринимательства в силу своей массовости и территориальной обособленности в значительной мере становится ее социально – экономической основой.

На территории Абанского района по состоянию на 01.01.2009 года действует 55 малых предприятий. Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 1127 человек.

Рис.4.5.1. Распределение субъектов малого бизнеса по отраслям, %

Количество малых предприятий по отраслям: сельское хозяйство -26, обрабатывающие производства – 6, транспорт и связь – 4, предоставление бытовых услуг – 1, строительство (дорожное хозяйство) – 1, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3, торговля – 18. В расчете на 1000 человек населения района приходится в среднем около 2,4 малых предприятий.

Перспективным направлением развития малого бизнеса является сбор и организация закупа  у населения дикорастущей продукции (грибы, ягоды, орехи), дальнейшая переработка и реализация.

## 4.6.Транспорт и связь.

В районе действует   2 специализированных автотранспортных предприятия: ООО «Абанское АТП» и ИП «Коваль».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным  автобусным маршрутам, по регулярным междугородним автобусным маршрутам. На предприятии занято 77 человек,

Связь

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживаемая Абанским районным узлом связи Восточного центра телекоммуникаций ОАО «Сибирьтелеком». Телефонная сеть Абанского района состоит из 12 станций, с общей монтированной емкостью - 3178 номеров.  По состоянию на 01.01.2010 года  количество подключенных  основных телефонных номеров - 2915. Количество квартирных  телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования – 2615 ед.  Для междугородней связи используются - 19 исходящих и 20 входящих каналов связи.

## 4.7.Межрайонные экономические связи.

Геополитическое положение Абанского района относится к благоприятным: территория района находится рядом с развитыми районами края.

По территории района осуществляются грузовые перевозки автомобильным транспортом по поставке товаров, как в район, так и из района на другие территории. Автомобильная дорога Канск-Абан-Богучаны способствует наличию межрайонных связей с г. Канском.

Удаленность от железной дороги, сказывается на экономике района. Уголь, добываемый на Абанском разрезе, вывозится автотранспортом по улучшенным дорогам с твёрдым покрытием в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнеингашский, Богучанский. Доставка угля автомобильным транспортом ощутимо увеличивает его цену.

## 4.8.Расчет проектной численности населения и трудовых ресурсов.

В Абанском районе проживает 0,8% численности всех жителей Красноярского края.

Население муниципального района на 1 января 2016 года составляет 20371 человек. По численности населения район занимает 17-е место среди муниципальных районов Красноярского края.

Все население района сельское.

В таблице № 4.8.1 приводится динамика численности населения за период 2005-2016 гг. (на начало года).

Таблица № 4.8.1

| Год | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Прибыль/убыль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городское | сельское | всего |  |
| 01.01.2003 г. | 9,8 | 16,8 | 26,6 | - |
| 01.01.2004 г. | 9,6 | 16,5 | 26,1 | -0,5 |
| 01.01.2005 г. | 9,5 | 16,3 | 25,8 | -0,3 |
| 01.01.2006 г. | 9,5 | 16,0 | 25,5 | -0,3 |
| 01.01.2007 г. | - | 25,2 | 25,2 | -0,3 |
| 01.01.2008 г. | - | 25,0 | 25,0 | -0,2 |
| 01.01.2009 г. | - | 24,8 | 24,8 | -0,2 |
| 01.01.2010 г. | - | 24,7 | 24,7 | -0,1 |
| 01.01.2011 г. | - | 22,6 | 22,6 | -2,1 |
| 01.01.2012 г. |  | 21,78 | 21,78 | -0,4 |
| 01.01.2013г. |  | 21,04 | 21,04 | -0,3 |
| 01.01.2014 г. |  | 20,92 | 20,92 | -0,5 |
| 01.01.2015 г. |  | 20,50 | 20,50 | -0,4 |
| 01.01.2016 г. |  | 20,37 | 20,37 | -0,2 |

Примечание: данные о численности – по материалам учета Красноярскстата.

Рис.4.8.1. Динамика численности населения Абанского района

Динамика численности постоянного населения такова, что наблюдается ежегодное снижение общего числа населения, в период с 01.01.2003 по 01.01.2016 год. Численность населения Абанского района за данный период уменьшилась на 6,3 тыс. чел.

В целом по району отмечается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения, основная причина которого миграция населения. Старение населения ведёт к высокой демографической нагрузке на трудоспособное население. Согласно прогнозу на долгосрочный период тенденция сокращения численности населения района сохранится.

Главным последствием демографических процессов в прогнозный период наряду с сокращением численности населения станет его дальнейшее старение.

На протяжении последних лет  уровень смертности населения превышает уровень рождаемости, а число выбывшего населения превышает число прибывшего.

Демографическая ситуация в Абанском районе характеризуется повышенной рождаемостью – 14,2 человек на 1000 жителей (против 13,6 человек на 1000 жителей в Красноярском крае) и повышенной по сравнению с краевыми показателями смертностью – 19,2 человек на 1000 жителей против 13,5 человек на 1000 жителей в Красноярском крае. Смертность населения в Абанском районе в 2010 году превысила рождаемость в 1,35 раза. Естественная убыль населения в 2010 году в Абанском районе составила – 5 человек на 1000 жителей, когда как в среднем по Красноярскому краю наблюдается естественный прирост населения – 0,1человека на 1000 жителей («Демографический ежегодник Красноярского  края 2010 год»).

В таблице №4.8.2 приведены факторы изменения численности населения за период 2003-2009 гг.

Факторы изменения численности населения с 2003 г. по 2009 г.

Таблица № 4.8.2

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало года | 26601 | 26146 | 25839 | 25475 | 25165 | 24997 | 24793 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -303 | -230 | -279 | -212 | -73 | -152 | -10 |
| Прирост населения за счет миграции (+), (-) | -152 | -77 | -85 | -98 | -95 | -52 | -124 |
| Общий прирост (+), убыль (-),чел. | -455 | -307 | -364 | -310 | -168 | -204 | -134 |
| Население на конец года | 26146 | 25839 | 25475 | 25165 | 24997 | 24793 | 24659 |

Рис.4.8.2. Факторы движения населения Абанского района

Показатели естественного движения населения, чел.

Таблица №4.8.3

| Показатели | 1990 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 564 | 296 | 260 | 311 | 295 | 281 | 281 | 312 | 290 | 279 | 346 | 328 | 354 | 321 |
| Смертность | 363 | 468 | 511 | 524 | 460 | 541 | 584 | 542 | 569 | 491 | 419 | 480 | 364 | 434 |

Источник: Статистические бюллетени №8-5-1 «Естественное движение населения Красноярского края» за соответствующие года.

Рисунок 4.8.3 Показатели естественного движения населения

(1990-2010 гг.),чел.

Показатели миграционных процессов, чел.

Таблица №4.8.4

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Прибыло | 658 | 628 | 463 | 470 | 360 | 299 |
| Выбыло | 743 | 726 | 558 | 522 | 484 | 465 |

Источник: Статистические бюллетени №8-5-2 «Миграция населения Красноярского края» за соответствующие года.

Рисунок 4.8.4 Миграционные процессы, чел., за период 2005-2010 гг.

Изменение численности сельсоветов Абанского района за период 1989-2016гг приведено в таблице № 4.8.5

Таблица № 4.8.5

| № п/п | Наименование сельсовета | число населенных пунктов в с/с численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 12.01. 1989 г. | 01.01. 2004 г. | 01.01. 2005 г. | 01.01. 2006 г. | 01.01. 2007 г. | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009 г. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2016 г. |
| 1 | рп. Абан | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | 10334 | 9659 | 9568 | 9448 | - | - | - | - |  |
| 2 | Абанский сельсовет | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | - | - | - | - | 9429 | 9390 | 9413 | 9415 | 8663 |
| 3 | Анапо-Ключинский с/с | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 1000 | 576 | 555 | 560 | 534 | 510 | 523 | 477 | 343 |
| 4 | Березовский сельсовет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 1724 | 1376 | 1334 | 1254 | 1213 | 1179 | 1062 | 1187 | 802 |
| 5 | Вознесенский сельсовет | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 605 | 394 | 392 | 394 | 382 | 383 | 382 | 342 | 264 |
| 6 | Долгомостовский сельсовет | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 4516 | 1284 | 2712 | 2655 | 2655 | 2634 | 2607 | 2623 | 2197 |
| 7 | Заозерновский сельсовет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 659 | 531 | 539 | 524 | 506 | 501 | 459 | 450 | 285 |
| 8 | Никольский сельсовет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 1013 | 754 | 763 | 759 | 764 | 787 | 788 | 754 | 495 |
| 9 | Новоуспенский сельсовет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 903 | 981 | 990 | 975 | 956 | 950 | 948 | 937 | 803 |
| 10 | Петропавловский сельсовет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 761 | 883 | 831 | 820 | 801 | 782 | 812 | 817 | 657 |
| 11 | Покатеевский сельсовет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 1207 | 890 | 826 | 818 | 769 | 791 | 798 | 729 | 631 |
| 12 | Покровский сельсовет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 580 | 455 | 450 | 433 | 421 | 422 | 356 | 329 | 271 |
| 13 | Почетский сельсовет | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 2870 | 1879 | 1781 | 1754 | 1747 | 1748 | 1768 | 1787 | 1553 |
| 14 | Самойловский сельсовет | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 1122 | 892 | 934 | 898 | 861 | 854 | 841 | 817 | 622 |
| 15 | Туровский сельсовет | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 758 | 1093 | 1064 | 1059 | 1040 | 1036 | 1020 | 970 | 729 |
| 16 | Устьянский сельсовет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 2327 | 2258 | 2214 | 2192 | 2142 | 2115 | 2074 | 1843 | 1598 |
| 17 | Хандальский сельсовет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 1165 | 766 | 739 | 734 | 728 | 724 | 653 | 566 | 458 |
|  | ИТОГО | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  |  | 32500 | 26211 | 25692 | 25277 | 24948 | 24806 | 24504 | 24043 | 20371 |

Примечание: Расхождение данных об общей численности населения по различным сборникам связано с особенностями предоставления информации от районной администрации и администраций сельсоветов.

В преобладающей части муниципальных образований Абанского района за рассматриваемый период, как и в целом по району, наблюдается снижение численности населения. Наибольшее снижение численности населения произошло в Долгомостовском и Почетском сельсоветах. Это связано, в частности, с административными изменениями.

Уменьшилось количество сельских населенных пунктов в Вознесенском сельсовете, не стало  поселка Лысогорск. В Долгомостовском сельсовете не стало поселков Перспективный и Солнечный. В Почетском сельсовете не стало деревни Федино. В Самойловском сельсовете деревни Молокановка и Соловьевки. В Туровском сельском совете - деревни Михайловки и Сенное.

Увеличение сельского населения района произошло из-за отнесения рабочего поселка Абан Абанского района к категории сельских населенных пунктов (Закон Красноярского края №21-5541 от 26 декабря 2006 года). Административная единица рабочий поселок Абан считается Абанским сельсоветом, в состав которого входит сельский населенный пункт поселок Абан.

Половозрастная структура.

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. На  начало 2010 года на 1000 мужчин приходилось 1087 женщин.

На основе таблицы № 4.8.6 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период (2002-01.01.2010 гг.) доля мужчин в общей численности населения уменьшилась на 0,1 % с 48,0% до 47,9%, доля женщин увеличилась на 0,1% с 52,0 % до 52,1%.

Соотношение мужчин и женщин Абанского района (на начало года)

Таблица № 4.8.6

| № п/п | Показатели | Года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 (перепись) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Всего население, чел., в т.ч. | 26783 | 25839 | 25745 | 25165 | 24997 | 24793 | 24659 |
| 1.1 | мужчин | 12860 | 12389 | 12130 | 11975 | 11900 | 11856 | 11818 |
| 1.2 | женщин | 13923 | 13450 | 13345 | 13190 | 13097 | 12937 | 12841 |
| 2 | Доля мужчин и женщин в общей численности населения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | мужчин | 48,0 | 47,9 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
| 2.2 | женщин | 52,0 | 52,1 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,2 | 52,1 |
| 3 | На 1000 мужчин приходится женщин | 1083 | 1086 | 1100 | 1101 | 1101 | 1091 | 1087 |

Источник: Статистические бюллетени №8-4 «Возрастно-половой состав населения Красноярского края».

Возрастная структура Абанского района за последние годы  характеризуется следующими данными:

Таблица № 4.8.7.

| Возрастные группы | В процентах от общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перепись 1989г. | 01.01 2001г | перепись 2002г. | 01.01. 2005г | 01.01. 2006г | 01.01. 2007г | 01.01. 2008г | 01.01. 2009г | 01.01. 2010 г |
| Моложе трудоспособного | 28,8 | 23,9 | 22,8 | 20,9 | 19,7 | 25,1 | 19,2 | 19,0 | 18,9 |
| Трудоспособное | 53,1 | 59,3 | 56,7 | 59,4 | 60 | 62,7 | 60,7 | 60,7 | 60,3 |
| Старше трудоспособного | 18,1 | 16,8 | 20,5 | 19,8 | 20,3 | 12,2 | 20,1 | 20,3 | 20,8 |

Источник: Статистические бюллетени №8-4 «Возрастно-половой состав населения Красноярского края».

Возрастная структура населения за период 1989-2009 гг. характеризуется снижением доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличением удельного веса населения трудоспособного и старшего трудоспособного возрастов. В начале 2007 года наблюдается резкий спад доли населения старше трудоспособного возраста и рост населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов. В начале 2008 года снова наблюдается тенденция снижения доли населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и рост доли населения старше трудоспособного возраста.

Численность населения в группе 0-15 лет (население моложе трудоспособного возраста) ниже, чем в группе старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о старении населения.

Показатель общей демографической нагрузки в 2009 г. составил 659 человек на 1000 чел. трудоспособного населения, в том числе нагрузка детьми — 314 и людьми пенсионного возраста - 345 чел, т.е. демографическая нагрузка имеет отрицательное значение.

Рис.4.8.5. Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, %

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимает население от 50-54 лет (14,8%), а также от 20 до 24 лет (13,9%). Меньше всего по численности группа 55-59 лет (5,8%).

Структура трудоспособного населения.

Таблица № 4.8.8

| № п/п | Возрастной диапазон, лет | Значение на начало проектирования, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего население трудоспособного возраста | 14858 |
| 1 | 16 – 19 | 1611 |
| 2 | 20 – 24 | 2062 |
| 3 | 25 – 29 | 1595 |
| 4 | 30 – 34 | 1535 |
| 5 | 35 – 39 | 1465 |
| 6 | 40 – 44 | 1468 |
| 7 | 45 – 49 | 2058 |
| 8 | 50 – 54 | 2195 |
| 9 | 55 – 59 | 869 |

Источник: Статистический бюллетень №8-4 «Возрастно-половой состав населения Красноярского края на 1 января 2010 года».

Рис.4.8.6 Структура трудоспособного населения.

Выводы:

Современная структура населения Абанского района характеризуется следующими параметрами:

- За рассматриваемый период (01.01.2003-01.01.2011 гг.) отмечается постоянное снижение численности населения, что связано с естественной убылью населения и миграционным оттоком населения.

- Половая структура населения района характеризуется преобладанием женщин в общей численности населения, что характерно для России в целом.

- Численность населения в группе 0-15 лет (население моложе трудоспособного возраста) ниже, чем в группе старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о старении населения.

- Демографическая нагрузка на трудоспособное население имеет отрицательное значение (нагрузка пожилыми превышает нагрузку детьми).

- Структура трудоспособного населения характеризуется преобладанием доли молодых трудоспособных возрастов (до 29 лет)  над долей старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше).

Прогноз численности населения

Прогноз численности и структуры населения выполнен на основе анализа сложившихся тенденций естественного и механического движения населения, а также предпосылок к перспективному развитию градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

Несмотря на реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ до 2025 г. и краевой целевой программы «Демография» в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, но более медленными темпами. К 2030 году предполагается повышение коэффициента смертности в связи с общей тенденцией к старению населения края и в целом по России.

Прогноз численности населения Абанского района на основе естественного движения населения (демографически	й прогноз)

Таблица № 4.8.9

| Варианты | Индекс за 5 лет по сравнению с современным состоянием |  | Значение показателей за 5 лет, % |  |  | Населе-ние, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рождае- мость | Смерт-ность | Рождае-мость | Смерт-ность | Естествен-ный прирост |  |
| Исходное состояние 01.01.2011г. |  |  | 6,36 | 9,23 | -2,87 | 22,58 |
| 2015 г. | 1,023 | 0,977 | 7,81 | 10,82 | -3,01 | 21,90 |
| 2020 г. | 0,992 | 1,015 | 6,31 | 9,37 | -3,06 | 21,23 |
| 2025 г. | 0,992 | 1,088 | 6,31 | 10,04 | -3,73 | 20,44 |
| 2030 г. | 0,971 | 1,118 | 6,18 | 10,32 | -4,14 | 19,59 |

Примечание: Индексы рождаемости и смертности за 5 лет приняты в соответствии с СТП Красноярского края.

Для более точного определения перспективной численности населения и необходимого уровня миграции для развития района в желаемых масштабах, использован социально-экономический метод прогнозирования, базирующийся на структуре населения с точки зрения экономической активности. В связи с намечаемым развитием промышленности, сельского хозяйства в Абанском районе есть вероятность механического притока населения, поэтому Проектом закладывается расчетное население исходя из социально-экономического прогноза.

Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения района представлена несамодеятельным населением – 59,1%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

При определении перспективной численности населения района важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- снижение в долгосрочной перспективе доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличение удельного веса трудоспособного населения и старше трудоспособного возраста;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- наметившаяся тенденция снижения незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных и привлечения в экономику части лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения может незначительно возрасти;

- численность населения, занятого в градообразующих отраслях экономики, возрастет в связи с развитием промышленного и сельскохозяйственного производства;

- в обслуживающих отраслях в целом проектом предлагается значительно увеличить численность занятых на перспективу. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет развития отраслей образования, здравоохранения, торговли и общественного питания и перераспределения численности занятых в обслуживающих отраслях по приоритетным направлениям и выравнивания уровня развития всех отраслей социальной сферы.

Ниже приводится предполагаемая возрастная структура населения на проектные этапы по району.

Прогноз структуры несамодеятельной группы

населения (% от общей численности)

Таблица № 4.8.10

| № | Наименование | Структура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | min. | max. |
| 1 | Дети в возрасте 0-15 лет | 19,3 | 18,9 | 18,8 | 18,8 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| 3 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 15 | 12,9 | 11 | 10,1 |
| 4 | Пенсионеры, не занятые в экономике | 19,9 | 20,3 | 20,5 | 20,6 |
|  | Итого | 59,1 | 56,8 | 54,9 | 54 |

Ниже приводится предполагаемая возрастная структура населения на проектные этапы по району.

Прогноз возрастной структуры населения Абанского района.

Таблица № 4.8.11

| № | Возрастные группы населения | Удельный вес групп, %% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совр. сост. | I очередь | Расч.срок |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 18,9 | 18,8 | 18,7 |
| 2 | Трудоспособное население | 60,3 | 60,5 | 60,8 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 20,8 | 20,7 | 20,5 |

Прогноз численности занятых в отраслях экономики

Таблица № 4.8.12

| № п/п | Наименование отраслей | Численность кадров, тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | min | max |
| 1 | Кадры промышленных предприятий и энергетики | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
| 2 | Кадры сельского хозяйства | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 3 | Кадры лесного хозяйства | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Кадры внешнего транспорта и связи | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Кадры строительных организаций | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Кадры учебных заведений | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Кадры административно-хозяйственных организаций | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Кадры учреждений отдыха и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 9 | Прочие виды хозяйственной деятельности | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| 10 | Резерв градообразующих кадров |  | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| - | Всего занято в градообразующих отраслях | 3,28 | 3,53 | 3,88 | 4,08 |
| - | Занято в обслуживающих отраслях | 5,95 | 6,32 | 6,46 | 6,56 |
| - | Итого занято в экономике | 9,23 | 9,84 | 10,34 | 10,64 |

Перспективная структура занятости населения

(в процентах от всего населения района)

Таблица № 4.8.13

| № п.п. | Группы населения | Соврем.сост. | I очередь | Расч.срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальный вариант | максимальный вариант |
| 1 | Занято в экономике | 40,9 | 43,2 | 45,1 | 46,0 |
| 1.1 | в градообразующих отраслях | 14,6 | 15,5 | 16,9 | 17,6 |
| 1.2 | в обслуживающих отраслях | 26,3 | 27,7 | 28,2 | 28,4 |
| 2 | Несамодеятельное население | 59,1 | 56,8 | 54,9 | 54,0 |
| Итого |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Численность населения района по периодам определена по формуле:

А*100

Н=   ----------

100-(Б+В)

где: 	Н – население района по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население составит:

На I очередь:  Н = (3,53*100)/15,5 = 22,8 тыс.чел;

На расчетный срок:

минимальный уровень развития Н = (3,88*100)/16,9 = 22,9 тыс. чел.;

максимальный уровень развития Н = (4,08*100)/17,6 = 23,1 тыс. чел.

Рост численности населения произойдет преимущественно за счет развития районного центра п. Абан. В сельской местности предполагается стабилизация численности населения с небольшим ростом в центральных усадьбах.

На расчетные этапы предполагается полная занятость трудоспособного населения в экономике, исключая:

- неработающих инвалидов I и II группы и льготных пенсионеров,

- учащихся старше 16 лет, обучающихся с отрывом от производства;

Таким образом, удельный вес градообразующих кадров в общей численности населения района предполагается увеличить до 17,6 %. В связи с повышением уровня культурно-бытового обслуживания удельный вес обслуживающей группы возрастет до 28,4% на расчетный срок.

Для развития района будет недостаточно внутреннего резерва трудовых ресурсов, необходим механический прирост населения. Необходимо сокращать отток молодых возрастов, за счет привлечения их на градообразующие и обслуживающие предприятия района. Расчетное ежегодное увеличение численности населения  ориентировочно составит порядка 165-175 человек.

## Часть 5. Проектная организация территории.

### 5.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определения направления градостроительного развития территории. Построение наиболее рациональной  планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов.

Разработка планировочной структуры Абанского района проводилась  в развитии основных принципов построения планировочной структуры Красноярского края.

В основе построения перспективной планировочной структуры района лежит анализ территориальных особенностей различных его частей, их взаиморазмещение и направление основных внешних коммуникаций и природных осей. Выявлены следующие планировочные элементы:

Организующие  планировочные элементы, - оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов. По своему влиянию планировочные оси делятся на главные и второстепенные. На основании оценки планировочной структуры на уровне района, в качестве главной структурообразующей оси территории Абанского района принята автомобильная дорога «Канск-Абан-Богучаны» регионального значения.

Главным планировочным центром района, схемой территориального планирования определен п. Абан. Здесь пересекаются основные транспортные планировочные оси, данная территория является наиболее урбанизированной, здесь сосредоточенна большая часть населения, основная часть промышленных предприятий.

Кроме главной планировочной оси на территории района выделяются второстепенные планировочные оси выраженные автодорогами местного значения, соединяющие центральные усадьбы хозяйств с районным центром и выводящие их на главную планировочную ось района.

На сегодняшний день все второстепенные центры имеют подчиненное значение по отношению к центру района. Сложилась планировочная предпосылка наращивания центростремительных тенденций, вызывающая насыщенность центра обслуживающими учреждениями. Одной из планировочных задач регулирования социально-функциональных процессов, происходящих на проектируемой территории, является равномерное освоение территории, создание необходимого уровня обслуживания и занятости в опорных пунктах системы расселения.

Главные положения планировочной концепции развития района включают в себя следующее:

- Создание центров приоритетного развития по специализации на основе ресурсной базы района (агропромышленный комплекс, центры производственного развития, центры рекреационного развития);

- Дальнейшее развитие планировочных осей (Дзержинское-Абан- Нижний Ингаш становиться дорогой регионального значения) и создание новых;

- Оптимальное функциональное зонирование территории.

В перспективной планировочной структуре предусматривается формирование новых зон перспективного развития туризма и дальнейшее развитие планировочных зон, а именно:

- Зон основных транспортных магистралей;

- Зон охраняемого природного ландшафта;

- Зон рекреации;

- Зон добычи и первичной переработки полезных ископаемых;

- Зон сельскохозяйственного использования.

Перспективные направления развития:

- Организация нового жилищного строительства;

- Развитие существующих и создание новых предприятий по

деревообработке (строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п.

Почет).

- Развитие существующих и создание новых предприятий по

производству строительных материалов (строительство кирпичного

завода п. Абан);

- Развитие и расширение работающих предприятий пищевой

промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов), а так же

строительство молочно-товарной фермы в п. Абан;

- Развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство.

Строительство новых ферм(с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Покровка);

- Развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов,

выращивание овощей и фруктов;

- Развитие лесного хозяйства, заготовка и пункты приема дикоросов;

- Развитие малого предпринимательства.

- Дальнейшее развитие основных предприятий района –  ОАО

«Красноярсккрайуголь ОАО «Абанский разрез» (добыча угля), ООО

«ЖКХ Абанское» (производство теплоэнергии), ООО

«Промбытжилсервис» - подача воды, ООО «Водоканал» - производство

теплоэнергии.

- Развитие туризма (строительство баз отдыха и детского оздоровительного лагеря).

## 5.2. Расселение

Расселение на перспективу

Исходя из анализа существующего расселения (пункт 3.3), определены предложения по совершенствованию планировочной структуры территории и развитию сети сельских поселений:

- стабилизация численности населения в малых и средних селах;

- концентрация населения вдоль главных транспортных магистралей;

- рост численности населения в населенных пунктах вблизи размещаемых производств;

- преимущественный рост численности населения в административном центре района.

Характеристика сельских населенных пунктов по численности населения на расчетный срок приведена в таблице №5.2.1.

Характеристика сельских населенных пунктов по численности населения, расчетный срок

Таблица № 5.2.1

| Населенные пункты с населением | Количество пунктов |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % | чел. | % |
| территории градостроительного резерва | 5 | 7,8 | 0 | 0 |
| малые (до 200 чел.) | 43 | 59,4 | 2906 | 12,6 |
| средние (от 200 до 1000 чел.) | 19 | 29,7 | 8035 | 34,8 |
| большие (от 1000 до 3000 чел.) | 1 | 1,6 | 2359 | 10,2 |
| крупные (свыше 3000 чел.) | 1 | 1,6 | 9800 | 42,4 |
| ВСЕГО: | 64 | 100 | 23100 | 100 |

Базовыми населенными пункты с развивающейся социальной и коммунальной инфраструктурой, помимо п. Абан, остаются следующие населенные пункты: с. Анапо-Ключи, с. Березовка, с. Вознесенка, с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Петропавловка, с. Покатеево, с. Покровка, п. Почет, с.  Самойловка, с. Турово, с. Устьянск, с. Хандальск.

В целом по району предполагается следующие изменения к расчетному сроку в системе расселения.

- Количество населенных пунктов стабилизируется на существующем уровне и составит 64 единицы, в том числе 5 населенных пунктов с нулевой численностью предлагается оставить в качестве градостроительного резерва с различным функциональным назначением

- Количество центральных усадеб стабилизируется и составит – 16 единиц; средний размер центральной усадьбы возрастет с 1102 человек до 1159 человек.

- Средний размер рядового села снизится с 103 человек до 95 человек.

- В п. Абан будет проживать 42,4% всего населения района.

Прогноз системы расселения и полный перечень пунктов с численностью населения приведен в таблице № 5.2.2.

Прогноз системы расселения МО Абанский район

Таблица № 5.2.2

| № | Населенные пункты | Население, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | Первая очередь | Расчетный срок (минимум) | Расчетный срок (максимум) |  |
|  | Всего Абанский район | 22580 | 22800 | 22900 | 23100 |  |
|  | Абанский сельсовет | 9187 | 9500 | 9600 | 9800 |  |
| 1 | п. Абан | 9187 | 9500 | 9600 | 9800 |  |
|  | Анапо-Ключинский сельсовет | 461 | 457 | 442 | 442 |  |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 370 | 370 | 360 | 360 |  |
| 3 | д. Белая Таежка | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | п. Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение – зона возможной организации промышленного производства |
| 5 | д. Каменка | 79 | 75 | 70 | 70 |  |
| 6 | п .Сосновый | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение – зона возможной организации промышленного производства |
| 7 | п. Теплый Ключ | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Березовский сельсовет | 1059 | 1050 | 1070 | 1068 |  |
| 8 | с. Березовка | 609 | 620 | 650 | 660 |  |
| 9 | д. Мачино | 180 | 170 | 170 | 163 |  |
| 10 | д. Ношино | 270 | 260 | 250 | 245 |  |
|  | Вознесенский сельсовет | 324 | 325 | 340 | 340 |  |
| 11 | с. Вознесенка | 324 | 325 | 340 | 340 |  |
|  | Долгомостовский сельсовет | 2400 | 2429 | 2494 | 2499 |  |
| 12 | с. Долгий Мост | 2254 | 2289 | 2354 | 2359 |  |
| 13 | д. Лазарево | 146 | 140 | 140 | 140 |  |
|  | Заозерновский сельсовет | 357 | 340 | 330 | 325 |  |
| 14 | с. Заозерка | 149 | 145 | 145 | 140 |  |
| 15 | д. Долженовка | 69 | 60 | 55 | 55 |  |
| 16 | д. Стерлитамак | 139 | 135 | 130 | 130 |  |
|  | Никольский сельсовет | 601 | 590 | 590 | 580 |  |
| 17 | с. Никольск | 322 | 330 | 330 | 330 |  |
| 18 | д. Алексеевка | 166 | 160 | 160 | 150 |  |
| 19 | д. Воробьевка | 16 | 15 | 15 | 15 |  |
| 20 | д. Матвеевка | 50 | 45 | 45 | 45 |  |
| 21 | д. Средние Мангареки | 23 | 20 | 20 | 20 |  |
| 22 | д. Троицк | 24 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Новоуспенский сельсовет | 890 | 883 | 878 | 878 |  |
| 23 | с. Новоуспенка | 620 | 620 | 625 | 625 |  |
| 24 | д. Ермаковка | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 25 | д. Зимник | 239 | 235 | 230 | 230 |  |
| 26 | д. Новогеоргиевка | 28 | 25 | 20 | 20 |  |
|  | Петропавловский сельсовет | 738 | 728 | 703 | 703 |  |
| 27 | с. Петропавловка | 207 | 210 | 210 | 210 |  |
| 28 | д. Белоглинная | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 29 | д. Борки | 83 | 80 | 75 | 75 |  |
| 30 | д. Высокогородецк | 169 | 165 | 160 | 160 |  |
| 31 | п. Гагарина | 142 | 140 | 135 | 135 |  |
| 32 | д. Канарай | 134 | 130 | 120 | 120 |  |
|  | Покатеевский сельсовет | 710 | 705 | 710 | 710 |  |
| 33 | с. Покатеево | 558 | 560 | 565 | 565 |  |
| 34 | д. Лапино | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ , сельскохозяйственного производства |
| 35 | п. Усть-Панакачет | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ , сельскохозяйственного производства |
| 36 | п. Хиндичет | 152 | 145 | 145 | 145 |  |
|  | Покровский сельсовет | 333 | 320 | 300 | 300 |  |
| 37 | с. Покровка | 92 | 90 | 90 | 90 |  |
| 38 | д. Быстровка | 55 | 50 | 50 | 50 |  |
| 39 | п. Восток | 88 | 85 | 70 | 70 |  |
| 40 | д. Малкас | 98 | 95 | 90 | 90 |  |
|  | Почетский сельсовет | 1655 | 1648 | 1668 | 1670 |  |
| 41 | п. Почет | 949 | 955 | 965 | 965 |  |
| 42 | д. Бирюса | 185 | 180 | 180 | 180 |  |
| 43 | п. Озерный | 40 | 35 | 35 | 30 |  |
| 44 | с. Плахино | 205 | 210 | 220 | 230 |  |
| 45 | д. Тулень | 13 | 13 | 13 | 10 |  |
| 46 | п. Чигашет | 118 | 110 | 110 | 110 |  |
| 47 | д. Шивера | 145 | 145 | 145 | 145 |  |
| 48 | д. Шигашет | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория градостроительного резерва района; функциональное значение - зона возможной организации КФХ, сельскохозяйственного производства |
|  | Самойловский сельсовет | 707 | 700 | 700 | 695 |  |
| 49 | с. Самойловка | 599 | 600 | 610 | 615 |  |
| 50 | д. Кунгул | 78 | 70 | 65 | 60 |  |
| 51 | д. Суздалево | 30 | 30 | 25 | 20 |  |
|  | Туровский сельсовет | 890 | 890 | 840 | 835 |  |
| 52 | с. Турово | 276 | 280 | 270 | 270 |  |
| 53 | с. Залипье | 467 | 475 | 450 | 450 |  |
| 54 | д. Пушкино | 87 | 80 | 70 | 70 |  |
| 55 | д. Сенное | 60 | 55 | 50 | 45 |  |
|  | Устьянский сельсовет | 1750 | 1740 | 1755 | 1775 |  |
| 56 | с. Устьянск | 908 | 920 | 960 | 980 |  |
| 57 | д. Денисовка | 343 | 340 | 340 | 340 |  |
| 58 | д. Красный Яр | 142 | 140 | 135 | 135 |  |
| 59 | д. Новокиевлянка | 52 | 50 | 45 | 45 |  |
| 60 | д. Огурцы | 87 | 80 | 70 | 70 |  |
| 61 | д. Успенка | 218 | 210 | 205 | 205 |  |
|  | Хандальский сельсовет | 518 | 495 | 480 | 480 |  |
| 62 | с. Хандальск | 222 | 215 | 210 | 210 |  |
| 63 | п. Борзово | 220 | 210 | 205 | 205 |  |
| 64 | п. Пея | 76 | 70 | 65 | 65 |  |

## 5.3 Перспективный жилищный фонд

По  данным статистического бюллетеня «Жилищный фонд Красноярского края» в 2010 году жилищный фонд района насчитывает жилья общей площадью 478,1 тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом 23,5 м2/чел.

Площадь ветхих и аварийных жилых помещений составляет 46,6 тыс.м2 общей площади квартир, или 9,8% жилищного фонда района.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства района будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя, переселение из ветхого и аварийного жилья, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация селитебных территорий;

- строительство новых дорог, дорожных развязок.

Жилищная обеспеченность на перспективу при максимальном варианте развития составит 30 м2/чел, при минимальном – 28 м2 чел. На первую очередь предлагается увеличение жилищной обеспеченности с 21,2 м2 до 24 м2 на одного человека.

Расчет основных показателей на I очередь и расчетный срок произведен с учетом проектной численности населения Абанского района. Кроме того, в расчете учтены объемы компенсационного строительства, связанного с выбыванием ветхого и аварийного фонда.

На перспективу предусматривается снос ветхого и аварийного жилищного фонда в объеме 46,6 тыс.м2 (в т.ч. на I очередь – 7 тыс.м2).

Площадь жилищного фонда на перспективу при максимальном варианте развития будет составлять 693 тыс.м2, при минимальном – 641,2 тыс. м2; в том числе на I очередь – 547,2 тыс.м2.

Таким образом, в случае выполнения установок Схемы к концу первой очереди объем жилищного фонда района вырастет на 14,7%, а к расчетному сроку – на 34,4% или 45,2 % (в зависимости от варианта развития).

По предварительным расчетам под жилищное строительство на новых площадках потребуется жилой территории:

- на расчетный срок (при максимальном уровне развития) – 293 га;

- на расчетный срок (при минимальном уровне развития) – 223,4 га;

- на первую очередь строительства – 103,7 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства Абанского административного района.

Таблица № 5.3.1

| Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимал. уровень развития | максим. уровень развития |
| Население | тыс.чел | 22,58 | 22,8 | 22,9 | 23,1 |
| Обеспеченность жилищным фондом | м2 на чел. | 21,2 | 24 | 28 | 30 |
| Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 477,1 | - | - | - |
| Требуется жилья по расчетам | тыс. м2 | - | 547,2 | 641,2 | 693 |
| Жилищный фонд, предлагаемый к сносу | тыс. м2 | - | 7,0 | 46,6 | 46,6 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 470,1 | 430,5 | 430,5 |
| Проектируемое новое жилищное строительство, всего, в т.ч. | тыс. м2 | - | 77,1 | 210,7 | 262,5 |
| -на месте сноса (в существующей застройке) | тыс. м2 | - | 8 | 61,8 | 66,2 |
| - на новых площадках | тыс. м2 | - | 69,1 | 148,9 | 196,3 |
| Требуется жилых территорий под новое строительство | га | - | 103,7 | 223,4 | 293 |

Площадки, необходимые для жилищного строительства, должны быть конкретизированы на  стадии разработки генеральных планов населенных пунктов в их существующих границах, а также с расширением границ тех населенных  пунктов, перспектива развития которых и планировочные условия потребуют такого расширения.

Объемы жилищного строительства и предварительный расчет жилой территории в разрезе сельских советов Абанского района приводятся в таблицах №5.3.2-5.3.4.

Объемы жилищного строительства и предварительный расчет жилой территории в разрезе сельских советов Абанского района на расчетный срок при максимальном уровне развития

Таблица №5.3.2

| п/п | Сельские советы района | Расчетный срок (максимальный уровень развития), включая 1 очередь строительства, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя обеспеченность 30 м2 на человека |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насе-ление, чел. | Жилищный фонд (требуется всего жилья), тыс.м2 | Сохра-няемый жилищ-ный фонд, тыс.м2 | Новое строитель-ство жилья, тыс.м2 | в том числе |  | Требуется новых жилых площадок, га |
|  |  |  |  |  |  | на месте сноса ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | на новых террито-риях, тыс.м2 |  |
|  | Всего Абанский район | 23100 | 693 | 430,5 | 262,5 | 66,2 | 196,3 | 293,0 |
| 1 | Абанский с/с | 9800 | 294,0 | 175,2 | 118,8 | 26,9 | 91,9 | 136,4 |
| 2 | Анапо-Ключинский с/с | 442 | 13,3 | 8,8 | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 4,7 |
| 3 | Березовский с/с | 1068 | 32,0 | 20,2 | 11,8 | 3,1 | 8,7 | 13,1 |
| 4 | Вознесенский с/с | 340 | 10,2 | 6,2 | 4,0 | 0,9 | 3,1 | 4,6 |
| 5 | Долгомостовский с/с | 2499 | 75,0 | 45,8 | 29,2 | 7,0 | 22,2 | 33,3 |
| 6 | Заозерновский с/с | 325 | 9,8 | 6,8 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 2,8 |
| 7 | Никольский с/с | 580 | 17,4 | 11,5 | 5,9 | 1,8 | 4,2 | 6,3 |
| 8 | Новоуспенский с/с | 878 | 26,3 | 17,0 | 9,4 | 2,6 | 6,8 | 10,1 |
| 9 | Петропавловский с/с | 703 | 21,1 | 14,1 | 7,0 | 2,2 | 4,9 | 7,3 |
| 10 | Покатеевский с/с | 710 | 21,3 | 13,5 | 7,8 | 2,1 | 5,7 | 8,5 |
| 11 | Покровский с/с | 300 | 9,0 | 6,3 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 2,5 |
| 12 | Почетский с/с | 1670 | 50,1 | 31,6 | 18,5 | 4,8 | 13,7 | 20,5 |
| 13 | Самойловский с/с | 695 | 20,9 | 13,5 | 7,4 | 2,1 | 5,3 | 7,9 |
| 14 | Туровский с/с | 835 | 25,1 | 17,0 | 8,1 | 2,6 | 5,5 | 8,2 |
| 15 | Устьянский с/с | 1775 | 53,3 | 33,4 | 19,9 | 5,1 | 14,8 | 22,1 |
| 16 | Хандальский с/с | 480 | 14,4 | 9,9 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 |

Объемы жилищного строительства и предварительный расчет жилой территории в разрезе сельских советов Абанского района на расчетный срок при минимальном уровне развития

Таблица №5.3.3

| № п/п | Сельские советы района | Расчетный срок (минимальный уровень развития), включая 1 очередь строительства, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя обеспеченность 28м2 на человека |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насе-ление, чел. | Жилищный фонд (требуется всего жилья), тыс.м2 | Сохра-няемый жилищ-ный фонд, тыс.м2 | Новое строитель-ство жилья, тыс.м2 | в том числе |  | Требуется новых жилых площадок, га |
|  |  |  |  |  |  | на месте сноса ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | на новых террито-риях, тыс.м2 |  |
|  | Всего Абанский район | 22900 | 641,2 | 430,5 | 210,7 | 61,8 | 148,9 | 223,4 |
| 1 | Абанский с/с | 9600 | 268,8 | 175,2 | 93,6 | 25,1 | 68,5 | 102,8 |
| 2 | Анапо-Ключинский с/с | 442 | 12,4 | 8,8 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 3,5 |
| 3 | Березовский с/с | 1070 | 30,0 | 20,2 | 9,8 | 2,9 | 6,9 | 10,3 |
| 4 | Вознесенский с/с | 340 | 9,5 | 6,2 | 3,3 | 0,9 | 2,5 | 3,7 |
| 5 | Долгомостовский с/с | 2494 | 69,8 | 45,8 | 24,1 | 6,6 | 17,5 | 26,3 |
| 6 | Заозерновский с/с | 330 | 9,2 | 6,8 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| 7 | Никольский с/с | 590 | 16,5 | 11,5 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 5,1 |
| 8 | Новоуспенский с/с | 878 | 24,6 | 17,0 | 7,6 | 2,4 | 5,2 | 7,8 |
| 9 | Петропавловский с/с | 703 | 19,7 | 14,1 | 5,6 | 2,0 | 3,6 | 5,4 |
| 10 | Покатеевский с/с | 710 | 19,9 | 13,5 | 6,3 | 1,9 | 4,4 | 6,6 |
| 11 | Покровский с/с | 300 | 8,4 | 6,3 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,7 |
| 12 | Почетский с/с | 1668 | 46,7 | 31,6 | 15,1 | 4,5 | 10,6 | 15,9 |
| 13 | Самойловский с/с | 700 | 19,6 | 13,5 | 6,1 | 1,9 | 4,2 | 6,3 |
| 14 | Туровский с/с | 840 | 23,5 | 17,0 | 6,6 | 2,4 | 4,1 | 6,2 |
| 15 | Устьянский с/с | 1755 | 49,1 | 33,4 | 15,8 | 4,8 | 11,0 | 16,5 |
| 16 | Хандальский с/с | 480 | 13,4 | 9,9 | 3,6 | 1,4 | 2,1 | 3,2 |

Объемы жилищного строительства и предварительный расчет жилой территории в разрезе сельских советов Абанского района на 1 очередь строительства

Таблица №5.3.4

| № п/п | Сельские советы района | I очередь строительства, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя обеспеченность 24м2 на человека |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насе-ление, чел. | Жилищный фонд (требуется всего жилья), тыс.м2 | Сохра-няемый жилищ-ный фонд, тыс.м2 | Новое строитель-ство жилья, тыс.м2 | в том числе |  | Требуется новых жилых площадок, га |
|  |  |  |  |  |  | на месте сноса ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | на новых террито-риях, тыс.м2 |  |
|  | Всего Абанский район | 22800 | 547,2 | 470,1 | 77,1 | 7,9 | 69,1 | 103,7 |
| 1 | Абанский с/с | 9500 | 228,0 | 191,3 | 36,7 | 3,2 | 33,5 | 50,2 |
| 2 | Анапо-Ключинский с/с | 457 | 11,0 | 9,6 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 1,8 |
| 3 | Березовский с/с | 1050 | 25,2 | 22,0 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 4,2 |
| 4 | Вознесенский с/с | 325 | 7,8 | 6,7 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 1,4 |
| 5 | Долгомостовский с/с | 2429 | 58,3 | 50,0 | 8,3 | 0,8 | 7,5 | 11,2 |
| 6 | Заозерновский с/с | 340 | 8,2 | 7,4 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,9 |
| 7 | Никольский с/с | 590 | 14,2 | 12,5 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Новоуспенский с/с | 883 | 21,2 | 18,5 | 2,7 | 0,3 | 2,3 | 3,5 |
| 9 | Петропавловский с/с | 728 | 17,5 | 15,4 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | 2,8 |
| 10 | Покатеевский с/с | 705 | 16,9 | 14,8 | 2,1 | 0,2 | 1,9 | 2,8 |
| 11 | Покровский с/с | 320 | 7,7 | 6,9 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,9 |
| 12 | Почетский с/с | 1648 | 39,6 | 34,5 | 5,1 | 0,6 | 4,5 | 6,8 |
| 13 | Самойловский с/с | 700 | 16,8 | 14,7 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | 2,7 |
| 14 | Туровский с/с | 890 | 21,4 | 18,5 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 3,8 |
| 15 | Устьянский с/с | 1740 | 41,8 | 36,4 | 5,3 | 0,6 | 4,7 | 7,1 |
| 16 | Хандальский с/с | 495 | 11,9 | 10,8 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,4 |

## 5.4. Организация культурно-бытового обслуживания

Проектом предусматривается создание нормативно благоприятных условий проживания во  всех населенных пунктах. Исходя из определенной проектом численности населения района на перспективу (23,1 тыс.чел.) были определены показатели нового строительства объектов культурно- бытового и социального  обслуживания.

Организация культурно-бытового обслуживания должна быть направлена на возможно более полное удовлетворение потребностей населения, повышение уровня и удобства обслуживания.

Система культурно-бытового обслуживания должна обеспечить:

- равноценные условия обслуживания во всех поселках и селах;

- очередность осуществления с нарастанием уровня обслуживания на каждом этапе;

- минимальные затраты на строительство и эксплуатацию культурно-бытовых учреждений;

- дальнейшее совершенствование и организацию новых видов и форм обслуживания.

В настоящее время не представляется возможным создать в каждом населенном пункте полный комплекс культурно-бытовых учреждений ввиду того, что изолированная система не может обеспечить необходимого уровня обслуживания, и экономически нецелесообразна из-за незначительной концентрации населения. В районе необходимо создание единой системы культурно-бытовых учреждений, рассчитанной на обслуживание всех населенных пунктов. При создании такой системы необходимо учитывать систему расселения.

При структуризации системы культурно-бытового обслуживания Абанского района выделены населенные пункты, в которых создаются центры обслуживания и их зоны влияния.

Центры обслуживания I ступени – населенные пункты, численность населения (собственное и тяготеющее) от 100 до 500 человек, в которых размещаются объекты культурно-бытового обслуживания повседневного спроса: детские сады, начальная школа, сельский клуб с библиотекой, магазин товаров повседневного спроса и т.д.

Центры обслуживания II ступени – это перспективные населенные пункты (как правило, центральные усадьбы сельсоветов), численность населения (собственное и тяготеющее) от 500 до 2000 человек, в которых размещается полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного спроса, а также частично периодического пользования. В зоне влияния этих центров обслуживания находятся собственное население и меньшие по величине поселения, имеющие транспортную доступность не более 60 минут. Такими центрами служат: с. Анапо-Ключи, с. Березовка, с. Вознесенка, с. Долгий Мост, с. Заозерка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Петропавловка, с. Покатеево, с. Покровка, п. Почет, с. Самойловка, с. Турово, с. Залипье, с. Устьянск, д. Денисовка, с. Хандальск.

Центр обслуживания III ступени – это районный центр, п. Абан. Зона влияния этого центра охватывает собственное население и население всего района, находящееся в пределах 90 минут транспортной доступности.

Центры межселенного культурно-бытового обслуживания населения Абанского района                                             Таблица № 5.4.1

| № п/п | Центры обслужи-вания | Население центров обслуживания, тыс.чел. |  |  | Зоны обслуживания | Население, обслуживаемое центром, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совр. сост. | I очередь | Расч. срок |  | Совр. сост. | I очередь | Расч. срок |
|  | III ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 9,19 | 9,5 | 9,6-9,8 | Абанский район | 22,58 | 22,8 | 22,9-23,1 |
|  | II ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Анапо-Ключи | 0,37 | 0,37 | 0,36 | Анапо-Ключинский сельсовет | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
| 2 | с. Березовка | 0,61 | 0,62 | 0,66 | Березовский сельсовет | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
| 3 | с. Вознесенка | 0,32 | 0,33 | 0,34 | Вознесенский сельсовет | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| 4 | с. Долгий Мост | 2,25 | 2,29 | 2,36 | Долгомостовский сельсовет | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 5 | с. Заозерка | 0,15 | 0,15 | 0,14 | Заозерновский сельсовет | 0,36 | 0,34 | 0,33 |
| 6 | с. Никольск | 0,32 | 0,33 | 0,33 | Никольский сельсовет | 0,6 | 0,59 | 0,58 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,62 | 0,62 | 0,63 | Новоуспенский сельсовет | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| 8 | с. Петропавловка | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Петропавловский сельсовет | 0,74 | 0,73 | 0,7 |
| 9 | с. Покатеево | 0,56 | 0,56 | 0,57 | Покатеевский сельсовет | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 10 | с. Покровка | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Покровский сельсовет | 0,33 | 0,32 | 0,3 |
| 11 | п. Почет | 0,95 | 0,96 | 0,97 | Почетский сельсовет | 1,66 | 1,65 | 1,67 |
| 12 | с. Самойловка | 0,6 | 0,6 | 0,62 | Самойловский сельсовет | 0,71 | 0,71 | 0,7 |
| 13 | с. Турово | 0,28 | 0,28 | 0,27 | Туровский сельсовет | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
| 14 | с. Залипье | 0,47 | 0,47 | 0,45 |  |  |  |  |
| 15 | с. Устьянск | 0,91 | 0,92 | 0,98 | Устьянский сельсовет | 1,75 | 1,74 | 1,78 |
| 16 | д. Денисовка | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |
| 17 | с. Хандальск | 0,22 | 0,22 | 0,21 | Хандальский сельсовет | 0,52 | 0,5 | 0,48 |

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности, структуре населения и принятых нормативов.

Расчет объемов нового строительства по периодам строительства приводится в приложениях 4-5.

Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания Абанского района на расчетное население (I очередь – 22,8 тыс.чел., расчетный срок – 22,9 тыс.чел (при min. вариант развития), 23,1 тыс.чел. (при max. варианте развития)).

Таблица № 5.4.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей |  |  | Потребность населения |  |  |  | Сохраняемый существующий фонд |  |  |  | Требуется построить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соврем. Сост. | I оч. | Расч. срок | Соврем. сост | I оч. | Расч. Срок (min.) | Расч. Срок (max.) | Соврем. сост | I оч. | Расч. Срок (min.) | Расч. Срок (max.) | I оч. | Расч. Срок (min.) | Расч. Срок (max.) |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 133 | 133 | 133 | 3003 | 3032 | 3046 | 3072 | 4697 | 3909 | 2301 | 2301 | - | 745 | 771 |
| 1.2 | Детские образовательные учреждения | мест | 55 | 55 | 55 | 1242 | 1254 | 1260 | 1271 | 570 | 530 | 415 | 415 | 724 | 845 | 856 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 10% от общего числа школьников | 10% от общего числа школьников | 300 | 303 | 305 | 307 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | - | - | - |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больница* | коек | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 304 | 307 | 308 | 311 | 141 | 141 | 116 | 116 | 166 | 192 | 195 |
| 2.2 | Поликлиника* | пос./см. | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 410 | 414 | 416 | 419 | 410 | 410 | 410 | 410 | 4 | 6 | 9 |
| 2.3 | ФАПы | объект | Объект на н.п. свыше 500 чел. | Объект на н.п. свыше 500 чел. | Объект на н.п. свыше 500 чел. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 18 | 18 | 2 | 8 | 8 |
| 2.4 | Аптеки* | объект | 1об. на 6,2 т.ч. | 1об. на 6,2 т.ч. | 1об. на 6,2 т.ч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 3.Организации и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отделения связи | объект | не нормир. | не нормир. | не нормир. | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 4. Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2пл. пола | 60 | 60 | 60 | 1355 | 1368 | 1374 | 1386 | 341 | 341 | 341 | 341 | 1027 | 1033 | 1045 |
| 4.2 | Плавательный бассейн закрытый | м2пл.зер. воды | 20 | 20 | 20 | 452 | 456 | 458 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 458 | 462 |
| 4.3 | Плоскостные сооружения* | га на 1 тыс.чел | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 3,12 | 3,14 | 4,62 |
| 5. Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Клубы, учреждения клубного типа* | мест |  |  |  | 3457 | 3395 | 3415 | 3436 | 4490 | 4490 | 4460 | 4460 | 865 | 915 | 936 |
| - | нас.п. до 200 чел. (43 нас.пункта-3213 чел.) | -//- | не нормир. | не нормир. | не нормир. |  |  |  |  | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | - | - | - |
| - | нас.п. от 200 до 500 чел. (13 нас.пунктов-3683 чел.) | -//- | 100 мест на н.п. с числом жителей до 500 чел. | 100 мест на н.п. с числом жителей до 500 чел. | 100 мест на н.п. с числом жителей до 500 чел. | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - | - | - |
| - | нас.п. от 500 до 1000 чел. (6 нас.пунктов-4243 чел.) | -//- | 150 мест на н.п. с числом жителей от 500 чел. до 1000 чел. | 150 мест на н.п. с числом жителей от 500 чел. до 1000 чел. | 150 мест на н.п. с числом жителей от 500 чел. до 1000 чел. | 900 | 900 | 900 | 900 | 780 | 780 | 750 | 750 | 120 | 150 | 150 |
| - | нас.п. от 1 до 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-2254 чел.) | -//- | 150 мест на 1 тыс. жителей | 150 мест на 1 тыс. жителей | 150 мест на 1 тыс. жителей | 338 | 345 | 355 | 356 | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 | 205 | 206 |
| - | нас.п. от 3 до 10 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | -//- | 100 мест на 1 тыс. жителей | 100 мест на 1 тыс. жителей | 100 мест на 1 тыс. жителей | 919 | 950 | 960 | 980 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 560 | 580 |
| 5.2 | Библиотеки* | объект |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 |
| - | нас.п. до 500 чел. (56 нас.пунктов-6896 чел.) | -//- | не нормир. | не нормир. | не нормир. | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
| - | нас.п. от 500 до 3000 чел. (7 нас.пункт-6497 чел.) | -//- | 1 объект на нас. пункт от 500 чел. до 3 тыс.чел. | 1 объект на нас. пункт от 500 чел. до 3 тыс.чел. | 1 объект на нас. пункт от 500 чел. до 3 тыс.чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| - | нас.п. свыше 3 тыс.чел. (1 нас.пункт-9187 чел.) | -//- | 1 объект на 3-5 тыс.человек | 1 объект на 3-5 тыс.человек | 1 объект на 3-5 тыс.человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Магазины | м2 торг. площ. | 292,36** | 300 | 300 | 6601 | 6840 | 6870 | 6930 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | - | - | - |
| 6.2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 40 | 40 | 903 | 912 | 916 | 924 | 330 | 330 | 330 | 330 | 582 | 586 | 594 |
| 7. Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | произв. раб | 7 | 7 | 7 | 158 | 160 | 160 | 162 | 48 | 48 | 48 | 48 | 112 | 112 | 114 |
| 7.2 | Гостиницы | мест | 6 | 6 | 6 | 135 | 137 | 137 | 139 | 17 | 17 | 17 | 17 | 120 | 120 | 122 |
| 7.3 | Прачечные | кг. белья/см | 60 | 60 | 60 | 1355 | 1368 | 1374 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1374 | 1386 |
| 7.4 | Химчистки | кг. вещей/см | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 79 | 80 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 81 |
| 7.5 | Бани | мест | 7 | 7 | 7 | 158 | 160 | 160 | 162 | 26 | 26 | 26 | 26 | 134 | 134 | 136 |

Примечания:

Система культурно-бытового обслуживания Абанского района рассчитана в соответствии с СП 42. 13330.2011.

Нормы обеспеченности образовательными учреждениями рассчитаны исходя из демографической ситуации.

* Для объектов отмеченных звездочкой, нормы приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами (Распоряжение Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р).

** Нормы современной обеспеченности населения магазинами приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Красноярскому краю и входящим в его состав муниципальным образованиям Красноярского края на 2011 год (Приложение к постановлению Правительства Красноярского края  от 06.06.2011 №321-п).

Часть учреждений культурно-бытового обслуживания района расположена в приспособленных помещениях. Эта часть учреждений, а также ветхий фонд не могут  быть учтены на расчётный срок.

В результате оценки современного состояния объектов культурно-бытового обслуживания, их мощности, Проектом предлагается ряд мероприятий по каждой группе объектов обслуживания.

При проектировании учтена «Программа социально-экономического развития Абанского района на 2011 - 2020 годы» и «Программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы».

Образовательные учреждения

Общеобразовательные школы

На момент начала проектирования общая вместимость общеобразовательных школ превышает нормативную потребность на 56,4%. Поэтому к расчетному сроку предлагается оптимизировать структуру сети общеобразовательных школ. Проектом предлагается снос деревянных ветхих строений школ и строительство новых капитальных зданий. А в мелких населенных пунктах, где строительство новых зданий общеобразовательных школ нецелесообразно, необходимо обеспечить доставку школьников до школ специальными автобусами.

Проектом предлагается следующая структура сети общеобразовательных школ: основные школы в центральных усадьбах сельсоветов и населенных пунктах свыше 500 человек, и начальные школы с блоком детского сада – в прочих населенных пунктах, где их размещение целесообразно.

К расчетному сроку проектом предлагается снос деревянных зданий 14 школ с износом более 75%. Это школы в с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Покатеево (I очередь), с. Новоуспенка, с. Самойловка, с. Никольск, с. Залипье, п. Чигашет (I очередь), с. Хандальск (I очередь), с. Турово (I очередь), д. Денисовка, с. Вознесенка, с. Петропавловка, п. Почет, д. Шивера.

Общая вместимость школ  предлагаемых к сносу к расчетному сроку составит 2396 мест, в том числе на I очередь – 788 мест.

Общая вместимость сохраняемых общеобразовательных школ к расчетному сроку составит – 2301 мест, на I очередь – 3909 мест.

Предусмотрено новое строительство школ общей вместимостью 840 мест, в том числе на I очередь 165 мест. Из них:

- 3-х школ (I ступени) по 50 мест, с блоком детского сада на 30 мест (с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Никольск, д. Шивера);

- 6-ти основных школ по 115 мест (с. Вознесенка, с. Новоуспенка, с. Покатеево (I очередь), п. Почет, с. Самойловка, с. Залипье).

Общая вместимость общеобразовательных школ к расчетному сроку составит:

- на I очередь – 4074 мест (с учетом сохраняемых – 3909 мест и проектируемых – 165 мест)

- на расчетный срок – 3141 место (с учетом сохраняемых – 2301 мест и проектируемых – 840 мест).

Дошкольные образовательные учреждения

При строительстве ДОУ следует учитывать следующие нормативные ограничения (в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"):

1) Здания дошкольных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к торцам жилых домов, встроенными в жилые дома и встроено-пристроенными к торцам жилых домов;

2) Допускается совмещение дошкольных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в единый комплекс (детский сад - школа). В условиях размещения образовательных учреждений в сельской местности данные меры очень актуальны и позволяют значительно снизить затраты на строительство;

3) Максимально допустимый для сельских районов радиус пешеходной доступности составляет 1 км.

На перспективу планируется снос деревянных зданий 5 детских садов с износом более 80% (с. Долгий Мост, с. Петропавловка (I очередь), д. Зимник, с. Самойловка (I очередь), д. Денисовка).

Общая вместимость детских садов предлагаемых к сносу составит 155 мест, в том числе на I очередь – 40 мест.

Общая вместимость сохраняемых детских садов к расчетному сроку составит – 415 мест, на I очередь – 530 мест.

К расчетному сроку планируется создание 882 мест в детских садах,  в т.ч. на I очередь – 390 мест, из них:

- 3 блока детских садов по 30 мест при средних школах (с. Анапо-Ключи (I очередь), с. Никольск, д. Шивера);

- 5 детских садов вместимостью по 45 мест (с. Березовка (I очередь), п. Почет (I очередь), с. Самойловка (I очередь), с. Залипье (I очередь), с. Долгий Мост);

- детский сад на 95 мест (с. Долгий Мост);

- 17 групп кратковременного пребывания детей на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, общей вместимостью 208 мест (в т.ч. на первую очередь -1 группа на 15 мест в с. Петропавловка);

- детские сады в п. Абан, общей вместимостью 265 мест, предусмотренные генеральным планом п. Абан (в т.ч. I очередь 165 мест).

Общая вместимость детских садов всех типов на перспективу составит 1297 мест, в том числе на первую очередь 920 мест. Однако учитывая крайне низкую современную обеспеченность местами в детских садах, предлагается к I очереди достичь 70-75% обеспеченности ДОУ, а к расчетному сроку – 100% обеспеченности.

Учреждения здравоохранения

Расчет мощности и размещение объектов здравоохранения в районе произведен дифференцированно. Проектом предлагается увеличение мощности Центральной районной больницы в п. Абан, строительство участковых больниц в населенных пунктах с численностью населения порядка 1000 человек и выше. Принятие дифференцированных нормативов позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь населению по принципу частоты пользования, при определенной соподчиненности центров. Такое построение сети лечебно-профилактических и стационарных учреждений позволяет избежать распыленности коечного фонда во многих мелких больницах и дает возможность оказать необходимую медицинскую помощь в сельских поселениях и высококвалифицированную врачебную помощь в крупной многопрофильной больнице районного значения.

Таким образом, необходимую первую медицинскую помощь в районе будут оказывать фельдшерские акушерские пункты, а дальнейшую при необходимости – 2 участковые больницы и ЦРБ в п. Абан.

Проектом предлагается строительство следующих объектов здравоохранения:

- участковые больницы – в п. Почет на 25 коек и д. Долгий Мост на 40 коек (существующее здание участковой больницы в с. Долгий Мост предлагаются к сносу на расчетный срок);

- стационара на территории ЦРБ, вместимостью 130 коек (I очередь).

- 8 ФАПов взамен сносимых с износом более 100% (с. Заозерка, с. Новоуспенка, д. Высокогородецк (I очередь), с. Самойловка, с. Турово (I очередь), с. Устьянск, д. Огурцы, п. Пея).

В п. Абан и с. Долгий Мост предлагается разместить аптеки, а во всех проектируемых объектах здравоохранения – аптечные пункты.

Таким образом, в целом по району мощность объектов здравоохранения составит:

- на I очередь: 271 койка в стационарах, 410 посещений в смену в амбулаториях и поликлиниках, 26 ФАПов;

- к расчетному сроку: 311 коек в стационарах, 410 посещений в смену в амбулаториях и поликлиниках, 26 ФАПов.

Учреждения культуры и искусства

Дома культуры и сельские клубы

Основное направление в сфере развития культуры - обеспечение культурных потребностей и развитие творческой деятельности населения, сохранение и возрождение культурных национальных традиций, укрепление материально – технической базы учреждений культуры, на этой основе - рост культурного и духовного уровня, рост качества жизни населения территории района.

Программой реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы в Абанском районе намечены капитальный ремонт  зданий и оснащение современным оборудованием и системами безопасности всех домов культуры, сельских клубов, библиотек.

В 2003 году в Покатеево сгорело здание сельского клуба вместимостью 150 мест, в настоящее время учреждение культуры размещается в приспособленном здании и вмещает 30 человек. По социальным нормативам и нормам в населенном пункте с числом жителей от 500 до 1000 человек требуется учреждение культуры на 150 мест. Таким образом, Проектом предлагается строительство сельского дома культуры в с. Покатеево на 150 мест. Также проектом предлагается строительство клубного учреждения на 200 мест в с. Долгий Мост и культурно-досуговых центров в п. Абан общей вместимостью 440 мест.

Кроме того, в п. Чигашет и д. Шивера предусматривается строительство культурно-социальных центров по 25 мест («Программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы»).

Общая емкость  учреждений клубного типа к расчетному сроку составит 5300 мест (в т.ч. сохраняется – 4460 мест, новое строительство – 840 мест). На I очередь – 4830 мест (в т.ч. сохраняется – 4490 мест, новое строительство – 340 мест).

Библиотеки

В соответствии с Программой реализации основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы предусматривается строительство нового здания Центральной библиотеки в п. Абан. Общее количество библиотек на I очередь и к расчетному сроку не изменится и составит 38 объектов.

Музеи

Районный историко-краеведческий музей на перспективу сохраняется.

Спортивные сооружения

Сеть физкультурно-спортивных сооружений на перспективу будет представлена: стадионами и другими плоскостными сооружениями, спортивными залами и бассейном. Проектом предлагается строительство спортивных залов общей площадью 1180 м2 площади пола (в т.ч. I очередь – 650 м2), бассейна – 400 м2 зеркала воды (в т.ч. I очередь – 150 м2 зеркала воды), плоскостных сооружений общей площадью 3,73 га (в т.ч. I очередь – 2,74 га).

- Спортивные залы общего пользования предлагаются в следующих населенных пунктах: в п. Абан – 500 м2 площади пола; с. Долгий Мост – 160 м2 пл. пола; п. Почет – 90 м2 пл. пола; в с. Березовка, с. Новоуспенка, с. Покатееево, с. Самойловка, с. Устьянск – спортивные залы по 50 м2 площади пола; с. Анапо-Ключи, с. Никольск, с. Петропавловка, с. Залипье, д. Денисовка, с. Хандальск – спортивные залы по 30 м2 площади пола.

- Строительство  стадиона в п. Абан и плоскостных сооружений в основном в административных центрах сельсоветов, в объемах, необходимых для обеспечения нормативной потребности населения в данных объектах.

- Строительство бассейнов в п. Абан, с. Долгий Мост, п. Почет возможно в составе спортивных комплексов.

Таким образом, мощность спортивных объектов с учетом сохраняемых и  объектов предлагаемых к строительству составит:

- на I очередь: спортивные залы – 991 м2 площади пола, бассейн – 150 м2 зеркала воды, плоскостные сооружения – 4,18 га.

- на расчетный срок: спортивные залы – 1521 м2  площади пола, бассейн – 400 м2 зеркала воды, плоскостные сооружения – 5,17 га.

Учреждения торговли и общественного питания

Учреждения торговли

В целом по району обеспеченность учреждениями торговли высокая, однако, распределены по населенным пунктам они неравномерно, в ряде сел вообще отсутствуют какие-либо магазины. Проектом предлагается на перспективу расширение действующей сети учреждений торговли и обеспечение всех сёл, даже малых (с населением свыше 50 человек), магазинами с товарами повседневного спроса, в первую очередь, продовольственными. В центральных усадьбах сельсоветов рекомендуется строительство продовольственных и промтоварных магазинов с широким ассортиментом товаров, в районном центре – специализированных магазинов и универмагов, ориентированных на обслуживание населения большой группы близлежащих населенных пунктов.

Всего на расчетный срок Проектом предлагается строительство 4907 м2 торговой площади, в том числе на I очередь – 2202 м2 торговой площади.

Общая площадь учреждений торговли на I очередь составит 9473 м2 торговой площади, на расчетный срок – 12178 м2 торговой площади.

Учреждения общественного питания

Существующие учреждения общественного питания удовлетворяют потребности населения только на 36,5%. На перспективу все объекты сохраняются.

Проектом предлагается строительство столовых и кафе в средних населенных пунктах (с численностью населения свыше 500 чел.) общей вместимостью 590 посадочных мест. Таким образом, к расчетному сроку вместимость объектов общественного питания составит 920 мест, в том числе на I очередь – 625 мест.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, фотомастерские и проч.) рекомендуется размещать в центрах сельсоветов. Всего к расчетному сроку планируется создать 119 рабочих мест в сфере бытового обслуживания (в т.ч. на I очередь – 74 рабочих места). С учетом существующих объектов, общая вместимость составит 167 рабочих мест (в т.ч. на I очередь 122 рабочих места).

Предприятия коммунального хозяйства

В Проекте определена потребность в следующих предприятиях коммунального хозяйства: банях, прачечных и гостиницах.

Бани размещаются во всех средних населенных пунктах (с численностью населения свыше 500 чел.). Общая вместимость бань к расчетному сроку составит 139 мест (в т.ч. I очередь – 91 место).

Прачечные требуется построить в следующих населенных пунктах: п. Абан 600 кг белья в смену, с. Долгий Мост – 200 кг белья в смену; с. Березовка, п. Почет, с. Устьянск по 100 кг белья в смену; с. Вознесенка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Покатеево, с. Самойловка, с. Залипье по 50 кг белья в смену.

Химчистки требуется построить в следующих населенных пунктах: п. Абан – 35 кг вещей в смену, с. Долгий Мост – 25 кг вещей в смену, п. Почет – 20 кг вещей в смену.

На перспективу предлагается строительство гостиниц в п. Абан, вместимостью 50 мест и в с. Долгий Мост, вместимостью 20 мест.

Необходимо строительство пожарных депо на 2 а/м в п. Абан, с. Березовка, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Покатеево, п. Почет, с. Устьянск.

Таким образом, общее количество пожарных частей в районе к расчетному сроку составит 9 единиц, общее количество автомашин – 22 единицы.

## 5.5. Организация промышленных территорий и территорий агропромышленного комплекса

## 5.5.1. Организация промышленных территорий

Основным стратегическим приоритетом развития экономики Абанского района является достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной стоимости.

Основные направления развития экономики района следующие:

- развитие существующих и создание новых предприятий по деревообработке;

- развитие существующих и создание новых предприятий по производству строительных материалов;

- развитие предприятий пищевой промышленности (переработка мяса, молока, дикоросов);

- развитие животноводства: молочно-мясное скотоводство;

- развитие растениеводства: выращивание товарного зерна и кормов, выращивание овощей и фруктов;

- развитие лесного хозяйства, заготовка и переработка дикоросов;

- развитие туризма;

- развитие малого предпринимательства.

Добыча полезных ископаемых

В районе имеется значительный потенциал запасов бурого угля – 10 участков крупнейшего Абанского месторождения. Кроме того, известны 8 проявлений угля. Лицензирован и разрабатывается один участок Абанского месторождения.

Перспективы увеличения добычи угля в районе не ограничены. На Абанском месторождении подготовлены для промышленного освоения и строительства крупных разрезов 4 резервных участка на общую производственную мощность - 230 млн.т. Имеются перспективы выявления новых участков для открытых работ с запасами 5-10 млн. т и строительство карьеров для местных нужд на мелких месторождениях и проявлениях, расположенных вокруг Абанского месторождения.

В области производства строительных материалов программой и Схемой предлагаются следующие мероприятия:

- строительство кирпичного завода в п. Абан. Необходимым условием развития производства является рост жилищного и промышленного строительства в районе и крае, который обеспечит спрос на кирпич в долгосрочной перспективе. Количество новых рабочих составит порядка 150 человек. Объем выпускаемой продукции составит 5-6 млн.шт. в год.

В деревообрабатывающей отрасли промышленности Проектом предлагается:

- Строительство цеха по производству ДВП, ДСП в п. Почет.

Производственные площадки для размещения данных производств необходимо изыскать в черте населенных пунктов, их расположение и размеры уточнять на последующих стадиях разработки градостроительной документации (при разработке генеральных планов населенных пунктов).

## 5.5.2 Размещение перспективных предприятий агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс объединяет в себе сельское хозяйство и обслуживающие его отрасли промышленности, заготовок, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции – пищевую промышленность и торговлю продовольственными товарами.

Главная цель АПК – бесперебойное снабжение населения, как района, так и близлежащих территорий, высококачественными продуктами питания, а промышленности  сельскохозяйственным сырьем.

Центральным звеном выступает сельское хозяйство, вокруг которого группируются следующие сферы: обеспечение АПК средствами производства, обслуживающие организации, заготовка, хранение, переработка продукции, ее реализация.

Природно-климатические условия Абанского района позволяют успешно развивать агропромышленный комплекс, который включает в себя:

- сельскохозяйственное производство;

- лесное хозяйство;

- обслуживание сельского хозяйства;

- заготовка, хранение и переработка продукции, ее реализация (овощехранилища, холодильники, малые предприятия по переработке мяса, молока, производство хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий без копчения, молочные и маслобойные производства и т.д.).

Проектом предлагается строительство:

- Фермы КРС до 100 голов в Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

- Ферм КРС до 50 голов в Заозерновском с/с (с. Заозерка) и Покровском с/с (с. Покровка);

- Предприятия по переработке дикоросов в с. Покатеево (Покатеевский с/с).

Основные пункты приема сырья на местах будут расположены на территориях муниципальных образований поселений, обладающих наибольшим ресурсным потенциалом. Вывоз сырья с пунктов приема будет производиться ежедневно, при помощи специально оборудованной техники.

-  Размещение приёмных пунктов сырья дикоросов в Покровском с/с (с. Покровка), Хандальском с/с (п. Борзово), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост);

Перспективным представляется развитие пищевой промышленности:  производства по переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района.

С учетом Социально-экономической программы развития Абанского района Проектом предлагается ряд мероприятий.

- Строительство (установка Модуля) по производству молочной продукции,  проектной мощностью переработки молока  10 тонн в  смену (п. Абан);

- Строительство молочно-товарной фермы в ООО «Усольское» (с. Устьянск). При выходе на проектную мощность (в соответствии с инвестиционным проектом):  ежегодно – молоко 5388 тонн; -  реализация племенного молодняка 77 тонн; производство и реализация мяса (ж.в) 290 тонн;

- Строительство цехов малой мощности по переработке молока до 10 тонн в сутки: в Анапо-Ключинском с/с (с. Анапо-Ключи), Березовском с/с (с. Березовка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Покатеевском с/с (с. Покатеево);

- Строительство цехов малой мощности по переработке мяса до 5 тонн в сутки: в Березовском с/с (с. Березовка),  Вознесенском с/с (с. Вознесенка), Долгомостовском с/с (с. Долгий Мост),  Никольском с/с (с. Никольск), Петропавловском с/с (с. Петропавловка), Хандальском с/с (с. Хандальск).

## 5.6 Организация отдыха и туризма.

В Абанском районе привлекательная природная среда, сеть  красивейших озер, чистый воздух, транспортная доступность, всё это способствует развитию туризма.

Озера являются одной из достопримечательностей Абанского района. Несмотря на близость расположения и одинаковое происхождение, озера, а их около 30,сильно отличаются глубинами, характером берегов  и формой дна, фауной и флорой, прозрачностью воды и т.д.

На территории Абанского района находится памятник природы озеро «Святое». По результату химического анализа воды и сапропелей в озере содержится большое количество железа, радона, титана, марганца, фосфора, цинка, бора и большая концентрация серебра.  Прибрежная зона озера имеет выходы голубой глины, которую отдыхающие  используют для лечебных целей в больших количествах (Томским НИИ курортологии было сделано заключение, что данное озеро имеет целебные свойства).

Большой популярностью у населения пользуются Апано-Ключинские озера – чистые, глубокие, окруженные смешанным лесом. На берегу одного из них расположен детский оздоровительный лагерь, поэтому оно называется «Пионерское».

На территории Почетского сельсовета, в северной части Абанского района расположено озеро «Боровое» или «Плахино» богатое  лечебными грязями, обладающими показаниями к лечению болезней опорно-двигательной, нервной системы и т.п. В пик летнего отдыха на его берегах располагается до 2000 палаток, больные приезжают даже из-за пределов края.

Перспектива развития туризма в Абанском районе.

Устойчивое развитие, направленное на раскрытие туристического потенциала, должно включать двунаправленный подход. С одной стороны необходимо осуществлять охрану окружающей среды, а с другой стороны необходимо обеспечить наличие объектов и инфраструктуры, которые будут способствовать диверсификации туристических продуктов и помогут расширить рамки туристического сезона (а также способствовать улучшению качества жизни местного населения). В принципе, развитие также может осуществляться в районах, где влияние на окружающую среду должно быть минимальным. Важно стимулировать соответствующие типы туристического развития, а не просто контролировать туристическое воздействие. Планирование развития туризма и развития в целом должно быть гибким, чтобы реагировать на взаимоотношения между природной окружающей средой и нуждами туристической индустрии, а также на изменяющиеся обстоятельства.

Развитие туризма на территории района, будет способствовать созданию новых рабочих мест,  удовлетворению разнообразных потребностей населения, в том числе в отдыхе и различного вида услугах.

Для развития туризма в районе настоящим проектом предлагается:

- Строительство базы отдыха в Анапо-Ключинском сельсовете вблизи озер;

- Строительство базы отдыха в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино;

- Строительство детского оздоровительного лагеря в Почетском сельсовете, вблизи оз. Плахино.

## 5.7 Охрана объектов культурного наследия

В схеме территориального планирования Абанского района подтверждается сохранение исторического наследия района с учетом градостроительных регламентов и требований  Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ. Данный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

Реестр представляет собой государственную информационную систему, включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра.

В соответствии с настоящим Федеральным законом реестр формируется посредством включения в него объектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение о включении их в реестр, а также посредством исключения из реестра объектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение об исключении их из реестра, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Паспорт объекта культурного наследия является одним из обязательных документов, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении сделок с объектом культурного наследия либо земельным участком, в пределах которых располагается объект археологического наследия.

На территории Абанского района расположены 11 памятников истории и культуры и 10 памятников археологии,  в том числе 1 выявленный  памятник археологии (Таблицы №5.7.1 и 5.7.2).

Памятники истории и культуры Абанского района

Выписка из реестра объектов культурного наследия

Таблица №5.7.1

| № | Современный адрес объекта | Наименование объекта | Документ о принятии на государственную охрану | Категория значения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанский район п. Абан Красная площадь | Братская могила партизан и местных жителей, погибших в годы колчаковского террора в 1919-1920гг. | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 2 | Абанский район п.Абан ул.Примакова,28 | Дом, в котором в 1916-1917гг. жил революционер, советский военачальник Примаков Виталий Маркович | Решение крайисполкома №279 от 05.11.90 | Регионального значения |
| 3 | Абанский район п. Абан ул. Советская | Памятник Герою Советского Союза Богутскому Виктору Степановичу | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 4 | Абанский район с. Апано-Ключи | Братская могила партизан и жителей села, погибших от рук колчаковцев в 1919г. | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 5 | Абанский район с. Долгий Мост | Здание, где в лазарете в 1919 г. находились на излечении партизаны в период колчаковщины | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 6 | Абанский район с. Долгий Мост | Могила Капустина Михаила Денисовича, Героя Советского союза (1907-1968гг.) | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 7 | Абанский район с. Долгий Мост ул.Революции,12 | Здание, где в феврале-июне 1919 года находился полевой штаб Долгомостовского партизанского отряда | Решение крайисполкома №279 от 05.11.90 | Регионального значения |
| 8 | Абанский район д. Зимник кладбище | Могила партизан и жителей села, погибших от рук колчаковцев в 1919г. | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 9 | Абанский район с. Ношино | Могила Смирнова Андрея Семёновича, партизанского разведчика, расстрелянного колчаковцами в декабре 1919г. | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 10 | Абанский район с.Самойловка кладбище | Могила Огнева Андрея, юного партизана связного, расстрелянного колчаковцами (1905-1919гг.) | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения |
| 11 | Абанский район с.Усть-Янское | Могила декабриста Мозолевского Александра Евтихиевича (1803-1851) | Постановление Совета Министров РСФСР №624 от 04.12.74 | Государственное (федеральное) значение |

Список памятников археологии Абанского района

Таблица №5.7.2

| № | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта ( адрес ) | № Документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовка СТ Березовка-1 | I тыс. до .н.э. | в 1,5км СЗ с. Березовка, на левом берегу р. Усолка | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 24.12.1986г №345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» |
| 2 | Березовка СТ Березовка-2 | I тыс. до .н.э. | в 1,8км СЗ с. Березовка, на левом берегу р. Усолка | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 24.12.1986г №345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» |
| 3 | Березовка СТ Березовка-3 | I тыс. до .н.э. | в 2км СЗ с. Березовка, на левом берегу р.Усолка | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 24.12.1986г №345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» |
| 4 | Березовка СТ Березовка-4 | I тыс. до .н.э. | в 2,3км СЗ с. Березовка, на левом берегу р. Усолка | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 24.12.1986г №345 «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» |
| 5 | Пея СТ Пея-1 | III-II тыс. до н.э. | в 3км СЗ п. Пея на правом берегу р. Бирюса | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 05.11.90 №279 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры местного значения» |
| 6 | Пея СТ Пея-2 | III-II тыс. до н.э. | в 0,6км СВ п. Пея на правом берегу р. Бирюса | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 05.11.90 №279 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры местного значения» |
| 7 | Плахино СТ 163км | VI-III тыс. до н.э. | правый берег р. Бирюса, в 163км выше по течению от устья, в 14км СВ с. Плахино | Закон Красноярского края от 24 июня 1997 г. N 14-526 "Об объявлении вновь выявленных археологических объектов охраняемыми памятниками истории и культуры" |
| 8 | Плахино СТ Каек-1 | VI-III тыс. до н.э. | правый берег р. Бирюса, в 7км СВ с. Плахино | Закон Красноярского края от 24 июня 1997 г. N 14-526 "Об объявлении вновь выявленных археологических объектов охраняемыми памятниками истории и культуры" |
| 9 | Хиндичет СТ Хиндичет-1 | III-II тыс. до н.э. | правый берег р. Бирюса, в 0,05км СВ п. Хиндичет | Решение Красноярского исполкома крайсовета от 05.11.90 №279 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры местного значения» |
| 10 | «Ношино. Поселение -1» |  | в 0,8 км ЮЗ моста ч/з р. Усолка на а/д Абан-Березовка в д. Ношино | Выявленный объект археологического наследия |

В графических материалах показано размещение объектов культурного наследия Абанского района.

Перечень мероприятий по сохранению и использованию выявленных объектов культурного наследия

1. Проверка существующей предварительной информации о выявленных объектах культурного наследия:

2. Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

3. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

4. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

5. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

6. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона №-73, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Механизм приостановления земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может причинить вред объектам культурного наследия и особенности владения, пользования и распоряжения объектом археологического наследия и земельным участком или водным объектом, в пределах которых располагается объект археологического наследия в соответствии с Федеральным законом №-73, представлен в приложении №3.

## Часть 6. Транспортная инфраструктура

### 6.1. Внешний транспорт

Современное состояние. Абанский район, с территорией – 9511,1 кв. км и населением (все сельское) – 22,6 тыс. чел, расположен в восточной части Красноярского края.

В состав района  входят 16 сельских поселений (сельсоветов), 62 - населенных пункта, из них поселков - 12, сел - 16, деревень - 34 .

Абанский район граничит на востоке с Иркутской областью и с 6 районами Красноярского края: на западе с Тасеевским, Дзержинским и Канским, на юге с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке  с Богучанским,

Протяженность района с севера на юг составляет – 120 км, с запада на восток – 124 км.

Восточнее района, в 3 км от его территории в Иркутской области, в меридиональном направлении проходит железная дорога «Решеты-Карабула», имеющая выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль. Две ближайшие станции на железной дороге это ст. Новобирюсинская и ст. Шелаево. Выход из Абанского района на железную дорогу к ст. Шелаево обеспечивается по некатегорийной гравийной автодороге местного значения «Покатеево-Лапино»-ст. Шелаево, проходящей по левому берегу р. Бирюса, выход к ст. Новобирюсинская обеспечивается по лесным частично гравийным автодорогам по правому берегу р. Бирюса.

Транспортные связи Абанского района обеспечиваются автомобильным транспортом,  выполняющим основные грузопассажирские перевозки.

Район выходит автомобильными дорогами в рядом расположенные Дзержинский, Канский, Богучанский районы и Иркутскую область.

Снабжение населения района газом на перспективу будет осуществляться, как газопроводами, так и  в сжиженном виде, перевозимом  вы баллонах автомобильным транспортом, с ближайших газовых участков.

Район имеет выгодное транспортное географическое положение, он занимает центральное положение между г. Красноярском и п. Богучаны (транспортное плечо - 300 км). Так же, район расположен на расстоянии 58 км от г. Канска и в 60 км от с. Дзержинское.

Административный центр района - поселок Абан размещается на автодороге регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», являющейся  основной дорогой района. Дорога имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М-53 «Байкал» и Транссибирскую железнодорожную магистраль в г. Канске.

Железнодорожная станция “Канск-Енисейский” расположена в 62,0 км от административного центра района п. Абан.

Ближайший аэропорт международных и Российских авиалиний «Красноярск-Емельяново» расположен  в 308 км от п. Абан.

На территории района юго-западнее д. Тулень расположен аэродром местных воздушных авиалиний (МВЛ).

Проектные предложения. В качестве основных направлений развития автомобильных дорог, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач района, предусматривается формирование автомобильных дорог «Канск - Абан - Богучаны - Кодинск» и «Абан – Дзержинское».

По дороге «Канск - Абан - Богучаны - Кодинск» район получает выход в Богучанский и Кежемский районы.

Дорога «Абан - Дзержинское» войдет в состав автомобильной дороги «Томск - Большая Мурта - Иркутская область» (предусмотрено в СТП Красноярского края и СТП Томской области). По данной дороге район получит выход в Тасеевский, Мотыгинский и Большемуртинский районы, а через них в г. Енисейск, г. Лесосибирск, Томск и далее на север и Эвенкию, что позволит найти новые рынки сбыта и увеличить, например добычу угля в районе.

Создание развитой транспортной системы района позволит:

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить транспортную доступность 62-х населенных пунктов района;

- сократить время пребывания в пути;

- снизить себестоимость автоперевозок;

- создать новые рабочие места.

Для достижения целей развития дорожно-транспортной инфраструктуры планируется участие района в КЦП «Дороги Красноярья», также разработаны целевые программы «Комплексного развития дорожного хозяйства» и  «Комплексного развития  транспортной инфраструктуры на 2007-2012 г».

## 6.2. Автомобильные дороги.

Современное состояние. Транспортная инфраструктура Абанского района представлена сетью категорированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении КГБУ «КрУДор», и не категорированных дорог общего пользования, относящихся по своим параметрам к дорогам местного значения.

Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования на территории Абанского района 634,2 км, в том числе:

- категорированных  дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 487 км (данные КГБУ «КрУДор), в том числе по типам покрытий: усовершенствованных - 126,82 км (26%) и переходных - 360,18 км (74%);

- не категорированных дорог общего пользования, относящиеся по своим параметрам к дорогам местного значения – 147,2 км (данные администрации района), в том числе с переходным покрытием - 46,9 км (32%) и без покрытия грунтовых - 100,3 км (68%).

Плотность категорированных автодорог общего пользования с твердым покрытием по району составляет:

- на 1000 кв. км территории – 51,2 км - 18 место из 43 районов края  (по Краю – 5,0 км, по России – 44,2км);

- на 1000 жителей – 21,5 км (по Краю – 5,0 км, по России – 5,3 км).

Характеристика дорог Абанского района по данным КГБУ «КрУДор».

Таблица № 6.2.1

| № п/п | Наименование | Прот-ность, км | в т.ч. по покрытиям |  |  | Кате гория | Интенсив ность, авт/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | Щеб грав | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Канск-Абан-Богучаны | 160,97 | 91,19 | 69,78 |  | III | 1 837 |
|  | 35 км |  |  |  |  |  | 1616 |
|  | 107 км |  |  |  |  |  | 856 |
|  | 110 км |  |  |  |  |  | 659 |
|  | 184 км |  |  |  |  |  | 754 |
| 2 | Обход Абана | 9,5 | 8,2 | 1,3 |  | III-3,4км IV-6,1км | 1036 |
| 3 | Абан-Дзержинское | 32,86 | 5,7 | 27,16 |  | IV | 258 |
| 4 | Абан-Заозерка | 14,8 | 4,1 | 10,7 |  | IV | 252 |
| 5 | Абан-Петропавловка | 10,82 | 0,11 | 10,71 |  | IV | 174 |
| 6 | Абан-Быстровка | 45,9 | 5,2 | 40,7 |  | IV | 551 |
| 7 | Абан-Почет | 69,15 | 8,22 | 60,93 |  | IV | 707 |
| 8 | Березовка-Мачино | 11,5 |  | 11,5 |  | V | 141 |
| 9 | Подъезд к Лазарево | 5 |  | 5 |  | IV | 157 |
| 10 | Канск-Абан-Богучаны-Покатеево | 32,21 |  | 32,21 |  | IV | 204 |
| 11 | Долженовка-Стерлитамак | 3,8 | 1,9 | 1,9 |  | IV | 91 |
| 12 | Залипье-Сенное | 11,6 |  | 11,6 |  | V | 110 |
| 13 | Подъезд к Денисовке | 1,3 | 1,3 |  |  | IV | 171 |
| 14 | Подъезд к Новокиевлянке | 12 |  | 12 |  | V | 251 |
| 15 | Абан-Почет-Новоуспенка | 9,49 |  | 9,49 |  | IV | 233 |
| 16 | Подъезд к Огурцам | 8 |  | 8 |  | V | 159 |
| 17 | Никольск-Матвеевка | 11,4 |  | 11,4 |  | IV | 141 |
| 18 | Никольск-Троицк | 8,8 |  | 8,8 |  | IV | 189 |
| 19 | Обход Апано-Ключей | 3,6 |  | 3,6 |  | IV | 157 |
| 20 | Подъезд к Боркам | 2,2 |  | 2,2 |  | V | 79 |
| 21 | Подъезд к Высокогородецку | 10,7 |  | 10,7 |  | IV | 182 |
| 22 | Подъезд к Востоку | 2 |  | 2 |  | V | 91 |
| 23 | Самойловка-Кунгул | 2,4 | 0,9 | 1,5 |  | IV | 95 |
| 24 | Подъезд к Успенке | 7 |  | 7 |  | V | 189 |
|  | Всего | 487 | 126,82 | 360,18 |  |  |  |

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное предприятие ГП «Край ДЭО». Подвижной состав предприятия насчитывает – 59 единиц техники, в том числе: грузовых автомобилей – 23 единицы, дорожно-строительной – 22 единицы и 4 легковых   автомобиля.

За предприятием закреплена сеть обслуживания, в том числе  ремонт автомобильных дорог регионального значения, на территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт межмуниципальных автомобильных дорог района.

Показатели транспортной сети района.

Таблица № 6.2.2

| №п/п | Наименование показателей | Россия | Красноярский край | Абанский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Протяженность категорированных автомобильных дорог, км | 933000 | 12027 | 487 |
|  | - в том числе - с твердым покрытием | 755000 | 11720 | 487 |
|  | Протяженность не категорированных автодорог между селами, км |  |  | 147,2 |
|  | - в том числе - с твердым покрытием |  |  | 46,9 |
| 5 | Плотность категорированных автодорог с твердым покрытием, км / тыс. кв. км территории | 44,2 | 5,0 | 51,2 |
|  | Плотность категорированных автодорог с твердым покрытием, км / тыс. чел. населения | 5,3 | 5,0 | 21,5 |
| 7 | Территория, тыс.кв. км | 17075,4 | 2339,7 | 9,51 |
| 8 | Население, тыс. чел | 141377,8 | 2890,3 | 22,6 |

Сеть дорог в районе  развита хорошо, но их техническое состояние и покрытие отстает от роста интенсивности движения и  требует реконструкции.

В первую очередь требуется обеспечить связь центров сельсоветов с административным  центром района дорогами с капитальным покрытием.

Интенсивность движения на обходе п. Абан и дорогах V категории превышает нормативные показатели, требуется реконструкция дорог.

Межпоселенческие некатегорийные автодороги, по своим параметрам, относящиеся к дорогам местного значения, требуется перевести в разряд категорийных с устройством твердого покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор».

| Общая характеристика дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения пролегающих в установленных границах муниципального образования Абанский район (данные администрации района) Таблица №6.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дороги | Протяженность (км) | Средняя ширина (м) | Тип покрытия | Категория соц. значимости | Оценка технического состояния | Сезонность |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобильные дороги общего пользования краевого значения (категорированные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абан-Почет | 69,15 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 2 | Абан-Почет-Н-Успенка | 9,49 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 3 | Абан-Дзержинское | 32,91 | 9 | переходный | 1 | удовлетворительная | круглогодично |
| 4 | Абан-Петропавловка | 10,82 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 5 | Абан-Заозерка | 14,8 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 6 | Залипье-Сенное | 11,6 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 7 | Подъезд к д.Огурцы | 8 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 8 | Подъезд к д.Новокиевлянка | 12 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 9 | Подъезд к д.Денисовка | 1,3 | 7 | асфальтобетонное | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 10 | Подъезд к д.Успенка | 7 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 11 | Обход Абана | 9,5 | 9 | переходный | 1 | удовлетворительная | круглогодично |
| 12 | Обход Апано-Ключей | 3,6 | 9 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 13 | Подъезд к д.Борки | 2,2 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 14 | Подъезд к д.Высокогородецк | 10,7 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 15 | Долженково-Стерлитамак | 3,8 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 16 | Березовка-Мачино | 11,5 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 17 | Канск-Абан-Богучаны-Покатеево | 32,21 | 8 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 18 | Подъезд к д.Лазарево | 5 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 19 | Абан-Быстровка | 45,9 | 8 | гравий, частично грунт, частично а/б | 2 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 20 | Самойловка-Кунгул | 2,4 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 21 | Подъезд к д.Восток | 2 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 22 | Никольск-Матвеевка | 11,4 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 23 | Никольск-Троицк | 8,8 | 7 | переходный | 3 | удовлетворительная | круглогодично |
| 24 | Канск-Абан-Богучаны | 151,89 | 9 | гравий, частично а/б | 1 | удовлетворительная | круглогодично |
|  | ИТОГО: | 477,97 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения (межпоселенческие, некатегорированные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовка-Архангельское | 6 | 7 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 2 | Подъезд к д.Каменка | 1,3 | 7 | переходный | 2 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 3 | Покатеево-Хиндичет | 3 | 8 | переходный | 2 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 4 | Подъезд к Малкасу | 2 | 7 | переходный | 2 | удовлетворительная | круглогодично |
| 5 | Почет-Плахино-Шивера | 44 (грав -28, грунт -16) | 7 | гравий,частично грунтовая | 2 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 6 | Почет-Плахино | 18 (грав -5, грунт -13) | 7 | гравий,частично грунтовая | 1 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 8 | Абан-Почет-Пея | 30 | 7 | грунтовая | 3 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 9 | Канск-Абан-Богучаны-Пея | 27 | 7 | грунтовая | 2 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 10 | Самойловка-Суздалево | 2 | 8 | грунтовая | 3 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 11 | Подъезд к Хандальску | 1,6 | 8 | переходный | 1 | удовлетворительная | круглогодично |
| 12 | Подъезд к Белой Таежке | 1,8 | 7 | грунтовая | 3 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 13 | Подъезд к Тулени | 9 | 6 | грунтовая | 3 | неудовлетворительная | круглогодично |
| 14 | Подъезд к Белоглинной | 1,5 | 6 | грунтовая | 3 | неудовлетворительная | круглогодично |
|  | ИТОГО: | 147,2 |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть находящаяся в ведении муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальных образований | пртяженность всего (км) | Тип покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальт (км) | гравий (км) | грунт (км) |  |  |
| 1 | Абанский с/с | 70,05 | 33,2 | 36,85 |  |  |  |
| 2 | Самойловский с/с | 15,4 | 10,7 | 3,2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Почетский с/с | 16,2 |  | 6 | 10,2 |  |  |
| 4 | Березовский с/с | 16,2 |  | 13,1 | 3,1 |  |  |
| 5 | Устьянский с/с | 26,25 | 6,6 | 11,1 | 8,55 |  |  |
| 6 | Туровский с/с | 11,8 |  | 9 | 2,8 |  |  |
| 7 | Петропавловский с/с | 11,91 | 6,7 | 3 | 2,21 |  |  |
| 8 | Покровский с/с | 8,9 |  | 1,5 | 7,4 |  |  |
| 9 | Заозерновский с/с | 9,145 | 6,9 | 2 | 0,24 |  |  |
| 10 | Никольский с/с | 15,9 | 3 | 11,2 | 1,7 |  |  |
| 11 | А-Ключинский с/с | 8 |  | 7,5 | 0,5 |  |  |
| 12 | Новоуспенский с/с | 7,9 | 3,8 | 4,1 |  |  |  |
| 13 | Д-Мостовский с/с | 26,495 | 1,1 | 22,9 | 2,49 |  |  |
| 14 | Хандальский с/с | 11,4 |  | 7,3 | 4,1 |  |  |
| 15 | Вознесенский с/с | 4,7 | 2 |  | 2,7 |  |  |
| 16 | Покатеевский с/с | 5,75 |  | 1,8 | 3,95 |  |  |
|  | ИТОГО: | 266 | 74 | 140,55 | 51,44 |  |  |
| муниципальная улично-дорожная сеть, являющаяся продолжением автомобильных дорог общего пользования, по которым осуществляется проезд транзитного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Абан | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  |
| 2 | с.Залипье | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 19,1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 910,27 |  |  |  |  |  |

Примечание: По данным администрации района в неудовлетворительном состоянии в районе находится 183,5 км межпоселенческих автомобильных дорог (ориентировочно 30%).

Основные проблемы дорожной отрасли района.

1. В связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства района в период 2008-2010 годы, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту региональных и межмуниципальных автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.  Это приводит: к интенсивным деформациям и разрушениям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, к увеличению затрат на содержание дорог.

2. Кроме этого, транспортно-эксплуатационное состояние  межпоселенческих некатегорийных местных дорог, таких как «Почет-Плахино»-Шивера (44км), Почет-Плахино (18км), «Абан-Почет»-Пея (30км), «Канск-Абан-Богучаны»-Пея (27км) категорически не отвечают требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам  общего пользования, и не позволяет обеспечить устойчивое круглогодичное автотранспортное сообщение 5 населенных пунктов района, в которых проживает более  - 708 человек.

3. Прочностные характеристики существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение современных тяжеловесных транспортных средств, кроме того происходит количественный рост автомобильного парка, также влияющего на дороги.

4. Оснащенность предприятий специализированной дорожной техникой, предназначенной для текущего ремонта и содержания дорог и искусственных сооружений района, составляет - 60% от нормативной и имеет физический износ - 70%. Эффективность работы этой техники крайне низка из-за постоянных ремонтов и больших издержек по ее восстановлению

5. В целом развитие дорожной сети Абанского района за период 2008-2010г.г. осуществлялось в соответствии с краевой целевой программой «Дороги Красноярья». Однако существенных результатов в развитии дорожного хозяйства района, согласно данной программы, достигнуть не удалось по причине недостаточности финансирования.

Проектные предложения. Основной целью  комплексного развития дорожного хозяйства Абанского района является:

-обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также дорожных сооружений;

-обеспечение бесперебойного и безопасного движения;

-развитие сети автомобильных дорог внутри района, имеющих важное значение для социально-экономического развития территории Абанского района.

На перспективу предусмотрено содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержание межпоселенческих дорог, ремонт гидротехнических сооружений.

Учитывая большое количество километров дорог, требующих ремонта, значительно возрастают объемы работ по содержанию автомобильных дорог для обеспечения поддержания транспортно-эксплуатационных параметров на допустимом уровне.

Протяженность автодорог к расчетному сроку составит 727,2 км

К расчетному сроку проектом предлагается всего построить и реконструировать 446,29 км автодорог, в том числе построить 13,0 км дорог регионального значения и реконструировать 433,9 км дорог, из них 351,2 км категорийных  и 82,7 км некатегорийных дорог с переводом последних в категорию и передачей их в оперативное управление КГБУ «КрУДор».

Реконструкция и строительство автодорог показаны на Схеме развития транспортной инфраструктуры района и предусматривают следующие мероприятия:

I очередь (2015г) рекомендуется реконструировать – 139,8 км дорог, в том числе:

- предусмотреть устройство капитального покрытия на участке дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны» – заасфальтировать 26 км дороги до моста через р. Бирюсу;

- реконструировать 40,7 км дороги межмуниципального значения «Абан-Быстровка», которая находится в  неудовлетворительном состоянии, с устройством капитального покрытия. Дорога соединяет  центр Быстровского сельсовета с административным центром района;

- реконструировать 73,1 км некатегорийных грунтовых дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии и являющихся социально-значимыми для населенных пунктов, под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор». Наименование дорог: подъезд к д. Каменка – 1,3 км, «Покатеево-Хиндичет» – 3,0 км, «Почет-Плахино» – 13 км, «Почет-Плахино» - Шивера – 16,0 км, «Канск-Абан-Богучаны» - Пея – 27,0 км, «Самойловка-Суздалево» – 2 км, подъезд к д. Белая Таежка – 1,8 км, подъезд к д. Тулень – 9,0 км;

Расчетный срок (2030г) рекомендуется реконструировать – 293,89 км и  построить – 13,0 км дорог, всего – 306,89 км, в том числе по дорогам:

- заасфальтировать остальные 43,78 км дороги регионального значения «Канск-Абан-Богучаны», проходящей по территории района;

- реконструировать 6,1 км обхода Абана с доведением всего обхода до III технической категории и устройством асфальтобетонного покрытия;

- реконструировать 194,01 км дорог межмуниципального значения, с устройством асфальтобетонного покрытия на дорогах IV категории, и доведение дорог V категории до IV категории с устройством  асфальтобетонного покрытия, в том числе: «Абан-Заозерка» – 10,7 км, подъезд к Петропавловке – 3,68 км, «Абан-Почет» - 60,93 км, «Березовка-Мачино» - 11,5 км, подъезд к Лазарево -5 км, подъезд к Покатеево – 32,21 км, «Долженовка-Стерлитамак» – 1,9 км, «Залипье-Сенное» - 11,6 км, подъезд к Новокиевлянке – 12 км, подъезд к Новоуспенке – 9,49 км, подъезд к Огурцам – 8 км, обход Апано-Ключей – 3,6 км, подъезд к Боркам – 2,2 км, подъезд к Высокогородецку – 10,7 км, подъезд к Востоку – 2 км, «Самойловка-Кунгул» - 1,5 км, подъезд к Успенке – 7 км;

- реконструировать 2 км некатегорийного подъезда к Малкасу под IV техническую категорию с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- реконструировать 8 км некатегорийного подъезда к оз. Плахино по нормативам V категории с устройством гравийного покрытия и передачей в оперативное управление КГБУ «КрУДор»;

- к расчетному сроку СТП Красноярского края и СТП Томской области предусмотрено строительство широтной дороги «Томск - Большая Мурта» и далее на Иркутскую область.  По территории Абанского района дорога пройдет в направлении Тасеево-Дзержинское-Абан-Нижний Ингаш. В связи с этим, потребуется осуществить реконструкцию участков дорог по нормативам  III технической категории с асфальтобетонным покрытием «Дзержинское - Абан» - 32,86 км и «Абан – Петропавловка» - 7,14 км, а также строительство участка дороги «Абан – Нижний Ингаш» от Петропавловки до границы района - 13,0 км, всего по району пройдет 53,0 км данной дороги.

Подробная трансформация дорожной сети Абанского района показана ниже в таблице № 6.2.4.

Трансформация дорог Абанского района

Таблица № 6.2.4

| № п/п | Наименование | Современное состояние |  |  |  |  |  |  |  | I очередь (2015г) |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок (2030г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина км | а/б | щ/гр |  | грунт |  | Категория |  | Длина км |  | а/б | щ/гр |  | грунт | Катего рия |  |  | Длина км | а/б |  | щ/гр |  | грунт |  | Категория |  |  |
| 1 | Канск-Абан-Богучаны | 160,97 | 91,19 | 69,78 |  | - |  | III |  | 160,97 |  | 117,19 | 43,78 |  | - | III |  |  | 160,97 | 160,97 |  | - |  | - |  | III |  |  |
| 2 | Обход Абана | 9,5 | 8,2 | 1,3 |  | - |  | III-IV 3,4-6,1 |  | 9,5 |  | 8,2 | 1,3 |  | - | III-IV 3,4-6,1 |  |  | 9,5 | 9,5 |  | - |  | - |  | III |  |  |
| 3 | Абан-Дзержинское | 32,86 | 5,7 | 27,16 |  | - |  | IV |  | 32,86 |  | 5,7 | 27,16 |  | - | IV |  |  | 32,86 | 32,86 |  | - |  | - |  | III |  |  |
| 4 | Абан-Заозерка | 14,8 | 4,1 | 10,7 |  | - |  | IV |  | 14,8 |  | 4,1 | 10,7 |  | - | IV |  |  | 14,8 | 14,8 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 5 | Абан-Петропавловка | 10,82 | 0,11 | 10,71 |  | - |  | IV |  | 10,82 |  | 0,11 | 10,71 |  | - | IV |  |  | 10,82 | 10,82 |  | - |  | - |  | III-IV 7,14-3,68 |  |  |
| 6 | Абан-Быстровка | 45,9 | 5,2 | 40,7 |  | - |  | IV |  | 45,9 |  | 45,9 | - |  | - | IV |  |  | 45,9 | 45,9 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 7 | Абан-Почет | 69,15 | 8,22 | 60,93 |  | - |  | IV |  | 69,15 |  | 8,22 | 60,93 |  | - | IV |  |  | 69,15 | 69,15 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 8 | Березовка-Мачино | 11,5 | - | 11,5 |  | - |  | V |  | 11,5 |  | - | 11,5 |  | - | V |  |  | 11,5 | 11,5 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 9 | Подъезд к Лазарево | 5 | - | 5 |  | - |  | IV |  | 5 |  | - | 5 |  | - | IV |  |  | 5 | 5 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 10 | Канск-Абан-Богучаны-Покатеево | 32,21 | - | 32,21 |  | - |  | IV |  | 32,21 |  | - | 32,21 |  | - | IV |  |  | 32,21 | 32,21 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 11 | Долженовка-Стерлитамак | 3,8 | 1,9 | 1,9 |  | - |  | IV |  | 3,8 |  | 1,9 | 1,9 |  | - | IV |  |  | 3,8 | 3,8 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 12 | Залипье-Сенное | 11,6 | - | 11,6 |  | - |  | V |  | 11,6 |  | - | 11,6 |  | - | V |  |  | 11,6 | 11,6 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 13 | Подъезд к Денисовке | 1,3 | 1,3 | - |  | - |  | IV |  | 1,3 |  | 1,3 | - |  | - | IV |  |  | 1,3 | 1.3 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 14 | Подъезд к Новокиевлянке | 12 | - | 12 |  | - |  | V |  | 12 |  | - | 12 |  | - | V |  |  | 12 | 12 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 15 | Абан-Почет-Новоуспенка | 9,49 | - | 9,49 |  | - |  | IV |  | 9,49 |  | - | 9,49 |  | - | IV |  |  | 9,49 | 9.49 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 16 | Подъезд к Огурцам | 8 | - | 8 |  | - |  | V |  | 8 |  | - | 8 |  | - | V |  |  | 8 | 8 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 17 | Никольск-Матвеевка | 11,4 | - | 11,4 |  | - |  | IV |  | 11,4 |  |  | 11.4 |  |  | IV |  |  | 11,4 | - |  | 11.4 |  | - |  | IV |  |  |
| 18 | Никольск-Троицк | 8,8 | - | 8,8 |  | - |  | IV |  | 8,8 |  |  | 8.8 |  |  | IV |  |  | 8,8 | - |  | 8.8 |  | - |  | IV |  |  |
| 19 | Обход Апано-Ключей | 3,6 | - | 3,6 |  |  |  | IV |  | 3,6 |  | - | 3.6 |  | - | IV |  |  | 3,6 | 3.6 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 20 | Подъезд к Боркам | 2,2 | - | 2,2 |  | - |  | V |  | 2,2 |  | - | 2.2 |  | - | V |  |  | 2,2 | 2.2 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 21 | Подъезд к Высокогородецку | 10,7 | - | 10,7 |  | - |  | IV |  | 10,7 |  | - | 10.7 |  | - | IV |  |  | 10,7 | 10.7 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 22 | Подъезд к Востоку | 2 | - | 2 |  | - |  | V |  | 2 |  | - | 2 |  | - | V |  |  | 2 | 2 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 23 | Самойловка-Кунгул | 2,4 | 0,9 | 1,5 |  | - |  | IV |  | 2,4 |  | 0.9 | 1.5 |  | - | IV |  |  | 2,4 | 2.4 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
| 24 | Подъезд к Успенке | 7 | - | 7 |  | - |  | V |  | 7 |  | - | 7 |  | - | V |  |  | 7 | 7 |  | - |  | - |  | IV |  |  |
|  | Березовка-Архангельское | 3 | - |  | 3 | - | н/к |  | 3 |  | - |  | 3 |  | - |  | н/к |  | 3 |  | - |  | 3 |  | - |  | н/к |  |
|  | Подъезд к д.Каменка | 1,3 | - |  | 1,3 | - | н/к |  | 1,3 |  | - |  | 1,3 |  | - |  | IV |  | 1,3 |  | 1.3 |  | - |  | - |  | IV |  |
|  | Покатеево-Хиндичет | 3 | - |  | 3,0 | - | н/к |  | 3 |  | - |  | 3 |  | - |  | IV |  | 3 |  | 3.0 |  | - |  | - |  | IV |  |
|  | Подъезд к Малкасу | 2 | - |  | 2,0 | - | н/к |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | н/к |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | V |  |
|  | «Почет-Плахино»-Шивера | 44 | - |  | 28,0 | 16,0 | н/к |  | 44 |  | - |  | 44 |  | - |  | IV |  | 44 |  | - |  | 44 |  | - |  | IV |  |
|  | Почет-Плахино | 18 | - |  | 5 | 13 | н/к |  | 18 |  | - |  | 18 |  | - |  | IV |  | 18 |  | 18 |  | - |  | - |  | IV |  |
|  | «Абан-Почет»-Пея | 30 | - |  | - | 30 | н/к |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |  | н/к |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |  | н/к |  |
|  | «Канск-Абан-Богучаны»-Пея | 27 | - |  | - | 27 | н/к |  | 27 |  | - |  | 27 |  | - |  | IV |  | 27 |  | - |  | 27 |  | - |  | IV |  |
|  | Самойловка-Суздалево | 2 | - |  | - | 2 | н/к |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | V |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | V |  |
|  | Подъезд к Хандальску | 1,6 | - |  | 1,6 | - | н/к |  | 1,6 |  | - |  | 1.6 |  | - |  | IV |  | 1,6 |  | 1,6 |  | - |  | - |  | IV |  |
|  | Подъезд к Белой Таежке | 1,8 | - |  | - | 1,8 | н/к |  | 1,8 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | IV |  | 1,8 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | IV |  |
|  | Подъезд к Тулени | 9 | - |  | - | 9 | н/к |  | 9 |  | - |  | 9 |  | - |  | V |  | 9 |  | - |  | 9 |  | - |  | V |  |
|  | Подъезд к Белоглинной | 1,5 | - |  | - | 1,5 | н/к |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | н/к |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | н/к |  |
|  | Апано-Ключи–Теплый ключ | 12 | - | 12 |  | - | н/к |  | 12 |  | - |  | 12 |  | - |  | н/к |  | 12 |  | - |  | 12 |  | - |  | н/к |  |
|  | Новоуспенка - Ермаковка | 8 | - | 8 |  | - |  | н/к |  | 8 |  | - |  | 8 | - | н/к |  | 8 |  | - |  | 8 |  | - |  | н/к |  |  |
|  | Подъезд к д. Шигашет (резерв) | 14 | - | - |  | 14 |  | н/к |  | 14 |  | - |  | - | 14 | н/к |  | 14 |  | - |  | - |  | 14 |  | н/к |  |  |
|  | Подъезд к п. Усть-Панакачет (резерв) | 8 | - | 8 |  | - |  | н/к |  | 8 |  | - |  | 8 | - | н/к |  | 8 |  | - |  | 8 |  | - |  | н/к |  |  |
|  | Подъезд к п. Городок (резерв) | 10 | - | - |  | 10 |  | н/к |  | 10 |  | - |  | - | 10 | н/к |  | 10 |  | - |  | - |  | 10 |  | н/к |  |  |
|  | Подъезд к п. Солнечный (резерв) | 23 | - | - |  | 23 |  | н/к |  | 23 |  | - |  | - | 23 | н/к |  | 23 |  | - |  | - |  | 23 |  | н/к |  |  |
|  | Подъезд к озеру Плахино | 8 | - | - |  | 8 |  | н/к |  | 8 |  | - |  | - | 8 | н/к |  | 8 |  | - |  | 8 |  | - |  | V |  |  |
|  | Строительство участка дороги «Абан – Нижний Ингаш» | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | 13,0 |  | 13,0 |  | - |  | - |  | III |  |  |
|  | Итого, в т. ч. | 714,2 | 126,82 | 432,08 |  | 155,3 |  |  |  | 714,2 |  | 193,52 |  | 434,18 | 86,5 |  |  | 727,2 |  | 503,7 |  | 145,0 |  | 78,5 |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | 170,47 | 99,39 | 71,08 |  | - |  |  |  | 170,47 |  | 125,39 |  | 45,08 | - |  |  | 223,47 |  | 223,47 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | - межмуниципального значения | 316,53 | 27,43 | 289,1 |  | - |  |  |  | 424,23 |  | 68,13 |  | 356,1 | - |  |  | 394,23 |  | 280,23 |  | 114,0 |  | - |  |  |  |  |
|  | - местного значения | 227,2 | - | 71,9 |  | 155,3 |  |  |  | 119,5 |  | - |  | 33,0 | 86,5 |  |  | 109,5 |  | - |  | 31,0 |  | 78,5 |  |  |  |  |
|  | Из всего: III категория | 164,37 |  |  |  |  |  |  |  | 164,37 |  |  |  |  |  |  |  | 223,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV категория | 268,33 |  |  |  |  |  |  |  | 365,03 |  |  |  |  |  |  |  | 373,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V категория | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | некатегорийные | 227,2 |  |  |  |  |  |  |  | 119,5 |  |  |  |  |  |  |  | 109,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3. Инженерно-транспортные сооружения.

Мостовые сооружения.

Современное состояние. На территории района расположено -35 мостов общей длиной - 942,24 п. метров, из  них - 13 капитальных (37%) и 22 деревянных (63%). В неудовлетворительном состоянии находится 15 мостов (42,9%) общей протяженностью 269,95 м, из них 12 деревянных протяженностью 229,9 м.

Проектные предложения. На  территории района для обеспечения постоянной транспортной связи с населенными пунктами проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия.

До расчетного срока проектом рекомендуется на межпоселенческих дорогах общего пользования отремонтировать 3 капитальных моста протяженностью 63,05 м и заменить 22 деревянных моста на капитальные протяженностью 239,75 м. Общая протяженность реконструируемых мостов составит к расчетному сроку 302,8 км.

В том числе на I очередь рекомендуется отремонтировать 15 мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии общей протяженностью 269,95 м, из них:

- 2 капитальных моста на дороге «Канск-Абан-Богучаны» через р. Истра-1 и  р. Истра-2, длиной 32,45 м;

- капитальный мост на обходе Абана через р. Абан, длиной 30,6 м;

- деревянный мост на дороге «Канск-Абан-Богучаны»-Покатеево через р. Малая, длиной 32,9 м;

- 4 деревянных моста через водотоки на дороге «Почет-Плахино», длиной  52,0 м;

- 7 деревянных мостов через водотоки на дороге « Почет – Шивера», длиной 115,м.

Автозаправочные станции, пункты ремонта.

Современное состояние. На территории района автозаправочные станции размещается в п. Абан и с. Долгий Мост. Территориально для населенных пунктов района этого не достаточно.

Проектные предложения. Проектом предлагается построить АЗС в с. Березовка, п. Почет и с. Покатеево. При АЗС рекомендуется размещать пункты мелкого ремонта и мойки автомобилей. Более крупный ремонт возможен в п. Абан и г. Канске.

Список мостовых сооружений Абанского района, на автодорогах регионального и межмуниципального значения

( данные КГБУ «КрУДор» 2011г).

Таблица № 6.3.1

| № п\п | Наименование автомобильной дороги | Адрес сооружения | Наименование водотока | Длина | Габарит | Схема | Материал | Год постройки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абан-Быстровка | 27+900 | ручей | 13,94 | Г-7,54 | 1х13,4 | мет-ж.б-дер | 2005 | удовл |
| 2 | Абан-Почет | 7+250 | Р. Канарайчик | 18,56 | Г-8,24+2х0,75 | 1х18 | ж.б. | 1999 | удовл |
| 3 | Абан-Почет | 25+360 | р. Апан | 17,15 | Г-8,3+2х0,85 | 1х11,4 | ж.б. | 1998 | удовл |
| 4 | Абан-Почет | 32+520 | р.Байкан | 11,5 | Г-8+2х0,8 | 1х6,24 | дер | 2001 | удовл |
| 5 | Абан-Почет | 41+960 | руч.Б.Бечень | 14,04 | Г-8,08 | 1х13,4 | мет-ж.б-дер | 2004 | хор |
| 6 | Абан-Почет | 66+280 | р.Чипиншет | 11,35 | Г-8+2х0,8 | 1х5,0 | дер | 2002 | удовл |
| 7 | Абан-Почет | 68+600 | р.Коек | 27,8 | Г-7+2х0,75 | 2х13,4 | мет-ж.б-дер | 2007 | хор |
| 8 | Березовка-Мачино | 5+200 | руч.Тагашинка | 10 | Г-7,6+1х0,88 | 1х5,0 | дер | 1999 | удовл |
| 9 | Канск-Абан-Богучаны-Покатеево | 25+950 | р. Малая | 32,9 | Г-6,5 | 1х12,45 | дер | 1955 | неуд |
| 10 | Канск- Абан-Богучаны-Покатеево | 30+100 | руч.Покатейчик | 18,6 | Г-7+2х0,75 | 1х13,7 | дер-мет | 2010 | удовл |
| 11 | Канск-Абан-Богучаны | 40+960 | р. Усолка | 60 | Г-10+2х0,75 | 2х13,7+16,3+13,7 | ж.б. | 1978 | хор |
| 12 | Канск-Абан-Богучаны | 46+110 | р. Истра-1 | 20,45 | Г-10,3+2х1,07 | 2х8,4 | ж.б. | 1978 | неуд |
| 13 | Канск-Абан-Богучаны | 48+920 | р. Истра-2 | 12 | Г-10,2+2х1,06 | 1х11,1 | ж.б. | 1979 | неуд |
| 14 | Канск-Абан-Богучаны | 90+230 | р. Почет | 15,5 | Г-10,06 | 1х15,0 | ж.б. | 2004 | хор |
| 15 | Канск-Абан-Богучаны | 153+930 | р. Черчет | 30,3 | Г-10,2+2х0,78 | 2х11,4 | ж.б | 1998 | удовл |
| 16 | Подъезд к Хандальску | 155+000 | р. Черчет | 28,5 | Г-8,03+2х0,73 | 4х7 | мет- ж.б-дер | 2001 | удовл |
| 17 | Канск-Абан-Богучаны | 158+270 | р.Бирюса | 326,8 | Г-10+2х0,75 | 2х18+3х42+3х42+2х18 | метал-ж.б | 2000 | удовл |
| 18 | Канск-Абан-Богучаны | 172+570 | ручей | 9,1 | Г-12 | 1х5,4 | гофра | 2004 | хор |
| 19 | Канск-Абан-Богучаны | 178+000 | р.Талый | 36,6 | Г-10 | 3х12,0 | ж.б. | 2004 | хор |
| 20 | Обход Абана (км60+030) | 3+070 | р. Абан | 30,6 | Г-10,2+2х1,0 | 2х15,0 | ж.б. | 1979 | неуд |
| 20 | Всего : |  |  | 745,69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Список мостовых сооружений Абанского района на межпоселенческих автодорогах местного значения

(данные КГБУ «КрУДор» 2011г).

Таблица № 6.3.2

| Кол-во мостов | категория соц. знач. | Наименование дороги | адрес сооружения | Наименование водотока | Длина | Габарит | Схема | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Почет-Плахино | 0+300 | ручей | 21,92 | Г-6,0+2х0,7 | 1х21,2 | мет.-дер.-ж/б | хор. |
| 2 | 1 | Почет-Плахино | 2+200 | ручей | 12,76 | Г- 6,5+2х0,75 | 1х8,0 | мет.-дер. | хор. |
| 3 | 1 | Почет-Плахино | 2+680 | ручей | 13 | Г-4,3 | 1х13,0 | дер | неуд |
| 4 | 1 | Почет-Плахино | 3+850 | ручей | 13 | Г-4,7 | 1х13,0 | дер | неуд |
| 5 | 1 | Почет-Плахино | 4+300 | ручей | 13 | Г-4,7 | 1х13,0 | дер | неуд |
| 6 | 1 | Почет-Плахино | 9+550 | ручей | 13 | Г-4,7 | 1х13,0 | дер | неуд |
| 7 | 2 | Почет-Шивера | 10+500 | ручей | 21 | Г-5,2 | 1х21,0 | дер | неуд |
| 8 | 2 | Почет-Шивера | 12+000 | ручей | 30 | Г- 6,2 | 1х30,0 | дер | неуд |
| 9 | 2 | Почет-Шивера | 15+000 | ручей | 15 | Г- 5,4 | 1х15,0 | дер | неуд |
| 10 | 2 | Почет-Шивера | 18+750 | р. Талая | 12 | Г- 5,2 | 1х12,0 | дер | неуд |
| 11 | 2 | Почет-Шивера | 23+050 | р. Шигашет | 24 | Г-5,1 | 1х24,0 | дер | неуд |
| 12 | 2 | Почет-Шивера | 30+150 | ручей | 10 | Г-3,5 | 1х10,0 | дер | неуд |
| 13 | 2 | Почет-Шивера | 40+400 | р.Чигашет | 33,55 | Г-4,5+2х0,75 | 1х32,4 | мет.-дер.-ж/б | хор. |
| 14 | 2 | Почет-Шивера | 41+150 | ручей | 3 | Г-5 | 1х3,0 | дер | неуд |
| 15 | 1 | Самойловка - Суздалево | 1+050 | р. Абан | 31,35 | Г- 4,5 | 2х13,4 | мет.-дер. | хор. |
| 15 |  | Итого |  |  | 266,58 |  |  |  |  |

## 6.4. Автомобильный транспорт.

Современное состояние. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю УГИБДД, в Абанском районе на 01.01.2011года состояло на регистрационном учете 9088 транспортных средств, из них автомашины составляли 8507 единиц.

Из транспортных средств 5988 единиц составляли легковые автомобили, 2307 – грузовые автомобили, 212 – автобусы и 581 – мотоциклы.

Уровень автомобилизации составлял 404 транспортных средства на 1 тыс. жителей, в том числе легковых автомобилей – 265 единиц, грузовых – 102 единицы, автобусов – 10 единиц, мотоциклов – 26 единиц.

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями ниже среднего уровня: 1 автомобиль приходится на 4 человека (по краю - 1 автомобиль на 6 человек).

Характеристика автобусных перевозок.

Таблица № 6.4.1

| Наименование показателей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | в % к прошлому периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автобусных маршрутов (ед.), в том числе: город пригород межгород | 19 2 11 6 | 19 2 11 6 | 19 2 11 6 | 100 |
| Протяженность маршрутов (км) | 1008,9 | 1008,9 | 1008,9 | 100 |
| Наименование показателей | 2008г. | 2009г. | 2010г. | в % к прошлому периоду |
| Перевезено пассажиров всего тыс. пасс. | 499,3 | 506,4 | 480,0 | 94 |
| Подвижной состав автобусного парка (ед.) | 18 | 18 | 18 | 100 |

Осуществляются следующие перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщении: Абан-1, Абан-2, Абан-Березовка-Мачино, Абан-Апано-Ключи-Каменка, Абан-Заозерка, Абан-Турово-Сенное, Абан-Новоуспенка, Абан-Матвеевка - Троицк, Абан-Самойловка-Покровка, Абан-Восток, Абан-Высокогородецк - Петропавловка, Абан-Бузан, Абан-Покатеево, Абан-Почет, Абан-Долгий Мост, Абан-Канск, Абан-Красноярск.

В районе действует 2 специализированных автотранспортных предприятия: ООО «Абанское АТП» и ИП «Коваль».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным автобусным маршрутам. В 2010 году объем услуг пассажирского транспорта по количеству перевезенных пассажиров снизился на 6 %, по пассажирообороту на 6% к уровню 2009 года. На предприятии занято 77 человек, среднемесячная заработная плата в 2010 году составила – 12000,0 рублей.

ИП «Коваль» оказывает услуги по перевозке пассажиров по междугородним межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам.

Проектные предложения. На расчетный срок принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 350 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 23,1 тыс. чел, – 8,1 тыс. машин.

В том числе, на I очередь принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 300 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 22,8 тыс. чел составит  6,84 тыс. машин.

На перспективу намечено улучшение предоставления услуг по  перевозкам пассажиров, включающих в себя открытие новых маршрутов, для этого проектом заложена реконструкция дорог.

Все населенные пункты предлагается охватить автобусным сообщением, обслуживаемым, как муниципальным транспортом, так и индивидуальными предпринимателями.

На перспективу проектом предлагается:

- открытие новых междугородных регулярных автобусных маршрутов: Абан-Чигашет, Абан-Плахино, Долгий Мост-Абан-Красноярск, Абан-Новокиевлянка-Огурцы-Устьянск-Абан;

- приобретение подвижного состава взамен отработавшего свой ресурс, приобретение оборудования, ремонт объектов.

## 6.5. Развитие транспортной сети Абанского района

Таблица № 6.5.1

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Сущ. | 1 оч. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая протяженность межпоселенческих автодорог, в т.ч. | км | 714,2 | 714,2 | 727,2 |
|  | - с твердым покрытием | км | 558,9 | 627,7 | 648,7 |
|  | - из общей протяженности - категорированные дороги, в т. ч | км | 487,0 | 594,7 | 617,7 |
|  | - с твердым покрытием | км | 487,0 | 594,7 | 617,7 |
|  | - из общей протяженности - не категорированных дорог, в т. ч | км | 227,2 | 119,5 | 109,5 |
|  | - с твердым покрытием | км | 71,9 | 33,0 | 31,0 |
| 2 | Плотность дорог к территории, в т. ч. | км / тыс. кв.км | 75,1 | 75,1 | 76,5 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//- | 58,8 | 66,0 | 68,2 |
|  | - с капитальным | -//- | 13,3 | 20,3 | 53,0 |
| 3 | Плотность дорог к населению, в т. ч. | км / тыс. чел. | 31,6 | 31,3 | 31,5 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//- | 24,7 | 27,5 | 28,1 |
|  | - с капитальным | -//- | 5,6 | 8,5 | 21,8 |
| 4 | Наличие мостов через водотоки, в т.ч | единиц | 35 | 35 | 35 |
|  | - капитальных | -//- | 13 | 26 | 35 |
| 5 | Наличие АЗС | единиц | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Наличие СТО | постов | Нет данных | 35 | 41 |
|  | Норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев | машин / 1 тыс. жит. | 265 | 300 | 350 |
| 7 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | тыс. машин | 5,99 | 6,84 | 8,1 |
| 4 | Территория | тыс.кв.км | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 5 | Население | тыс. чел | 22,6 | 22,8 | 23,1 |

Сохранение некатегорийных дорог местного значения объясняется наличием населенных пунктов, в которых не проживает население. В проекте эти населенные пункты показаны, как резерв для возможного расселения. И в связи с этим, дороги к ним также отображены, но оставлены без развития.

# Часть 7. Инженерная подготовка территории

Территория Абанского района Красноярского края характеризуется рядом неблагоприятных природных факторов, отрицательно влияющих на освоение и использование отдельных площадок для гражданского, промышленного строительства, создания зон отдыха, и  использования для сельского хозяйства.

В результате анализа природных условий, а также в соответствии с принятым функциональным зонированием территории проектом намечается ряд мероприятий по инженерной подготовке. Основными задачами принятых инженерных решений являлись:

– выявление территориальных ресурсов и установление их целевого назначения на основе сопоставления затрат на инженерную подготовку территории при различных вариантах её использования;

–  выбор взаимосвязанных технических решений по функциональным зонам и отдельным площадкам с учётом региональных мероприятий и требований основных ведущих отраслей хозяйства;

– определение этапов и очерёдности освоения конкретных площадок.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке при освоении конкретных площадок:

- Вертикальная планировка и водоотвод;

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Защита от затопления и подтопления;

- Берегоукрепление и укрепление водотоков;

- Благоустройство водоёмов и осушение заболоченностей;

- Противомалярийные мероприятия;

- Восстановление нарушенных территорий;

- Обводнение районов отдыха;

- Устройство пляжей;

- Террасирование крутых склонов;

- Противоэрозионные мероприятия;

- Реконструкция гидротехнических сооружений.

1. Вертикальная планировка территории производится в целях организации поверхностного стока и должна выполнятся с учётом сохранения, по возможности, естественного рельефа, сокращения до минимума объёмов земляных работ, а также при условии максимального обеспечения баланса грунта. Наиболее благоприятной для планировочных решений является территория с рельефом, имеющим уклоны в пределах от 0,5 до 6 %.

Организация стока поверхностных вод осуществляется путём комплексного решения вопросов вертикальной планировки и системы водоотведения. Организация поверхностного стока приобретает особое внимание в условиях развития просадочных грунтов.

2. При застройке территории с повышенным уровнем грунтовых вод необходимо проведение мероприятий по повышению планировочных отметок путём подсыпки грунта, а также устройство открытых и закрытых дренажей. Поверхностные сточные воды должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом в водоёмы.

3. Защита от затопления и подтопления является одновременно решением вопроса о рациональном использовании территорий поймы, освоение которых возможно только после повышения отметок их поверхности путём подсыпки.

4. Регулирование русел рек и берегоукрепление достигается:

– защитой берега от размыва;

– увеличением пропускной способности русла;

– выправлением русла;

– закреплением береговых склонов.

Все они намечаются исходя из гидрогеологического режима реки в соответствии с архитектрно-планировочным решением, с учётом существующих и проектируемых инженерных сооружений.

5. Благоустройство существующих водоёмов в пределах застраиваемой территории в соответствии с архитектурно-планировочным решением предлагается путём расчистки и углубления дна и создания новых водотоков – прудов.

Благоустройство заболоченных территорий намечается путём самотечного осушения, частичной подсыпки, а также прокладки дренажей, совмещённых с ливнетоками.

6. Противомалярийные мероприятия проводятся в окружении 3 км с проведением следующих мероприятий:

– углубление всех существующих заиленных и мелких водоёмов до глубины не менее 1 м;

– засыпка ям, небольших замкнутых понижений, очень мелких водоёмов с глубиной воды менее 1 м;

– периодическая противоличиночная обработка заболоченных участков. Одним из видов противомалярийных мероприятий является мелиорация заболоченных земель.

7. Восстановление нарушенных территорий зависит как от типа нарушений, так и от намечаемого использования восстанавливаемых территорий. На месте отработанных карьеров рекомендуется устройство водоёмов. Может быть также проведена их полная или частичная засыпка с последующим озеленением или использованием под застройку: гаражи, склады, кемпинги и т.д.

8. Обводнение районов отдыха проводится в целях улучшения условий отдыха трудящихся. Водоёмы образуются за счёт устройства на небольших реках русловых плотин. Плотины отсыпаются из местных материалов.

9. Устройство пляжей намечается по берегам рек и водоёмов в пределах черты населенных пунктов и зон отдыха.

В комплекс работ по устройству пляжей входит:

– расчистка береговой полосы от деревьев, кустарников и т. д.;

– планировка дна и участка пляжа с целью создания уклона от 1 до 3%;

– подсыпка территории пляжа крупнозернистым песком и мелким гравием.

10. Террасирование крутых склонов проводится на площадках зон отдыха, где имеется резко выраженный горный и предгорный рельеф. Высота откосов по условиям обеспечения устойчивости принимается не более 1,8-2,0 м и с заложением 1:1,5–1:2. Кроме террасирования откосов возможно устройство подпорных стенок.

11. Противоэрозионные мероприятия предусматривают борьбу с эрозией почв, где помимо агротехнических средств предусматриваются гидротехнические мероприятия, в сочетании с лесомелиоративными.

12. Реконструкция гидротехнических сооружений предусматривает детальную оценку состояния гидротехнического сооружения, составление проекта реконструкции и мероприятия по приведению его в рабочее состояние.

На территории рассматриваемого района нет больших территорий, необходимых для проведения новых мероприятий по инженерной подготовке. При развитии района не планируется ни развития больших рекреационных зон, ни развитие крупных населённых пунктов.

Основные мероприятия связаны с производительной деятельностью района:

– на территории земель, использующихся по сельскохозяйственному назначению и промышленной вырубке леса предполагаются противоэрозионные мероприятия в зависимости от интенсивности использования;

– на территории района наблюдается распространение речной эрозии вдоль крупных рек (р.Усолка, р.Абан), необходимо наблюдение и исследование распространения явления в границах населённых пунктов для предотвращения опасных процессов, связанных с подмывом и обрушением берегов;

– на территории отработанных карьеров по добыче полезных  ископаемых предполагается проведение рекультивации нарушенных земель;

– в районе существует опасность затопления ряда населённых пунктов: п. Абан, с. Березовка, д. Борки,  д. Кунгул, с. Никольск, с. Новоуспенка, д. Ношино, с. Петропавловка, с. Покатеево, д. Пушкино, с. Самойловка, д. Сенное, д. Суздалево, п. Тёплой Ключ, с. Устьянск, с. Хандальск. Для обеспечения безопасности территорий необходимо проведения комплекса мер по проектированию и строительству сооружений для защиты населённых пунктов от затопления и подтопления;

– особое внимание следует уделить на осуществлении контроля состояния гидротехнических сооружений на территории района и их реконструкции, т.к. часть из них находятся в неудовлетворительном состояние и их разрушение может привести к затоплению ряда населённых пунктов и объектов инфраструктуры Абанского района;

– на территории населённых пунктов проводятся мероприятия по вертикальной планировке и инженерной подготовки для обеспечения нормального функционирования ливневой системы и защиты населённых пунктов от неблагоприятных природных факторов.

Состав, объёмы, местоположение мероприятий по инженерной подготовке, а также местоположение площадок подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные о природных условиях и масштаб топоосновы не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

Характеристика гидротехнических сооружений Абанского района

Таблица № 7.1

| № п/п | Муниципальное образование | Основная река, притоки | Наименование объекта, месторасположения | Собственник /эксплуатирующая организация | Техническая характеристика (длина, ширина, напор, зарегурированный объём, площадь и т.д.) | Техническое состояние | Характеристика опасности в случае разрушения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанский район Устьянски с/с | р. Усолка | Водохранилище на р. Усолка около с. Устьянск Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Устьянский с/с | Водохранилище: площадь зеркала – 0,87 км2, объём – 1,45 млн. куб.м, средняя глубина 1,7 м, Q5%=18,9 м.куб/сек | По рекомендации Енисейского БВУ отводной канал расширен до 15 м. На данный моментсостояние удовлетворительное и никакой угрозы не представляет | Ниже по течению расположен каскад прудов на р. Усолка |
| 2 | Абанский район Устьянски с/с | р. Усолка | Водоподпорная плотина на р. Усолка в с. Устьянск Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Устьянский с/с | Пруд: очень мелководный глубиной до 0,5 м. При пропуске высоких паводков уровень может кратковременно подниматься на два метра. | Удовлетворительное. Ущерба жилому сектору, расположенному ниже не будет. | Ниже по течению расположен каскад прудов на р. Усолка |
| 3 | Абанский район Самойловский с/с | р. Абан | Водохранилище на р. Абан в с. Самойловка Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Самойловский с/с | Пруд: площадь – 0,5 км2, объём – 0,5 млн. куб.м, средняя глубина 1 м, Q5%=103,2 м.куб/сек | Необходим капитальный ремонт плотины и водосброса | Ниже по течению опоры ЛЭП, по гребню автодорога Самойловка-Суздалево |
| 4 | Абанский район Туровский с/с | р. Абан | Водохранилище на р. Абан у д. Сенное Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Туровский с/с | Пруд: площадь – 0,1 км2, объём – 0,3 млн. куб.м, средняя глубина 2,5 м, длина водохранилища – 1 км | Необходим капитальный ремонт берегоукрепления, плотины и водосброса | Ниже по течению находятся ГТС (Петропавловка, Абан, Самойловка) |
| 5 | Абанский район Петропавловский с/с | р. Абан | Водохранилище на р. Абан у с. Петропавловка Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Петропавловский с/с | Пруд: площадь – 0,44 км2, объём – 0,72 млн. куб.м, средняя глубина 1,6 м, Q5%=24,6 м.куб/сек | Необходим капитальный ремонт плотины и водосброса | Ниже по течению находятся ГТС (Абан, Самойловка) |
| 6 | Абанский район Абанский с/с | р. Абан | Водохранилище на р. Абан в п. Абан Абанского района, класс 4 | Администрация Абанского сельсовета | Пруд: площадь – 1,0 км2, полный объём – 2,5 млн. куб.м, средняя глубина 3,0 м, длина водохранилища – 1,2 км | ГТС работоспособное | В зону действия попадает часть жилой застройки с. Абан, автомобильный мост районного значения, линия ЛЭП |
| 7 | Абанский район Петропавловский с/с | р. Камарай | Водохранилище на р. Камарай в д. Борки Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Петропавловский с/с | Пруд: площадь – 0,4 км2, объём – 0,8 млн. куб.м, средняя глубина 2 м, длина водохранилища – 0,8 км | Водосброс разрушен, тело плотины разрушено. На данный момент пруд пустой и угрозы не представляет | В зону действия попадает ГТС в п. Абан |
| 8 | Абанский район Берёзовский с/с | р. Усолка | Водохранилище на р. Усолка в д. Мачино Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Берёзовский с/с | Пруд: площадь – 0,2 км2, объём – 0,65 млн. куб.м, средняя глубина 3 м | Удовлетворительное, угрозы для д. Мачино нет | В зону действия попадает ГТС на р. Усолка в Дзержинском районе |
| 9 | Абанский район Берёзовский с/с | р. Алтатка | Пруд на р. Алтатка в с. Берёзовка Абанского района, класс 4 | Бесхозное/ Берёзовский с/с | Пруд: площадь – 0,6 км2, объём – 0,45 млн. куб.м, средняя глубина 1 м | Неудовлетворительное. Пруд наполняется за счёт снеготаяния и дождевого слива, угрозы населённому пункту не представляет | В зону действия попадают ГТС на р. Усолка в Дзержинском районе и автодорога Абан-Дзержинск |

Мероприятия по инженерной подготовке

территории населённых пунктов

В Абанском районе Красноярского края располагается несколько населённых пунктов, на территории которых необходимо заострить внимание при проведении мероприятий по инженерной подготовке – с. Устьянск, с. Самойловка, п. Почет, с. Березовка, с. Долгий Мост, с. Новоуспенка.

Список мероприятий по инженерной подготовке

1. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разрабатывается для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

2. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока предполагает устройство системы ливневой канализации с последующей очисткой и выпуском. Намечаются трассы ливневых коллекторов и водоприёмных канав, их ориентировочные размеры и места установки очистных сооружений.

3. Защита от затопления и подтопления

Необходима оценка территории подверженности затоплению и подтоплению. На основании этих данных проектируются мероприятия по защите от неблагоприятных факторов.

4. Засыпка пониженных мест

Намечаются территории, подлежащие засыпке, и укрупнённые объёмы земляных работ для обеспечения нормативных уклонов по проектируемым районам.

Мероприятия по инженерной подготовке

ранее запроектированных объектов

В 2009 г. Был разработан проект «Генеральный план п. Абан Абанского района» ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект», шифр №170-07. В данном проекте выполнены разделы по инженерной подготовке территории п. Абан.

Выводы:

Рассмотрев неблагоприятные факторы, складывающиеся на территории района, необходимо отметить основные мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Основными мероприятиями районного значения являются мероприятия по обследованию и реконструкции существующих гидротехнических сооружений.

2.  Главными мероприятиями по инженерной подготовке территорий населённых пунктов являются организация поверхностного стока с обязательным устройством очистных сооружений перед сбросом поверхностных ливневых вод в водостоки и защита от затопления и подтопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

3. Все мероприятия по инженерной подготовке территории должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

# Часть 8. Технико-экономические показатели

Таблица № 8.1.1

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок (min-max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс.чел. | 20,37 | 22,8 | 22,9-23,1 |
| - | городское | -//- |  | - | - |
| - | сельское | -//- | 20,37 | 22,8 | 22,9-23,1 |
| 1.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -моложе трудоспособного возраста | % | 18,9 | 18,8 | 18,7 |
|  | -трудоспособное население | - // - | 60,3 | 60,5 | 60,8 |
|  | -старше трудоспособного возраста | - // - | 20,8 | 20,7 | 20,5 |
| 1.3 | Численность занятых в экономике, всего | тыс.чел. | 9,23 | 9,84 | 10,34-10,64 |
|  | в т.ч. - градообразующие отрасли | - // - | 3,28 | 3,53 | 3,88-4,08 |
|  | - обслуживающие отрасли | - // - | 5,95 | 6,32 | 6,46-6,56 |
| 2 | Расселение |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество сельских населенных пунктов | ед. | 64 | 64 | 64 |
| 2.2 | Количество центральных усадеб | ед. | 16 | 16 | 16 |
| 2.3 | Средний размер центральной усадьбы | чел. | 1103 | 1127 | 1143-1157 |
| 2.4 | Средний размер рядового сельского населенного пункта (без учета центральных усадеб) | чел. | 103 | 99 | 96-95 |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 на чел. | 21,2 | 24 | 28-30 |
| 3.2 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 478,1 | - | - |
| 3.3 | Требуется жилья по расчетам | тыс.м2 | - | 547,2 | 641,2-693 |
| 3.4 | Жилищный фонд, предлагаемый к сносу | тыс.м2 | - | 7,0 | 46,6 |
| 3.5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 470,1 | 430,5 |
| 3.6 | Проектируемое новое жилищное строительство, всего | тыс.м2 | - | 77,1 | 210,7-262,5 |
| - | на месте сноса (в существующей застройке) | тыс.м2 | - | 8 | 61,8-66,2 |
| - | на новых площадках | тыс.м2 | - | 69,1 | 148,9-196,3 |
| 3.7 | Требуется жилых территорий под новое строительство | га | - | 103,7 | 223,4-293 |
| 4 | Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 570 | 920 | 1297 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 4697 | 4074 | 3141 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | 1233 | 1233 | 1233 |
| 4.4 | Больницы | коек | 141 | 271 | 311 |
| 4.5 | Поликлиники | пос/см | 410 | 410 | 410 |
| 4.6 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 26 | 26 | 26 |
| 4.7 | Аптеки | объект | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 | Учреждения социального обслуживания | мест | 2 | 2 | 2 |
| 4.9 | Дома культуры и клубы | мест | 4490 | 4830 | 5300 |
| 4.10 | Библиотеки | объект тыс.том. | 38 | 38 | 38 |
| 4.11 | Музеи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.12 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | - | 991 | 1521 |
| 4.13 | Бассейны | м2 зерк. воды | - | 150 | 400 |
| 4.14 | Стадионы и прочие плос-костные спорт. сооружения | га | 1,44 | 4,18 | 5,17 |
| 4.15 | Учреждения торговли | м2 торг. площ. | 7271 | 9473 | 12178 |
| 4.16 | Предприятия общественного питания | мест | 330 | 625 | 920 |
| 4.17 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 48 | 122 | 167 |
| 4.18 | Бани-сауны | пом.м. | 26 | 91 | 139 |
| 4.19 | Прачечные | кг/см | - | 800 | 1400 |
| 4.20 | Химчистки | кг/см | - | 35 | 80 |
| 4.21 | Гостиницы | мест | 17 | 67 | 87 |
| 4.22 | Отделения связи | объект | 14 | 14 | 14 |
| 4.23 | Пожарное депо | объект а/м | 2 8 | 4 12 | 9 22 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность межпоселенческих автодорог, в т. ч. | км | 714,2 | 714,2 | 727,2 |
|  | - с твердым покрытием | км | 558,9 | 627,7 | 648,7 |
|  | - из общей протяженности - категорированные дороги, в т. ч | км | 487,0 | 594,7 | 617,7 |
|  | - с твердым покрытием | км | 487,0 | 594,7 | 617,7 |
|  | - из общей протяженности - не категорированных дорог, в т. ч | км | 227,2 | 119,5 | 109,5 |
|  | - с твердым покрытием | км | 71,9 | 33,0 | 31,0 |
| 5.2 | Плотность дорог к территории, в т. ч. | км / тыс. кв.км | 75,1 | 75,1 | 76,5 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//- | 58,8 | 66,0 | 68,2 |
|  | - с капитальным | -//- | 13,3 | 20,3 | 53,0 |
| 5.3 | Плотность дорог к населению, в т. ч. | км / тыс. чел. | 31,6 | 31,3 | 31,5 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//- | 24,7 | 27,5 | 28,1 |
|  | - с капитальным | -//- | 5,6 | 8,5 | 21,8 |
| 5.4 | Наличие мостов через водотоки, в т. ч | единиц | 35 | 35 | 35 |
|  | - капитальных | -//- | 13 | 26 | 35 |
| 5.5 | Наличие АЗС | единиц | 1 | 2 | 4 |
| 5.6 | Наличие СТО | постов | Нет данных | 35 | 41 |
| 5.7 | Норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев | машин / 1 тыс. жит. | 265 | 300 | 350 |
| 5.8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | тыс. машин | 5,99 | 6,84 | 8,1 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

к муниципальному контракту

от ______________ № _____

## Техническое задание

на актуализацию схемы территориального планирования Абанского района

Красноярского края

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид документации | Схема территориального планирования |
| 2 | Основание для разработки | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» |
| 3 | Заказчик | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края |
| 4 | Исходные данные | - Схема территориального планирования Абанского района Красноярского края, утвержденная решением Абанского районного Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2012г. № 25-211Р (графические материалы в векторном и (или) растровом формате). - Решение об утверждении схемы территориального планирования муниципального района. |
| 5 | Задачи работы | - Приведение графических материалов схемы территориального планирования в соответствие с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. № 19 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». |
| 6 | Нормативно-методическая и правовая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ. - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ. - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. - Закон Красноярского края от 17.12.2004г. № 13-2755 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Абанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». |
| 7 | Результаты работ | - Актуализированные графические материалы схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края, приведенные в соответствие требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 г. № 19 в векторном формате (набор геоинформационных слоев) в системе координат, используемой для ведения кадастра недвижимости, в т.ч.: - схема положения Абанского района в крае; - схема современного использования территории М1:200000; - схема комплексной оценки территории М1:200000; - схема планировочной структуры территории М1:200000; - схема административного деления и расселение территории М1:200000; - схема расселения и КБО М1:200000; - схема планировочной организации территории (проектплан) М1:200000; - схема использования с/х земель М1:200000; - схема мероприятий охраны окружающей среды М1:200000; - схема лесные ресурсы М1:200000; - схема транспортной инфраструктуры М1:200000; - схема транспортной доступности 1-2 часа М1:200000; - схема 30 минутной транспортной доступности из центров муниципальных образований; - схема инженерной инфраструктуры М1:200000. - Актуализированные графические материалы схемы территориального планирования Абанского района Красноярского края приведенные в соответствие требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 г. № 19 в растровом формате, в т.ч.: - схема положения Абанского района в крае; - схема современного использования территории М1:200000; - схема комплексной оценки территории М1:200000; - схема планировочной структуры территории М1:200000; - схема административного деления и расселение территории М1:200000; - схема расселения и КБО М1:200000; - схема планировочной организации территории (проектплан) М1:200000; - схема использования с/х земель М1:200000; - схема мероприятий охраны окружающей среды М1:200000; - схема лесные ресурсы М1:200000; - схема транспортной инфраструктуры М1:200000; - схема транспортной доступности 1-2 часа М1:200000; - схема 30 минутной транспортной доступности из центров муниципальных образований; - схема инженерной инфраструктуры М1:200000. |
| 8 | Гарантийные обязательства | В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: - Исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах. - Участие в совещаниях, семинарах, подготовка презентаций, предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации, касающейся результатов выполнения работ. - Гарантийные обязательства в части 1 (исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах) не действуют при изменении нормативно-методической и правовой базы. Исполнитель в течение всего гарантийного срока (5 лет) обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ. |
| 9 | Требования к содержанию и форме предоставляемых результатов работ | Схема территориального планирования Абанского района Красноярского края. Результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажных носителях и 2 (двух) экземпляров проекта в электронном виде на CD-диске. В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить графические материалы в масштабе разработки. В состав экземпляра в электронном виде должны входить графические материалы в растровом формате (JPEG) и в векторном формате MapInfo, SHP. |
| 10 | Сроки выполнения работ | с момента подписания контракта по 15.11.2016г. |

Начальник отдела ЖКХ и АСТ                                                                                 А.В. Храмов